人教版 九年级物理第二十一章《信息的传递》

第1节  现在顺风耳—电话

精选练习

一、夯实基础

1.（2019毕节）关于声现象，下列说法正确的是（　　）

A．声音在15℃空气中传播速度是340m/s	B．在教室周围植树可以从声源处防止噪声产生

C．座机电话间的导线传递的是声波信号	    D．区分钢琴和二胡的声音是根据响度来判断的

【答案】A

【解析】A.声音在空气中传播速度受温度的影响，声音在15℃空气中传播速度是340m/s，故A说法正确。

B.在教室周围植树可以在传播过程中减弱噪声，故B说法错误。

C.座机电话间是靠变化的电流来传播声信号的，即导线传递的是电信号，故C说法错误。

D.区分钢琴和二胡的声音是根据音色来判断的，故D说法错误。

2.（2019湖南岳阳模拟题）电话的听筒工作时主要是利用了电流的（　　）

A．化学效应	         B．磁效应              C．热效应	  D．以上三种效应均有

【答案】B．

【解析】在电话的话筒中有能振动的膜片和随话音跳动的碳粒，人们对着话筒说话时，膜片便随着声音的高低强弱而发生振动，从而压缩碳粒一紧一松，这样就把强度不同的声波变成了相应大小的电信号；

听筒里有电磁铁和膜片，当强弱不同的电信号传到听筒后，电磁铁便将电信号变成膜片的强弱振动，把传输的声音还原出来．听筒里有电磁铁，是把变化的电流转化为声音信号，是利用电流的磁效应工作的

3.（2018大庆）下列关于模拟信号和模拟通信的说法中，正确的是（　　）

A.电话的模拟信号是在话筒将声音转换成信号电流时产生的

B.电话的模拟信号是在话筒将变化的电流转换成声音时产生的

C.使用数字信号通信的过程中肯定没有模拟信号

D．模拟信号与声音的变化情况完全一样，所以现代通信多采用模拟信号

【答案】A．

【解析】A.电话的模拟信号是在话筒将声音转换成信号电流时产生的，说法正确，符合题意；
B.电话的模拟信号是在话筒将声音转换成信号电流时产生的，该选项说法错误，不符合题意；
C.使用数字信号通信的过程中肯定也有模拟信号，说法错误，不符合题意；
D.现代通信多采用数字信号，说法错误，不符合题意。
4. （经典题）电话交换机的主要作用是（    ）

A. 提高线路的利用率	B. 提高通信的质量

C. 加快通信的速度	D. 减少线路的热损失

【答案】A

【解析】以前若想使得电话间相互通话时，即必须将其连接在一起，故若想实现几部电话间的通话，就必须将所有的电话都相互连接才可以实现，大大的浪费了导线。为提高线路的利用率，人们发明了电话交换机，即一个地区的电话都要接到同一台交换机上，不同地区的电话之间相互通话时，只需将两地的交换机相连即可实现，这样大大的节省了资源，提高了线路的利用率。故选A。

5.（2018苏州模拟题）1876年________发明了电话，最简单的电话由________和________组成，在电话的一端话筒把声音变成变化的电流，电流沿着导线把信息传到远方.在另一端，电流使听筒的膜片振动，携带信息的电流又变成了声音.
【答案】贝尔，话筒 听筒，

【解析】1876年美国发明家贝尔发明了第一部电话。基本结构是主要由话筒和听筒组成。工作原理是话筒把声信号变成变化的电流，电流沿着导线把信息传到远方，在另一端，电流使听筒的膜片振动，携带信息的电流又变成了声音。（话筒把声信号转化为电信号；听筒把电信号转化为声信号）

6．（2019  淮安模拟）美国发明家贝尔利用电磁转换的原理传送声音，制成最早的　电话　，是人类利用电流进行异地通话的开始。早期的电话由话筒和　听筒　两部分组成。

【答案】电话；听筒。

【解析】电话最早是美国人贝尔发明的，是人类利用电流进行异地通话的开始；

早期的电话包括话筒和听筒两部分。

7．（2019 日照模拟）电话信号分　     　和　      　两种。信号电流的频率、振幅变化的情况跟声音的频率、振幅变化的情况完全一样，这种电流传递的信号叫　   　。使用不同符号的不同组合表示的信号叫　    　。

【答案】模拟信号；数字信号；模拟信号；数字信号。

【解析】电话信号分模拟信号和数字信号两种；

信号电流的频率、振幅变化情况与声音的频率、振幅变化情况完全一样，模仿声信号的电信号，叫做模拟信号；

利用数字的组合来代表信号的信号叫做数字信号。

8.（2018安徽模拟题）数字通信是一种既现代又古老的通信方式，现代电话已全部采用数字信号进行处理。若用“0”和“1”代表“开”和“关”这两个动作，组成一组数字信号，可以表达一句话。例如：“我相信你能行”的数字信号为“0、01、1、10、00”。

请参照此代码和上述例子，用另一组信号表达你想说的一句话：		       ，其数字信号为		．

【答案】我相信你能行   0、01、1、10、00

【解析】我相信你能行   0、01、1、10、00（用上两个代码能表达意愿即可得分，如：“我行”，数字信号为“0、00”）

9.（2018河北模拟题）如图是电话听筒示意图，听筒内有一个电磁铁，电磁铁吸引薄铁膜片，传人听筒的电流流过线圈．由于电流的不断变化，电磁铁对膜片的作用力也随之变化，使膜片振动，在空气

中形成声波．根据以上描述可知，图中的

①是			         				；

②是								   	。

【答案】薄铁膜片	电磁铁

【解析】①是薄铁膜片，可以和衔铁吸引，或断离，让膜片振动；②是电磁铁，就是螺线管里有铁芯。

10．（2019 濮阳模拟）如图所示为电话机原理图。电话的基本原理是通过话筒与听筒完成声音信号与　 　信号的相互转换。当人对着话筒说话时，滑动变阻器的滑片向左移动，则听筒电磁铁的磁性将　 　（选填“变强”“变弱”或“不变”），其左端为　 　极。

【答案】电；变强；S。

【解析】（1）最简单的电话由话筒和听筒组成。话筒把声音变成变化的电流，电流沿着导线把信息传到听筒，电流使听筒的膜片振动，携带信息的电流又变成了声音，所以电话的基本原理是通过话筒与听筒共同完成声信号与电信号的相互转化；

（2）滑动变阻器的左半段连入电路，滑片向左移动时，连入电路的电阻变小，电流增大，在螺旋管的匝数一定时，电流越大，电磁铁的磁性越强。

（3）如图，电流从螺旋管的右下端流入，用右手握住螺旋管，大拇指指向右端，所以右端是N极，左端是S极。

二、提升训练

1.（2019齐齐哈尔模拟题）关于“数字通信”下面的说法中不正确的是（   ）

A.现在的数字通信是用“0、1”两个不同的数字组合成各种数字信号，传递信息的

B.数字通信抗干扰能力强，不失真

C.数字通信传递的信号与声音的频率、振幅变化的情况完全一样

D.数字通信比模拟通信要先进的多

【答案】C

【解析】A.现在的数字通信是用“0、1”两个不同的数字组合成各种数字信号，传递信息的，故A正确，不符合题意；
B.数字通信抗干扰能力强，不失真，故B正确，不符合题意；
C.信号电流的频率、振幅变化情况与声音的频率、振幅变化情况完全一样，故C错误，符合题意；
D.数字通信比模拟通信要先进得多，故D正确，不符合题意．

2.（2017湖北荆州）下列关于打电话的说法中正确的是（　　）

- 打电话时，有时出现“占线”现象说明对方的话机一定在使用；

- 甲电话与乙电话在相邻的两间办公室内，甲呼乙时不通过交换机；

C．利用电磁继电器接线的交换机就是程控交换机；

D．只有利用了计算机技术的交换机才有“来电显示”服务业务。

【答案】D

【解析】A.电话之间的通话都是通过电话交换机来实现的，若通话用户比较多时，电话交换机不能将这两部电话接通会出现“占线”现象，所以A错；
B.甲电话与乙电话在相邻的两间办公室内，甲呼乙时是通过打电话呼叫的，所以通过交换机，则B错；
C.利用电磁继电器接线的交换机就是自动电话交换机；
D.“来电显示”是有计算机技术的交换机后才能有这功能的．
3.（2018四川成都模拟题）下列有关话筒和听筒的作用的叙述中，正确的是（    ）

A．话筒的作用是把声音直接传递到受话人的听筒

B．话筒的作用是把忽强忽弱的电流信号转化成声音信号

C．话筒的作用是把声音的振动转化为强弱变化的电流信号

D．话筒的作用是把电流直接送到受话人的听筒

【答案】C

【解析】正确理解电话机听筒和话筒的原理和构造是解此类型题的关键．话筒是把声音转化成变化的电流，而听筒是把变化的电流转化成声音．
4.（2018山东菏泽）随着数字时代的到来，3G与4G的相继出现，现在我们已经可以很方便的使用3G或4G手机进行无线网络登陆．下列对手机上网的说法中，正确的是         （    ）

A．使用电磁波传输数字信号      B．使用超声波传输数字信号

C．使用红外线传输数字信号      D．使用次声波传输数字信号

【答案】A．

【解析】 要解答本题需掌握：网络通信是利用电磁波和通信线路将世界各地的计算机网络联系起来，以及3G或4G手机是怎样传递信息的．3G或4G手机随时随地进行无线网络登录．对于手机无线上网，主要是使用电磁波传递数字信号的．

5.（2019 海南模拟题）持续绕月球9个多月的“嫦娥二号”卫星加速离开月球，并继续进行深空探测，如图所示，A、B为卫星的两个喷气发动机。根据表中指令可知，使“嫦娥二号”卫星加速离月的信号应为 （    ）

A．1101101110         B．0010001110        C．1101110001      D．0010010001

【答案】A

【解析】图片有一个向右的加速箭头，代表卫星向右运动加速离开，选择左边的喷气式发动机A，点火后发动机A向左喷气推动卫星向右运动．

6．（2019 巴中一模）（多选）暑假，小明参加了学校组织的夏令营到北京，他准备在街上的电话亭向济南的家里打个电话告诉家人他已平安到达北京，可电话在“占线”。请你帮助小明分析一下，下列能造成这种现象的情况是（　　）

A．有人正在给小明所用的电话打电话	 B．小明的家人正在用电话

C．北京和济南之间有太多的用户在通话	 D．以上情况都有可能

【答案】BC。

【解析】A、有人正在给小明打电话，则这个打电话的人听到占线的声音，而小明不会感到“占线”，故A错误；

B、小明的家人正在使用电话，此电话正在使用，出现忙音，故B正确；

C、电话之间的通话都是通过电话交换机来实现的，若通话用户比较多时，电话交换机不能将这两部电话接通，就会显示忙音，济南和北京之间有太多的用户正在通电话会出现忙音，故C正确；

D、由ABC的分析可知，D是错误的。

7.（2018大连模拟题）模拟信号在长距离传输和多次加工、放大的过程中，信号电流的波形会改变，从而使信号丢失一些________，表现为声音、图像的________，严重时会使通信中断；数字信号只包括两种不同的状态，形式简单，所以抗干扰能力特别强，可以很方便地用________加工处理，还可以通过不同的________进行加密.

【答案】信息、失真，电子计算机，编码。

【解析】模拟信号在长距离传输和多次加工、放大的过程中，信号电流的波形会改变，从而使信号丢失一些信息，表现为声音、图像的失真，严重时会使通信中断；数字信号只包括两种不同的状态，形式简单，所以抗干扰能力特别强，可以很方便地用电子计算机加工处理，还可以通过不同的编码进行加密.

8.（2019吉林模拟题）电话之间是通过电话交换机来实现通话，一个地区的电话都接到同一台交换机上，每部电话都编上____.使用时，交换机把需要通话的两部电话接通，通话完毕再将线路_____.现代的程控电话交换机利用了电子计算机技术，实现了按用户所拨的号码_______接通话机.
【答案】号码，断开。自动。

【解析】电话交换机的作用是为了提高线路的利用率。同一个县城或者区域用一台电话交换机，不同的地区之间把电话交换机连接即可。

9．（2019 合肥一模）关于电话的工作过程，有如下几句话，正确的排列顺序是　②①③⑤④　。

①膜片忽松忽紧挤压炭粒；②人对话筒说话时，声波使膜片振动；③电阻忽大忽小；④磁体对铁片的吸引力忽大忽小，使铁片振动，振动情形和对方说话相同；⑤在电路中产生了强弱按声音振动而变化的电流。

【答案】②①③⑤④

【解析】电话工作原理：人发出声音时声带振动，声带振动→空气振动→膜片振动→电阻变化→电流变化→磁性变化→铁片振动→空气振动，

通话时正确步骤：

②人对话筒说话时，声波使膜片振动；①膜片忽松忽紧挤压炭粒；③电阻忽大忽小；

⑤在电路中产生了强弱按声音振动而变化的电流。

④磁体对铁片的吸引力忽大忽小，使铁片振动，振动情形和对方说话相同；

10.（2019江西模拟题）“嫦娥三号”顺利进入预定轨道．在18时00分20秒这一时刻，控制中心接收到“嫦娥三号”发出的信号．“嫦娥三号”发出信号的时刻用莫尔斯电码表示，其代码为“·――――；―――··；―――――；―――――；·――――；――――·”．莫尔斯电码与数字的关系如表所示．“嫦娥三号”发出信号的时刻为		，此时它距控制中心		km．（电磁波的传播速度为3×108m/s）

【答案】18时00分19秒   3×105

【解析】根据表格信息可以知道“嫦娥三号”发出信号的时刻为18时00分19秒，此时它距控制中心距离为s=vt=3×108m/s×1s=3×108m=3×105km．