人教版 九  年级  物理  教学设计

| 主备人 |  |  | 学科 | 物理 | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题 |  |  | 第二十一章 信息的传递 第4节 越来越宽的信息之路 |  |  |  |
| 教 学 目 标 | 知识与技能 |  | 1．了解微波通信、卫星通信、光纤通信、网络通信. 2．了解光纤通信的原理和优点. 3．了解网络通信的发展过程和优点，掌握发电子邮件的方法. |  |  |  |
|  | 过程与方法 |  | 通过微波通讯、卫星通讯、光纤通信和网络通信的学习，了解通讯的发展过程。 |  |  |  |
|  | 情感态度与价值观 |  | 通过学习现代通信知识，了解科技为人类带来的便利，提高学生学习科学的兴趣，使学生养成关注科学发展前沿的习惯，树立正确的科学观，培养振兴中华、用科学服务于人类的使命感和责任感。 |  |  |  |
| 教学重点 | 了解现代通信知识 |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 卫星通信、光纤通信、网络通信的优点和原理 |  |  |  |  |  |
| 教具准备 | 光纤棒、激光手电、可乐瓶、水、试管、光源、塞子、细线、不透明纸、胶带、多媒体课件 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 | 讲解法、讨论法 |  |  |  |  |  |

教学过程设计

| 导 入 新 课 | 上节课，我们学习了广播、电视信号的发射与接收，那么请同学们思考，它们两者进行对比，哪种形式单位时间内传输的信息量更大呢？ 讲五分钟的故事和放映五分钟的电影，它们传递的信息量是不一样的。五分钟的语言只能简单描述人的相貌、衣着和事件的梗概；而五分钟的电影，除此之外还能展现人物衣服的质地和颜色、主人公的容貌和嗓音以及事情发生的周围环境等许许多多细节。因此，电视广播与声音广播相比，在相同的时间内可以传输更多的信息。 信息理论表明,作为载体的无线电波频率越高,拥有的范围越宽,相同时间内传输的信息就越多.因此,几十年来,无线电通信、电视广播等所用电磁波的频率越来越高,我们可以形象地说,信息之路越来越宽了.这就是我们今天这节课所要学习的内容. |
| --- | --- |
| 教 学 过 程 教 学 过 程 教 学 过 程 教 学 过 程 | 新课学习 一、微波通信 1.微波：波长在10 m～1 mm之间，频率在30 MHz～300 000 MHz之间的电磁波。 问题1：为什么要用微波通信呢？ 2.优点：频率高，信息传递的效率高，它可以同时开通几千、几万路电话,所以传输的信息更多. 3. 缺点：传播近似直线，不能沿地球表面传播，在地面的传播距离短。 这样每隔 50 km左右建设一个微波中继站，把上一站传来的信号处理后，再发射到下一站去，像接力赛那样,一站一站地向外传播，信号传递的距离越远，需要的中继站就越多。 移动、联通通信网络各自都有自己的中继塔，就是想让信号传递到人们活动的各个角落。 师：高山、海洋中无法建设中继站,怎么办呢? 问题2：能否用月亮做中继站，实现微波通信？ 月球是地球的卫星，可以反射微波，但它离我们 太远了——38 万千米！信号衰减、时间延迟，而且只有当两个通信点同时见到月亮时，才能完成这两点间的通信。 显然利用月球是不现实的，那么你还能想到什么办法呢？ 微波沿直线传播不能绕射,因此衰减很快,要使它传向远方,必须建设中继站, 师：人造卫星做中继站可以吗？ 需要在高空悬挂一个中继站，这就要靠卫星来实现。 二、卫星通信 问题1:卫星做中继站随便移动可以吗? 现在的卫星通信大多是同步卫星通信.通信卫星在赤道上空35786 km的轨道上,它绕地球一周的时间恰好与地球自转一周的时间相同,也是24小时(严格说是23小时56分4秒),所以从地球上看,它好像悬挂在空中静止不动,所以叫做地球同步卫星. 通信卫星 用碟形天线接收来自卫星的信号 问题2:卫星的板状两翼是做什么用的？碟形天线做什么用的？ 通信卫星板状的两翼是太阳电池板，它把太阳能转化成电能，供卫星使用。 地面上的蝶形天线是用来接收来自卫星的信号。 问题3:要实现全球通信至少需要几颗卫星? 利用卫星做中继站的微波通信方式，用三颗同步卫星就可以实现全球通信 。 在地球的周围均匀地配置 3 颗同步通信卫星，就覆盖了几乎全部地球表面，可以实现全球通信。通信卫星就像一个无人值班的空中微波中继站,，从一个地面站接收的电信号，经过处理，再发送到另一个或几个地面站。现在通过卫星电视，一个地方出现的突发事件，全世界的人们几乎可以立刻看到现场的画面，这就是通信卫星带来的好处。 1.卫星通信优点：远距离传递信息，通信容量大，干扰小、质量好、功效高。 2.中国北斗卫星导航系统 北斗卫星导航系统是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施。 师：我们已经知道，电磁波的传播速度等于光速。实际上光也是一种电磁波。与电磁波相比，光的频率更高。如果用光来通信，这条“高速公路”要比微波的“公路”宽出百万倍、千万倍。但如何实现光通信呢？ 三、光纤通信 问题1:光纤通信使用的是什么光源? 光纤通信使用的光源是激光.普通光源方向性差,如果用它作载波,就像收音机同时接收到了许多频率节目,声音重叠在一起,让人无法分辨清楚.美国科学家梅曼制成了世界上第一台红宝石激光器,它能产生单一频率、方向高度集中的光——激光,才使光作为载波得以实现,用光进行通信成为现实. 问题2:光纤通信使用什么材料? 回答2:光纤通信使用的材料是光导纤维. 激光用于实际的通信，并不像手电筒照亮房 间那么简单。通信用的激光一般在特殊的管道——光导纤维里传播。 演示： 如图所示：把大塑料瓶用不透光的纸包上，瓶的侧壁开个小孔，塑料瓶内盛满水，水中有一个光源，观察水流时的光。看到水从小孔流出时，光随着弯弯的水流照到地面，在地面产生一个光斑。这个实验说明光可以沿弯弯的水流传播也可以沿玻璃丝传播，不管玻璃丝怎样弯曲都可以传播。 光导纤维是很细很细的玻璃丝,是用高纯度的石英玻璃拉制成的.光缆是数条光纤敷上保护层,制成多芯光缆.光在光导纤维中传输损耗小,可长距离传输.光纤通信,通信容量大,通信质量高,保密性好. 问题3:光是如何在光纤中传播的? 激光射入光导纤维中,在光纤内壁上多次反射,把信号从一端传递到另一端. 光从光导纤维的一端射入，在内壁上多次反射，从另一端射出，这样就把它携带的信息传到了远方。 光导纤维是很细很细的玻璃丝，通常数条光纤一起敷上保护层．制成光缆，用来传递电视、电话等多种信息。由于光的频率很高，在一定时间内可以传输大量信息。 1．光纤通信：利用频率更高的光波进行信息传递。 光纤是传输光信号的介质。光纤通信发展非常快，一些发达国家已经建立了跨越海底的光缆通信网络，我们国家也在大力发展光纤通信，已经建立了纵横大城市之间的光缆通信系统。 2．光纤通信优点： （1）传输频带极宽，通信容量很大； （2）光纤衰减小，无中继设备，传输距离远； （3）频率稳定，信号传输质量高； （4）光纤抗电磁干扰，保密性好。 师： 电子计算机的发明和应用给人们的工作、学习、生活带来了巨大的变化.计算机与通信的结合将成为21世纪信息社会的基础.全球信息网的建立,使人们通过一台联网的电脑,只要轻轻点击鼠标,就可以做到“秀才不出门,便知天下事”.那么如何使用网络进行通信呢? 四、网络通信 阅读课本有关网络通信的内容,回答下列问题: 问题1:什么是网络通信? 计算机可以处理各种信息,把各台计算机与服务器相联,就可以实现信息的传递,这就是上网,它们之间的通信就是网络通信. 如果某人的计算机跟一个叫做服务器的大计算机相联，就是平常说的“上网”。目前人们经常使用的网络通信形式是电子邮件。 问题2:电子邮件是如何传送的? 电子邮件是网络通信形式的一种.当甲给乙发送一封邮件,他的服务器A把邮件送到乙的服务器B,当乙上网时就能从B服务器上得到这个邮件. 问题3:你知道如何把邮件发到wuli@126.com的邮箱中吗? (1)先登陆自己的邮箱,即连接自己的服务器A;(2)填收件人地址wuli@126.com,并填好信件内容;(3)点击发送,邮件传送到www.126.com网络所在服务器. 电子邮件的传送过程可以使用下图来说明. 如图，当甲给乙发送一封电子邮件时，他的服务器A把邮件送到乙的服务器B，储存起来。一旦乙“上网”，他就能从自己的服务器B得到这个邮件。 每个电子邮箱都有自己的“地址”，这样才能把邮件送到正确的地方。例如，某电子邮箱的地址是xiaolin@server.com.cn，这表示信箱属于一个自称“xiaolin”的人，他的服务器名叫server.com.cn。 其中 “cn”是China的简写，表示这个服务器是在中国注册的。 电子邮件跟电话一样快捷，和信件一样方便，还可以在任意一台联网的计算机上查看，它除了传递文字以外，还可以传递照片、语言及任何信息。 问题4:现代网络已经非常发达,已经不局限于收发电子邮件,你还能说出一些互联网在实际生活中的应用吗? 网络通信在实际中可以用于传递语音、文字、图像信息.互联网在生活中已经遍布生活的各个部分,可以通过网络了解不断更新的全球新闻,查阅各种资料,进行网络购物、视频会议、网络教育等. [知识拓展] 电脑网络是通过光纤来传输信息的.光纤传输的信息量非常大,一对光纤,从理论上讲,可以开通1亿路电话,再加上通信中光沿管道传播,不容易受到外界干扰、保密性好,正在被越来越广泛地应用. 1.把计算机连在一起，实现信息共享叫做网络通信。 2.电子邮件是网络通信形式的一种。 3.世界上最大的计算机网络，叫做因特网，这样就可以做到信息资源的共享。 4.现代电信网络 计算机之间的联结，除了使用金属导线外，还使用光缆、通信卫星等各种通信手段。随着通信技术的发展，现在已经可以在很短的时间内传送越来越大的信息量，信息传送的速度甚至能够满足电视等活动画面的需要，我们已经可以轻松地在网上看电视了。 现代通信网络由光纤通信（激光通信）、卫星通信、微波通信、移动通信和因特网（网络通信）组成，实现了信息的大容量、高速度传输，形成了“信息高速公路”。 科学世界：激光的应用 激光除了在通信方面有着不小的用途，在其他方面也有广阔的应用前景，请同学们阅读科学世界“激光的应用”。 激光的优点：平行度好——精确测距； 亮度高——激光切割，激光武器 激光舞 激光手术 激光武器 课堂小结 课堂练习 1.（2019临沂）2019年4月15日京雄高铁采用铺轨机正式铺轨，此铺轨机（如图）首次应用了我国自主研发的“北斗”定位系统。铺轨机与“北斗”定位系统间的信息传递靠的是 A. 电磁波 B. 超声波 C. 次声波 D. 红外线 【答案】A 【解析】超声波、次声波无法在真空中传播，卫星在太空处于真空环境，红外线用于传感器，如遥控器等，真空中传递信息用电磁波。 2.（2019 攀枝花）月球表面为超高真空，白天最高温度可达160℃，夜间最低温度可达-180℃，环境极端严酷，然而月球含有丰富的可用于核聚变反应的氦3资源。2019年1月3日10点26分，“嫦娥四号”探测器在月球背面成功着陆。拍摄的世界第一张近距离月背影像图通过“鹊桥”中继星传回地球，揭开了古老月背的神秘面纱。下列说法中正确的是（ ） ### A．中继星是用超声波实现通信 B．月球背面的照片是通过电磁波传回地球的 ### C．目前核电站使用的是核聚变反应释放的能量 D．在月夜可利用超导材料发热为月球车提供热量 【答案】B 【解析】AB、月球上没有空气，真空不能传声，而电磁波可以在真空中传播，所以中继星不能利用超声波传递信息，月球背面的照片是通过电磁波传回地球的。故A错误，B正确； C．核电站是利用可控原子核裂变释放的核能来发电的。故C错误； D．超导体没有电阻，通电后不会发热，因此无法利用超导材料发热为月球车提供热量。故D错误。 3.（2019 福建）北斗导航卫星与地球之间的通讯是利用（ ） A．电磁波 B．次声波 C．超声波 D．空气 【答案】A 【解析】我国的北斗卫星导航系统具有定位、导航和通信等功能，它传递信息是利用电磁波传递信息的，故A正确。 4.（2019 黄石）我国的北斗系统是全球导航卫星系统之一，用户与卫星之间实现信息传送是通过（ ） A．次声波 B．超声波 C．电磁波 D．红外线 【答案】C 【解析】北斗导航卫星系统传递信息利用的是电磁波中的微波。 5. （2018 盐城）我国自行研制的北斗卫星导航系统具有定位、导航和通信等功能，它传递信息是利用（ ） A．微波 B．次声波 C．超声波 D．红外线 【答案】A 【解析】我国自行研制的北斗卫星导航系统具有定位、导航和通信等功能，它传递信息是利用电磁波（微波）传递信息的，故A正确。 6.(2019 徐州）“北斗+5G”技术将用于助力北京打造智慧型冬奥会，这项技术主要利用 A.电磁波 B.超声波 C.次声波 D.红外线 【答案】A 【解析】 “北斗+5G”技术是利用电磁波传递信息的，故A正确。 7.（2019 郴州）2019年被称为5G元年，6月6日我国开始发放5G商用牌照。5G技术也是依靠电磁波传递信息的，下列有关电磁波的说法正确的是（ ） A．太空中是真空，电磁波不能传播 B．电磁波在空气中的传播速度是340m/s C．光是一种电磁波 D．中央电视台和郴州电视台发射的电磁波传播速度不同 【答案】C 【解析】A、电磁波可以在真空中传播，故A错误； B、声音在空气中传播速度约为340m/s，电磁波在空气中的传播速度约为3×108m/s，故B错误； C、光是一种电磁波，故C正确； D、中央电视台和郴州电视台发射的电磁波频率不同，但不同频率的电磁波在真空中传播速度相同，故D错误。 8.小明家的计算机通过光纤与互联网交换信息，光纤（ ） A．利用光传输信息 B．传输信息量很小 C．利用电流传输信息 D．传输信息时损耗大 【答案】A 【解析】光纤网络是光纤通信的主体，光纤通信的优点：通信容量大、传输距离远、抗电磁干扰、传输质量好等。故选A。 9.关于电子邮件，下列说法正确的是( ) A．发送电子邮件必须要输入对方的信箱地址[来源:学科网] B．电子信箱是某用户计算机上的空间 C．发送电子邮件必须知道对方的真实地址 D．发送电子邮件必须要输入自己的信箱地址 【答案】A 【解析】发送电子邮件，需要先进入自己的信箱，然后把邮件发送到对方的服务器上。 10.下列说法正确的是（ ） A.激光在光导纤维中不能发生反射 B.电磁波不能用来加热食品 C.白光、红外线、紫外线都是电磁波 D.图像信息不能用电磁波来传播 【答案】C 【解析】试题分析：激光也是光的一种，可以在光导纤维中发生反射，故A错误；微波炉就是利用电磁波来加热食品的，故B错误；光波都属于电磁波，故C正确；电磁波可以用来传递声音，图像和能量等，故D错误；应选C。 |
| 板 书 设 计 | 第四节：越来越宽的信息之路 一、微波通信 1．容量大；2．需要中继。 二、卫星通信 卫星是中继。 三、光纤通信 1．所用的是激光；2．在光纤维里进行。 四、网络通信 1．因特网；2．可以收发电子邮件；3．其他通信(聊天、游戏、远程医疗等) |
| 布 置 作 业 | 【必做题】 教材第163页动手动脑学物理的1,2题. 【选做题】 教材第163页动手动脑学物理的3题. |
| 课 后 反 思 | 1.微波通信和卫星通信是有联系的，根据微波传播的特点，用人造卫星作中继站，卫星通信是微波通信的延伸。 2.激光通信的原理，是根据全反射现象，能够使学生知道光能够沿着弯弯曲曲的光导纤维传播，这与光的直线传播并不矛盾。 3.网络通信，因为现在的学生对于网络知道的很多，对网络通信的方式结合实际展开。 |