第十二章  简单机械

12.3 机械效率

一、单选题

1．（2019·广西壮族自治区初三二模）如图所示，每个滑轮的重力相等，不计绳重及摩擦，G1=38N，G2=60N，甲乙两种情况下绳子在相等拉力F作用下静止。则下列说法正确的是

A．因为拉力相等，所以两个滑轮组的机械效率相等

B．每个动滑轮的重力为6 N

C．如果重物上升的速度相同，则拉力的功率也相同

D．如果重物上升的高度相同，则拉力通过的距离也相同

2．（2020·全国初三专题练习）某实验小组分别用如图所示的甲乙两个滑轮组（每个滑轮重相同）匀速提起相同的重物，所用的拉力分别为F1和F2，机械效率分别为η1和η2，不计绳重及摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．F1＞F2，η1=η2	B．F1＜F2，η1=η2	C．F1＜F2，η1＞η2	D．F1＞F2，η1＜η2

3．（2019·广西壮族自治区初三二模）如图所示，用滑轮组把重为200N的货物提到9m高的楼上，所用拉力F为80N，则F所做的功和滑轮组的机械效率分别是（    ）

A．2160J   80%	B．1800J   80%	C．1800J   83.3%	D．2160J   83.3%

4．（2020·黑龙江省初三专题练习）如图所示的滑轮组将重10N的物体匀速提升0.1m，所用时间为2s，作用在绳子末端的拉力F为6N（不计绳重和绳与滑轮间的磨擦），下列计算结果正确的是

A．所做的有用功为0.6J

B．动滑轮自重0.2N

C．拉力F做功的功率为0.3W

D．该滑轮组的机械效率为83.3%

5．（2020·湛江市第二十二中学初三月考）若在一个理想的情况下,做功过程中不需要做额外功，则下列说法中正确的是(    )

A．η=100%    B．η>100%

C．η<100%    D．无法确定η的大小

6．（2019·河南省初三一模）建筑工人用如图所示的滑轮组，在4s内将重为1500N的物体沿水平方向匀速移动2m的过程中，所用的拉力大小为375N，物体受到水平地面的摩擦力为物重的0.4倍．在此过程中下列说法正确的是（  ）

A．绳子自由端沿水平方向移动了6 m

B．物体受到的拉力为750N

C．拉力F的功率为750W

D．滑轮组的机械效率为80%

7．（2020·北京初三零模）下面关于功、功率、机械效率说法正确的是 （　　）

A．功率小的机械做功一定快

B．做功时间越长，机器的功率越大

C．机械做功少，功率一定小，机械效率一定低

D．有用功一定时，额外功少的机械，机械效率一定高

8．（2020·黑龙江省初三专题练习）同学们“测量并探究影响滑轮组机械效率高低的因素”，使用了如图所示的装置，下列说法正确的是（每个钩码重相同）

A．实验需要用到的测量仪器弹簧测力计、刻度尺和停表

B．实验时需要匀速拉动测力计，只有这样测力计示数才能稳定

C．当钩码个数相同时，甲的机械效率比乙高

D．把钩码提高的高度越高，做的有用功越多，机械效率越高

9．（2020·石家庄市第二十八中学初三零模）力F1将物体A匀速提升了s，若改用滑轮组把A匀速提升相同高度s，拉力为F2，此过程滑轮组（    ）

A．总功为F2s

B．额外功为F1s

C．机械效率

D．额外功为

10．（2019·江苏省初三月考）已知甲、乙两种机械在做功过程中，甲的机械效率比乙的机械效率大，这表明

A．甲做功比乙做功快

B．甲做的有用功比乙做的有用功多

C．甲做的额外功比乙做的额外功少

D．甲做的有用功，与总功的比值比乙大

11．（2019·江苏省初三月考）下列关于功率和机械效率的说法中，正确的是（    ）

A．做功快的机械，机械效率一定大    B．功率大的机械，做功一定快

C．机械效率高的机械，功率一定大    D．做功多的机械，机械效率一定高

12．（2019·湖南省初二期末）小军同学利用如图所示的滑轮组，使重60N的物体A沿水平地面匀速向前移动了1m，所需时间为5s，拉力F的大小为10N，滑轮组的机械效率为80%。下列说法正确的是（  ）

A．拉力F做功的功率为2W

B．物体A受到水平地面的摩擦力为16N

C．滑轮组对物体A做的有用功为20J

D．5s内绳子自由端移动的距离为3m

二、填空题

13．（2019·广西壮族自治区初三期中）因为有用功总_______（选填“大于”、“等于”或“小于”）总功，所以机械效率总小于1。滑轮组的机械效率越高，说明额外功在总功中所占的比例就_______（选填 “越大”或“越小”）。

14．（2019·东莞市松山湖实验中学初三月考）如图所示，用滑轮组提升重物时，重80N的物体在5s内匀速上升了1m.已知拉绳子的力F为50N，在提升重物的过程中，拉力做的有用功是_____J。滑轮的机械效率是_______。拉力的功率是_____W。

15．（2019·全国初三课时练习）利用机械的时候，对人们有用的功叫______，人们不需要又不得不做的功叫______，_______________叫总功；大量实验证明，使用任何机械都不省______.

16．（2019·河南省实验中学初二期末）一台起重机在10 s内将重为3 600 N的货物匀速提高了4 m，起重机做的有用功是______J。若起重机做的额外功是9 600 J，则机械效率是_______。

17．（2019·山西农业大学附属学校初二期末）建筑工人只用如图所示的装置将重80N的物体匀速提升5m，拉力是50N，此过程中滑轮组的机械效率是_____；若用该装置提升100N的重物，其机械效率的大小将_____（选填“变小”、“变大”或“不变”）．

18．（2019·山东省中考真题）测量滑轮组的机械效率

实验装置和数据记录表如下：

| 次数 | 钩码重力G/N | 钩码上升的高度h/m | 绳端拉力F/N | 绳端移动的距离s/m | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 0.10 | 0.9 | 0.30 | 74.1% |
| 2 | 2.0 | 0.15 | 0.9 | 0.45 | 74.1% |
| 3 | 2.0 | 0.20 | 0.9 | 0.60 | 74.1% |
| 4 | 4.0 | 0.20 | 1.6 | 0.60 |  |

①第4次实验测得的机械效率为_______________。

②分析表中数据可得：利用相同的滑轮组提升同一物体，物体上升的高度不同，滑轮组的机械效率________；提升不同的物体，物体的重力越大，滑轮组的机械效率__________。

19．（2019·江苏省中考真题）如图所示，用 100N 的拉力F匀速提升重为 240N 的物体，在 10s 内物体上升 lm，则有用功是_____________J，拉力的功率是_________W，机械效率是_________。

20．（2018·陕西省陕西师大附中初三四模及以后）如图所示，为了增大斜面的机械效率，可以将斜面的倾角_____ （选填“增大”或“减小”）一定角度。

21．（2018·全国初二单元测试）机械效率是________和________的比值，它可以用公式η=________表示，使用任何机械都不可地要做________功，因此，有用功总是________总功，机械效率总是________．

22．（2018·江苏省初三期中）如图所示，某人用平行于斜面的拉力，把一个重为1000N的物体，沿着倾角为30°的斜面由底端匀速向上拉动5m，己知拉力F的大小为600N，则拉力做的功为______ J，此斜面的机械效率为______，物体所受斜面的摩擦力为______ N.

23．（2018·辽宁省初二期末）如图，滑轮重小于物重（绳重、摩擦不计），使用甲图滑轮最大的好处是_____；若匀速提升相同的重物，则_____、机械效率_____（“＜”、“＝”、“＞”）。

三、实验题

24．（2020·湛江市第二十二中学初三月考）在探究“影响斜面机械效率的因素”的实验中，小刚猜想斜面的机械效率可能跟斜面的倾斜程度有关，小明猜想可能跟斜面的粗糙程度有关。 于是他们将一块长木板的一端垫高，构成长度一定，高度可调的斜面，用弹簧测力计拉着同一木块沿斜面匀速向上运动，如图所示。下表是实验记录的有关数据。

(1)在第3次实验中，斜面的机械效率为____；

(2)分析第1、2、3次实验数据，可得出结论： _______________；

(3)在第3、4次实验中，选用木板和棉布作为斜面的材料是为了__________；

(4)小刚和小明在实验中发现，斜面材料相同时，斜面倾角越大，越_____________。（填“省力”或“费力”）

| 实验次数 | 斜面倾角 | 木块的重力G/N | 斜面表面材料 | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面长s/m | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20° | 2.1 | 木板 | 0.09 | 0.6 | 0.5 | 63% |
| 2 | 30° | 2.1 | 木板 | 0.21 | 1.1 | 0.5 | 80.2% |
| 3 | 45° | 2.1 | 木板 | 0.36 | 1.8 | 0.5 |  |
| 4 | 45° | 2.1 | 棉布 | 0.36 | 2.0 | 0.5 | 75.6% |

25．（2019·广西壮族自治区初三期中）某实验小组在测滑轮组机械效率的实验中得到的数据如下表所示，实验装置如图所示。

| 序号 | 钩码重G/N | 钩码上升高度h/m | 绳端拉力F/N | 绳移动距离s/m | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74.1% |
| 2 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 62.5% |
| 3 | 6 | 0.1 | 2.4 |  |  |

（1）实验中应沿竖直方向________拉动弹簧测力计，使钩码上升；

（2）通过表中数据可分析出第1次实验是用______（选填“甲”或“乙”）图所示装置做的实验；

（3）通过第1次实验和第2次实验的数据分析可得出结论：使用不同的滑轮组提升相同的重物时，动滑轮的个数越多（动滑轮的质量越大），滑轮组的机械效率_____（选填“越高”、“不变”或“越低”）；

（4）小组同学再用第1次实验中使用的装置做第3次实验，表中第3次实验中空缺的数据应为：绳端移动距离________，机械效率_______；

（5）比较1次实验和第3次实验可得出结论：使用同一滑轮组，提升的重物越重，滑轮组的机械效率____（选填“越高”、“不变”或“越低”）。

四、计算题

26．（2020·济南市莱芜实验中学初二月考）搬运工人用如图所示的滑轮组将一个重120N的物体匀速提升3m，所用的拉力为50N，时间为20s不计绳重及摩擦。求：

(1)有用功；

(2)拉力做的功；

(3)拉力的功率；

(4)滑轮组的机械效率；

(5)动滑轮的重。

27．（2019·山东省初二期末）如图，某工人用360N拉力将重为600N的重物匀速提升10m，用的时间为60s。（g取10N/kg）求：

(1)工人做的有用功；

(2)机械效率；

(3)工人做功的功率。

28．（2020·江苏省泰兴市实验初级中学初三月考）一个滑轮组如图所示，细线重及轮与轴之间的摩擦忽略不计。匀速拉动细线将重为30N的物体提升1m，用时5s，滑轮组的机械效率为50%。

(1)提升物体所做有用功的功率是多少？

(2)提升物体所用拉力的大小是多少？

(3)现逐渐增大物体的重力，用同样方式提升物体，当物体重力达到120N时，细线刚好被拉断。求细线刚好被拉断时滑轮组的机械效率。

29．（2020·绥化市第十中学初三月考）如图，斜面长s=1.5m，高h=0.3m。建筑工人将重为1000N的货物箱，用绳子从地面匀速拉到顶端时，沿斜面向上的拉力F=300N。忽略绳子重力。求：

（1）该过程拉力F做的功；

（2）该装置的机械效率；

（3）货物箱在斜面上受到的摩擦力大小。