第十二章  简单机械

12.3 机械效率

【学习目标】

1．能结合实例分析什么是有用功、额外功和总功。

2．明确机械效率是描述做功效率的物理量。能利用机械效率的公式进行简单的计算。

3．能设计实验，测定某种简单机械的机械效率。

【学习重点】

机械效率的概念和有关计算。

【学习难点】

测量滑轮组的机械效率。

【自主学习】

结合用动滑轮提升沙子，请同学们思考：

1．在把沙子从一楼运上三楼的过程中，每种方法中各对哪些物体做了功？

2．无论他采取哪种方法都必须做的功是他对什么做的功？

3．在几种不同的方法中他不愿做但又不得不做的功分别是什么？

【合作探究】

一、探究：使用动滑轮能省功吗？

1．用手通过一只弹簧测力计拉一个动滑轮，沿竖直方向匀速缓慢提起重为G的钩码。

2．为了探究上述问题需要测量的物理量是：手对绳的拉力F、手移动的距离s、钩码的重力、钩码上升的高度h。

3．改变钩码的数量，重复上述测量。

4．记录数据、分析数据。

二、滑轮组机械效率的讨论：忽略绳重与摩擦的影响，则机械效率

- 探究实验：测量滑轮组的机械效率

- 探究：影响斜面机械效率的因素

实验时沿斜面匀速拉动木块，并在拉动中读出拉力的大小。

归纳总结：

有用功

额外功               机械效率         机械效率的测定

总功

【精讲点拨】

一、有用功和额外功

结合用动滑轮提升沙子，请同学们思考：

1．在把沙子从一楼运上三楼的过程中，每种方法中各对哪些物体做了功？

2．无论他采取哪种方法都必须做的功是他对什么做的功？

3．在几种不同的方法中他不愿做但又不得不做的功分别是什么？

二、滑轮组的机械效率在数值上等于物重与总重的比值。

同一滑轮组，提升的物体越重，机械效率就越高。

提升相同的重物，所用动滑轮越轻，机械效率就越高。

【归纳整理】

一、有用功、额外功、总功

1有用功W有：我们所需要的功

2.额外功 W額：对于额外负担所不得不做的功。

3.总功 W总：有用功与额外功。

二、机械效率

1.机械效率：有用功与总功之比。

2.公式 ：

η是没有单位的物理量，小于1，常用百分数表示。

三、测量滑轮组的机械效率

1.实验原理

2.器材

3.步骤

四、斜面的机械效率

【当堂练习】

1．（2019·广西壮族自治区初三二模）如图所示，每个滑轮的重力相等，不计绳重及摩擦，G1=38N，G2=60N，甲乙两种情况下绳子在相等拉力F作用下静止。则下列说法正确的是

A．因为拉力相等，所以两个滑轮组的机械效率相等

B．每个动滑轮的重力为6 N

C．如果重物上升的速度相同，则拉力的功率也相同

D．如果重物上升的高度相同，则拉力通过的距离也相同

2．（2020·全国初三专题练习）某实验小组分别用如图所示的甲乙两个滑轮组（每个滑轮重相同）匀速提起相同的重物，所用的拉力分别为F1和F2，机械效率分别为η1和η2，不计绳重及摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．F1＞F2，η1=η2	B．F1＜F2，η1=η2	C．F1＜F2，η1＞η2	D．F1＞F2，η1＜η2

3．（2019·广西壮族自治区初三二模）如图所示，用滑轮组把重为200N的货物提到9m高的楼上，所用拉力F为80N，则F所做的功和滑轮组的机械效率分别是（    ）

A．2160J   80%	B．1800J   80%	C．1800J   83.3%	D．2160J   83.3%

4．（2020·黑龙江省初三专题练习）如图所示的滑轮组将重10N的物体匀速提升0.1m，所用时间为2s，作用在绳子末端的拉力F为6N（不计绳重和绳与滑轮间的磨擦），下列计算结果正确的是

A．所做的有用功为0.6J

B．动滑轮自重0.2N

C．拉力F做功的功率为0.3W

D．该滑轮组的机械效率为83.3%

5．（2020·湛江市第二十二中学初三月考）若在一个理想的情况下,做功过程中不需要做额外功，则下列说法中正确的是(    )

A．η=100%    B．η>100%

C．η<100%    D．无法确定η的大小

6．（2019·河南省初三一模）建筑工人用如图所示的滑轮组，在4s内将重为1500N的物体沿水平方向匀速移动2m的过程中，所用的拉力大小为375N，物体受到水平地面的摩擦力为物重的0.4倍．在此过程中下列说法正确的是（  ）

A．绳子自由端沿水平方向移动了6 m

B．物体受到的拉力为750N

C．拉力F的功率为750W

D．滑轮组的机械效率为80%

7．（2020·北京初三零模）下面关于功、功率、机械效率说法正确的是 （　　）

A．功率小的机械做功一定快

B．做功时间越长，机器的功率越大

C．机械做功少，功率一定小，机械效率一定低

D．有用功一定时，额外功少的机械，机械效率一定高

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。