第十二章  简单机械

12.3 机械效率

【学习目标】

1．能结合实例分析什么是有用功、额外功和总功。

2．明确机械效率是描述做功效率的物理量。能利用机械效率的公式进行简单的计算。

3．能设计实验，测定某种简单机械的机械效率。

【学习重点】

机械效率的概念和有关计算。

【学习难点】

测量滑轮组的机械效率。

【自主学习】

结合用动滑轮提升沙子，请同学们思考：

1．在把沙子从一楼运上三楼的过程中，每种方法中各对哪些物体做了功？

沙子、水桶、人、绳、口袋

2．无论他采取哪种方法都必须做的功是他对什么做的功？

沙子

3．在几种不同的方法中他不愿做但又不得不做的功分别是什么？

水桶、人、绳、口袋

【合作探究】

一、探究：使用动滑轮能省功吗？

1．用手通过一只弹簧测力计拉一个动滑轮，沿竖直方向匀速缓慢提起重为G的钩码。

2．为了探究上述问题需要测量的物理量是：手对绳的拉力F、手移动的距离s、钩码的重力、钩码上升的高度h。

3．改变钩码的数量，重复上述测量。

4．记录数据、分析数据。

二、滑轮组机械效率的讨论：忽略绳重与摩擦的影响，则机械效率

同一滑轮组，提升的物体越重，机械效率就越高。

提升相同的重物，所用动滑轮越轻，机械效率就越高。

- 探究实验：测量滑轮组的机械效率

- 探究：影响斜面机械效率的因素

实验时沿斜面匀速拉动木块，并在拉动中读出拉力的大小。

归纳总结：

有用功

额外功               机械效率         机械效率的测定

总功

【精讲点拨】

一、有用功和额外功

结合用动滑轮提升沙子，请同学们思考：

1．在把沙子从一楼运上三楼的过程中，每种方法中各对哪些物体做了功？

2．无论他采取哪种方法都必须做的功是他对什么做的功？

3．在几种不同的方法中他不愿做但又不得不做的功分别是什么？

二、滑轮组的机械效率在数值上等于物重与总重的比值。

同一滑轮组，提升的物体越重，机械效率就越高。

提升相同的重物，所用动滑轮越轻，机械效率就越高。

【归纳整理】

一、有用功、额外功、总功

1有用功W有：我们所需要的功

2.额外功 W額：对于额外负担所不得不做的功。

3.总功 W总：有用功与额外功。

二、机械效率

1.机械效率：有用功与总功之比。

2.公式 ：

η是没有单位的物理量，小于1，常用百分数表示。

三、测量滑轮组的机械效率

1.实验原理

2.器材

3.步骤

四、斜面的机械效率

【当堂练习】

1．（2019·广西壮族自治区初三二模）如图所示，每个滑轮的重力相等，不计绳重及摩擦，G1=38N，G2=60N，甲乙两种情况下绳子在相等拉力F作用下静止。则下列说法正确的是

A．因为拉力相等，所以两个滑轮组的机械效率相等

B．每个动滑轮的重力为6 N

C．如果重物上升的速度相同，则拉力的功率也相同

D．如果重物上升的高度相同，则拉力通过的距离也相同

【答案】B

【解析】

A．根据题意知道，G1 =38N，G2 =60N，静止时拉力相同，不计绳重及摩擦，物体匀速运动时拉力也相同，设使用滑轮组承担物重的绳子股数为n，则滑轮组的机械效率

由图知道，n左=2，n右=3，所以，两滑轮组的机械效率分别是

即两个滑轮组的机械效率是

故A错误；

B．不计绳重及摩擦，由于每个滑轮重力相同，且，所以，两图中的拉力分别

又因为拉力相同，所以

解得G动 =6N，故B正确；

C．由于拉力端移动速度v=nv物，所以，左图中，拉力端移动速度v左 =2v物，右图拉力端移动速度v右 =3v物，如果重物上升的速度相同，拉力端移动速度v左 ＜v右，由 知道，当拉力相同时，拉力做功的功率P左 ＜P右 ，故C错误；

D．由于拉力端通过的距离s=nh，左图中拉力端移动距离s左 =2h，右图中拉力端移动距离s右 =3h，如果重物上升的高度相同，则拉力端移动距离s左＜s右，故D错误。

故选B。

2．（2020·全国初三专题练习）某实验小组分别用如图所示的甲乙两个滑轮组（每个滑轮重相同）匀速提起相同的重物，所用的拉力分别为F1和F2，机械效率分别为η1和η2，不计绳重及摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．F1＞F2，η1=η2	B．F1＜F2，η1=η2	C．F1＜F2，η1＞η2	D．F1＞F2，η1＜η2

【答案】A

【解析】

不计绳重及摩擦，则拉力F=（G物+G动），由图可知n1=2，n2=3，则绳子受的拉力：F1=（G物+G动），F2=（G物+G动），故F1＞F2；动滑轮重相同，提升的物体重和高度相同，W额=G动h，W有用=G物h，所以，利用滑轮组做的有用功相同、额外功相同，总功相同，则由η=可知，滑轮组的机械效率相同，即η1=η2，故应选A．

3．（2019·广西壮族自治区初三二模）如图所示，用滑轮组把重为200N的货物提到9m高的楼上，所用拉力F为80N，则F所做的功和滑轮组的机械效率分别是（    ）

A．2160J   80%	B．1800J   80%	C．1800J   83.3%	D．2160J   83.3%

【答案】D

【解析】

从图中可以看到，有三根绳子托着动滑轮，货物上升9m，那么拉力的绳端移动的距离是

那么F所做的功是

滑轮组所做的有用功是

滑轮组的机械效率是

F所做的功是，滑轮组的机械效率是。

故选D。

4．（2020·黑龙江省初三专题练习）如图所示的滑轮组将重10N的物体匀速提升0.1m，所用时间为2s，作用在绳子末端的拉力F为6N（不计绳重和绳与滑轮间的磨擦），下列计算结果正确的是

A．所做的有用功为0.6J

B．动滑轮自重0.2N

C．拉力F做功的功率为0.3W

D．该滑轮组的机械效率为83.3%

【答案】D

【解析】

A. 因为用滑轮组提升物体,对物体做的功是有用功．所以有用功：W有用＝Gh＝10N×0.1m＝1J，故A错误；B. 不计绳重和绳与滑轮间的摩擦时,F＝(G轮+G物),则：动滑轮的重力G动＝2F−G物＝2×6N−10N＝2N，故B错误；C. 用滑轮组提升物体,拉力F做的功是总功,则拉力F做功的功率：P总＝ ＝＝0.6W，故C错误；D. 机械效率η＝η＝×100%＝×100%＝×100%＝×100%≈83.3%. 故D正确．故选D.

点睛：由图通过动滑轮的绳子段数为2，s＝2h．根据功、功率和机械效率的公式分别计算出所做的有用功、动滑轮自重、拉力F做功的功率、滑轮组的机械效率，得出正确的判断．

5．（2020·湛江市第二十二中学初三月考）若在一个理想的情况下,做功过程中不需要做额外功，则下列说法中正确的是(    )

A．η=100%    B．η>100%

C．η<100%    D．无法确定η的大小

【答案】A

【解析】有用功和额外功的和等于总功，即W有+W额外=W总，又因为机械效率公式η=W有/W总，所以，机械效率η总是小于100%；理想情况下（不计机械重和摩擦，额外功为0），所以W总=W有，η=100%，故选A。

点睛：本题考查的是机械效率定义，是基础题目，难度不大。

6．（2019·河南省初三一模）建筑工人用如图所示的滑轮组，在4s内将重为1500N的物体沿水平方向匀速移动2m的过程中，所用的拉力大小为375N，物体受到水平地面的摩擦力为物重的0.4倍．在此过程中下列说法正确的是（  ）

A．绳子自由端沿水平方向移动了6 m

B．物体受到的拉力为750N

C．拉力F的功率为750W

D．滑轮组的机械效率为80%

【答案】D

【解析】

A．由图可知，n=2，则绳子自由端沿水平方向移动的距离s=nsA=2×2m=4m，故A错误；

B．物体沿水平方向匀速移动时处于平衡状态，物体受到的拉力和摩擦力是一对平衡力，则物体受到的拉力FA=f=0.4G=0.4×1500N=600N，故B错误；

C．拉力F做的功W总=Fs=375N×4m=1500J，则拉力F的功率P===375W，故C错误；

D．有用功W有=FAsA=600N×2m=1200J，则滑轮组的机械效率η=×100%=×100%=80%，故D正确；

7．（2020·北京初三零模）下面关于功、功率、机械效率说法正确的是 （　　）

A．功率小的机械做功一定快

B．做功时间越长，机器的功率越大

C．机械做功少，功率一定小，机械效率一定低

D．有用功一定时，额外功少的机械，机械效率一定高

【答案】D

【解析】

A．功率大的机械，做功快，故A错误；

B．由 可知，做功时间越长，做功多少未知，机器的功率无法判断，故B错误；
C．机械做功少，做功不一定慢，功率不一定小，与机械效率无关，故C错误；
D．有用功一定时，额外功少、总功少，有用功与总功的比值大，机械效率一定高，故D正确。
故选D。

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。