第十六章  电压与电阻

第3节 电阻

1．下列有关导体的说法中正确的是（　　）

A．导体都是通过自由电子导电的

B．导体中没有电流通过时，导体就没有电阻

C．通过导体的电流越大，则导体的电阻越小

D．同一导体两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍，电压与电流的比值不变

2．在相同温度下，关于导体的电阻，下列说法正确的是（　　）

A．铜线的电阻一定比铝线的小	               B．长度相同粗细也相同的铜线和铝线电阻相等

C．长度相同的两根铜线，粗的那根电阻较大	   D．粗细相同的两根铜线，长的那根电阻较大

3．相同材料制成的甲、乙、丙三个导体，相关数据如下表，根据表中提供的数据，下列判断正确的是（　　）

| 导体 | 长度/cm | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 10 | 10 |
| 乙 | 20 | 1 |
| 丙 | 30 | 0.1 |

A．甲导体电阻最大	B．乙导体电阻最大

C．丙导体电阻最大	D．三个导体电阻一样大

4．一根铜导线的电阻为R，要使电路中的电阻变为4R，以下方法可行的是（　　）

A．将铜导线对折起来，接在电路中	      B．将铜导线用拉丝机缩短至原来倍

C．将铜导线用拉丝机拉长至原来2倍	      D．将同样长，同样粗的铝导线代替铜导线接在电路中

5．利用如图所示的电路“探究影响电阻大小的因素”，则说法中正确的是（　　）

A．该实验运用了转换法

B．利用该电路只能探究电阻与长度的关系

C．将电流表换成小灯泡，实验效果会更明显

D．用电流表示数反映电阻大小，说明电阻大小与电流有关

6．国家启动“绿色照明”工程，城乡居民和企业使用中标企业节能灯，可以享受一定比例的补助。近年来LED灯深受广大群众的喜爱，LED灯的核心元件是发光二极管。发光二极管的主要材料是（　　）

A．绝缘体	B．半导体	C．导体	D．超导体

7．电子体温计由温度传感器、液晶显示器、纽扣电池、专用集成电路及其他电子元器件组成，通过感温头中电流的大小来反映人的体温。感温头是用半导体材料制成的，这是应用了半导体的（　　）

A．良好的绝缘特性	                  B．单向导电特性

C．电阻随压力变化而变化的特性	      D．电阻随温度变化而变化的特性

8．现代生产生活中需要各种各样的材料，下列说法正确的是（　　）

A．超导体是一种电阻超级大的材料

B．橡胶、铝、塑料都是很好的绝缘材料

C．用半导体材料可以制成性能优良的输电导线

D．有些半导体材料对光比较敏感，可以用来制造光敏电阻

9．2018年3月5日，国际顶级期刊《Nature》主刊在其网站连发两篇第一作者为中国21岁博士生曹原的长文，对有关石墨烯超导的最新成果予以报道，毫不夸张的说，这项研究打开了非常规超导体研究的大门，或将引发一场超导材料领域的新革命。以下各项适合用超导材料制作的是（　　）

A．高压输电线   B．电热毯内的电阻丝   C．白炽灯泡的灯丝   	D．滑动变阻器的线圈

10．晓宇用如图所示的器材探究“影响电阻大小的因素”a、b为长度一样的镍铬合金丝，a比b细。关于此实验，以下说明正确的是（　　）

A．断开开关，镍铬合金丝a和b没有电阻

B．利用此装置还可以探究导体电阻大小与长度的关系

C．为了准确比较两条合金丝的电阻，可以在电路中串联一个电压表

D．用夹子分别将a、b接入电路，接入a时小灯泡更亮，原因是a的电阻比b小

11.如图是学生设计的模拟调光灯电路．闭合开关后，移动回形针，发现灯泡发光，但亮度几乎不变，产生这一现象的原因可能是（　　）

A.灯泡的阻值相对铅笔芯太大    B.铅笔芯的总阻值太大 
C.灯泡被短路           D.电源断路

12．周末，小明发现家里连接空调和台灯的电源线虽然都是铜线，但规格明显不同，这主要是因为　　（选填“长度”或“横截面积”）对导线电阻的影响。

13．如图所示，有一个长方体金属电阻，材料分布均匀，边长分别为a、b、c，且a＞b＞c．电流分别沿图中的甲、乙两种方式流过该金属电阻时，其中电阻值较小的是　　（选填“甲”或“乙”）图，把这个长方体金属电阻分别按图中的两种方式接在同一电源的两端，则流过　　（选填“甲”或“乙”）的电流较大。

14．汽车在转向前，为起到安全警示的作用，司机会拨动动方向盘边的横杆，汽车同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮、同时熄灭，若一个灯泡坏了，另一个还能发光，这两个转向灯在电路中的连接方式为　　；司机所拨动的这根横杆相当于电路中的　　。家庭电路中传输电流的导线在导线芯外面包有一层橡胶或塑料，是因为橡胶和塑料是　　体，使用时比较安全；白炽灯用久了灯丝变细，则灯丝电阻会　　（选填“变大”“变小”或“不变”）。

15．小红在做“探究影响导体电阻大小的因素“实验时，做出了如下猜想：

猜想一：导体的电阻可能与导体的长度有关：

猜想二：导体的电阻可能与导体的横截面积有关；

猜想三：导体的电阻可能与导体的材料有关；

实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示：

| 编号 | 材料 | 横截面积S/（mm2 ） | 长度L/（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 1.0 | 0.25 |
| B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.50 |
| C | 镍铬合金 | 2.0 | 0.25 |
| D | 锰铜合金 | 1.0 | 0.25 |

（1）如图甲所示电路。实验前最好在导线a、b间连接　　（选填“导线”或“电阻”），闭合开关后，在M、N之间分别接上不同导体，通过观察　　来比较导体电阻大小。

（2）为了验证猜想一，可依次把M、N跟　　（填“A“、“B、“C'或“D”）的两端相连，闭合开关，记下电流表的示数，分析比较这两根电阻丝电阻的大小。

（3）依次把M、N跟电阻丝A、C的两端连接，闭合开关，电流表的示数不同，分析比较A、C两根电阻丝电阻的大小，可探究电阻跟　     　的关系，其结论是　                　。

（4）若某次实验电流表示数是0.50A，请在乙图中标出电流表指针的位置。

（5）以上方法在研究物理问题吋经常用到，被称为控制变量法。下列四个实验中没有用到此方法的有哪些：　    　。（只选填字母即可）

A．探究平面镜成像的特点实验          B．探究重力的大小与质量关系实验

C．探究电流与电压、电阻的关系实验    D．探究影响压力作用效果因素的实验

16．为了探究方形金属导体的电阻大小与哪些因素有关。小明同学选用同种材料制成的不同方形金属导体，利用电子万用表测量方形金属导体的电阻大小，如图所示，小明将测量的相关数据记录在如下表格中。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方形金属导体 | A | B | C | D | E | F | G |
| 长度（厘米） | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 宽度（厘米） | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 厚度（厘米） | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 |
| 电阻大小（×10欧） | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 6.0 |

①分析比较实验序号1、2、3中的相关数据，可得出的初步结论是：同种材料制成的长度相同的方形金属导体，　                　。

②分析比较试验序号1、4中的相关数据，可得出的初步结论是：同种材料制成的长度相同的方形金属导体，　               　。

③根据实验序号4、6或5、7中的数据，分析比较方形金属导体宽度与厚度的乘积及相关条件，可得出的初步结论是：同种材料制成的长度相同的方形金属导体，　                          　。

④小明认为方形金属导体的电阻可能还与材料有关，小明为了验证自己的想法，需添加　                                         　的方形金属导体继续实验。