人教版九年级  第十六章    电压与电阻

第3节  电阻 导学案

【学习目标】

- 知道什么是电阻，电阻的单位及其换算，理解电阻是导体本身的一种属性。

- 理解电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积、温度有关。

- 认识半导体和超导体，记住它们的特点以及对社会生活的影响。

【学习重点】电阻的概念。

【学习难点】电阻大小的影响因素。

【自主预习】

- 导体对电流的      叫电阻，用R表示，国际制单位的主单位是  ，简称欧，符号是Ω。常用单位有千欧（KΩ）和兆欧（MΩ），1MΩ=  KΩ=   Ω。电阻在电路图中的符号为。

- 影响电阻大小的因素有：  ；长度；     ；       。电阻是导体本身的一种特性，它不会随着电压、电流的变化而变化。

- 某些导体在温度下降到某一温度时，就会出现其电阻为    的情况，这就是超导现象，这时这种导体就叫      。

【合作探究】

★学生活动一：电阻

按课本图16.3-1给出的演示实验连接好电路.

（1）先将铜丝接入电路，合上开关，观察小灯泡的亮度.

（2）断开开关，将铜丝换成长短、粗细相同的镍铬合金丝，合上开关，观察小灯泡的亮度.

（3）思考两种情况小灯泡亮度不同的原因？

引导：如果给上述实验电路中接入电流表，可以看到，灯泡亮的时候通过电路的电流大。所以，在相同的电压下，通过铜丝的电流比通过镍铬合金丝的电流大。通过上面的实验知道，导体虽然能够通过电流，但同时对电流有阻碍作用。在相同的电压下，通过铜丝的电流较大，也就是说铜丝对电流的阻碍作用较小；而通过镍铬合金丝的电流较小，表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用大。

在物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体，电阻一般不同。电阻是导体本身的一种性质。

导体对电流的      叫电阻，用R表示，国际制单位的主单位是  ，简称欧，符号是Ω。常用单位有千欧（KΩ）和兆欧（MΩ），1MΩ=  KΩ=   Ω。电阻在电路图中的符号为。

★学生活动二：响电阻大小的因素有什么？

猜想：影响电阻大小的因素有材料、长度、横截面积（粗细）……

设计实验：

实验电路装置及器材如右图所示。

A

B

C

D

其中：A为细长的铜丝

B为细长的镍铬合金丝

C为粗长的镍铬合金丝

D为细短的镍铬合金丝

进行实验：

由于探究过程中涉及到多个因素,因此实验时采用             的实验方法对各个因素逐个研究。通过比较电流表示数的大小来比较电阻的大小，电流的计数越大，接入电路中的电阻丝的电阻越      。

(1)探究电阻的大小跟材料的关系

需要控制的变量是                       ，改变的变量是                 ，因此应选择的电阻丝是     和     进行实验。

结论1：导体电阻大小与导体的材料    关。

(2)电阻的大小跟导体横截面积的关系

需要控制的变量是                       ，改变的变量是                 ，因此应选择的电阻丝是    和      进行实验。

结论2：导体电阻大小与导体的横截面积     关。相同情况下，导体的横截面越大电阻越   。

(3)电阻的大小跟导体长短的关系

需要控制的变量是                       ，改变的变量是                 ，因此应选择的电阻丝是    和      进行实验。

结论3：     导体的长度越长电阻越      。

（4）除以上因素外，你们小组认因导体的电阻还与什么因素有关？设计实验并动手探究一下吧。

猜想：影响电阻大小的因素还有

综上所述，导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定与导体的              、             、                。

【归纳整理】

【课堂练习】

1.关于电压、电流和电阻，下列说法正确的是（　　）

A．导体的电阻是由通过它的电流决定的	   B．电荷的移动就能形成电流

C．电压的作用是电路中产生自由电荷	       D．电路中有电流时它两端一定有电压

2.下列有关电阻的说法，错误的是（　　）

A．电阻是导体对电流的阻碍作用	     B．通过导体的电流越大，导体的电阻越大

C．电阻是导体本身的一种性质	         D．一般情况下导体都有电阻

3．下列有关导体的说法中正确的是（　　）

A．导体都是通过自由电子导电的

B．导体中没有电流通过时，导体就没有电阻

C．通过导体的电流越大，则导体的电阻越小

D．同一导体两端的电压增大几倍，通过它的电流也增大几倍，电压与电流的比值不变

4．在相同温度下，关于导体的电阻，下列说法正确的是（　　）

A．铜线的电阻一定比铝线的小	               B．长度相同粗细也相同的铜线和铝线电阻相等

C．长度相同的两根铜线，粗的那根电阻较大	   D．粗细相同的两根铜线，长的那根电阻较大

5．相同材料制成的甲、乙、丙三个导体，相关数据如下表，根据表中提供的数据，下列判断正确的是（　　）

| 导体 | 长度/cm | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 10 | 10 |
| 乙 | 20 | 1 |
| 丙 | 30 | 0.1 |

A．甲导体电阻最大	B．乙导体电阻最大

C．丙导体电阻最大	D．三个导体电阻一样大

6．一根铜导线的电阻为R，要使电路中的电阻变为4R，以下方法可行的是（　　）

A．将铜导线对折起来，接在电路中	      B．将铜导线用拉丝机缩短至原来倍

C．将铜导线用拉丝机拉长至原来2倍	      D．将同样长，同样粗的铝导线代替铜导线接在电路中

7．利用如图所示的电路“探究影响电阻大小的因素”，则说法中正确的是（　　）

A．该实验运用了转换法

B．利用该电路只能探究电阻与长度的关系

C．将电流表换成小灯泡，实验效果会更明显

D．用电流表示数反映电阻大小，说明电阻大小与电流有关

8.小波在探究影响导体电阻大小的因素时，选择了如图所示的器材，在实验板上固定有a、b、c、d四根金属丝，其中a、b、c三根的长度均为2L，d的长度为L，a、b、d的横截面积均为S，c的横截面积为2S；a、c、d的材料相同，b的材料与另外三根的材料不同，电源两端的电压保持不变。小波分别将四根金属丝的两端接入电路M、N两点间进行实验，并将实验过程与数据记录如下表。

| 实验顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MN两端连接的金属丝 | a | b | c | d |
| 电流表示数I/A | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |

（1）如果要研究导体的长度对电阻大小的影响，应选择第的两组数据进行比较　　（选填“1”“2”“3”“4”）；

（2）比较第2和3的两组数据，　　（选填“能”或“不能”）得出导体的电阻与其横截面积有关的结论。

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。