人教版九年级  第十六章    电压与电阻

第2节  《串、并联电路中电压的规律》导学案

【学习目标】

1.通过探究实验，训练学生连接电路、正确识记、使用电压表的基本技能得出串、并联电路中电压的规律。

2.能正确使用电压表。

3.能通过实验探究，归纳总结出串、并联电路中电压的规律。

【学习重点】在实验中探究串联电路中电压的规律。

【学习难点】在实验中探究串联电路中电压的规律。

【自主预习】

串联电路中电压的规律:        串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和

并联电路中电压的规律:             并联电路总电压等于各支路电压

【合作探究】

★学生活动一：探究串联电路的电压关系

1.设计实验：把两个灯泡L1  和L2串联起来接到电源上，AB之间、BC之间、AC之间的电压可能有什么样的关系？分三次接入电压表，把三次测量的电路图画在下面。

测量AB两点间的电压电路图

测量BC两点间的电压电路图

测量AC两点间的电压电路图

2.实验记录：

|  | AB间的电压U1/V | BC间的电压U2/V | AC间的电压U3/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  |  |
| 第二次测量 |  |  |  |

3.实验结论：串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和，表达式为U= U1+ U2

★学生活动二：探究并联电路的电压关系

- 实验设计：把两个灯泡L1  和L2并联起来接到电源上，L1 两端的电压、L2 两端的电压、总电压可能有什么样的关系？分三次接入电压表，测出这三个电压：

2.实验记录

|  | L1 两端的电压U1/V | L2 两端的电压U2/V | 总电压U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  |  |
| 第二次测量 |  |  |  |

3.实验结论：并联电路的电压规律：并联电路总电压等于各支路电压，表达式为U= U1=U2。

【归纳整理】

【课堂练习】

1.如图的电路中，闭合开关，电压表V1的示数为6V，电压表V2的示数为3.4V．那么下列说法中不正确的是（        ）

A  . 可知电源电压为6V

B  . 可知L1两端电压为2.3V

C  . 将电压表V2换成电流表，则L1亮，L2不亮

D  . 将电压表V2换成电流表，则L1与L2并联，电流表测干路上的电流

【答案】C

【解析】（1）闭合开关S时，L1、L2串联，V1测电源的电压，V2测L2两端的电压，

则电源的电压U=6V，故A正确；

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，L1两端电压：

U1=U-U2=6V-3.4V=2.6V，故B正确；

（2）将电压表V2换成电流表时，电路为L1的简单电路，电流表测通过L1的电流，L2被短路，

所以，L1亮，L2不亮，故C正确，D错误．

故选D．

2.如图所示，闭合开关S时，电压表V1的示数是5V，电压表V2的示数为6V．电源电压8V保持不变，则灯L2两端电压为（        ）

A.2V                 B.3V                  C.5V               D.6V

【答案】B

【解析】

解：串联电路两端电压等于各部分电压之和，
由U=U1+UV2可得，U1=U−UV2=8V−6V=2V；
由U=U3+UV1可得，U3=U−UV1=8V−5V=3V；
由U=U1+U2+U3可得，U2=U−U1−U3=8V−2V−3V=3V．
故选：B．

3.小明按图甲的电路进行实验，当闭合开关用电器正常工作时，电压表V1和V2的指针完全一样，如图乙所示，则L1与L2两端的电压分别为（        ）

A . 6V  1.5V       B . 7.5V   1.5V   C .1 .5V   7.5V      D . 1.5V  6V

【答案】A

【解析】

解：两灯串联，电压表V1测电源电压，电压表V2测L2两端电压，

根据串联电路电压的规律，电压表V1示数大于V2示数，因电压表V1和V2的指针完全一样，故V1选用大量程，分度值为0.5V，电压为7.5V，V2选用小量程，分度值为0.1V，电压为1.5V，即L2的电压为1.5V，据串联电路电压的规律，L1的电压为：7.5V−1.5V=6V，只有A正确．

4. 如图甲所示，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数如图乙所示，下列叙述错误的是（        ）

A  .L1 两端电压为1.8V                    B  . L1两端电压为4.2V

C  . L2两端电压为1.8V                    D  . L1与L2两端电压之和为6V

【答案】A

【解析】

解：由图可知，开关闭合后，电路是由两个电灯串联而成，V测量的是L2两端的电压；

电源电压U＝6V，由串联电路的电压特点可知，L2两端电压小于电源电压，所以电压表使用的是0∼3V量程，示数为1.8V，即L2两端的电压为1.8V，故C正确；

灯L1两端电压为6V−1.8V=4.2V，故A错误，B正确；

L1和L2两端电压之和等于电源电压6V，故D正确．

5. 如图所示，在探究并联电路电压关系时，小明把阻值不等的两个灯泡 L1与L2接入的电路中，用电压表测出 L1与L2两端电压U1与U2电源电压U，则它们之间大小关系正确的是（        ）

A . U=U1=U2                                                   B . U=U1+U2

C . U>U1>U2                                                  D . U>U1=U2

【答案】A

【解析】

解：根据题意可知，两灯泡并联，虽然灯泡阻值不等，但是并联电路中各支路两端的电压相等，故A正确

6.小宇同学在“探究串联电路电压规律”的实验时，得到“电源两端电压总大于各用电器两端电压之和”的结论，这与之前“电源两端电压等于各用电器两端电压之和”的猜想不符，小宇用图甲所示的电路继续进行探究．

（1）测量电源及灯泡两端电压，电压表接在AB两点，是为了测量灯________两端的电压，闭合开关，电压表的示数（如图乙所示）是________V．

（2）接着小宇直接将电压表接A点的接线改接到D点，闭合开关后，发现电压表________．

（3）纠正错误后，小宇测出导线BC间的电压大约为0.05V，由此得知导线分压可能是造成结论与猜想不符的原因，为了能更明显地观察到导线分压的现象，应选择较________（选填“粗”或“细”）的导线，原因是在长度和材料相同时，________电阻越大．

【答案】

1.（1）L1   1.7

2.（2）指针反偏

3.（3）细   横截面积越小

【解析】

解：（1）电压表接在AB两点，与灯泡L1并联，测量灯泡L1的电压，

闭合开关，电压表的量程为0∼3V，分度值为0.1V，则电压表的示数1.7V；

（2）将电压表接A点的接线改接到D点之后，电压表正负接线柱接反，电压表指针反偏；

（3）为了明显观察导线分压现象，应选择电阻大的导线，在长度和材料相同时，横截面积越小电阻越大，故为了能更明显地观察到导线分压的现象，需要选用较细的导线使导线的电阻大，分压多．

7.小明选用了一些实验器材来探究“串、并联电路中电流及电压的关系”实验：

（1）小明设计了如图甲所示的电路图，并用电流表测量、、三处的电流，电流表示数如表，小明同学分析数据后得出结论：并联电路中各支路电流相等，小华认为他得出的结论是错误的，请你提出一条建议，用来说明小明的观点是错误的：________，
改进后并多次实验得到的结论是：并联电路中，________．

（2）为了探究串联电路中电压的关系，小明设计了如图乙所示的电路图，并进行实验，测量完L1两端的电压后，在测量 L2 两端的电压时，为了节省时间，小明将电压表的b接点不动，只断开a接点，并改接到c接点上，你认为小明用上面的方法________（选填“能”或“不能”）测出L2两端的电压，原因是________．

- 图乙中，小明通过实验操作，测得 ab 、 ac 间电压表示数如表，其中 bc 间电压如图丙所示，其大小是________v，小华认为小明在测量bc间电压时操作还有待改进，接下来应该________．

【答案】

1.（1）采用不同规格的灯泡进行实验   干路电流等于各支路电流之和

2.（2）不能   电压表正负接线柱接反了

3.（3）2

断开开关，电压表换用0∼3V的量程

【解析】

解：（1）之所以得出：并联电路中各支路电流相等，根据并联电路各支路电压相等和欧姆定律知，是因为选用的灯泡规格相同，故可采用不同规格的灯泡进行实验，用来说明小明的观点是错误的；

改进后并多次实验得到的结论是：并联电路中，干路电流等于各支路电流之和．

（2）在测量L2两端的电压时，为了节省时间，小明将电压表的b接点不动，只断开a接点，并改接到c接点上，用上面的方法不能测出L2两端的电压，原因是电压表正负接线柱接反了；

（3）电压表选用大量程，分度值为0.5V，其大小是2V，为提高测量准确程度，故应选用小量程，接下来应该：断开开关，电压表换用0∼3V的量程．

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。