第十六章  电压与电阻

第2节 串、并联电路电压的规律

1.如图甲所示，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数如图乙所示，下列叙述错误的是（        ）

A  .L1 两端电压为1.8V                    B  . L1两端电压为4.2V

C  . L2两端电压为1.8V                    D  . L1与L2两端电压之和为6V

2.如图的电路中，闭合开关，电压表V1的示数为6V，电压表V2的示数为3.4V．那么下列说法中不正确的是（        ）

A  . 可知电源电压为6V

B  . 可知L1两端电压为2.3V

C  . 将电压表V2换成电流表，则L1亮，L2不亮

D  . 将电压表V2换成电流表，则L1与L2并联，电流表测干路上的电流

3. 如图甲所示的电路中，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均如图乙所示，则灯L1和L2两端的电压分别为（        ）

A .1.2V  4.8V                             B.4.8V  1.2V

C.1.2V  6V                               D.6V  1.2V

- 图中，和是两只完全相同的灯泡，开关闭合后电压表的示数为，电压表和的示数应分别为（ ）

A . 4V  0V                            B.4V  8V

C.4V   4V                            D.以上都不对

5.如图所示，电源电压是并保持不变，开关闭合后电压表的示数为，则（ ）

A  . L1两端的电压为 3V               B  . L2两端的电压为3V

C  . L2两端的电压为 2V              D  . L1两端的电压为5V

6. 如图所示，电源电压不变，当开关S1断开，S2接通时，电压表示数为4.5v，当开关S1接通，S2断开时，电压表示数为3V，则灯L1、L2两端电压分别为（ ）

A.3V  5V           B.1.5V  4.5V

C.3V   1.5V         D.1.5V   3V

7.在如图所示的电路中，电源由干电池串联组成．闭合开关后，电压表的读数为4.5V，灯泡L1比L2亮些，下列分析不正确的是（ ）

A  . 电源是由三节干电池串联组成的

B  . 灯泡L2两端的电压为4.5 V

C  . 灯泡L1和L2是串联在一起的

D  . 通过灯泡L1的电流比通过L2的电流大

8.如图甲所示，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数如图乙所示，下列叙述错误的是（        ）

A  .L1 两端电压为1.8V                    B  . L1两端电压为4.2V

C  . L2两端电压为1.8V                    D  . L1与L2两端电压之和为6V

9.如图所示的电路中，闭合开关后电压表V1的示数是7.5V，V2的示数为9V，若电源电压为12V，则L2两端电压为（        ）

A . 4.5V            B.5.5V               C.3V                  D.2V

10.如图所示电路，两个灯泡完全相同，闭合开关，电压表示数是1.5V．关于电源电压和灯L2两端的电压，下列说法正确的是（ ）

- 3V  3V                                       B.1.5V  3V

- 3V  1.5V                                      D.6V   3V

11.如图所示的电路中，闭合开关S，已知电源电压为6V，L1两端的电压为2V，则下列说法正确的是（        ）

A  . 电压表的示数为2V                          B  . 电压表的示数为4V

C  . 电压表的示数为6V                          D  . 电压表的示数为10V

12.小宇同学在“探究串联电路电压规律”的实验时，得到“电源两端电压总大于各用电器两端电压之和”的结论，这与之前“电源两端电压等于各用电器两端电压之和”的猜想不符，小宇用图甲所示的电路继续进行探究．

（1）测量电源及灯泡两端电压，电压表接在AB两点，是为了测量灯________两端的电压，闭合开关，电压表的示数（如图乙所示）是________V．

（2）接着小宇直接将电压表接A点的接线改接到D点，闭合开关后，发现电压表________．

（3）纠正错误后，小宇测出导线BC间的电压大约为0.05V，由此得知导线分压可能是造成结论与猜想不符的原因，为了能更明显地观察到导线分压的现象，应选择较________（选填“粗”或“细”）的导线，原因是在长度和材料相同时，________电阻越大．

13.小明按图甲的电路进行实验，当闭合开关用电器正常工作时，电压表V1和V2的指针完全一样，如图乙，则L1两端的电压为________V；若灯泡L2灯丝烧断，则电压表V2的示数为________V。

14.小明按如图甲所示电路进行实验，当开关闭合后，V1和V2的指针位置完全一样，如图乙所示，造成这一现象原因是（　　）

A . 可能L1开路

B . 可能L2短路

C . 可能V1和V2所选量程不相同，L1短路

D . 可能V1和V2所选量程不相同，电路各处完好

15.小芳对串联电路电压规律进行了探究，她的探究步骤如下．
［猜想与假设］串联电路总电压可能等于各用电器两端的电压之和．
［设计与进行实验］
（1）按图所示的电路图连接电路．

（2）闭合开关，用电压表测出L1两端的电压．
（3）在测L2两端的电压时，小芳为了节省实验时间，采用以下方法：电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上．
（4）测出AC间的电压．

［交流与评估］

（1）在拆接电路时，开关必须________．

（2）小芳用上面的方法________测出L2两端的电压（填“能”或“不能”）．理由是：________．

（3）方法改进后，所测出AB、BC、AC间的电压记录在上面表格中．分析小芳的实验数据可以得出的结论是：串联电路总电压________各用电器两端的电压之和（选填“等于”或“不等于”）．

（4）小芳只测一组数据就得出以上结论，你觉得________（填“可靠”或“不可靠”）．理由是：________．

16.小明选用了一些实验器材来探究“串、并联电路中电流及电压的关系”实验：

（1）小明设计了如图甲所示的电路图，并用电流表测量a、b、c三处的电流，电流表示数如表1，小明同学分析数据后得出结论：并联电路中各支路电流相等，小华认为他得出的结论是错误的，请你提出一条建议，用来说明小明的观点是错误的：________，
改进后并多次实验得到的结论是：并联电路中，________．

（2）为了探究串联电路中电压的关系，小明设计了如图乙所示的电路图，并进行实验，测量完L1两端的电压后，在测量 L2 两端的电压时，为了节省时间，小明将电压表的b接点不动，只断开a接点，并改接到c接点上，你认为小明用上面的方法________（选填“能”或“不能”）测出L2两端的电压，原因是________．

- 图乙中，小明通过实验操作，测得 ab 、 ac 间电压表示数如表2，其中 bc 间电压如图丙所示，其大小是________v，小华认为小明在测量bc间电压时操作还有待改进，接下来应该________．