第十六章  电压与电阻

第2节 串、并联电路电压的规律

1.如图甲所示，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数如图乙所示，下列叙述错误的是（        ）

A  .L1 两端电压为1.8V                    B  . L1两端电压为4.2V

C  . L2两端电压为1.8V                    D  . L1与L2两端电压之和为6V

【答案】A

【解析】

解：由图可知，开关闭合后，电路是由两个电灯串联而成，V测量的是L2两端的电压；

电源电压U＝6V，由串联电路的电压特点可知，L2两端电压小于电源电压，所以电压表使用的是0∼3V量程，示数为1.8V，即L2两端的电压为1.8V，故C正确；

灯L1两端电压为6V−1.8V=4.2V，故A错误，B正确；

L1和L2两端电压之和等于电源电压6V，故D正确．

2.如图的电路中，闭合开关，电压表V1的示数为6V，电压表V2的示数为3.4V．那么下列说法中不正确的是（        ）

A  . 可知电源电压为6V

B  . 可知L1两端电压为2.3V

C  . 将电压表V2换成电流表，则L1亮，L2不亮

D  . 将电压表V2换成电流表，则L1与L2并联，电流表测干路上的电流

【答案】D

【解析】

解：A．由图可知，电压表V1测量的是灯泡L1和L2组成的串联电路的总电压，电压表V1的示数为6V，即电源电源为6V，所以选项A的说法是正确的，但不符合题意．

B．电压表V1测量的是电源电压，电压表V2测量的是灯泡L2两端的电压．电压表V1的示数为6V，电压表V2的示数为3.4V，因此L1两端电压为2.6V，所以选项B的说法是正确的，但不符合题意．

C．将电压表V2换成电流表，则灯泡L2被短路，因此灯泡L1亮，L2不亮，所以选项C的说法是正确的，但不符合题意．

D．将电压表V2换成电流表，则灯泡L2被短路，电流表测L1的电流，所以选项D的说法不正确，符合题意．

3. 如图甲所示的电路中，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均如图乙所示，则灯L1和L2两端的电压分别为（        ）

A .1.2V  4.8V                             B.4.8V  1.2V

C.1.2V  6V                               D.6V  1.2V

【答案】A

【解析】

解：两个电压表的指针位置相同，因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以电压表V1的示数应大于V2的示数，则电压表V1的量程是0∼15V，分度值为0.5V，示数UV1=6V，电压表V2的量程是0∼3V，分度值为0.1V，示数UV2=1.2V，电压表V2测L1两端的电压，所以L1两端的电压U1=UV2=1.2V，由于L1、L2串联，由串联电路的特点可知，L2两端的电压U2=UV1−UV2=4.8V．

- 图中，和是两只完全相同的灯泡，开关闭合后电压表的示数为，电压表和的示数应分别为（ ）

A . 4V  0V                            B.4V  8V

C.4V   4V                            D.以上都不对

【答案】B

【解析】

因为串联电路起分压作用，L1和L2是两只完全相同的灯泡，V1的示数为4V，所以V2的示数为4V；

根据串联电路的电压等于各部分电路两端的电压之和可知：U＝4V+4V＝8V，

因为V3与电源并联，所以V3的示数为8V。

5.如图所示，电源电压是并保持不变，开关闭合后电压表的示数为，则（ ）

A  . L1两端的电压为 3V               B  . L2两端的电压为3V

C  . L2两端的电压为 2V              D  . L1两端的电压为5V

【答案】B

【解析】

解：由电路图可知，两灯泡串联，电压表测L2两端电压，

电压表示数是3V，则L2两端电压U2=3V，故B正确、C错误；

灯L1两端电压U1=U−U2=5V−3V=2V，故AD错误；

6. 如图所示，电源电压不变，当开关S1断开，S2接通时，电压表示数为4.5v，当开关S1接通，S2断开时，电压表示数为3V，则灯L1、L2两端电压分别为（ ）

A.3V  5V           B.1.5V  4.5V

C.3V   1.5V         D.1.5V   3V

【答案】C

【解析】

解：(1)开关S1断开S2接通时，电压表测量电源电压，电压表示数为4.5V，故可知电源电压为4.5V；

(2)当开关S1接通S2断开时，两灯串联，电压表测L1两端的电压，则可知L1两端的电压为3V；根据串联电路的电流规律可知，L2两端的电压为4.5V−3V=1.5V．

7.在如图所示的电路中，电源由干电池串联组成．闭合开关后，电压表的读数为4.5V，灯泡L1比L2亮些，下列分析不正确的是（ ）

A  . 电源是由三节干电池串联组成的

B  . 灯泡L2两端的电压为4.5 V

C  . 灯泡L1和L2是串联在一起的

D  . 通过灯泡L1的电流比通过L2的电流大

【答案】D

【解析】

解：AB．串联电路电流相等，对于第一个图，因为L1电阻小于L2电阻， 则有V1示数小于V2示数，V1和V2的示数之和为V示数，AB错误．

CD．并联电路电压相等，则A1示数大于A2示数，A示数等于A1与A2 示数之和，C错误，D正确．

8.如图甲所示，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数如图乙所示，下列叙述错误的是（        ）

A  .L1 两端电压为1.8V                    B  . L1两端电压为4.2V

C  . L2两端电压为1.8V                    D  . L1与L2两端电压之和为6V

【答案】A

【解析】

解：由图可知，开关闭合后，电路是由两个电灯串联而成，V测量的是L2两端的电压；

电源电压U＝6V，由串联电路的电压特点可知，L2两端电压小于电源电压，所以电压表使用的是0∼3V量程，示数为1.8V，即L2两端的电压为1.8V，故C正确；

灯L1两端电压为6V−1.8V=4.2V，故A错误，B正确；

L1和L2两端电压之和等于电源电压6V，故D正确．

9.如图所示的电路中，闭合开关后电压表V1的示数是7.5V，V2的示数为9V，若电源电压为12V，则L2两端电压为（        ）

A . 4.5V            B.5.5V               C.3V                  D.2V

【答案】A

【解析】

解：由电路图可知，三灯泡串联，V1测L1、L2两端的电压，V2测L2、L3两端的电压，

由于串联电路中总电压等于各分电阻电压之和，

则U1+U2=7.5V，U2+U3=9V，

U=U1+U2+U3=12V，

解得U2=4.5V．

10.如图所示电路，两个灯泡完全相同，闭合开关，电压表示数是1.5V．关于电源电压和灯L2两端的电压，下列说法正确的是（ ）

- 3V  3V                                       B.1.5V  3V

- 3V  1.5V                                      D.6V   3V

【答案】C

【解析】

解：由电路图可知，两灯串联，电压表测灯L1两端的电压；

因为流过两灯泡的电流相等，并且两个灯泡完全相同，所以U1=U2=1.5V；

电源电压：U=U1+U2=1.5V+1.5V=3V．

11.如图所示的电路中，闭合开关S，已知电源电压为6V，L1两端的电压为2V，则下列说法正确的是（        ）

A  . 电压表的示数为2V                          B  . 电压表的示数为4V

C  . 电压表的示数为6V                          D  . 电压表的示数为10V

【答案】A

【解析】

解：两灯泡串联，电压表测L1两端的电压，已知L1两端的电压为2V，则电压表的示数为2V．

12.小宇同学在“探究串联电路电压规律”的实验时，得到“电源两端电压总大于各用电器两端电压之和”的结论，这与之前“电源两端电压等于各用电器两端电压之和”的猜想不符，小宇用图甲所示的电路继续进行探究．

（1）测量电源及灯泡两端电压，电压表接在AB两点，是为了测量灯________两端的电压，闭合开关，电压表的示数（如图乙所示）是________V．

（2）接着小宇直接将电压表接A点的接线改接到D点，闭合开关后，发现电压表________．

（3）纠正错误后，小宇测出导线BC间的电压大约为0.05V，由此得知导线分压可能是造成结论与猜想不符的原因，为了能更明显地观察到导线分压的现象，应选择较________（选填“粗”或“细”）的导线，原因是在长度和材料相同时，________电阻越大．

【答案】

1.（1）L1   1.7

2.（2）指针反偏

3.（3）细   横截面积越小

【解析】

解：（1）电压表接在AB两点，与灯泡L1并联，测量灯泡L1的电压，

闭合开关，电压表的量程为0∼3V，分度值为0.1V，则电压表的示数1.7V；

（2）将电压表接A点的接线改接到D点之后，电压表正负接线柱接反，电压表指针反偏；

（3）为了明显观察导线分压现象，应选择电阻大的导线，在长度和材料相同时，横截面积越小电阻越大，故为了能更明显地观察到导线分压的现象，需要选用较细的导线使导线的电阻大，分压多．

7.小明选用了一些实验器材来探究“串、并联电路中电流及电压的关系”实验：

13.小明按图甲的电路进行实验，当闭合开关用电器正常工作时，电压表V1和V2的指针完全一样，如图乙，则L1两端的电压为________V；若灯泡L2灯丝烧断，则电压表V2的示数为________V。

【答案】8   10

【解析】

由电路图可知，L1、L2串联，电压表V1测量串联电路两端电压，电压表V2测量L2两端电压；由于串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以V1选的是大量程，V2的是小量程，即V1的量程为0∼15V，分度值为0.5V，示数为10V，既电源电压是10V；V2的量程为0∼3V，分度值为0.1V，示数为2V；即L2两端电压为2V；

因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以灯L1两端电压：U1＝U−U2＝10V−2V＝8V。

当L2灯丝断开时，则电压表V2与L1串联，因此电压表V2的示数等于电源电压10V。

14.小明按如图甲所示电路进行实验，当开关闭合后，V1和V2的指针位置完全一样，如图乙所示，造成这一现象原因是（　　）

A . 可能L1开路

B . 可能L2短路

C . 可能V1和V2所选量程不相同，L1短路

D . 可能V1和V2所选量程不相同，电路各处完好

【答案】D

【解析】

解：A、若Ll开路，V2没示数，V1测的是电源电压，有示数，不符合题意；

B、若L2短路，V2没示数，V1测的仍是电源电压，有示数，不符合题意；

C、若Ll短路，V1和V2都测量L2两端电压，所用量程不同时，指针位置不可能完全一样，与题意不符；

D、电路完好时，V1测的是电源电压，V2测的是L2两端电压，两表指针一样，说明V1选的是大量程，V2用的是小量程，故D是正确的．

15.小芳对串联电路电压规律进行了探究，她的探究步骤如下．
［猜想与假设］串联电路总电压可能等于各用电器两端的电压之和．
［设计与进行实验］
（1）按图所示的电路图连接电路．

（2）闭合开关，用电压表测出L1两端的电压．
（3）在测L2两端的电压时，小芳为了节省实验时间，采用以下方法：电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上．
（4）测出AC间的电压．

［交流与评估］

（1）在拆接电路时，开关必须________．

（2）小芳用上面的方法________测出L2两端的电压（填“能”或“不能”）．理由是：________．

（3）方法改进后，所测出AB、BC、AC间的电压记录在上面表格中．分析小芳的实验数据可以得出的结论是：串联电路总电压________各用电器两端的电压之和（选填“等于”或“不等于”）．

（4）小芳只测一组数据就得出以上结论，你觉得________（填“可靠”或“不可靠”）．理由是：________．

【答案】

1.（1）断开

2.（2）不能   正负接线柱接反导致电压表指针反偏

3.（3）等于

4.（4）不可靠   一组实验数据具有偶然性，应更换不同规格小灯泡多次实验得出普遍规律

【解析】

解：（1）在拆接电路时，开关必须断开；

（2）当电压表B点不动，只断开A点，并改接到C点上时，虽然电压表此时与L2并联，但电压表的正负接线柱却是反的，闭合开关后，指针会反向偏转，所以不能测出L2两端的电压；

（3）由表中数据可知：UAB+UBC=3.8V，这与UAC间电压相等，所以可得结论：串联电路中总电压等各用电器两端电压之和；

（4）由实验可知，该实验只进行了一次实验，只测出了一组实验数据，实验次数太少，得出的实验结论不可靠，具有偶然性和片面性，为得出普遍结论，应改变灯泡的规格进行多次实验或改变电源电压进行多次实验．

16.小明选用了一些实验器材来探究“串、并联电路中电流及电压的关系”实验：

（1）小明设计了如图甲所示的电路图，并用电流表测量a、b、c三处的电流，电流表示数如表1，小明同学分析数据后得出结论：并联电路中各支路电流相等，小华认为他得出的结论是错误的，请你提出一条建议，用来说明小明的观点是错误的：________，
改进后并多次实验得到的结论是：并联电路中，________．

（2）为了探究串联电路中电压的关系，小明设计了如图乙所示的电路图，并进行实验，测量完L1两端的电压后，在测量 L2 两端的电压时，为了节省时间，小明将电压表的b接点不动，只断开a接点，并改接到c接点上，你认为小明用上面的方法________（选填“能”或“不能”）测出L2两端的电压，原因是________．

- 图乙中，小明通过实验操作，测得 ab 、 ac 间电压表示数如表2，其中 bc 间电压如图丙所示，其大小是________v，小华认为小明在测量bc间电压时操作还有待改进，接下来应该________．

【答案】

1.（1）采用不同规格的灯泡进行实验   干路电流等于各支路电流之和

2.（2）不能   电压表正负接线柱接反了

3.（3）2

断开开关，电压表换用0∼3V的量程

【解析】

解：（1）之所以得出：并联电路中各支路电流相等，根据并联电路各支路电压相等和欧姆定律知，是因为选用的灯泡规格相同，故可采用不同规格的灯泡进行实验，用来说明小明的观点是错误的；

改进后并多次实验得到的结论是：并联电路中，干路电流等于各支路电流之和．

（2）在测量L2两端的电压时，为了节省时间，小明将电压表的b接点不动，只断开a接点，并改接到c接点上，用上面的方法不能测出L2两端的电压，原因是电压表正负接线柱接反了；

（3）电压表选用大量程，分度值为0.5V，其大小是2V，为提高测量准确程度，故应选用小量程，接下来应该：断开开关，电压表换用0∼3V的量程．