| ★★人教新课标九年级物理全一册★★ 第十六章 电压电阻 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 |  |  | 第2节 串、并联电路电压的规律 |  |
| 教学目标 |  |  | - 知识与技能 通过探究实验，训练学生连接电路、正确识记、使用电压表的基本技能，得出串、并联电路中电压的规律 2．过程与方法 通过观察和实验，探究串、并联电路中电压的规律，提高学生对问题的探究能力 3．情感、态度与价值观 通过学生探究活动，激发学生学习兴趣，培养学生热爱科学、积极研究、探索科学知识的精神 |  |
| 教学重点 |  |  | 通过实验探究串、并联电路中电压的规律。 |  |
| 教学难点 |  |  | 通过实验探究串、并联电路中电压的规律。 |  |
| 教学准备 |  |  | 电池组、小灯泡（带灯座）、开关、导线若干、电压表、投影仪。 |  |
| 教学方法 |  |  | 归纳总结、类比、实验 |  |
| 课时安排 |  | 1课时 |  |  |
| 教学过程 |  |  |  | 备注 |
| - 创设情境、引入新课 通过问题进行引入：不同规格的两灯泡串联。闭合开关，两灯都能发光吗？发光亮度一样吗？ - 进行新课 探究一：串联电路的电压关系 - 提出问题 让学生结合导课时的问题，猜想串联电路中电压到底有什么样的关系？ （二）猜想与假设 学生根据导入问题进行讨论做出猜想与假设。 - 串联电路中的总电压可能等于各部分电路的电压之和。 - 串联电路中的电压处处相等。 （三）设计实验 (学生分组讨论，并将自己组设计的方案写出来)教师巡视，了解学生讨论的情况，学生讨论基本完成后，教师挑选几组典型的方案进行展示交流。 用学生电源提供电压，选择两只完全相同的小灯泡，用同一块电压表，分别测出每只灯泡两端的电压和两只灯泡两端的总电压进行比较。实验原理电路如右图，具体测量电路如下图。(这种方案可以调节电源电压进行多次测量，以通过测量串联电路两端总电压不同时，各用电器两端电压和电路两端总电压的关系是否一致。) 测量AB两端的电压 测量BC两端的电压 测量AC两端的电压 （四）进行实验 要求同学们注意仪器使用的规范性。特别是电压表正、负接线柱连接正确，量程要选择合适，读数时要弄清分度值，读数准确。原始数据的记录要实事求是、如实记录，不许随意改动。实验中出现的问题要记录下来，以便分析查找原因。 两个灯泡串联的实验记录(参考)： AB间的电压U1/V; BC间的电压U2/V; AC间的电压U3/V. 第一次测量. 第二次测量. （五）分析和论证 引导学生分析：同学们认真分析你们测量出的数据。测量结果说明了什么？你得出了什么样的结论？和你原来的猜想一致吗？让学生用自己的语言描述得到的结论。 实验结论：串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和，表达式为U= U1+ U2。 - 评估与交流 让学生反思自己的探索过程，寻找问题。刚才提到的问题，请同学们互相讨论，看能不能找出问题的原因。(教师巡视并参加同学们的讨论) 同学们在实验中会发现一些问题，并且想知道这些问题的答案，引导学生要在以后的学习中继续努力，相信将来一定会有所收获。在同学们的交流中会发现许多同学都用了“几乎相等”这个词，而不是说“相等”，这又为什么呢？这是因为读数或用电压表测量的过程中出现了误差，如读数时视线没有与电压表刻度盘垂直等影响了数据的准确程度。 最后指导学生根据他们的探究过程写一份科学探究的小报告。学生完成探究报告，教师巡视，选择完成较好的，利用投影和同学们交流、小结。 探究二：并联电路的电压关系 学生根据串联电路的电压关系进行自主设计实验完成对并联电路电压的探究，教师进行巡回指导！ - 提出问题 并联电路两端的总电压与各个支路两端的电压有什么关系？ （二）猜想或假设 （1）__________________________________。 （2）____________________________________。 （三）设计实验 各组可以简单说明你们的设计方案。简单评价各组的方案。 画出电路图 (2)你得出了什么样的结果？(要有实验记录) （四）进行实验 学生分组实验，教师巡视指导。 两个灯泡并联的实验记录： L1两端的电压U1/V; L2两端的电压U2/V; 总电压U/V. 第一次测量. 第二次测量. （五）分析和论证 同学们认真分析你们测量出的数据。测量结果说明了什么？你得出了什么样的结论？和你原来的猜想一致吗？ 让学生用自己的语言描述得出实验结论。并联电路中电压的规律：并联电路总电压等于各支路电压，表达式为U= U1=U2。 （六）评估与交流：让学生反思自己的探索过程，寻找问题。刚才提到的问题，请同学们互相讨论，看能不能找出问题的原因。 - 巩固小结 通过本次课，学生已经对热机的效率有了一定的认识，师生共同回顾。 1.串联电路的电压规律：U= U1+ U2。 2.并联电路的电压规律：U= U1=U2。 四、布置作业 完成课后学案题目 五、板书设计 第2节 串、并联电路电压的规律 一、串联电路的电压规律 U= U1+ U2 二、并联电路的电压规律 U= U1=U2 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |