16.2串并联电路中的电压规律 知识点与考点解析（原卷版）

★考点概览

一、知识点与考点

串并联电路中的电压规律

并联电路中的电压规律

串联电路中的电压规律

二、考点解析

1.串并联电路电压规律作为本章重点内容，要求学生掌握和理解串并联电路中电压特点及规律并利用此规律解决实际问题。如：根据电压特点判断电路故障、利用规律分析计算、根据要求进行电路连接等。

2.纵观各地中考考纲和近三年考卷来看，对本节知识点的考查经常和其他相关知识点结合，如：根据电压规律对电路故障进行判，考查学生对串并联电路电压规律的理解与应用，并与其他知识点结合组成一个试题等。

3.考点分类：考点分类见下表

| 考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型 |
| --- | --- | --- |
| 常考热点 | 电路故障分析判断 | 选择题居多，利用串并联规律对电路进行分析判断 |
| 一般考点 | 考查学生对电压规律的理解 | 选择题居多，考查串并联电路电压规律 |

★知识点精析

1.串联电路电压特点：串联电路中，电源两端电压等于各用电器两端电压     ，即U＝U1＋U2＋…＋Un。

2.并联电路电压特点：在并联电路中，电源两端电压     各支路用电器两端电压，即U＝U1＝U2＝…＝Un。

3.对串并联电路中电压特点的解释：

（1）串联电路：①串联电路两端的电压等于各部分电路两端的电压之和；②串联电路里各用电器两端的电压不一定相等，但电路两端的总电压等于各用电器两端的电压之和，因为每一用电器两端电压都是电源电压的一部分。

（2）并联电路：并联电路中，各支路两端的电压都相等，因为对于并联电路；各支路的两端分别接入电路中相同的两点之间，所以电压必然相等。

★典例精析

★考点一：串并联电路电压规律

◆典例一：（2020·广州）小明设计的电路图如图甲，小灯泡L1、L2的额定电压分别为2.5V、1.5V。

(1)根据电路图，用笔画线表示导线，把图乙中的实物连接起来______；

(2)电路正确连接后，闭合开关，两灯发光，如图丙电压表V1的示数为______，V2的示数为2.8V，L2是否正常发光______?

(3)小明将L1换成额定电压为2.5V的LED，闭合开关后发现LED亮，而L2不亮；

①小明认为此时L2烧断，他判断是否正确?______依据是______；

②小芳认为L2两端电压不够，将图乙中的电池增至三节，闭合开关，两灯不亮，此时V1、V2的示数均为4.4V，这可能是______烧断（选填“LED”“L2”）。

◆典例二：（2019·鄂州）如图所示，在探究串联电路的电压关系实验时，小明先用电压表测量了电阻R1两端的电压为1V，然后保持电压表接A点不动，将接B点的那一段导线改接到电路中的C点，电压表示数为3V。已知R1=5Ω，则电阻R2两端的电压为_____V，通过R2的电流为_____A。如果他保持电压表接B点不动，将电压表接A点的那一段导线改接到电路中的C点，这种接法是错误的，理由是_____。

★考点二：串并联电路电压规律应用

◆典例一：（2019·郴州）如图所示，闭合开关S后，灯泡L没有发光，电流表和电压表的示数均为0。若电路中只有一处故障，则可能的故障是（　　）。

A．灯泡L断路	B．电阻R断路	C．灯泡L短路	D．电阻R短路

◆典例二：（2020·达州）如图所示，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压保持不变。闭合开关S，滑动变阻器滑片P从中点向右移动过程中，下列说法正确的是（  ）。

A. 电压表示数变大，电流表A1变小；

B. 电压表示数不变，电流表A2示数变大；

C. 电压表示数与电流表A2示数的比值变大；

D. 电流表A2、A1示数之差与电压表示数的乘积变小

★提升训练

1.（2020·山东济宁）如图是已连接的部分电路，表中的结果符合 ab间、ac间、bc间的连接情况的是（  ）。

| 选项 | ab间连接 | ac间连接 | bc间连接 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2V的电源 | 不接 | 不接 | 电流表示数为0.04A |
| B | 不接 | 一根导线 | 2V的电源 | 电路总功率为0.08W |
| C | 一根导线 | 2V的电源 | 不接 | 电路的总电阻为25Ω |
| D | 2V的电源 | 电压表 | 一根导线 | 电流表示数为0.5A |

A. A	B. B	C. C	D. D

2.（2020·黑龙江龙东）如图所示电路，电源电压为5V，当开关S闭合时，却只有一只灯泡发光，且电压表示数为0V。由此可以判断电路的故障可能是 (     )。

A.灯L1短路       B.灯L2短路       C.灯L1开路        D.灯L2开路

3.（2020·湖南常德）如图所示是小刚同学测量小灯泡电功率的电路图，当闭合开关时，发现灯L不亮，电压表有明显示数，电流表示数为零，若故障只出现在变阻器R和灯L中的一处，则下列判断正确的是（　　）。

A. 变阻器R短路；B. 变阻器R断路；C. 灯L短路；D. 灯L断路

4.（2020·山东泰安）如图所示，闭合开关，两灯均不亮。已知电路连接正确，是其中一个小灯泡出现了故障。将电压表并联在灯泡L1两端时，电压表有示数。则电路故障是（　　）。

A. 灯L1短路；B. 灯L2短路；C. 灯L1断路；D. 灯L2断路

5.（2020·江西）如图所示，电源电压恒定不变，闭合开关S，若滑片P向上移动，下列说法正确的是（　　）。

A. A示数变小，V示数变大	B. A示数变小，V示数不变

C. A示数变大，V示数变小	D. A示数变大，V示数不变

6.（2018·广西北部湾）如下图所示，在探究“串联电路电压的关系”时，闭合开关S后，电压表的示数是2.5V, 的示数是3.8V,则电压表的示数是(   )。

- 1.3V     B.  2.5V        C. 3.8V        D. 6.3V

7.(2018·常德)如图所示是小刚同学测定小灯泡电功率的电路图，当闭合开关时，发现灯L不亮，电流表有明显示数，电压表示数为零，若故障只出现在灯L和变阻器R中的一处，则下列判断正确的是（　　）。

A．灯L断路	  B．灯L短路	C．变阻器R断路  	D．变阻器R短路

8.(2018·徐州)如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，电流表和电压表的都有示数．如果某时刻电路出现故障，两表的示数都变大了，那么故障可能是（  ）。

A.电阻R1短路		B.电阻R1断路      C.电阻R2短路		D.电阻R2断路

9.（2018•泰安）如图所示的电路中，小灯泡L1、L2规格相同，闭合开关S后，发现L1不亮，L2发光。此电路的故障可能是（　　）。

A．灯 L1短路；	B．灯 L2短路；C．灯 L1断路；	D．开关 S 接触不良

10．（2020·安顺）我们已经学习了串联电路电压的规律，那么串联的各部分电路如何分配电源电压呢？小明利用以下实验器材进行实验：阻值不同的定值电阻若干、电压表、电压为3V的电源、开关及导线。请回答下列问题：

| 实验次数 | AB间电阻/Ω | CD间电阻/Ω |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 5 |
| 2 | 20 | 10 |
| 3 | 30 | 15 |

（1）连接电路时，应将开关处于　   　状态（选填：“断开”或“闭合”）；

（2）如图甲所示，小明将阻值为10Ω和5Ω的电阻分别接入电路中AB和CD两位置，闭合开关，电压表的示数如图乙所示，则AB间电压为　   　V．比较两电阻阻值和所分电压值可得初步结论：串联电路中，电阻值越大，其所分电压　   　；

（3）为了进一步探究电压的分配规律，小明更换电阻完成了上表中2、3两次实验，观察到每次实验电压表示数几乎不变。分析实验数据发现AB间和CD间的电压之比与其对应电阻阻值之比相等，于是得出：“串联电路中各部分电路按其阻值之比分配电源电压”的结论。根据这一实验过程得出的结论是否可信？　   　（选填：“可信”或“不可信”），你的理由是：　   　。

11.（2018·贵阳）实验小组完成了“探究串联电路电压规律”的实验后，得到“电源两端电压总大于各用电器两端电压之和”的结论，这与之前“电源两端电压等于各用电器两端电压之和”的猜想不符。老师引导同学们用如图甲所示的电路继续进行了深入探究：

（1）测量电源及灯泡两端电压。电压表接在CD两点，是为了测量灯泡　 　的电压，闭合开关，电压表的示数（如图乙所示）是　 　V。

（2）测量电路中导线的电压。测出导线BC间的电压大约为0.05V，由此得知导线分压可能是造成结论与猜想不符的原因。为了能更明显地观察到导线分压现象，应选择较 　（选填：“粗”或“细”）的导线，原因是　                                   　。

（3）完成以上步骤后，他们准备测量开关两端的电压，你认为这一步骤是否有必要，理由是　                                               　。

12.（2020·四川成都A）在“连接并联电路”的实验中，小红同学用两个不同的小灯泡组成了如图所示的电路。

(1)连接电路时，开关S应该处于__________状态；

(2)她将所有开关闭合，发现S1支路的灯不亮，S2支路的灯发光。于是她断开所有开关，交换两灯位置后，再闭合所有开关，发现仍然是S1支路的灯不亮，S2支路的灯发光。故障的原因可能是_________；

A.某个灯泡的灯丝断路

B.干路上某根导线断路

C.S1支路某根导线断路

D.S2支路某根导线断路

(3)她排除故障后，继续进行实验。为了探究开关S1的作用，在观察灯泡发光情况时，她应该_________。

A.同时观察两个支路上的灯泡

B.只观察S1所在支路上的灯泡

C.只观察S2所在支路上的灯泡