18.1电能与电功（知识点梳理）（原卷版）

★考点概览

一、知识点与考点

电功

什么是电功

电功与电能

电流做功的形式

电流做功的实质

电功的测量

电功公式

电功单位

二、考点解析

1.考点剖析：第十八章同样是本书重点内容，本章每节都是重点，在中考中涉及到本章内容是每年中考必考的内容，考题所占比例高、考题形式多样、难度高，尤其是大型计算题（压轴题）、实验探究题不仅所占分值高，同样也是考查学生计算能力、对知识的应用与理解能力和电学实验能力的常见和必考内容；所以应该引起教师和考生注意，并下功夫做好本章复习。

本节主要内容有电功、电能的基本概念，电功的基本计算、电能的概念与计算，电阻串并联电路电功的特点。本节不涉及实验探究题类试题，但与其他知识点结合组成一个大型计算题还是会经常出现的。从近三年中考试题来看，对本节内容的考查主要集中在对电功、电能概念的考查、对电能简单计算的考查、对动态电路的考查、对串并联电路电功特点的考查等方面。

2.常考题型：纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本节内容的考查在中考试卷中仍然会沿用以往方式，所占分值也会很高。主要考查题型有选择题、填空题、实验探究题和计算题四种类型，并以填空题形式出现居多。考查内容主要有：对电功、电能概念的考查，对相关计算的考查。

3.考点分类：考点分类见下表

| 考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型 |
| --- | --- | --- |
| 常考热点 | 电功、电能的概念 | 选择题、填空题、计算题，考查对电功和电能概念的理解程度以及利用概念的简单计算能力 |
|  | 电能表的应用 | 填空题居多，考查家庭电能表的应用与相关计算 |
| 一般考点 | 利用电功概念进行动态电路分析 | 选择题居多，考查动态电路中电功的变化及相关计算 |
| 冷门考点 | 电阻串并联电路电功相关计算 | 选择题居多，利用所学知识分析串并联电路电功特点 |
|  | 电能的转化 | 选择题、填空题居多，考查电能与其他形式能量之间的转化 |

★知识点精析

1．电功：     通过某段电路所做的    叫电功。

2．电流做功的实质：电流做功过程，实际就是     转化为         的能（消耗电能）的过程；电流做多少功，就有多少    转化为其他形式的能，也就       多少电能。

3.电流做功的形式：电流通过各种用电器使其      、     、     、     等都是电流做功的表现。

4．规定电流在某段电路上所做的功，等于这段电路两端的     ，电路中的     和通电时间的乘积。

5．电功公式：        （适用于所有电路）；对于纯电阻电路可推导出：

（1）串联电路：；

（2）并联电路：；

（3）在任何情况下，在一定时间所做的总功。

6．电功单位：在国际单位制中，电功单位是      （  ）；常用单位还有度（   ）， 1度=1千瓦时=1kWh=3.6×106J；“1度”的规定：1kw的用电器工作1h消耗的电能。

7．电功的测量

⑴电能表：是测量用户用电器在          内所做电功（某一段时间内消耗电能）的仪器。

⑵电能表上“220V、5A、3000R/kW·h”等字样，分别表示：电能表额定电压是220V；允许通过的最大电流是5A；每消耗一度电电能表转盘转3000转。

⑶读数时：①最后一位有红色标记的数字表示小数点后一位；②电能表前后两次读数     ，就是这段时间内用电的度数。

★典例呈现

★考点一：电功的概念与计算

◆典例一：（2018·长沙）如图L1、L2是规格分别为“6V、 6W”，“3V、 2.7W”的小灯泡,将它们连在如图的电路中,电源电压恒定不变,当只闭合S时,L2正常发光。(不计温度对灯泡电阻的影响)求:

(1)电源电压；

(2)灯泡L1的电阻R1；

(3)当S、S1都闭合时,10s内电流做的总功。

◆典例二：（2020·宜昌）两只定值电阻R1和R2的I-U图像如下图所示｡当把这两只电阻并联接在3V电源上时，通过干路的电流是____A，在相同时间内，产生的热量更多的是___ （选填“R1”或“R2”）。

★考点二：电能的测量与相关计算

◆典例一：（2020·山东聊城）下表是小明家电饭煲铭牌的部分信息，小明家电能表的示数如图所示。把电饭煲接在家庭电路中使用时，下列说法错误的是（　　）。

| 额定电压 | 220V |  |
| --- | --- | --- |
| 频率 | 50Hz |  |
| 额定功率 | 高挡 | 1800W |
|  | 中挡 | 1200W |
|  | 低挡 | 500W |

A. 电饭煲是利用电流的热效应工作的；

B. 电饭煲在中挡正常工作时电热丝阻值比低挡正常工作时小；

C. 电饭煲在高挡正常工作10min，消耗的电能是1.08×104J；

D. 若家中只接入电饭煲，在高挡正常工作10min，电能表示数将变成7328.6kW·h

◆典例二：（2020·湖南常德）如图所示电路，灯L1、L2串联接在9V的电源两端，灯L1标有“6V、6W”， 灯L2标有“6V、3W”，闭合开关，1min内L2消耗的电能是______J（不计温度对灯泡电阻的影响）。

★提升训练

1.（2020·淮安）如图所示分别是小英家上月初和上月末电能表的示数。结合表盘上的信息可知，下列选项中正确的是（　　）。

A．小英家家庭电路中的干路电流不得超过10A；

B．小英家上个月消耗的电能为1011kW•h；

C．电能表上指示灯闪烁320次，表示家庭电路消耗电能0.2J；

D．电能表上指示灯闪烁的次数越多，说明电路中消耗的电能越多

2.（2020·贵州黔东南）电能表是测量_____的仪表，小红同学家中电能表月初和月底的读数如图所示， 则这个月家里用了_____度电，小红同学为了测一只正在工作的电饭锅的实际电功率，她关闭了家中其它所有电器，此时她家标有“3000r/kW·h”字样的电能表每分钟转过30圈，则这只电饭锅工作时的实际功率为_____W。

3.（2020·重庆B）如图所示，是小静同学观察到自家电能表的情况，其显示的示数为________kW·h。他关掉了家里其他用电器，只让电饭锅处于加热状态工作，观察到电能表转盘8min内刚好转动了72转，则他家的电饭锅加热时的电功率为________W。

4.（2020·四川南充）小明将线圈电阻为4.84Ω的电动机接人220V的家庭电路中，关闭其它用电器，只让电动机工作时，观察到他家标有2000imp/(kW.h)的电能表3min内闪烁了100次，则电动机在这段时间内消耗的电能为________kW.h，电动机线圈产生________J的热量。

5.（2020·四川雅安）图所示的电能表读数是_______ kW·h，若单独使用某电热水器12 min，该电能表的转盘转1200 转，则此热水器的功率为______W。

6.（2020•岳阳）如右图所示是某小灯泡的电流—电压图像，小灯泡的额定电压为6V。小灯泡正常发光时，灯丝的电阻是        Ω，若将小灯泡与R=10Ω的定值电阻并联接入某电路，干路的总电流为0.5A，通电10s，电阻R消耗的电能为          J。

7．（2020·齐齐哈尔）小刚同学进行科学实践活动，利用手表和电能表測量家中空调的实际功率，电能表的表盘如图所示。他只让空调工作，观察到5min内电能表的表盘转过300转，则空调消耗的电能是　   　kW•h，空调的实际功率为　   　kW。

8.（2020·襄阳）小强家中一个月前、后电能表示数如图所示，小强家所在地区每度电的电费是0.6元，那么本月他家应交电费______元，请你为小强家提一条节约用电的建议：______。

9.（2020·本溪、铁岭、辽阳）如图是小铁家的电能表，根据表盘上的数据可知，他家同时使用的用电器总功率不能超过______W。一个铭牌上标有“220V 1500W”字样的微波炉单独正常工作2min，电能表的转盘转______转。转盘转动加快，说明电路中的总功率______（填“变大”“变小”或“不变”）。

10.（2020·丹东）家庭电路中电子式电能表的表盘上标有3200imp/（ ）字样。将一个电热棒单独接在家庭电路中正常工作12min，电能表指示灯闪烁了320 次，上述时间内该电热棒消耗的电能为______J， 它的额定功率为______W， 它正常工作时的电阻是________Ω.

11.（2020·通辽）小明家电能表的相关参数如图所示，他家电路中允许消耗的最大电功率为______W。他选取一个“220V100W”的灯，单独与电能表接入家庭电路，15min内电能表指示灯闪烁了75次，则电能表的规格为______imp/(kW·h)。

12.（2020·十堰）如图甲为某电饭锅的简化电路原理图，R1和R2为加热电阻，且阻值保持不变，R1=44Ω，S为靠近加热盘的感温开关，1、 2是开关连接的触点，加热盘温度达到103°C时，S自动切换到保温状态。某次煮饭时，仅将电饭锅接入220V的电路，按下开关S与触点1连接，工作了10min， S自动切换到保温状态，保温时图乙所示电能表的转盘在1min内转过5转。求：

(1)加热状态时，电饭锅消耗的电能。

(2) R2的阻值。

(3)用电高峰时，实际电压只有额定电压的80%，电饭锅加热状态的实际功率。