18.1电能与电功（知识点梳理）（解析版）

★考点概览

一、知识点与考点

电功

什么是电功

电功与电能

电流做功的形式

电流做功的实质

电功公式

电功的测量

电功单位

二、考点解析

1.考点剖析：第十八章同样是本书重点内容，本章每节都是重点，在中考中涉及到本章内容是每年中考必考的内容，考题所占比例高、考题形式多样、难度高，尤其是大型计算题（压轴题）、实验探究题不仅所占分值高，同样也是考查学生计算能力、对知识的应用与理解能力和电学实验能力的常见和必考内容；所以应该引起教师和考生注意，并下功夫做好本章复习。

本节主要内容有电功、电能的基本概念，电功的基本计算、电能的概念与计算，电阻串并联电路电功的特点。本节不涉及实验探究题类试题，但与其他知识点结合组成一个大型计算题还是会经常出现的。从近三年中考试题来看，对本节内容的考查主要集中在对电功、电能概念的考查、对电能简单计算的考查、对动态电路的考查、对串并联电路电功特点的考查等方面。

2.常考题型：纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本节内容的考查在中考试卷中仍然会沿用以往方式，所占分值也会很高。主要考查题型有选择题、填空题、实验探究题和计算题四种类型，并以填空题形式出现居多。考查内容主要有：对电功、电能概念的考查，对相关计算的考查。

3.考点分类：考点分类见下表

| 考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型 |
| --- | --- | --- |
| 常考热点 | 电功、电能的概念 | 选择题、填空题、计算题，考查对电功和电能概念的理解程度以及利用概念的简单计算能力 |
|  | 电能表的应用 | 填空题居多，考查家庭电能表的应用与相关计算 |
| 一般考点 | 利用电功概念进行动态电路分析 | 选择题居多，考查动态电路中电功的变化及相关计算 |
| 冷门考点 | 电阻串并联电路电功相关计算 | 选择题居多，利用所学知识分析串并联电路电功特点 |
|  | 电能的转化 | 选择题、填空题居多，考查电能与其他形式能量之间的转化 |

★知识点精析

1．电功：电流通过某段电路所做的功叫电功。

2．电流做功的实质：电流做功过程，实际就是电能转化为其他形式的能（消耗电能）的过程；电流做多少功，就有多少电能转化为其他形式的能，也就消耗了多少电能。

3.电流做功的形式：电流通过各种用电器使其转动、发热、发光、发声等都是电流做功的表现。

4．规定电流在某段电路上所做的功，等于这段电路两端的电压，电路中的电流和通电时间的乘积。

5．电功公式：（适用于所有电路）；对于纯电阻电路可推导出：

（1）串联电路：；

（2）并联电路：；

（3）在任何情况下，在一定时间所做的总功。

6．电功单位：在国际单位制中，电功单位是焦耳（J）；常用单位还有度（kwh）， 1度=1千瓦时=1kWh=3.6×106J；“1度”的规定：1kw的用电器工作1h消耗的电能。

7．电功的测量

⑴电能表：是测量用户用电器在某一段时间内所做电功（某一段时间内消耗电能）的仪器。

⑵电能表上“220V、5A、3000R/kW·h”等字样，分别表示：电能表额定电压是220V；允许通过的最大电流是5A；每消耗一度电电能表转盘转3000转。

⑶读数时：①最后一位有红色标记的数字表示小数点后一位；②电能表前后两次读数之差，就是这段时间内用电的度数。

★典例呈现

★考点一：电功的概念与计算

◆典例一：（2018·长沙）如图L1、L2是规格分别为“6V、 6W”，“3V、 2.7W”的小灯泡,将它们连在如图的电路中,电源电压恒定不变,当只闭合S时,L2正常发光。(不计温度对灯泡电阻的影响)求:

(1)电源电压；

(2)灯泡L1的电阻R1；

(3)当S、S1都闭合时,10s内电流做的总功。

【解析】（1）当只闭合S时，灯泡L2正常发光，灯泡两端电压U=3V，通过灯泡L2的电流：；电源电压U=3V；

（2）灯泡L1的电阻；

（3）当S、S1都闭合时，L1和L2并联，通过L1的实际电流；通过干路的电流I=I1+I2=0.5A+0.9A=1.4A，电路消耗的总电功率P=UI=3V×1.4A=4.2W；电流做的功W=Pt=4.2W×10s=42J 。

故答案为：（1）3V；（2）6Ω；（3）42J。

◆典例二：（2020·宜昌）两只定值电阻R1和R2的I-U图像如下图所示｡当把这两只电阻并联接在3V电源上时，通过干路的电流是____A，在相同时间内，产生的热量更多的是___ （选填“R1”或“R2”）。

【答案】(1)045；(2)R1。

【解析】并联时电压相等，由图可知：当电压等于3V时，R1中的电流为0.3A，R2中的电流为0.15A，所以干路上的电流为：0.3A+0.15A=0.45A

根据公式Q=W=UIt可知：电压和时间相同，R1中的电流大于R2中的电流，所以R1中产生的热量更多。

★考点二：电能的测量与相关计算

◆典例一：（2020·山东聊城）下表是小明家电饭煲铭牌的部分信息，小明家电能表的示数如图所示。把电饭煲接在家庭电路中使用时，下列说法错误的是（　　）

| 额定电压 | 220V |  |
| --- | --- | --- |
| 频率 | 50Hz |  |
| 额定功率 | 高挡 | 1800W |
|  | 中挡 | 1200W |
|  | 低挡 | 500W |

A. 电饭煲是利用电流的热效应工作的；

B. 电饭煲在中挡正常工作时电热丝阻值比低挡正常工作时小；

C. 电饭煲在高挡正常工作10min，消耗的电能是1.08×104J；

D. 若家中只接入电饭煲，在高挡正常工作10min，电能表示数将变成7328.6kW·h

【答案】D。

【解析】A．电饭煲是利用电流的热效应工作的，将电能转化为内能，故A正确，不符合题意；

B．由R=可知，电压不变，P越大，R越小，中挡时的电功率大于低挡时的功率，电压不变，所以在中挡正常工作时电热丝阻值比低挡正常工作时小，故B正确，不符合题意；

C．电饭煲在高挡正常工作10min，消耗的电能：W=Pt=1800W×10×60s=1.08×104J，

故C正确，不符合题意；

D．若家中只接入电饭煲，在高挡正常工作10min，消耗的电能：W=Pt=1.8kW×h=0.3kW·h

电能表示数将变成：7325.6kW·h+0.3kW·h=7325.9kW·h；故D错误，符合题意。故选D。

◆典例二：（2020·湖南常德）如图所示电路，灯L1、L2串联接在9V的电源两端，灯L1标有“6V、6W”， 灯L2标有“6V、3W”，闭合开关，1min内L2消耗的电能是______J（不计温度对灯泡电阻的影响）。

【答案】180。

【解析】由可得灯L1、L2的电阻：；

灯L1、L2串联接在9V的电源两端，则电路总电阻：；

则电路电流：；

由可得L2两端实际电压：

则1min内L2消耗的电能：。

★提升训练

1.（2020·淮安）如图所示分别是小英家上月初和上月末电能表的示数。结合表盘上的信息可知，下列选项中正确的是（　　）。

A．小英家家庭电路中的干路电流不得超过10A；

B．小英家上个月消耗的电能为1011kW•h；

C．电能表上指示灯闪烁320次，表示家庭电路消耗电能0.2J；

D．电能表上指示灯闪烁的次数越多，说明电路中消耗的电能越多

【答案】D。

【解析】A、由图知电能表允许通过的最大电流为40A，因此小英家干路中的电流不得超过40A，故A错误；

B、小英家上月消耗的电能为：5647.8kW•h﹣5546.7kW•h＝101.1kW•h，故B错误；

C、指示灯闪烁320次消耗的电能：W＝kW•h＝0.2kW•h；故C错误；

D、1600imp/kW•h表示每消耗1kW•h的电能，指示灯闪烁1600次，电能表上指示灯闪烁的次数越多，则电路中消耗的电能越多，故D正确。故选：D。

2.（2020·贵州黔东南）电能表是测量_____的仪表，小红同学家中电能表月初和月底的读数如图所示， 则这个月家里用了_____度电，小红同学为了测一只正在工作的电饭锅的实际电功率，她关闭了家中其它所有电器，此时她家标有“3000r/kW·h”字样的电能表每分钟转过30圈，则这只电饭锅工作时的实际功率为_____W。

【答案】（1）电功；（2）82；（3）600。

【解析】电能表是测量电功的仪表．某月消耗的电能是两次电能表的读数之差，即

标有“3000r/kW·h”字样的电能表每分钟转过30圈，消耗的电能为：

。

3.（2020·重庆B）如图所示，是小静同学观察到自家电能表的情况，其显示的示数为________kW·h。他关掉了家里其他用电器，只让电饭锅处于加热状态工作，观察到电能表转盘8min内刚好转动了72转，则他家的电饭锅加热时的电功率为________W。

【答案】（1）1919.8；（2）900。

【解析】电能表的读数，最后一位是小数，单位是kW•h，读图可知，电能表的读数1919.8kW•h。

“600r/（kW•h）”表示每消耗1kW•h电能，电能表转盘转600圈，只让电饭煲在8min内转了72转，消耗的电能为：

电饭锅加热时的电功率为：。

4.（2020·四川南充）小明将线圈电阻为4.84Ω的电动机接人220V的家庭电路中，关闭其它用电器，只让电动机工作时，观察到他家标有2000imp/(kW.h)的电能表3min内闪烁了100次，则电动机在这段时间内消耗的电能为________kW.h，电动机线圈产生________J的热量。

【答案】（1）0.05；（2）。

【解析】电动机在这段时间内消耗的电能为：

[2]根据公式可以求出电动机线圈的电流为：

电动机线圈产生热量为：。

5.（2020·四川雅安）图所示的电能表读数是_______ kW·h，若单独使用某电热水器12 min，该电能表的转盘转1200 转，则此热水器的功率为______W。

【答案】（1）165.3；（2）2000。

【解析】电能表表盘上最后一位是小数、单位kW⋅h，所以图示电能表读数为165.3kW⋅h。

[2]电路中消耗电能：

用电器的功率：。

6.（2020•岳阳）如右图所示是某小灯泡的电流—电压图像，小灯泡的额定电压为6V。小灯泡正常发光时，灯丝的电阻是        Ω，若将小灯泡与R=10Ω的定值电阻并联接入某电路，干路的总电流为0.5A，通电10s，电阻R消耗的电能为          J。

【答案】20、9 。

【解析】依据图片可知，当电压为6V时，通过灯泡的电流为0.3A，灯泡的电阻；，当灯泡接入3V的电源时，通过灯泡的电流为0.2A，通过定值电阻R的电流，干路的电流I=I1+I2=0.2A+0.3A=0.5A，符合题意；故电阻消耗的电能，即电流所做的功W=UIt=3V×0.3A×10s=9J 。

故答案为：20、9 。

7．（2020·齐齐哈尔）小刚同学进行科学实践活动，利用手表和电能表測量家中空调的实际功率，电能表的表盘如图所示。他只让空调工作，观察到5min内电能表的表盘转过300转，则空调消耗的电能是　   　kW•h，空调的实际功率为　   　kW。

【答案】少；并联。

【解析】（1）灯泡正常工作时的实际功率等于额定功率，由W＝Pt可知，在灯泡正常工作相同时间时，使用额定功率为20W的白炽灯比使用额定功率为60W的白炽灯消耗的电能少；

（2）并联电路中各用电器互不影响，关掉电灯后，电冰箱仍能工作，这说明它们是并联连接的。

故答案为：少；并联。

8.（2020·襄阳）小强家中一个月前、后电能表示数如图所示，小强家所在地区每度电的电费是0.6元，那么本月他家应交电费______元，请你为小强家提一条节约用电的建议：______。

【答案】(1)180；(2)见解析。

【解析】小强家本月共消耗的电能：1081.5kW·h-781.5kW·h=300kW·h

他家需要付的电费：300kW·h×0.6元/kW·h=180元

人离开时随手关灯；夏天空调温度不要设置太低。

9.（2020·本溪、铁岭、辽阳）如图是小铁家的电能表，根据表盘上的数据可知，他家同时使用的用电器总功率不能超过______W。一个铭牌上标有“220V 1500W”字样的微波炉单独正常工作2min，电能表的转盘转______转。转盘转动加快，说明电路中的总功率______（填“变大”“变小”或“不变”）。

【答案】(1)4400；(2)30；(3)变大。

【解析】由电能表参数可知，电能表正常工作时的电压为220V，允许通过的最大电流为20A，他家同时使用电器的最大总功率：P大=UI=220V×20A=4400W

微波炉单独正常工作2min消耗的电能：W=Pt=1.5kW×h=0.05kW·h

电能表的转盘转动的圈数：n=600r/(kW·h)×0.05kW·h=30r。

电能表的转盘转的越快，说明电流通过用电器做功越快，电路中的总功率变大。

10.（2020·丹东）家庭电路中电子式电能表的表盘上标有3200imp/（ ）字样。将一个电热棒单独接在家庭电路中正常工作12min，电能表指示灯闪烁了320 次，上述时间内该电热棒消耗的电能为______J， 它的额定功率为______W， 它正常工作时的电阻是________Ω.

【答案】(1)；(2)；(3)。

【解析】电能表指示灯闪烁了320次，消耗的电能为：

利用公式可算出额定功率为：

根据公式，可得：。

11.（2020·通辽）小明家电能表的相关参数如图所示，他家电路中允许消耗的最大电功率为______W。他选取一个“220V100W”的灯，单独与电能表接入家庭电路，15min内电能表指示灯闪烁了75次，则电能表的规格为______imp/(kW·h)。

【答案】(1)6600W；(2)3000imp/(kW·h)。

【解析】电路中允许通过最大电流为30A，则消耗的最大电功率为：

[2]15min内，电灯消耗的电能为：

则电能表参数为：。

12.（2020·十堰）如图甲为某电饭锅的简化电路原理图，R1和R2为加热电阻，且阻值保持不变，R1=44Ω，S为靠近加热盘的感温开关，1、 2是开关连接的触点，加热盘温度达到103°C时，S自动切换到保温状态。某次煮饭时，仅将电饭锅接入220V的电路，按下开关S与触点1连接，工作了10min， S自动切换到保温状态，保温时图乙所示电能表的转盘在1min内转过5转。求：

(1)加热状态时，电饭锅消耗的电能。

(2) R2的阻值。

(3)用电高峰时，实际电压只有额定电压的80%，电饭锅加热状态的实际功率。

【答案】(1) 6.6×105J；(2) 44Ω；(3) 704W。

【解析】(1)由题意可知，当电路处于加热状态时，电路只有电阻R1接入电路中，根据可知：

(2)当处于保温状态时，电能表在1min内转了5转可算：；

即根据可知：；

当电路处于保温状态时，R1和R2串联在电路当中，根据可知：

(3) 用电高峰时，实际电压只有额定电压的80%，此时：

根据可知：。

答：(1)加热状态时，电饭锅消耗的电能为6.6×105J；(2) R2的阻值为44Ω；(3)用电高峰时，实际电压只有额定电压的80%，电饭锅加热状态的实际功率为704W。