16.2串、并联电路中电压的规律 同步习题（原卷版）

一、选择题

1.如图所示，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数为4V，下列描述不正确的是（    ）

A.L1两端电压为2V             B.L1两端电压为4V

C.L2两端电压为4V             D.L1和L2两端电压之和为6V

2.如图所示电路，当开关闭合时，电压表V1示数为7.5V，电压表V2的示数为9V，若电源电压为12V，则L1，L2两端电压分别为（    ）

A.3V，4.5V    B.3V，5V    C.3V，4V    D.4V，4.5V

3.如图所示电路．开关闭合后两灯发光．以下说法正确的是（    ）

A.电压表V的示数一定等于V1的示数

B.电压表V的示数一定大于V1的示数

C.电流表A的示数一定等于A1的示数

D.电流表A的示数一定等于A1的示数的2倍

4.如图所示，闭合开关S，两灯泡均能正常发光，则两灯泡一定具有相同的（    ）

A.额定功率   B.额定电流    C.额定电压    D.电阻

5.下面的几种叙述中，哪一种是并联电路的特征（    ）

A.电路中每一处电流都相等

B.电路中任何一处断开都会引起断路

C.各条支路上的电压都相等

D.电路上各部分电路电压之和等于总电压

6.如图，在探究串联电路的电压规律时，闭合开关，小东用电压表测出L1、L2和AC两端的电压分别为2.3V、2.2V、4.5V．下一步的操作应该是（    ）

A.整理器材，结束实验

B.换用不同规格的小灯泡，多次实验

C.分析数据，得出结论

D.换用电压表的另一量程，再测出一组电压值

7.已知甲、乙两灯的额定电压均为6V，如图是甲、乙两灯电流随其两端电压变化的曲线．现将两灯串联后接在某一电源两端，要使其中一个灯泡正常发光，并保证电路安全．则电路的工作电流和电源最大电压为（    ）

A.0.5A 12V   B.1.5A 12V   C.1.5A 8V   D.0.5A 8V

8.（多选）如图所示电路中，将开关S闭合，灯L1和灯L2均发光，则下列说法正确的是（    ）

A.灯L1和灯L2串联

B.灯L1和灯L2并联

C.通过灯L1和灯L2的电流一定相等

D.灯L1和灯L2两端的电压一定相等

二、填空题

9.某同学连接的电路如图所示，他所用的电源是四节新干电池串联组成的电池组，当他将开关闭合后，电压表的示数为2V，则L1两端的电压为______，L2两端的电压为______．

10.某小彩灯正常工作电压是5.5V，要使这样的小彩灯在家庭电路中正常工作，至少需要将 ______ 只这样的小彩灯 ______ 联．

11.小明按图甲的电路进行实验，当闭合开关用电器正常工作时，电压表V1和V2的指针位置完全一样，如图乙，则L1两端的电压为 ______ V，电源电压为 ______ V．

12.如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，电压表V1的示数为3V，电压表V2的示数为8V，则灯L2两端的电压为 ______ V.

13.如图所示，若将开关闭合，电流表A1的读数为1.1A，电流表A2的读数为0.2A，则通过L2的电流是 ______ A，若电压表示数为3V，则L1两端的电压是 ______ V．

14.如图1所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P由a端移动到b端时，测得电阻R两端的电压U与通过电阻R的电流I的变化关系如图2所示．则电源的电压为 ______ V，电压表V1示数的变化范围是 ______ ．

15.小明同学将滑动变阻器R1和定值电阻R2串联在电源电压为6V的电源两端，如图所示，小明多次调节滑动变阻器的滑片改变R1两端的电压U1，记录电压表V2的读数U2，得到如下表所示的实验数据，请根据表中数据，归纳出U2和U1的关系是 ______ ．

三、实验题

16.小明同学对串联电路的电压规律进行了探究．电路如图所示．

（1）在拆接电路时，开关必须 ______ ．

（2）闭合开关，发现电压表示数为零，则故障可能是小灯泡L1______ 或L2______ ．

（3）在测L2两端的电压时，小明为了节省时间，采用以下方法：电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上，用上面的方法能否测出L2两端的电压？ ______ ，原因是 ______ ．

（4）方法改进后，测出AB、BC、AC间的电压记录在下面表格中，小明分析实验数据得出结论：串联电路总电压等于各用电器两端电压之和．此实验在设计方案上存在的不足之处是 ______．改进方法： ______  ．