16.2串、并联电路中电压的规律 同步习题（解析版）

一、选择题

1.如图所示，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数为4V，下列描述不正确的是（    ）

A.L1两端电压为2V

B.L1两端电压为4V

C.L2两端电压为4V

D.L1和L2两端电压之和为6V

【答案】B

【解析】因为电压表测L2两端的电压，

所以L2两端的电压U2=4V，

又因为L1、L2串联，则L1和L2两端电压之和为6V，

所以L1两端的电压为U1=U-U2=6V-4V=2V．

综上所述，选项A、C、D正确，B错误．

2.如图所示电路，当开关闭合时，电压表V1示数为7.5V，电压表V2的示数为9V，若电源电压为12V，则L1，L2两端电压分别为（    ）

A.3V，4.5V    B.3V，5V    C.3V，4V    D.4V，4.5V

【答案】A

【解析】由电路图可知，三灯泡串联，电压表V1测L1与L2两端的电压之和，电压表V2测L2与L3两端的电压之和，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，L1两端的电压：

U1=U-UV2=12V-9V=3V，

灯L2两端的电压：

U2=UV1-U1=7.5V-3V=4.5V．

3.如图所示电路．开关闭合后两灯发光．以下说法正确的是（    ）

A.电压表V的示数一定等于V1的示数

B.电压表V的示数一定大于V1的示数

C.电流表A的示数一定等于A1的示数

D.电流表A的示数一定等于A1的示数的2倍

【答案】A

【解析】（1）由图可知，两灯泡并联，电流表A1测量支路L1的电流，电流表A测量干路上的电流，电表V测量电源电压，电压表V1测量灯泡L1两端电压，故A正确；

（2）由于并联电路各支路电压等于电源电压，故电压表V的示数一定等于V1的示数；

由于并联电路中干路上的电流等于各支路电流之和，所以电流表A的示数一定大于A1的示数，由于不知道两灯的规格，所以不能确定电流表A的示数一定等于A1的示数的2倍，故BCD错误．

4.如图所示，闭合开关S，两灯泡均能正常发光，则两灯泡一定具有相同的（    ）

A.额定功率   B.额定电流    C.额定电压    D.电阻

【答案】C

【解析】根据电路图可知，两灯泡并联连接．因为并联电路两端电压相等，因此两灯泡的额定电压相等．

5.下面的几种叙述中，哪一种是并联电路的特征（    ）

A.电路中每一处电流都相等

B.电路中任何一处断开都会引起断路

C.各条支路上的电压都相等

D.电路上各部分电路电压之和等于总电压

【答案】C

【解析】A、并联电路的电流特点：在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流比各支路电流大即电路中并不是每一处的电流都相等．再者，各支路的电流也可能不相同，所以选项A不是并联电路的特征；

B、并联电路各用电器的特点：由于并联电路的电流路径有多条，每一条支路都与电源构成一个完整的闭合回路，所以即使其中一条支路发生了断路，并不会影响其它支路用电器的工作情况，所以选项B不是并联电路的特征；

C、并联电路电压规律：在并联电路中，各支路两端的电压都相等，所以选项C是并联电路的特征；

D、并联电路电压规律：在并联电路中，各支路都与电源构成一个完整的闭合回路，所以各支路两端的电压都等于电源电压，所以选项D不是并联电路的特征，它是串联电路的特征：在串联电路中，电路两端的总电压等于各部分电路两端电压之和．

6.如图，在探究串联电路的电压规律时，闭合开关，小东用电压表测出L1、L2和AC两端的电压分别为2.3V、2.2V、4.5V．下一步的操作应该是（    ）

A.整理器材，结束实验

B.换用不同规格的小灯泡，多次实验

C.分析数据，得出结论

D.换用电压表的另一量程，再测出一组电压值

【答案】B

【解析】在探究串联电路的电压规律时，应该多做几次实验，寻找普遍规律，并且还要换用不同器材．A．应该多做几次实验，故A错误；

B．多做几次实验，寻找普遍规律，需要我们换用不同规格的小灯泡，故B正确；

C．只有一次实验就进行数据分析，实验结论具有偶然性，也有可能得出错误结论，故C错误；

D．换用量程，只能对数据有要求，不能得出普遍规律，故D错误；

7.已知甲、乙两灯的额定电压均为6V，如图是甲、乙两灯电流随其两端电压变化的曲线．现将两灯串联后接在某一电源两端，要使其中一个灯泡正常发光，并保证电路安全．则电路的工作电流和电源最大电压为（    ）

A.0.5A 12V   B.1.5A 12V   C.1.5A 8V   D.0.5A 8V

【答案】D

【解析】甲乙两灯泡正常发光时的电压均为6V，

由图像可知：甲正常工作时的电流为1A，乙正常工作时的电流为0.5A，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，两灯泡串联时，电路的最大电流I=0.5A，故BC错误；

由图像可知，0.5A所对应的电压分别U甲=2V，U乙=6V，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，电源电压：

U=U甲+U乙=2V+6V=8V，故A错误，D正确．

8.（多选）如图所示电路中，将开关S闭合，灯L1和灯L2均发光，则下列说法正确的是（    ）

A.灯L1和灯L2串联

B.灯L1和灯L2并联

C.通过灯L1和灯L2的电流一定相等

D.灯L1和灯L2两端的电压一定相等

【答案】BD

【解析】（1）开关闭合后，电路中有两条并列的电流路径，故灯L1和灯L2并联，故A错误，B正确；

（2）根据条件，不能判断两灯的电阻是否相等，所以两支路电流也不一定相等，故C错误；

（3）因为两灯并联，所以两灯两端的电压一定相等，故D正确．

二、填空题

9.某同学连接的电路如图所示，他所用的电源是四节新干电池串联组成的电池组，当他将开关闭合后，电压表的示数为2V，则L1两端的电压为______，L2两端的电压为______．

【答案】4V；2V．

【解析】根据串联电路中总电压等于各分电压之和，且一节干电池的电压为1.5V，

可知四节新干电池组成电源的电压U=4×1.5V=6V；

由电路图可知，两灯泡串联，电压表测L2两端的电压，即U2=2V；

则根据串联电路的总电压等于各电阻两端的电压之和可知：

L1两端的电压U1=U-U2=6V-2V=4V．

10.某小彩灯正常工作电压是5.5V，要使这样的小彩灯在家庭电路中正常工作，至少需要将 ______ 只这样的小彩灯 ______ 联．

【答案】40；串

【解析】小彩灯额定电压小于家庭电路电压，小彩灯应串联接入家庭电路；

串联的只数n=UU灯=220V5.5V=40

11.小明按图甲的电路进行实验，当闭合开关用电器正常工作时，电压表V1和V2的指针位置完全一样，如图乙，则L1两端的电压为 ______ V，电源电压为 ______ V．

【答案】9.2；11.5

【解析】从图中可以看出V1测电源电压，V2测L2两端电压，而两表指针一样，说明V1选的是0～15V量程，分度值为0.5V，示数为11.5V；

V2的是0～3V量程，分度值为0.1V，示数为2.3V．又因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以灯L1两端电压为11.5V-2.3V=9.2V．

12.如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，电压表V1的示数为3V，电压表V2的示数为8V，则灯L2两端的电压为 ______ V.

【答案】5

【解析】根据电路图可知，电压表V1测量灯L1两端的电压，电压表V2测量电源电压，根据串联电路电压的特点可知灯L2两端的电压：为U2=8V-3V=5V

13.如图所示，若将开关闭合，电流表A1的读数为1.1A，电流表A2的读数为0.2A，则通过L2的电流是 ______ A，若电压表示数为3V，则L1两端的电压是 ______ V．

【答案】0.9；3

【解析】由电路图可知，两灯泡并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测L1支路的电流，则通过L1的电流I1=0.2A；

通过L2的电流I2=I-I1=1.1A-0.2A=0.9A；

电压表测电源的电压；

并联电路中各支路两端的电压相等，

L1两端的电压：

U1=U=3V．

14.如图1所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P由a端移动到b端时，测得电阻R两端的电压U与通过电阻R的电流I的变化关系如图2所示．则电源的电压为 ______ V，电压表V1示数的变化范围是 ______ ．

【答案】12；0～8V．

【解析】（1）由电路图可知，当滑片位于a端时，电路为R的简单电路，电压表V测电源的电压，电路中的电流最大，

由图2可知，电源的电压U=12V；

（2）当滑片位于b端时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，

由图2可知，R两端的电压UR=4V，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，电压表V1示数：

U滑=U-UR=12V-4V=8V，

则电压表V1示数的变化范围为0～8V．

15.小明同学将滑动变阻器R1和定值电阻R2串联在电源电压为6V的电源两端，如图所示，小明多次调节滑动变阻器的滑片改变R1两端的电压U1，记录电压表V2的读数U2，得到如下表所示的实验数据，请根据表中数据，归纳出U2和U1的关系是 ______ ．

【答案】U2=6V-U1．

【解析】从表格数据中可以看出U1+U2=6V，这就是电源电压，根据串联电路的分压关系可知R2两端的电压U2与R1两端的电压U1的关系为：U2=6V-U1．

三、实验题

16.小明同学对串联电路的电压规律进行了探究．电路如图所示．

（1）在拆接电路时，开关必须 ______ ．

（2）闭合开关，发现电压表示数为零，则故障可能是小灯泡L1______ 或L2______ ．

（3）在测L2两端的电压时，小明为了节省时间，采用以下方法：电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上，用上面的方法能否测出L2两端的电压？ ______ ，原因是 ______ ．

（4）方法改进后，测出AB、BC、AC间的电压记录在下面表格中，小明分析实验数据得出结论：串联电路总电压等于各用电器两端电压之和．此实验在设计方案上存在的不足之处是 ______．改进方法： ______  ．

【答案】（1）断开；（2）短路；断路；（3）不能；电压表的正负接线柱接反了；

（4）一次实验具有偶然性；更换规格不同的灯泡进行多次实验．

【解析】（1）在拆接电路时，为了保护电路，开关必须断开；

（2）闭合开关，电压表示数为零，说明电压表的正负接线柱没有与电源正负极相连，因此故障可能是L1短路或者L2断路；

（3）在测L2两端的电压时，电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上，这样电压表正负接线柱接反，所以不能测出L2两端的电压；

（4）本实验只做了一次实验，而没有进行多次测量，只凭一组实验数据得出结论带有偶然性，不能得出正确规律，故应更换规格不同的灯泡进行多次实验．