16.3电阻 同步习题（原卷版）

一、选择题

1.下列有关电阻的说法正确的是（   ）

A.导体的电阻越大，表明导体的导电能力越强

B.导体的电阻与导体两端的电压成正比

C.导体中的电流为零时电阻也为零

D.导体的电阻是导体本身的一种性质，与导体的材料、长度和横截面积等因素有关

2.关于电阻，下列说法中正确的是（   ）

A.绝缘体不容易导电，是因为它们没有电阻

B.导体和绝缘体的电阻大小只跟材料有关

C.将一根铜导线均匀拉长后，其电阻变大

D.铜导线的电阻一定比铝导线的电阻小

3.有四段导线，甲、乙、丙都是铜线,丁是镍铬合金线,甲与乙等长而甲比乙粗,乙与丙等粗而乙比丙短,丙与丁等长且等粗.关于它们的电阻,下列判断中正确的是（   ）

A.甲的电阻最大    B.丁的电阻最大     C.乙的电阻最大    D.丙的电阻最大

4.下列说法正确的是（   ）

A.电阻表示导体对电流阻碍作用的大小，导体中无电流通过时，导体就无电阻

B.通过导体的电流越小，导体的电阻越大

C.导体两端的电压越大，导体的电阻越大

D.一白炽灯泡的灯丝电阻正常发光时的电阻比不发光时的大

5.如图所示，选取一根自动铅笔芯，固定夹子A，夹子B向右运动，下列说法正确的是（   ）

A.电路中的电阻变大，灯泡变亮

B.电路中的电阻变小，灯泡变亮

C.电路中的电阻变大，灯泡变暗

D.电路中的电阻变小，灯泡变暗

6.一段1m长的电阻丝，下列做法能使它的电阻增大的是（   ）

A.对折   B.长度拉伸为原来的2倍   C.剪掉一半    D.外表涂上绝缘材料

7.我们已知电阻的大小和导体的材料、长度、横截面积等因素有关，进一步的研究表明，电阻定律的公式为R=ρls，其中R、L、S分别表示导体的电阻，导体的长度和横截面积，ρ是与导体的材料有关的物理量叫电阻率，下列关于电阻率ρ单位的表述正确的是（   ）

A．Ωm    B．Ωm2    C.Ω•m    D.Ω•m2

8.现需要研究的课题有：①导体的电阻跟它的横截面积的关系；②导体的电阻跟它的长度的关系；③导体的电阻跟它的材料的关系．给出三根镍铬合金线a、b、c（其长度关系la=lb＞lc，横截面积关系Sa＞Sb=Sc），电源、电流表、开关各一个、若干根导线，可以完成的研究课题是（   ）

A.只有①  B.只有②   C. ①和②   D. ①、②和③

二、填空题

9.如图所示，为判断不同导体电阻的大小，可将它们分别接到A、B之间，闭合开关，通过观察、比较 ______ 进行判断．若两个导体的电阻差异不大，则可以用 ______  表替换灯泡，进行进一步的判断．

10.如图甲中，闭合开关后，给玻璃珠加热到红炽状态，小灯泡 ______ ，原因是玻璃变成了 ______ ；在图乙中，闭合开关后，在给钨丝缓慢加热的过程中，小灯泡 ______  ，原因是钨丝的温度越高，它的电阻 ______  ．

三、实验题

11.某实验小组探究金属丝电阻大小与长度的关系，他们取一段粗细均匀的由同种材料制成的金属丝，将金属丝拉直连接在A、B接线柱上，在金属丝上安装一个可滑动的金属夹P．实验室还提供了下列器材：电压表、电流表、电池组（电压3V）、滑动变阻器（20Ω　2A）、刻度尺、开关和导线若干．

（1）为了测量AP段的电阻R，他们连接了如图甲所示的电路，请用笔画线代替导线，把图中还没有连接的一根导线接上，使电路完整．

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移至变阻器的最 ______ （选填“左”或“右”）端．

（3）闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，测得电压表的读数为2.0V，电流表指针偏转如图乙所示，此时金属丝的电阻R= ______ Ω．

（4）实验中移动金属夹P，分别测得AP段的长度L和对应的电阻值R，数据如表：分析表中数据，可知R与L的关系是 ______ ．

（5）在实验中，探究金属丝电阻大小与长度的关系时，必须保持导体的材料和横截面积一定，这种探究问题的科学方法叫： ______  ．在下列两个电学实验中，应用此方法的是： ______ （选填字母）

A．用伏安法测电阻 B．探究电流与电压、电阻的关系．