16.3电阻 同步习题（解析版）

一、选择题

1.下列有关电阻的说法正确的是（   ）

A.导体的电阻越大，表明导体的导电能力越强

B.导体的电阻与导体两端的电压成正比

C.导体中的电流为零时电阻也为零

D.导体的电阻是导体本身的一种性质，与导体的材料、长度和横截面积等因素有关

【答案】D

【解析】（1）电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量，电阻越大，则导电能力越弱，故A错误；

（2）导体的阻值是导体本身所具有的性质，电阻由导体材料、长度、横截面积决定，与通过它的电流、它两端的电压无关；故D选项正确，BC选项错误．

2.关于电阻，下列说法中正确的是（   ）

A.绝缘体不容易导电，是因为它们没有电阻

B.导体和绝缘体的电阻大小只跟材料有关

C.将一根铜导线均匀拉长后，其电阻变大

D.铜导线的电阻一定比铝导线的电阻小

【答案】C

【解析】A、绝缘体不容易导电，是因为它们的电阻很大，故A错误；

B、决定导体电阻大小的因素有长度、材料和横截面积，故B错误；

C、因为材料不变时，横截面积越小、长度越长的电阻越大，故C正确；

D、因为电阻的大小除了与材料有关外，还和长度及横截面积有关，故D错误．

3.有四段导线，甲、乙、丙都是铜线,丁是镍铬合金线,甲与乙等长而甲比乙粗,乙与丙等粗而乙比丙短,丙与丁等长且等粗.关于它们的电阻,下列判断中正确的是（   ）

A.甲的电阻最大    B.丁的电阻最大     C.乙的电阻最大    D.丙的电阻最大

【答案】B

【解析】导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定，在材料一定时，导体越长，横截面积越小，其电阻的阻值越大；相同长度和横截面积的电阻线的阻值还与其材料有关．

（1）甲、乙、丙都是铜线，材料相同，甲与乙等长而甲比乙粗，则甲的电阻小于与乙的电阻；乙与丙等粗而乙比丙短，则乙的电阻小于丙的电阻；因此R甲＜R乙＜R丙；

（2）丙与丁等长且等粗，丙是铜线，丁是镍铬合金线，丙与丁材料不同，由于铜的导电性能比镍铬合金的导电能力强，

所以丙的电阻小于丁，所以R甲＜R乙＜R丙＜R丁；

4.下列说法正确的是（   ）

A.电阻表示导体对电流阻碍作用的大小，导体中无电流通过时，导体就无电阻

B.通过导体的电流越小，导体的电阻越大

C.导体两端的电压越大，导体的电阻越大

D.一白炽灯泡的灯丝电阻正常发光时的电阻比不发光时的大

【答案】D

【解析】ABC、导体电阻大小取决于导体的长度、材料、横截面积，而与导体两端的电压、通过的电流无关，故ABC都错；

D、白炽灯泡的灯丝正常发光时，温度高、电阻大，不发光时，温度低、电阻小，故D正确．

5.如图所示，选取一根自动铅笔芯，固定夹子A，夹子B向右运动，下列说法正确的是（   ）

A.电路中的电阻变大，灯泡变亮

B.电路中的电阻变小，灯泡变亮

C.电路中的电阻变大，灯泡变暗

D.电路中的电阻变小，灯泡变暗

【答案】C

【解析】由图示电路图可知，灯泡与铅笔芯串联，当夹子B向右移动时，铅笔芯长度增大，接入电路的阻值变大，灯泡变暗．

6.一段1m长的电阻丝，下列做法能使它的电阻增大的是（   ）

A.对折   B.长度拉伸为原来的2倍   C.剪掉一半    D.外表涂上绝缘材料

【答案】B

【解析】电阻是导体本身的性质，其大小与导体的长度、横截面积及材料有关系．

A、电阻丝对折后，导体的长度减小，横截面积增大，则导体的电阻减小，故A错误；

B、电阻丝长度拉伸为原来的2倍后，导体的长度增大、而横截面积减小，导体的电阻增大．故B正确；

C、把电阻丝剪掉一半，电阻丝的长度变短，电阻减小，故C错误；

D、在电阻丝外表涂上绝缘材料，电阻丝的材料、长度以及横截面积均不变，电阻不变，故D错误．

7.我们已知电阻的大小和导体的材料、长度、横截面积等因素有关，进一步的研究表明，电阻定律的公式为R=ρls，其中R、L、S分别表示导体的电阻，导体的长度和横截面积，ρ是与导体的材料有关的物理量叫电阻率，下列关于电阻率ρ单位的表述正确的是（   ）

A．Ωm    B．Ωm2    C.Ω•m    D.Ω•m2

【答案】C

【解析】根据R=ρls可得，

电阻率的公式：ρ=Rsl，电阻的单位是Ω，面积的单位是m2，长度的单位是m，

所以电阻率的单位是Ωm2m=Ωm?，故C正确．

8.现需要研究的课题有：①导体的电阻跟它的横截面积的关系；②导体的电阻跟它的长度的关系；③导体的电阻跟它的材料的关系．给出三根镍铬合金线a、b、c（其长度关系la=lb＞lc，横截面积关系Sa＞Sb=Sc），电源、电流表、开关各一个、若干根导线，可以完成的研究课题是（   ）

A.只有①  B.只有②   C. ①和②   D. ①、②和③

【答案】C

【解析】给出三根镍铬合金线a、b、c（其长度关系la=lb＞lc，横截面积关系Sa＞Sb=Sc），

（1）如果取a、b两根镍铬合金线，它们的材料、长度均相同，只有横截面积不同，分别接入电路中，观察电流表示数，可判断电阻大小，据此可以研究导体的电阻跟它的横截面积的关系．故①可以完成；

（2）如果取b、c两根镍铬合金线，它们的材料、横截面积均相同，只有长度不同，分别接入电路中，观察电流表示数，可判断电阻大小．据此可以研究导体的电阻跟它的长度的关系．故②可以完成；

（3）已知三根合金线的材料相同，在研究导体的电阻跟它的材料的关系时，无法达到控制变量法的要求．故③不能完成．

综上所述，可以完成的研究课题是①和②．

二、填空题

9.如图所示，为判断不同导体电阻的大小，可将它们分别接到A、B之间，闭合开关，通过观察、比较 ______ 进行判断．若两个导体的电阻差异不大，则可以用 ______  表替换灯泡，进行进一步的判断．

【答案】灯泡的亮暗程度；电流．

【解析】若将某一导体接到电路A、B之间，则电流会先后经过导体与灯泡，它们是串联的．

如果将不同的导体分别接到A、B之间，闭合开关，可通过观察、比较灯泡的亮度来判断不同导体电阻的大小；

若两个导体的电阻差异不大，则必须用电流表替换灯泡，进行更为准确的判断.

10.如图甲中，闭合开关后，给玻璃珠加热到红炽状态，小灯泡 ______ ，原因是玻璃变成了 ______ ；在图乙中，闭合开关后，在给钨丝缓慢加热的过程中，小灯泡 ______  ，原因是钨丝的温度越高，它的电阻 ______  ．

【答案】亮了；导体；变暗；越大．

【解析】在图甲中，把玻璃珠接入电路中，闭合开关，发现小灯泡不发光，说明玻璃珠不容易导电，是绝缘体．当玻璃珠加热到红炽状态时，发现小灯泡发光，说明此时玻璃珠容易导电，成了导体；

在图乙中，电阻与导体的温度有关，对于大多数金属导体而言，电阻随温度的升高而增大．所以当用酒精灯对钨丝进行加热时，钨丝的温度越高，电阻越大，此时电路中的电流就会减小，灯泡的亮度就会变暗．

三、实验题

11.某实验小组探究金属丝电阻大小与长度的关系，他们取一段粗细均匀的由同种材料制成的金属丝，将金属丝拉直连接在A、B接线柱上，在金属丝上安装一个可滑动的金属夹P．实验室还提供了下列器材：电压表、电流表、电池组（电压3V）、滑动变阻器（20Ω　2A）、刻度尺、开关和导线若干．

（1）为了测量AP段的电阻R，他们连接了如图甲所示的电路，请用笔画线代替导线，把图中还没有连接的一根导线接上，使电路完整．

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移至变阻器的最 ______ （选填“左”或“右”）端．

（3）闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，测得电压表的读数为2.0V，电流表指针偏转如图乙所示，此时金属丝的电阻R= ______ Ω．

（4）实验中移动金属夹P，分别测得AP段的长度L和对应的电阻值R，数据如表：分析表中数据，可知R与L的关系是 ______ ．

（5）在实验中，探究金属丝电阻大小与长度的关系时，必须保持导体的材料和横截面积一定，这种探究问题的科学方法叫： ______  ．在下列两个电学实验中，应用此方法的是： ______ （选填字母）

A．用伏安法测电阻 B．探究电流与电压、电阻的关系．

【答案】（1）如下图；（2）右；（3）5；（4）其它条件不变，导体的电阻与长度成正比；（5）控制变量法；B．

【解析】（1）因为电池电压为3V，所以电压表的量程选择0～3V的量程，将电压表3V的接线柱与滑片P相连．将电流表与电阻串联，将电流表的负接线柱与接线柱B连接，如下图所示：

（2）由于滑动变阻器接的是左边下面的接线柱，所以闭合开关前，将滑动变阻器的滑片移至变阻器的最右端；

（3）由图乙知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，所以示数为0.4A；

则R=UR=2V0.4A=5Ω

（4）由表格中数据知，电阻长度增大为原来的几倍，电阻值便增大为原来的几倍或电阻值与长度的比值是一个常数，所以其它条件不变，导体的电阻与长度成正比；

（5）导体的电阻大小与导体的长度、横截面积、材料有关，探究金属丝电阻大小与长度的关系时，必须保持导体的材料和横截面积一定，这种探究问题的科学方法叫控制变量法；在探究电流与电压、电阻的关系时也运用了此方法．