教科版 九年级物理第四章《探究电流》

第3节 电阻：导体对电流的阻碍作用

一、夯实基础

1、（2019·河南洛阳期中）关于导体和绝缘体，下列说法正确的是（　　）

A．绝缘体对电流的阻碍作用大，但能够带电

B．金属能够导电的原因是因为金属里面的电子都能自由移动

C．能够导电的物体叫导体，不能导电的物体叫绝缘体

D．绝缘体不能导电的原因是因为绝缘体内没有电子

【答案】A

【解析】绝缘体对电流的阻碍作用大，不容易导电，但能带电，A正确；金属是导体，金属能够导电的原因是由于金属里面有大量的自由电子，B错误；根据定义可知，容易导电的物体叫导体，不容易导电的物体叫绝缘体，C错误；绝缘体不能导电的原因是因为绝缘体内部几乎没有自由电荷，但电子很多，D错误。故选A。

2、（2019·北京西城·徐悲鸿中学期中）下列物品中，通常情况下属于导体的是（   ）

A．橡胶垫	B．陶瓷碗	C．铅笔芯	D．玻璃杯

【答案】C

【解析】橡胶垫、陶瓷碗、玻璃杯不容易导电都属于绝缘体；铅笔芯容易导电属于导体。故选C。

3、（2018·玉林）下列关于导体电阻的说法正确的是（   ）

A．长度长的导体，电阻一定大                   B．横截面积大的导体，电阻一定小

C．导体的电阻由其两端的电压和通过的电流来决定D．导体的电阻与导体的材料、长度和横截面积等因素有关

【答案】D

【解析】影响导体电阻大小的因素有：导体的长度、横截面积、材料和温度决定；在相同条件下，长度越长电阻大；在相同条件下，横截面积大电阻小，A、B错误，D正确；导体的电阻是导体的一种性质，反映了导体对电流阻碍作用的大小；与导体两端电压和通过的电流无关，C错误．故选D。

4、（2018·杭州市江城中学中考真题）如图是未连接完整的电路，若要求闭合开关后，滑动变阻器的滑片P问左移动时，灯泡变亮．则下列接法符合要求的是（   ）

A．M接A，N接D	B．M接B，N接C

C．M接A，N接B	D．M接C，N接D

【答案】A

【解析】M接A，N接D，电阻线AP部分接入电路，滑片向左移动时，电阻变小，电流变大，灯变亮，A正确；M接B，N接C，电阻线BP部分接入电路，滑片向左移动时，电阻变大，电流变小，灯变暗，B错误；M接A，N接B，则电阻线全部接入电路，滑片移动时，接入电路电阻不变，C错误；M接C，N接D，金属杆接入电路，且移动滑片电阻也不会变化，D错误。故选A。

5、（2019·湖南广益实验中学初三期中）一根锰铜线的电阻为R，要使这根连入电路的导线电阻变小，可采用的方法是(     )

A．减小导线两端的电压	B．增大导线中的电流

C．将导线对折后连入电路	D．将导线拉长后连入电路

【答案】C

【解析】导体的电阻是导体的阻碍电流的性质，与导体两端的电压和通过的电流无关，A、B错误；将导线对折后接入电路，长度变小、横截面积变大，导体的电阻变小，C正确，将这根导线拉长，长度变长、横截面积变小，电阻变大，连入电路的导线电阻变大，D错误。故选C。

6、（2020·湖南澧县·澧阳中学期末）一根粗细均匀的长为L的金属导线，其电阻为R．当把它均匀拉长到2L时，其电阻为________，当把它对折后使其长度为L/2时，电阻为________，粗细不变使其长度变为L/2，则电阻为________

【答案】4R；

【解析】一根粗细均匀的长为L的金属导线，其电阻为R，当把它均匀拉长到2L时，长度变为原来的2倍，同时横截面变为原来的1/2，这样使导线的电阻变为原来的4倍，为4R；当把它对折后使其长度为L/2时，长度变为原来的1/2，同时横截面变为原来的2倍，这样使导线的电阻变为原来的1/4，为；粗细不变使其长度变为L/2，导线的电阻变为原来的1/2，为 。

7、（2018·山东全国·初三单元测试）如图所示电路，开关闭合后用酒精灯将玻璃珠加热到红炽状态，小灯泡将______（填“发光”或“不发光”），玻璃珠就变成了导体，这表明______．

【答案】发光    导体和绝缘体没有绝对的界线

【解析】玻璃是绝缘体，在如图电路中，开关闭合后用酒精灯将玻璃珠加热到红炽状态，玻璃珠就变成了导体，小灯泡将发光，这表明导体和绝缘体没有绝对的界线。

8、（2020·浙江湖州·其他）如图所示，用导线把电池、小灯泡和一段粗细均匀的电阻丝连接起来。当金属夹从电阻丝上的某点，沿电阻丝向______移动的过程中，小灯泡亮度逐渐变暗，这表明导体电阻的大小跟导体的______有关，如要继续研究电阻与温度的关系，还需要添加的仪器是______。

【答案】右    长度    酒精灯

【解析】灯泡逐渐变暗，说明灯泡的实际功率减小，由功率公式可知，电路中的电流变小，由欧姆定律可知，电路中的电阻变大，即电阻丝接入电路的阻值变大，因此金属夹向右滑动，并且导体电阻的大小跟导体的长度有关。如要继续研究电阻与温度的关系，需要用酒精灯来加热导体。

9、如图所示，电源电压为12 V，用笔画线代替导线，将图中元件连接成电路，要求：电压表测量灯泡两端的电压，当滑动变阻器的滑片向左移动时，灯泡变亮。

【答案】见解析

【解析】电压表并联在灯泡两端，注意正负接线柱对应关系。电源电压6V，电压表量程选择15V的。滑动变阻器滑片向左移动灯泡变亮也就是向左移动电流变大，电阻变小。滑动变阻器下接线柱应接左端。如图：

10、（2019·陕西中考真题）物理小组探究导电液体的导电性与接入电路中液体横截面积大小的关系．他们用长方体水槽、浓度一定的食盐水、电源、滑动变阻器、电压表及电流表等器材进行了探究．实验电路连接如图－1所示，将电极M、N分别固定在水槽左右两侧底部的中央．

（1）闭合开关前，为保护电路，应将滑动变阻器的滑片P移到最_____（选填“左”或“右”）端。

（2）实验中，通过调节______来保持电极M、N间的电压恒为3V．控制其他条件不变，通过向水槽中添加食盐水，从而达到改变食盐水的_______的目的，用电流表测出相应的电流值.食盐水导电性的强弱可以由_______来判断。实验数据如下表：

| 实验序号 | 横截面积S/cm2 | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 0.02 |
| 2 | 100 | 0.04 |
| 3 | 150 | 0.07 |
| 4 | 200 | 0.08 |
| 5 | 250 | 0.11 |
| 6 | 300 | 0.13 |
| 7 | 350 | 0.14 |
| 8 | 400 | 0.14 |
| 9 | 450 | 0.14 |

（3）依据表格中的数据在图－2中描点，做出电流I随横截面积S变化的I－S图像。

（4）分析表格中的数据或图像，可得到初步结论：其他条件不变，横截面积增大时，食盐水的导电性_______。

（5）为验证实验结论是否具有普遍性，应采取的做法是：______。

【答案】（1）右    （2）滑动变阻器的滑片    横截面积    电流表的示数（或电流的大小）（3）见解析  （4）先增大后不变    （5）换不同导电液体，多次实验（或换不同浓度的食盐水，多次实验）

【解析】（1）滑片P滑到右端，滑动变阻器接入电路中的阻值最大，能起到保护电路的作用；

（2）通过调节滑动变阻器滑片改变接入电路的的阻值，从而控制MN两端的电压不变恒为3V；添加盐水后，液体的横截面积增大，所以通过向水槽中添加食盐水，从而达到改变食盐水的横截面积的目的；食盐水的导电性能可以通过电流表的读数判断，电流大，导电性能强，电流小，导电性能弱，即食盐水导电性的强弱可以由电流表的示数（或电流的大小）来判断；

（3）根据表格中的数据描点连线，作出电流I随横截面积S变化的I－S图像，如图：

（4）根据表格中的数据或图像都可以看出，当食盐水的横截面积增大时，电流先增大后不变，所以食盐水横截面积增大时，导电性也是先增大后不变；

（5）根据一次实验得出结论具有偶然性，为了验证实验结论是否具有普遍性，可以换不同导电液体，进行多次实验，或换不同浓度的食盐水，进行多次实验。

二、提升训练

1、（2019·辽宁盘锦·中考真题）关于导体电阻，下列说法正确的是(   )

A．铜导线电阻比铁导线电阻小

B．导体两端的电压为零时，导体的电阻为零

C．只增加导体的横截面积，导体的电阻增大

D．导体的电阻越小，表示导体对电流的阻碍作用越小

【答案】D

【解析】导体的电阻与导线的材料、长度和横截面积有关，所以铜导线的电阻不一定比铁导线的电阻小，A错误；

B．导体的电阻是导体本身的一种性质，与导体两端电压无关；导体两端的电压为零时，导体的电阻并不为零，B错误；只增加导体的横截面积，导体的电阻减小，C错误；导体的电阻表示的是导体对电流的阻碍作用，电阻越小，说明导体对电流的阻碍作用越小，D正确。故选D。

2、（2020·江苏淮安·初三零模）如图所示，有关滑动变阻器的使用，说法正确的是（　　）

A．接线柱C、D端接进电路为定值电阻         B．接线柱A、B端接进电路为一根导线

C．C、B端接进电路，电流方向为C→P→B      D．A、C端接进电路，向D端移动滑片P，电阻增大

【答案】D

【解析】接线柱C、D端接进电路时，相当于一根导线，A错误；接线柱A、B端接进电路时，相当于一个定值电阻，B错误；C、B端接进电路，电流方向可能为C→P→B，也可能为B→P→C，C错误；A、C端接进电路，向D端移动滑片P，滑动变阻器接入电路中的阻值变大，D正确。故选D。

3、（2020·山东滨州·初三月考）如图所示，AB和BC是由不同材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后接入电路中，下列说法正确的是（   ）

A．AB段电阻大，电流小                 B．BC段电阻小，电流小

C．AB段电阻一定大，电流与BC段相等    D．BC段电阻可能大，电流与AB段相等

【答案】D

【解析】导体AB和BC串联后接入电路中，根据串联电路电流规律可知，通过导体AB和BC的电流相同；因为导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积、温度有关，由题干，导体AB和BC长度相同，而材料、横截面积不同，温度未知，则导体AB和BC段电阻大小无法确定，A、B、C错误，D正确。故选D。

4、（2020·北京密云·期末）如图所示，用导线把电池、LED灯和一段粗细均匀的干木棍连接起来，闭合开关。向干木棍上逐渐滴一些自来水，在这一过程中（   ）

A．湿木棍中的自由电子向左定向移动       B．滴自来水的过程中，木棍电阻变大

C．LED灯的亮度逐渐变亮               D．LED灯的电阻逐渐变大

【答案】C

【解析】湿木棍中的电流方向是从右向左的，所以带负电的自由电子定向移动的方向是从左向右移动，A错误；影响电阻的大小因素有：导体材料、长度、横截面积和温度，因此滴自来水的过程中，温度降低，木棍电阻变小，故B错误；滴自来水的过程中，木棍电阻变小，电路中电流变大，LED灯的亮度逐渐变亮，C正确；LED灯是发光二极管，属于半导体材料，因此 LED灯发热后电阻会变小，D错误。故选C。

5、（2019·河北赵县·初三期中）如图所示，甲为可调亮度台灯，乙为电位器的结构图，b与金属滑片相连，转动旋钮可调节灯泡亮度。下列分析正确的是（　　）

A．若只将a、c接入电路，转动旋钮灯泡亮度改变

B．若只将b、c接入电路，转动旋钮灯泡亮度不变

C．电位器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变灯泡亮度

D．电位器是通过改变接入电路中电阻丝的横截面积来改变灯泡亮度

【答案】C

【解析】若只将a、c接入电路，电位器的全部电阻丝都接入电路，无法改变电路的电流，转动旋钮灯泡亮度不变， A错误；若只将b、c接入电路，滑片右边的电阻丝接入电路，转动旋钮，电阻丝连入电路的长度发生变化，电路的电流发生变化，灯泡的亮度改变，B正确；电位器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻，从而改变电路的电流达到改变灯泡亮度的目的， C正确，D错误。故选D。

6、（2019·四川南部·期末）由同种材料制成的三根电阻丝，已知它们的长度关系L1＞L2＝L3，横截面积的关系为S1=S2＜S3，现将它们并联接入电路，关于它们的电阻和通过他们的电流，正确的是（  ）

A．R1<R2=R3，I1=I2=I3            B．R1=R2>R3， I1=I2>I3        C．R1>R2>R3，I1<I2<I3       D．R1>R2>R3，I1=I2=I3

【答案】C

【解析】三根电阻丝是同种材料制成的，电阻丝2和电阻丝3相比，由长度关系L2＝L3它们长度相同，由横截面积的关系S2＜S3，可得电阻丝2比电阻丝3细，故R2>R3；如果把电阻丝1和电阻丝2相比，它们粗细相同，电阻丝1比电阻丝2长，R1>R2，那么，这三根电阻丝R1、R2、R3从大到小排列应为R1>R2>R3，A、B错误；由上面可知R1>R2>R3，对电流的阻碍作用依次减小，所以电流I1<I2<I3，D错误，C正确。故选C。

7、（2020·呼和浩特）（多选）用如图所示电路探究“影响电阻大小的因素”实验时，下列说法正确的是（  ）

A．该电路中小灯泡的作用，代替电流表判断电流强弱    B．该电路探究导体的电阻大小与导体横截面积有关

C．该电路探究导体的电阻大小与导体长度有关          D．该电路探究导体的电阻大小与导体材料有关

【答案】AD

【解析】在探究“影响电阻大小的因素”实验中，电流强弱可以通过电流表的示数或小灯泡的亮度来体现，A正确；

由图可知，两根电阻丝的长度相同、横截面积相同，材料不同，所以此实验可以探究导体电阻的大小与导体的材料是否有关，B、C错误，D正确。

故选AD。

8、（2019·河南洛阳·期中）如图甲所示，是收音机上用以调节音量的一种电位器，图乙为其说明书中的内部结构示意图．与滑动变阻器相比虽外形不同，但原理都是通过改变接入电路的导体的________来改变其连入电路的电阻，为了使滑动片P顺时针转动时音量增大（通过该元件的电流增大），应该将该元件的铜片B和铜片________接入电路。

【答案】长度   A

【解析】在图中，弧形电阻片R相当于滑动变阻器的电阻线，其原理是通过改变接入电路的导体的长度来改变其连入电路的电阻，要使滑片P顺时针转动时通过音量增大，即通过该元件的电流增大，就要使弧形电阻接入电路的电阻减小、长度减小，所以应该将B和A铜片接入电路。

9、（2018·全国单元测试）如图所示的实验器材，现用电流表、电压表分别测出通过灯泡的电流和灯泡两端的电压，电路中电流约为0.5A，并用变阻器改变小灯泡的电流，要求滑片向右滑动时灯泡变亮。

(1)连接电路时开在应处于断开状态，变阻器的滑片应处于____端（A或B）；

(2)滑片P向左移动时，灯泡亮度____（填“变亮”、“变暗”或“不变”）；

(3)若闭合开关灯不亮，但电压表示数约等电源电压，此时故障可能是________；如发现电流表、电压表的指针均反偏，最简单的解决方法是____________；如移动滑片P发现两表示数均比较小且不变，则原因为_____________。

【答案】（1）A    （2）变暗    （3）灯泡断路    调换电源的正负极    滑动变阻器的下面两个接线柱同时接入电路

【解析】(1)为了保护电路，要求在电路连接的过程中，开关必须是断开的．图中为了使滑动变阻器接入电路的阻值最大，应先使滑片P处于变阻器的最左端，即A端；

(2)读图可知，当滑片P向左移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大，电路中的总电阻变大，则电路中的电流变小，灯泡的亮度变暗；

(3)闭合开关灯不亮，但电压表示数约等电源电压说明电压表并联的部分断路，即电路故障可能是灯泡断路；电流表、电压表的指针均反偏，最简单的解决方法是调换电源的正负极；在使用滑动变阻器时，只有选用一上一下两个接线柱，滑动变阻器才具有调节作用；当同时选用下面两个接线柱时或同时选用上面两个接线柱时滑动变阻器不起调节作用，两电表的示数较小说明下面两个接线柱同时接入电路。

10、（2019·河南洛阳·期中）在做“影响电阻大小的因素”的实验时，如图所示。

(1)实验中，通过______的大小来比较电阻的大小，运用的物理研究方法是______；

(2)为了研究电阻与导体长度的关系，应选用导线______，得到的结论是______；

(3)为了研究电阻与_______的关系，应选用导线B和导线E；

(4)接着有同学想研究电阻与温度的关系分别做了下面两个实验，通过对实验现象的分析得出结论。甲实验看到的现象是：随着玻璃珠温度的升高，小灯泡亮度越来越______，这个实验说明导体和绝缘体之间没有______；而乙实验随着镍铬合金丝温度的升高，灯泡的亮度越来越______，这个实验说明：在一般情况下，导体的电阻随着温度的升高而变______。

| 导线代号 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度（m） | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| 横截面积 （mm2） | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| 材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 | 镍铬 |
| 电流（A） | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |

【答案】（1）电流的大小    转换法  （2）AD   在导体的材料、横截面积相同时，导体越长电阻越大 （3）横截面积    （4）亮    绝对界限    暗    大

【解析】（1）在电源的电压不变时，导体电阻越大，电流表的示数越小；所以电阻的大小是通过电流的大小来反映的，该实验是转换法；

(2) A、D材料和横截面积相同，长度不同，是为了研究导体电阻大小与长度是否有关系；可以得到的结论是：在导体的材料、横截面积相同时，导体越长电阻越大；

(3)选用导线B和导线E，导体的材料和长度相同，横截面积不同，研究导体电阻与横截面积的关系；

(4)玻璃珠被加热后，电阻变小，灯泡发光，说明绝缘体在一定的条件下会转化为导体，这个实验说明导体和绝缘体之间没有绝对界限；乙实验随着镍铬合金丝温度的升高，灯泡的亮度越来越暗，说明温度越高，电阻增大，即一般情况下，导体的电阻随着温度的升高而变大。