教科版 九年级物理第五章《欧姆定律》

第1节 欧姆定律

一、夯实基础

1、（2020·江苏镇江·初三其他）下列物理学家中，早在19世纪20年代，对电流跟电阻、电压之间的关系进行大量研究的科学家是（  ）

A．欧姆	B．法拉第	C．伽利略	D．焦耳

2、（2013·湖北武汉·中考真题）下列图象中，能正确表示定值电阻上的电流与两端电压关系的是（   ）

A．	B．	C．	D．

3、（2020·福建厦门双十中学初三月考）用一个导体制成长度相等但横截面积不同的圆柱体a和b（a和b互相连接），a比b的横截面积大，将它们接入电路中，如图所示，通过a、b电流分别为Ia，Ib，a、b两端电压分别为Ua，Ub，则下列说法正确的是（   ）

A．Ia＞Ib、Ua＝Ub	B．Ia＜Ib、Ua＝Ub

C．Ia＝Ib、Ua＞Ub	D．Ia＝Ib、Ua＜Ub

4、（2020·大石桥市周家镇中学初三月考）在探究通过导体的电流与其两瑞电压的关系时，利用实验数据作出了如图所示的图象。根据图象，下列说法正确的是（  ）

A．导体甲的电阻大于导体乙的电阻

B．通过导体乙的电流与其两端的电压成正比

C．当导体甲两端的电压为2V时，通过导体甲的电流为 0.2A

D．将两导体并联后接在 3V的电源上时，干路中的电流为 0.6A

5、（2020·湖北恩施·中考真题）在如图所示的实验电路中，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现电压表有示数但无明显变化､电流表有示数并且有变化，小灯泡不亮。则可能的故障原因是（    ）

A．小灯泡断路	B．小灯泡短路	C．变阻器短路	D．变阻器断路

6、（2020·河北初三其他）某段金属丝两端电压为6V时，通过的电流为0.3A；当该金属丝两端电压降为4V时，通过它的电流为_____A；当该金属丝两端电压降为0V时，它的电阻为_____Ω．

7、（2020·阜新）将两个阻值比为1∶2的定值电阻R1、R2，串联接在电压为6V的电路中，通过R2的电流是0.2A，则R1和R2两端的电压比为_______，R2的电阻________Ω；若把它们并联接入同一电路，则通过R1和R2的电流比是______。

8、（2020·江苏常州·中考真题）如图所示的电路中，电源电压恒定。R0是定值电阻，闭合开关S，向右移动滑动变阻器滑片P的过程中，三个电表示数的变化情况为：电流表A1的示数______，电流表A2的示数______，电压表V的示数______。

9、（2020·吉林中考真题）如图所示，电源电压不变， R2的电阻为。闭合开关后，电压表的示数为2V，电流表的示数为0.2A。求：

(1) R1的电阻； (2)电源电压。

10、（2020·黄冈）在探究电流与电压关系的实验中，已有器材∶干电池､电压表､电流表､滑动变阻器､开关､导线和阻值不同的定值电阻若干个｡

(1)请你用笔画线代替导线，将图中的电路连接完整｡要求滑片向右滑动时，变阻器连入电路的电阻变大｡

(2)实验时，闭合开关，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数｡接下来的操作是                         ____｡

A.断开开关，结束实验，整理好器材

B.将滑片移动到另外几个位置，分别记下电压表和电流表示数

C.换用另一个定值电阻，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数

(3)小明记录的实验数据如下表｡分析可知，通过定值电阻的电流与其两端的电压__                     __｡

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 电流I/A | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.45 |

(4)有同学建议小明再用其他规格的定值电阻重复以上实验｡请对此建议的科学性进行评估∶_____                          ___｡

二、提升训练

1、（2020·陕西莲湖·初三期末）如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，灯L1、L2都能正常工作，甲、乙两个电表的示数之比是2∶3，此时灯L1、L2的电阻之比是（  ）

A．2∶l	B．l∶2	C．3∶2	D．2∶3

2、（2020·山东泗水·初三一模）如图所示的电路中，电阻R2的阻值为15Ω．当开关S1、S2闭合时，电流表A1的示数为0.5A，电流表A2的示数为0.2A．下列说法正确的是（   ）

A．电阻R1的阻值为10Ω                            B．S1、S2闭合时，通过电阻R1的电流为0.5A

C．S1、S2闭合时，电流表A1测量的是R1的电流       D．开关S2断开时，电流表A2示数为0.5A

3、（2020·青海中考真题）如图所示，灯泡L1、L2的电阻分别为20Ω和30Ω。闭合开关S，通过灯泡L1、L2的电流分别为I1、I2，它们两端的电压分别为U1、U2，则下列正确的是（　　）

A．I1∶I2=2∶3，U1∶U2=1∶1	B．I1∶I2=3∶2，U1∶U2=1∶1

C．I1∶I2=1∶1，U1∶U2=2∶3	D．I1∶I2=1∶1，U1∶U2=3∶2

4、（2020·河北初三其他）如图（a）所示是电阻甲和乙的I-U图像；（b）、（c）是它们的部分电路连接示意图，下列说法错误的是

A．当电阻乙两端电压为2. 5V时，它的阻值和甲的阻值相等

B．图（b）中，当电压U为3V时，乙的电阻为5Ω．

C．图（c）中，当电压U为2V时，干路总电流为0.6A

D．图（c）中，在电压U从0增大到2.5V的过程中，通过甲、乙两电阻的电流之差先变大后变小

5、（2020·广西桂林·中考真题）如图1所示电路，电源电压保持不变，当闭合开关S，调节滑动变阻器阻值从最大变化到最小，两个电阻的“U﹣I”关系图像如图2所示。则下列判断正确的是（　　）

A．电源电压为10V                            B．定值电阻R1的阻值为20Ω

C．滑动变阻器R2的阻值变化范围为0~10Ω       D．变阻器滑片在中点时，电流表示数为0.3A

6、（2020·河北任丘·初三期末）（多选）如图所示的电路，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向下滑动时，下列说法正确的是（    ）

A．电压表V示数变大，电流表A2示数变小          B．电流表A1示数变小，小灯泡亮度变暗

C．电压表V示数与电流表A2示数的比值变大        D．电流表A1示数与电流表A2示数的差值不变

7、（2020·沈阳）在探究“电流与电阻的关系”实验中，电路如图甲所示，多次改变电阻R的阻值，并记录对应的电流表示数，得到如图乙所示的电流/随电阻R变化的图象。由图象可以得到电压表示数始终保持______V不变；若将图象中A、B两点所对应的电阻、串联使用，则通过它们的电流之比______。

8、（2020·山东滨州·初三月考）如图所示电路，电源电压不变．闭合开关后，滑片P由b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化如图乙所示。则可判断电源电压是_____V，变阻器的最大阻值是_____Ω。

9、（2020·山东滨州·初三月考）在图甲所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R2的阻值为30欧．闭合电键S，电流表的示数为0.4安．当S和S1都闭合时，电流表示数如图乙所示，求：

（1）求电源电压U；

（2）求通过电阻R1的电流I1；

（3）求总电阻R的阻值。

10、（2020·齐齐哈尔）在“探究电流与电阻的关系”实验中，老师提供了两节新干电池、电流表、电压表、开关、两个滑动变阻器（规格为“10Ω 1A”和“20Ω 0.5A”），阻值为10Ω、20Ω、25Ω的定值电阻各一个，一个标记模糊、阻值未知的定值电阻，以及导线若干。

（1）请根据图甲，用笔画线代替导线将实物图（图乙）连接完整。（要求导线不交叉；当滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大）

（2）将滑动变阻器阻值调到最大，闭合开关后，发现电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，其原因可能是定值电阻　   　（选填“断路”或“短路”）。

（3）排除故障后，更换不同电阻进行实验，测得数据填入下面表格，第一次实验时，电流表的示数如图丙所示，为　   　A．当取下10Ω的定值电阻，换接上20Ω的定值电阻时，为控制定值电阻两端电压为　   　V不变，应将滑动变阻器的滑片向　   　（选填“左”或“右”）移动。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 10 | 20 | 25 |
| 电流I/A |  | 0.10 | 0.08 |

（4）由表中数据可知，导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成　   　（选填“正比”或“反比”）。

（5）根据表格数据判断，实验中选用的滑动变阻器可能是　   　（选填“A”或“B”），

A．“10Ω 1A”               B．“20Ω 0.5A”