16.2 串、并联电路中电压的规律（原卷版）

1. 图（a）所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（  ）。

A．8V  2V   B．10V  2V   C．2V  8V   D．2V  10V

2. 在探究串联电路电压特点的实验中，小红按图正确连接好电路，闭合开关后发现两电压表指针偏转角度相同。为寻找电路故障，小红用一根检测导线分别并联在灯L1或L2的两端，发现两电压表指针所指位置没有任何变化。由此可以推断（  ）。

A. L1一定短路；

B. L2 一定断路；

C. L1短路，同时L2断路；

D. 检测导线一定断路

3. 道路两侧的树上和商店门前五光十色的彩灯，扮靓了我们的城市.若取走其中一盏灯，整串灯却会熄灭。这表明这串彩灯是　　（串联/并联）的。但当其中一只彩灯灯丝断裂后，其他的灯依然明亮，其亮度将　　（变大/不变/变小），这是因为在这类彩灯灯丝支架下方还有一根与灯丝并联的特殊金属丝，如图所示，灯丝断裂后，金属丝中　　（有/没有）电流。如果每只彩灯正常工作的电压为12V，至少可以将　　盏这样的灯泡接在电路中，若其中一盏灯丝断裂的瞬间，该灯泡两端的电压为　　V。

4. 小欣同学在做“探究串联电路中电压的规律”实验时，连接了如图所示的电路，闭合开关后，发现两灯均不亮。小欣同学用电压表检查该电路的故障，测量结果如表格所示。若电路中仅有一处发生故障，根据表中数据可知，发生故障的电路元件为　　（选填“L1”、“L2”或“S”），该故障为　　（选填“短路”或“断路”）。粗心的小欣同学忘了记录当电压表接在AC两点时的数据，你认为电压表接AC两点时的测量结果为　　V。

| 位置 | AB | BC | CD | AC | AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 3 | 0 | 0 |  | 3 |

5.“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图所示。

(1)为了使探究得出的结论具有普遍意义，Ll、L2 应该选择_______（选填“相同”或“不相同”）的小灯泡。

(2)小明根据图连接好电路，闭合开关，电压表示数如图所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该______________。

（3）测出Ll两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改接在B、C之间。小聪认为小明的操作太麻烦，只需将与A 点相连的导线改接到C点即可。小聪的办法是否正确？

（4）测量完成后，进行小组交流讨论，下表选录了四个小组的数据，你认为这些数据是否合理，请说明理由。

| 实验小组 | Ll两端电压/V | L2两端电压/V | 串联总电压/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4 | 3.1 | 4.5 |
| 2 | 3.0 | 1.3 | 4.4 |
| 3 | 1.1 | 1.7 | 2.8 |
| 4 | 1.8 | 1.2 | 3.0 |

1．下列说法正确的是（　　）。

A．在并联电路中，不论灯泡是大是小，每个灯泡两端的电压都相等；

B．使用电压表时，它的两个接线柱不允许不通过用电器直接与电源两极相连；

C．只要电路两端接上电压表，则电路中一定有电流通过；

D．电流表和电压表都有一定的量程，使用时应注意选择量程，量程越大越好

2.如图所示，电源电压9V保持不变，当开关S闭合时，灯泡L1、L2均正常发光，电压表示数为3V，则灯泡L1两端的电压是（　　）。

A．3V          B．6V          C．4.5V          D．9V

3.如图所示，电源电压是5V并保持不变，开关S闭合后电压表的示数为3V，则（　　）。

A．L1两端的电压为3V          B．L2两端的电压为3V

C．L2两端的电压为2V          D．L1两端的电压为5V

4.小红家卫生间安装了换气扇和照明灯，换气扇和照明灯的电路连接如图所示．下列说法中正确的是（　　）。

A．换气扇和照明灯不能同时工作   B．换气扇和照明灯工作时，通过它们的电流一定相等

C．换气扇和照明灯只能同时工作   D．换气扇和照明灯工作时，它们两端的电压一定相等

5.如图所示的电路图，开关S接到a时，电压表示数为9V，开关S接到b时，电压表示数为4V，下列说法不正确的是（　　）。

A．电源电压为9V             B．灯L1两端的电压为4V

C．灯L2两端的电压为4V      D．灯L1和灯L2的总电压为9V

6.如图所示电路，只闭合S1时电压表的示数为U1；只闭合S2时电压表的示数为U2；若S1、S2同时闭合，电压表示数为U3．关于三个电压值的大小，正确的是（　　）。

A．U1=U2＞U3      B．U1＞U2=U3      C．U1=U3＞U2      D．U1=U3＜U2

7.在一次测L1、L2灯串联的电路电压实验中，电路两端的总电压值如图甲所示，则总电压为   V，灯泡L1的电压如图乙所示，则灯L1的电压为　　　V，灯L2的电压为　　　V。

8.两个小灯泡串联在电路中，电源电压为16伏，现测得其中一个小灯泡两端的电压为6V，通过这个小灯泡的电电流为0.5安，则另一个小灯泡两端的电压为　 　V，通过它的电流为　 　　A。

| 实验次数 | AB间电压 | BC间电压 | AC间电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5V | 3.5V | V |

9.按照课本要求探究串联电路中电压的规律，小明设计的电路如图所示．根据电路图把电压表分别接入到电路中的AB、BC、AC之间，测出它们的电压，填入表中：

（1）AC之间电压如图乙所示，将读出的结果填入表中．

（2）在表格中记录数据后，下一步首先应该做的是

A．整理器材，结束实验      B．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

C．分析数据，得出结论      D．换用电压表的另一量程，再测出一组电压值

（3）通过对上面数据的分析，可以得出的结论是：

（4）指出表格的设计有哪个地方不合理？　　　　                              　　．

10.小明和小亮探究“并联电路电压的关系”，小明先按图甲所示电路图连成图乙的实物图（电压表尚未连接）。

（1）小亮一眼就看出了小明连接的错误，并指出如果直接闭合开关将出现　　　　　　（选填“开路”或“短路”）现象，小灯泡L1、L2都不会亮，还可能造成　　　　　　损坏。

（2）小亮只更改跟L1、L2的四个接线柱A、B、C、D相连的某根导线的一端，就使电路连接正确了．请在需要改动的导线上打×并改正（指出一种即可）。

（3）接下来，他们按图丙所示电路图连接了三个电压表．实验过程中，电压表V2的示数如图丁所示，则电压表V的示数是　　　　　　V。