新沪粤版九年级物理《15.1电能和电功》教案

教学目标：

1、从能量转化的角度认识电能。

2、通过实验探究认识电流做功的相关因素。

教学重点：电功的概念、公式及应用；影响电流做功的因素。

教学难点：电功的概念

教具：书上装置

教学过程设计：

一、引入设计：

师：天气冷的时候，我们经常两手相互搓一搓，手心就会感到暖和，这能量转化过程来分析能量是怎样转化的？

生：机械能转化为内能

师：这种改变内能的方式我们称为什么？

生：做功

师：可见，能量的转化是通过做功来实现的。

师：用电器的作用是什么？

生：把电能转化为我们各种需要的能

师：你能举出一些例子吗？

生：交流讨论

电热水器：把电能转化为内能

电动机：把电能转化为机械能

给蓄电池充电：把电能转化为化学能

电磁铁：把电能转化为电磁能

电灯泡：把电能转化为内能和光能

师：电能转化为其它形式的能，也是通过电流做功来实现。电流做了多少功，就有多少电能转化为其它形式的能，也就要消耗多少的电能。

例如：电热水器，如果知道电流做了多少功，就可以知道有多少电能转化为内能，也就知道要消耗多少电能。

师：想一想：电流做功与哪些因素有关？

二、实验探究：影响电流做功多少的因素

引导学生猜想：电流做功可能与导体两端的电压，通过的电流和通电时间有关。

师：一个量与几个因素有关？为了研究一个其中一个因素的关系时，通常采用什么研究方法？

生：控制变量法

师：在通电时间相等的情况下，为了研究与电压的关系，必须保持通过导体的电流相等，因此应采用什么电路？

生：串联电路

师：如何比较电流做功的多少？

引导学生按以下程序进行

电流做功使电能转化为内能

因此，我们只要比较内能增加的情况

当物体的内能增加时，温度就会升高

因此，我们可以通过观察温度计示数变化的大小，来判断电流做功的多少

用同样方法研究电功与电流的关系

电路图

引导学生观察实验现象得出结论;

电流做功跟电流的大小、电压的高低均有关，通过用电器的电流越大，电流做功越多，加在用电器上的电压越高，电流做功越多，用电器通电时间越长，电流做功越多。

电功的公式：W=UIT

电功的单位：J

常用单位：1度=1kwh

1度=3.6χ106J

知道电功为多少，也就知道消耗了多少电能。

讨论作业。

补充练习

1、一个热水器接到照明电路中，通过的电流是2A，求其正常工作30min，须消耗多少电能？若每度电0.5元，需交多少电费？

2、电功的推导公式：W=I2Rt

W=U2/Rt

例1：将一个阻值为5Ω的电阻与一个阻值为10Ω的灯泡串联起来，接在12V的电源上，通电15min后，求电流通过小灯泡所做的功？

例2：如图电源电压6V，通电10min，求R1消耗的电功？