## 学习目标：

【课题】滑轮

【二次备课或学习 笔记】

1.知道什么是定滑轮、动滑轮，并能识别。

2.理解定滑轮、动滑轮的作用。

3.认识滑轮的实质。

教学重点：定滑轮、动滑轮的作用，滑轮的实质。

教学难点：动滑轮的作用及实质。

【预习导学】

1、在力的作用下能够绕支撑点转动的	都中看成杠杆

2、杠杆的分类：	、	、	。

3、杠杆的五要素：	、	、	、	、	。

4、杠杆的支点可以在杠杆的	，也可以在杠杆的	。

5、杠杆平衡条件是：	。

6、滑轮是一个周边有	的轮子。

【尝试学习一】 定滑轮和动滑轮 7、使用过程中，滑轮的位置固定不动，这样的滑轮叫		滑轮； 使用过程中，滑轮随物体一起运动，这样的滑轮叫	滑轮。 8、使用图所示的装置匀速提起重物 G 所用的拉

力中，力（	）

A．F1 最大	B．F2 最大

C．F3 最大	D．一样大 9、完成下表

【学习指导】 旗杆顶上就是有一 个定滑轮，目的当然 就是改变力的方向， 当升旗手向下拉绳 子时，国旗就向上 升。

10、关于滑轮，下列说法错误的是（	） A、使用定滑轮不省力，但能改变动力的方向； B、定滑轮的实质是个等臂杠杆；

C、使用动滑轮能省一半力，还能改变力的方向； D、动滑轮实质是个动力臂为阻力臂两倍的杠杆。

【尝试学习二】 滑轮组

11、小组合作交流后，明确：

(1)把定滑轮和动滑轮组合在一起，构成滑轮组。

(2)特点：既能省力又能改变力的方向，但是要费距离。

(3)省力特点：使用滑轮组提起重物时，如果忽略动滑轮的自重，动 滑轮上有几段（股）绳子承担物重，提起重物所用的力就是物重的 几分之一，即 F＝	G，其中Ｆ为提起重物所用的力，G为物重，n 为承受物重的绳子段（ 股）数，即绕在动滑轮上的绳子股数。

（4）利用滑轮组提起物体时，动力 F 通过的距离 s 与物体被提高的 高度 h 的关系是	。

12、使用一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组提起重物时，人对 绳子的拉力是 80N。若不计滑轮重及摩擦，可以匀速提起	N

【学习指导】 承担物重的绳子股 数，如果是奇数， 绳子就从动滑轮挂

钩绕起，如果是偶 数，绳子就从定滑 轮的挂钩绕起。滑 轮组绕绳时的口诀 是“奇拴  ，偶 拴	”

或	N 的重物。

【课堂反馈】

本 节 课 我 已 知 道

13、如右图所示装置中，不计滑轮摩

擦，当水平向右拉力 F＝5N 时，物 体恰能匀速向右运动，物体受到的摩 擦力为	N。

## 【合作探究】

活动：使用动滑轮

按课本图 11-2-6 组装器材，把实验数据填入下表

被测量 次数

GH1

FH1

1

2

3

结论：	。

了……

在本节课学习中， 我还有哪些疑问？ 通 过 本 节 课 的 学 习，我还想解决哪 些新问题？

教师评价： 批改日期：

班级:

姓名:

# 【导学测评】滑轮

小组长签字:	教师评定:

1、使用动滑轮可以	，但不能

；使用定滑轮不能

，但可以		。 2、使用动滑轮可以(	)

8、如右图四个滑轮组上用相同的拉 力 F 把重物匀速提起，不计动滑轮所 受的重力和绳子与轮之间的摩擦，物 重最大的是（	）

A．省力又省距离

B．可以省力，但不能改变用力方向 C．既省力又能改变用力方向

D．费力但可以省距离 3、利用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑 轮组，提升 600 N 的物体，最小拉力为(不 计轮重及摩擦) (	)

A．600 N	B．300 N

A、G1

B、G2

C、G3

D、G4

C．200 N	D．100 N

4、用扳手拧生锈的螺母时，常在扳手上套 一根管子，这样就比较容易，因为(	) A．套上管子后变重

B．套上管子变粗，使用方便

C．套上管子后可用较大的力

D．增大力臂

5、下列工具中没用杠杆的是(	) A．弹簧测力计	B．道钉撬

C．定滑轮	D．天平

6、如图所示，不计绳重及滑轮间摩擦， 若 拉力 F=5N，则弹簧测力计 A 的示数是

N，B 的示数是	N。

7、如图所示，物体 A 重 20 N，滑轮重 1 N， 弹簧测力计示数为 25 N，则物体 B 重	N

9 、如图所示，一根绳子绕过滑轮一端挂 在重物 G 上，手执另一端，分别用力 F1、 F2、F3 匀速提起重物，则(      )

A．F1 较大  B．F2 较大   C．F3 大  D．三

个力一样大          10、下列各图中被

提升重物的重力均为 1000N，如果忽略滑 轮重和摩擦,则下列各图中,作用在绳子自 由端的力的大小分别是多少?

F1=_	N；       F2=_	N；

F3=_	N；       F4=_	N。