专题训练(六)　电路故障分析

► 类型一　用导线判断电路故障

1．如图ZT－6－1所示，开关S闭合后，L1和L2都不亮．现用一根导线接在ab之间时，灯L2不亮，接在bc之间时，灯L1亮了．若电路中只有一处故障，则该故障可能是(　　)

A．灯L2断路  B．灯L2短路

C．灯L1断路  D．灯L1短路

图ZT－6－1

图ZT－6－2

2．如图ZT－6－2所示电路中，闭合开关S后灯泡L1、L2不亮，电压表无示数，用一导线分别接在灯L1、L2、开关S两端，发现接到L2两端时L1亮，其故障是(　　)

A．L1断路  B．L2断路

C．L1短路  D．L2短路

► 类型二　用电流表判断电路故障

3．如图ZT－6－3所示，小明在做研究串联电路电流的特点的实验中，闭合开关后，发现电流表无示数，灯L1与L2不发光，线路中只有一处断路．已知开关S没有问题，现在小明手中只有一个电流表，采取以下步骤检查线路故障．请你帮他分析各步实验的道理．

图ZT－6－3

(1)用电流表将c、d连接起来，如果检测用的电流表有示数，说明________________________．

(2)用电流表将c、b连接起来，如果灯L2亮了，则说明______________________；如果灯L2不亮，则说明______________________________．

► 类型三　用电压表判断电路故障

4．小英在做用滑动变阻器改变灯泡亮度的实验时，连接了如图ZT－6－4所示的电路．她闭合开关S后，发现灯泡L不亮，她将滑动变阻器的滑片P从右端滑动到左端，再滑动到右端的过程中，灯泡L始终不发光．为了排除电路故障，小英用量程为0～3 V的电压表进行检查判断．她将电压表的负接线柱与A接线柱连接，电压表正接线柱依次与其他接线柱连接，对应出现的电压表示数如下表所示．

图ZT－6－4

| 电压表正接线柱与其他接线柱连接情况 | 电压表示数/V |
| --- | --- |
| 与B接线柱连接 | 3 |
| 与C接线柱连接 | 3 |
| 与D接线柱连接 | 3 |
| 与E接线柱连接 | 3 |
| 与F接线柱连接 | 0 |

根据以上信息，可判断________段电路一定出现了故障．

5．如图ZT－6－5所示，开关S闭合后，L1和L2都不发光，将电压表并联在ab之间时，电压表示数为0，将电压表并联在bc之间时，电压表示数较大，若电路中只有一处故障，则该故障可能是(　　)

图ZT－6－5

A．L2断路  B．L2短路

C．L1断路  D．L1短路

6．[2017·攀枝花] 如图ZT－6－6所示的电路中，电源电压为6 V，当开关S、S1闭合后，只有一只灯泡发光，且电压表V的示数为6 V，产生这一现象的原因可能是(　　)

图ZT－6－6

A．灯L1处短路  B．灯L1处断路

C．灯L2处短路  D．灯L2处断路

► 类型四　用电流表和电压表判断电路故障

7．[2017·南京] 如图ZT－6－7所示电路中，闭合开关，甲、乙两灯泡均发光，过一会儿，其中一个灯泡突然熄灭，但两电表指针仍明显偏转，造成此现象的原因可能时(　　)

图ZT－6－7

A．甲灯泡短路  B．乙灯泡短路

C．甲灯泡断路  D．乙灯泡断路

8．[2017·广元] 如图ZT－6－8所示的电路，闭合开关S，灯泡L1、L2均不发光，且电流表A和电压表V指针均指在零刻度．现将灯泡L1和L2位置对调，其余元件位置不变，重新闭合开关S时，发现两只灯泡仍不发光，电流表A指针仍然不动，但电压表V的指针发生了明显偏转，依据上述信息可以判断(　　)

图ZT－6－8

A．灯泡L1的灯丝断了

B．灯泡L2的灯丝断了

C．电源接线处松脱

D．电流表损坏了

9．如图ZT－6－9所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作．过了一会儿，灯L熄灭，有一个电表示数变小，另一个电表示数变大．则下列判断正确的是(　　)

图ZT－6－9

A．电阻R断路  B．电阻R短路

C．灯L断路  D．灯L短路

10．如图ZT－6－10所示，闭合开关S，灯泡L1、L2都能正常发光，两只电表都有示数，工作一段时间后，灯泡L1突然熄灭，L2仍然正常发光，两只电表均无示数，则故障可能是(　　)

A．电压表短路  B．电流表断路

C．L1断路  D．L1短路

图ZT－6－10

图ZT－6－11

11．如图ZT－6－11所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，灯泡L1、L2都发光．一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变，则产生这一现象的原因可能是(　　)

A．灯泡L1短路  B．灯泡L2短路

C．灯泡L1断路  D．灯泡L2断路

12．在如图ZT－6－12所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，发现只有两个电表的指针发生偏转，已知电阻R1、滑动变阻器R2中仅有一个出现了故障．

(1)电路中的故障可能是__________________________________________．

(2)接着，移动变阻器R2的滑片P，只观察到一个电表的示数发生了改变，则故障一定是__________________．

图ZT－6－12

13．[2017·鄂州] 小伟连接两灯并联时的电路情况如图ZT－6－13所示．当他“试触”时，发现电压表的指针不动、电流表的指针很快向右偏转，两灯都不发光．小敏指出他在电路连接中有错误，若闭合开关S，可能造成的后果是______________________；现在请你只改接图中的一根导线，使电路连接完全正确．(在错接的导线上画×，然后画出正确的接线)

图ZT－6－13

详解详析

1．A　[解析] 图中L1和L2串联，在串联电路中，两灯同时短路的可能性很小，一般都判断为断路．当用一根导线接在ab之间时，灯L2不亮，说明此时电路不通，仍为断路；当用一根导线接在bc之间时，灯L1亮了，说明此时电路为通路，因此故障在bc之间，即灯L2断路，故A正确．

2．B

3．(1)c与d之间断路　(2)c与b之间断路　c与b之外电路断路

[解析] (1)用电流表将c、d连接起来，如果检测用的电流表有示数，说明此时电路是通路，即灯泡L1、L2完好，c与d之间发生了断路；(2)用电流表将c、b连接起来，如果灯泡L2亮了，则说明灯泡L2完好，故障应是c与b之间发生断路；如果灯泡L2不亮，则说明灯泡L1完好，故障应是c与b之外发生断路．

4．EF　5.A

6．C　[解析] 当开关S、S1闭合后，只有一只灯泡发光，因此电路发生短路故障；又因为电压表有示数，并且等于电源电压，所以L2被短路．

7．C　[解析] 由图可知，该电路为并联电路，电流表测量通过乙灯泡的电流，电压表测量电源电压．甲、乙两灯泡均发光，过一会儿，其中一个灯泡突然熄灭，但两电表指针仍明显偏转，这说明电路不是短路，而是一个支路断开；电流表有示数，说明乙灯泡正常，所以故障是甲灯泡断路．

8．B　[解析] 闭合开关，两只灯泡都不亮，电流表无示数，说明电路中有断路．电压表无示数，说明电压表两接线柱到电源的正负极之间有断路，则可能是灯泡L2的灯丝断了或电流表损坏了．将灯泡L1、L2的位置对调，闭合开关，电流表无示数，电压表有示数，说明电压表两接线柱到电源的正负极之间是通路，而与电压表并联的支路发生断路，即灯泡L2的灯丝断了．

9．A　[解析] 当闭合开关S后，电路正常工作，说明电路完好．过了一会儿，灯L熄灭，可能是电路某处断开，也可能是灯L短路．如果是灯L短路，灯不亮，但两表的示数都会变大，不符合题意．说明电路出现了断路，如果是灯L断路，那么两表均无示数，不符合题意；所以故障为电阻R断路．

10．B　[解析] 由图可知，灯泡L1、L2并联．工作一段时间后，灯泡L1突然熄灭，不可能是发生短路，因为并联电路“一短全短”，两灯都不亮，不符合题意，所以A、D错；如果是L1断路，电流表无示数，但电压表应该有示数，不符合题意，C错；所以只有电流表断路符合题意，B正确．

11．C　[解析] 两灯泡并联，电流表测量的是灯L2中电流，电压表测量的是灯L1、灯L2并联电路两端的电压．灯L1短路，则电压表与导线并联，电压表无示数，A不合题意；灯L2短路，则电流表直接与电源两极相连，会损坏，B不合题意；灯L1断路，则电压表直接测电源电压，并且示数不变，L2支路不受影响，电流表示数不变，C符合题意；灯L2断路，则电流表与电压表串联后再与灯L1并联，电流表无示数，D不合题意．

12．(1)R1断路或R1短路　(2)R1短路

[解析] (1)若电阻R1断路，两个电压表均测电源电压，电压表有示数；电压表的电阻无限大，使得电路中的电流为0，电流表无示数，两个表有示数．若电阻R1短路，电压表V1无示数；电压表V通过导线接在电源上，电流表测量通过变阻器的电流，二者都有示数，两个表有示数．若滑动变阻器断路，电压表V1无示数，电流表无示数；电压表V的正负接线柱通过导线接在电源正负极上，电压表V有示数，只有一个电表有示数．若滑动变阻器短路，两个电压表测量的都是电源电压，都有示数；电流表测量的是通过电阻R1的电流，也有示数，三个表都有示数．综上，电路中的故障可能是电阻R1断路或电阻R1短路；(2)若电阻R1断路，电压表与变阻器串联，电压表V1示数始终接近电源电压，电流表无示数，电压表V测电源电压不变；若R1短路，电压表V1示数为0，电压表V示数为电源电压，而电流表测通过变阻器的电流，当移动变阻器的滑片P时，电流表示数发生变化．所以，移动变阻器R2的滑片P，只观察到一个电表的示数发生了改变，则故障一定是R1短路．

13．烧坏电源或电流表　如图所示