专题16.2 串并联电路中电压的规律

课前预习

- 串联电路总电压等于各用电器两端电压______；表达式为__________.

2.并联电路各支路两端电压都__________。表达式为：___________.

知识点解读与例题突破

知识点一：串并联电路电压的规律

（1）在串联电路中，总电压等于各导体两端电压之和。表达式：U=U1+U2+U3

（2）并联电路中，各支路两端的电压相等且等于电源电压。表达式：U=U1=U2=U3

【例题1】（2019湖南邵阳）小芳在“探究串联电路电压特点”的实验中，连接好了的实物电路图如图甲所示，请你协助完成：

（1）在方框内画出与图甲对应的电路图，并在电路图中标上L1、L2。

（2）在某次测量时，电压表的示数如图乙所示，此时灯L1两端的电压为　　V。

（3）闭合开关后，小芳发现L1、L2均不发光，电压表有示数且大小接近3V，则电路中出现的故障可能是L1发生了　　（选填“短路”或“断路”）。

（4）排除故障后，小芳在测量了灯L1两端的电压后，断开开关，然后将导线AE的A端松开，接到D接线柱上，测量灯L2两端的电压，这一做法会造成　　。

知识点二：用串并联电路电压的规律求解电压

1.求串联电路各个用电器两端电压；

2.求并联电路各个支路用电器两端电压。

【例题2】（2019新疆模拟题）如图所示，在探究“串联电路电压的关系”时，闭合开关S后，电压表V1的示数是2.5V，V2的示数是3.8V，则电压表V3的示数是（　　）

A．1.3V	  B．2.5V	C．3.8V	  D．6.3V

习题精练

一、选择题

1.（2019四川达州）如图所示，甲、乙均为理想电表，当开关S闭合后灯L1、L2都能发光，下列说法中正

确的是（　　）

A．灯L1、L2是串联在电路中的	B．甲一定是电流表，乙一定是电压表

C．当L2短路时L1仍能发光	D．乙、甲两电表示数的比值与L1的阻值相等

2.（2017福建）如图所示电路中，当开关S闭合时，电压表V1、V2、V3的示数分别为U1、U2、U3，电流表A1、A2的示数分别为I1、I2（五块电表的读数均不为零），那么下列关系式正确的是（　　）

A．U2＝U1═U3  I1＝I2     B．U2＝U1+U3   I1＝I2

C．U3＝U1+U2   I1＝I2    D．U3＝U1+U2   I1＞I2

3.（2018贵阳）如图所示，在探究“串联电路电压的关系”时，闭合开关S后，电压表V1的示数是2.5V，V2的示数是3.8V，则电压表V3的示数是（）

A．1.3V 	B．2.5V 	C．3.8V	  D．6.3V

4.（2017新疆）如图，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数为4V，下列描述不正确的是（　）

A．	L1两端电压为2V	    B．	L1两端电压为4V

C．	L2两端电压为4V	    D．L1和L2两端电压之和为6V

5.（2018海南模拟题）小明在“探究串联电压规律”的实验中，按如图的电路图连接实物，闭合开关，发现灯L1和L2都不亮，排除接触不良的因素后，小明用电压表逐一与元件并联，以查找故障。测量得出Uab=0；Ubc=0；Ucd=6V；如果电路只有一处故障，则故障可能为（）

A．L1断路          B．L1短路C．L2断路          D．L2短路

6.（2018苏州）在如图所示的电路中，当闭合开关S后，发现两灯都不亮，电流表指针几乎指在零刻度线，电压表指针则有明显偏转，如果把灯L1和L2对调位置，两个表均无示数，该电路中的故障可能是（　　）

A．灯泡L1断路	B．灯泡L2短路

C．灯泡L2断路	D．两个灯泡都断路

二、填空题

7.（2018江苏盐城）如图所示，在探究串联电路的电压关系实验时，小明先用电压表测量了电阻R1两端的电压为1V,然后保持电压表接A点不动，将接B点的那一段导线改接到电路中的C点，电压表示数为3V。已知R1=5Ω,则电阻

R2两端的电压为V, 通过R2的电流为A。如果他保持电压表接B点不动，将电压表接A点的那段导线改接到电路中的C点，这种接法是错误的，理由是。

8.（2019齐齐哈尔模拟题）如图所示电路中，当闭合开关后，两个电压表的指针均为图乙所示，则电阻R1和R2两端得到电压分别

为　　V和　　V．

三、实验探究题

9.（2017云南）在“探究串联电路电压的特点”活动中。

（1)如右图所示，连接电路时，至少需要_______根导线；实验中应选择规格________(选填“相同”或“不同”)的小灯泡。

(2)在测L1两端电压时，闭合开关，发现电压表示数为零，原因可能是____________（填出一种即可）。

（3）小芳保持电压表的B四连接点不动，只断开A连接点，并改接到C连接点上，测量L2两端电压。她能否测出L2两端电压？____________，理由是：____________。

(4)小明分别出AB、BC、AC间的电压并记录在如下表格中，分析实验数据得出结论：串联电路总电压等于各部分电路两端电压之和。请对小明的做法进行评价：____________，

改进方法是____________。

| UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | 1.8 | 4.4 |

10. （2019内蒙古通辽模拟题）“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图甲所示。

甲

乙

（1）为了使探究得出的结论具有普遍意义， L1、 L2应该选择　（选填“相同”或“不同”）的小灯泡。

（2）小明根据图甲连接好电路，闭合开关，电压表示数如图乙所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该　。

（3）测出L1两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改接在B、C之间。小聪认为小明的操作太麻烦，只需将与A点相连的导线改接到C点即可。小聪的办法是否正确？答：　。

（4）测量完成后，进行小组交流讨论。下表选录了四个小组的数据，你认为这些数据是否合理，请说明理由。答：　。

11.（2017兰州模拟题）在“研究串联电路电压的特点”实验中，小阳同学设计并连接了如图所示的电路，其中小灯泡L的额定电压为10V，电压表、电流表均选择了合适的量程且能正常使用。

V1

V2

V3

A

S

L

P

R

（1）闭合开关S后，小阳发现电压表V2的示数为0V，而电压表V1、V3的示数均为12V，电流表也有示数。你认为出现这种情况的原因可能是。

（2）恢复正常后，闭合开关并移动滑动变阻器滑片，依次记录了以下几组数据。

| 次数 | U1（V1示数/V） | U2（V2示数/V） | U3（V3示数/V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | 6 | 6 | 12 |

分析以上实验数据，可以得出的结论是。

（3）完成并记录了第3次实验数据后，小阳想测量一下小灯泡的额定功率，结合题目信息，以下操作可以达到目的的是。

A．向左移动滑动变阻器滑片，使V1的示数为10V，同时读出电流表示数

B．向右移动滑动变阻器滑片，使V1的示数为10V，同时读出电流表示数

C．向左移动滑动变阻器滑片，使V2的示数为2V，同时读出电流表示数

D．向右移动滑动变阻器滑片，使V2的示数为2V，同时读出电流表示数

12.（2019佳木斯模拟题）物理课上，小明探究了串联电路中电压的规律，他还想知道并联电路中的电压有什么规律，于是在课后请你和他合作进行了以下探究：

（1）提出问题：并联电路中，各电灯两端的电压有什么关系？

（2）你的猜想是：              ；理由是：        .

（3）设计实验:图为两个灯泡并联的电路图,用电压表分别测量两个灯泡L1、L2以及电源两端的电压.请在图上添加测电压的电压表.所需的实验器材有：               .

进行实验：按照电路图连接电路，进行实验测量，记录实验数据.

（4）分析论证：（只要求粗略地写出分析和论证的思路，即怎样得出结论的）        .

（5）实验结论：两个灯泡L1、L2的电压和电源电压相等.

（6）实验评估：上述实验中，小明只进行了一次测量，得出的结论偶然性的机会很大.为了使实验结论具有普遍性，你将建议小明怎样做？          .

（7）实验问答：如果电源电压为3V，那么根据探究的结论，灯L1的电压为   V，灯L2的电压为   V.结合实验结论分析：测量电压时，电压表为什么要与被测电路并联。