16.2 串、并联电路中电压的规律

知识点一：串并联电路电压的规律

（1）在串联电路中，总电压等于各导体两端电压之和。表达式：U=U1+U2+U3

（2）并联电路中，各支路两端的电压相等且等于电源电压。表达式：U=U1=U2=U3

知识点二：用串并联电路电压的规律求解电压

1.求串联电路各个用电器两端电压；

2.求并联电路各个支路用电器两端电压。

（一）探究串联电路中电压的规律

1.实验名称：探究串联电路中电压的规律

2.实验目的：练习使用电压表，探究串联电路的总电压跟各部分电路电压的关系。

3.实验器材：2节干电池（或学生电源），电压表（0～3V、0～15V），小灯泡3个（灯泡规格不同），开关，导线若干。

4.实验要求：

【提出问题】串联电路的总电压与各部分电路电压有什么关系？

【猜想与假设】串联电路的总电压可能等于各部分电路电压之和 。

实验电路图

【设计实验和进行实验】

（1）检查器材，观察电压表的量程和分度值。

（2）连接串联电路（注意开关的正确状态）。

（3）闭合开关查看两灯是否发光。

（4）将电压表与L1灯并联，测出它两端的电压，记入表格中。

（5）将电压表与L2灯并联，测出它两端的电压，记入表格中。

（6）将电压表与整个L1 L2串联电路并联，测出串联电路的总电压，记入表格中。

（7）更换一只小灯泡，重复实验步骤（4）至（6）。

（8）断开开关，整理器材。

5.实验记录:

（1）接入电路中电压表的量程是              ，分度值是                。

（2）测量数据：

| 实验次数 | L1灯两端的电压U1/V | L2灯两端的电压U2/V | 串联电路的总电压U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

6.分析和论证：

实验结论：串联电路的总电压                                 。

（二）探究并联电路中电压的规律

1.实验名称：探究并联电路中电压的规律

2.实验目的：练习使用电压表，探究并联电路的总电压跟各支路两端电压的关系。

3.实验器材：2节干电池（或学生电源），电压表（0～3V、0～15V），小灯泡3个（灯泡规格不同），开关，导线若干。

4.实验要求：

【提出问题】并联电路的总电压与各支路两端电压有什么关系？

【猜想与假设】并联电路的总电压可能等于各支路两端电压 。

实验电路图

【设计实验和进行实验】

（1）检查器材，观察电压表的量程和分度值。

（2）连接并联电路（注意开关的正确状态）。

（3）闭合开关查看两灯是否发光。

（4）将电压表与L1灯并联，测出它两端的电压，记入表格中。

（5）将电压表与L2灯并联，测出它两端的电压，记入表格中。

（6）将电压表与整个L1 L2并联电路并联，测出并联电路的总电压，记入表格中。

（7）更换一只小灯泡，重复实验步骤（4）至（6）。

（8）断开开关，整理器材。

5.实验记录:

（1）接入电路中电压表的量程是              ，分度值是                。

（2）测量数据：

| 实验次数 | L1灯两端的电压U1/V | L2灯两端的电压U2/V | 并联电路的总电压U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

6.分析和论证：

实验结论：并联电路的总电压                                  。

知识点一：串并联电路电压的规律

【例题1】（2019湖南邵阳）小芳在“探究串联电路电压特点”的实验中，连接好了的实物电路图如图甲所示，请你协助完成：

（1）在方框内画出与图甲对应的电路图，并在电路图中标上L1、L2。

（2）在某次测量时，电压表的示数如图乙所示，此时灯L1两端的电压为　   　V。

（3）闭合开关后，小芳发现L1、L2均不发光，电压表有示数且大小接近3V，则电路中出现的故障可能是L1发生了　   　（选填“短路”或“断路”）。

（4）排除故障后，小芳在测量了灯L1两端的电压后，断开开关，然后将导线AE的A端松开，接到D接线柱上，测量灯L2两端的电压，这一做法会造成　   　。

知识点二：用串并联电路电压的规律求解电压

【例题2】（2019新疆模拟题）如图所示，在探究“串联电路电压的关系”时，闭合开关S后，电压表V1的示数是2.5V，V2的示数是3.8V，则电压表V3的示数是（　　）

A．1.3V	    B．2.5V	    C．3.8V	   D．6.3V

1.串联电路总电压等于各用电器两端电压_______；表达式为：U=U1+U2+U3；并联电路各支路两端电压都相等。表达式为：________。

2.如图所示，在探究并联电路的电流、电压关系时，小明把阻值不等的两个灯泡接入电路中，用电流表测出通过A、B、C三点的电流分别为IA、IB、IC．用电压表测出两个灯泡和电源两端电压分别为UB 、UC 、 U。则IA、IB、IC三者之间的关系是______________；UB 、UC 、U三者之间的关系是______________.

B

A

C

S

3.如图，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数为4V，下列描述不正确的是  （　 ）

A．	L1两端电压为2V	    B．	L1两端电压为4V

C．	L2两端电压为4V	    D．L1和L2两端电压之和为6V

一、选择题

1.（2019四川达州）如图所示，甲、乙均为理想电表，当开关S闭合后灯L1、L2都能发光，下列说法中正

确的是（　　）

A．灯L1、L2是串联在电路中的

B．甲一定是电流表，乙一定是电压表

C．当L2短路时L1仍能发光

D．乙、甲两电表示数的比值与L1的阻值相等

2.（2020福建模拟）如图所示电路中，当开关S闭合时，电压表V1、V2、V3的示数分别为U1、U2、U3，电流表A1、A2的示数分别为I1、I2（五块电表的读数均不为零），那么下列关系式正确的是（　　）

A．U2＝U1═U3  I1＝I2     B．U2＝U1+U3   I1＝I2

C．U3＝U1+U2   I1＝I2     D．U3＝U1+U2   I1＞I2

3.（2018贵阳）如图所示，在探究“串联电路电压的关系”时，闭合开关S后，电压表V1的示数是2.5V，V2的示数是3.8V，则电压表V3的示数是（  ）

A．1.3V 	B．2.5V 	C．3.8V	   D．6.3V

4.（2020海南模拟题）小明在“探究串联电压规律”的实验中，按如图的电路图连接实物，闭合开关，发现灯L1和L2都不亮，排除接触不良的因素后，小明用电压表逐一与元件并联，以查找故障。测量得出Uab=0；Ubc=0；Ucd=6V；如果电路只有一处故障，则故障可能为（    ）

A．L1断路          B．L1短路

C．L2断路          D．L2短路

二、填空题

5.（2018江苏盐城）如图所示，在探究串联电路的电压关系实验时，小明先用电压表测量了电阻R1两端的电压为1V,然后保持电压表接A点不动，将接B点的那一段导线改接到电路中的C点，电压表示数为3V。已知R1=5Ω,则电阻R2两端的电压为     V, 通过R2的电流为     A。如果他保持电压表接B点不动，将电压表接A点的那段导线改接到电路中的C点，这种接法是错误的，理由是             。

- （2019齐齐哈尔模拟题）如图所示电路,开关S闭合后,两灯均发光,电压表测的是灯        (选填“L1”或“L2”)两端电压。一段时间后,两灯均熄灭,但电压表有读数且示数较大,电流表无读数,则故障可能是        ( 选填“L1短路”.“L1断路”或“L2断路”)。

三、实验探究题

7.（2020云南模拟）在“探究串联电路电压的特点”活动中。

（1)如右图所示，连接电路时，至少需要_______根导线；实验中应选择规格________(选填“相同”或“不同”)的小灯泡。

(2)在测L1两端电压时，闭合开关，发现电压表示数为零，原因可能是____________（填出一种即可）。

（3）小芳保持电压表的B四连接点不动，只断开A连接点，并改接到C连接点上，测量L2两端电压。她能否测出L2两端电压？____________，理由是：____________。

(4)小明分别出AB、BC、AC间的电压并记录在如下表格中，分析实验数据得出结论：串联电路总电压等于各部分电路两端电压之和。请对小明的做法进行评价：____________，

改进方法是____________。

| UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | 1.8 | 4.4 |

8. （2019内蒙古通辽模拟题）“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图甲所示。

甲

乙

（1）为了使探究得出的结论具有普遍意义， L1、 L2应该选择　  （选填“相同”或“不同”）的小灯泡。

（2）小明根据图甲连接好电路，闭合开关，电压表示数如图乙所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该　              。

（3）测出L1两端的电压后，小明断开开关，准备拆下电压表，改接在B、C之间。小聪认为小明的操作太麻烦，只需将与A点相连的导线改接到C点即可。小聪的办法是否正确？答：　   。

（4）测量完成后，进行小组交流讨论。下表选录了四个小组的数据，你认为这些数据是否合理，请说明理由。答：　              。

9.（2020兰州模拟题）在“研究串联电路电压的特点”实验中，小阳同学设计并连接了如图所示的电路，其中小灯泡L的额定电压为10V，电压表、电流表均选择了合适的量程且能正常使用。

V1

V2

V3

A

（1）闭合开关S后，小阳发现电压表V2的示数为0V，而电压表V1、V3的示数均为12V，电流表也有示数。你认为出现这种情况的原因可能是        。

（2）恢复正常后，闭合开关并移动滑动变阻器滑片，依次记录了以下几组数据。

| 次数 | U1（V1示数/V） | U2（V2示数/V） | U3（V3示数/V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | 6 | 6 | 12 |

分析以上实验数据，可以得出的结论是        。

（3）完成并记录了第3次实验数据后，小阳想测量一下小灯泡的额定功率，结合题目信息，以下操作可以达到目的的是        。

A．向左移动滑动变阻器滑片，使V1的示数为10V，同时读出电流表示数

B．向右移动滑动变阻器滑片，使V1的示数为10V，同时读出电流表示数

C．向左移动滑动变阻器滑片，使V2的示数为2V，同时读出电流表示数

D．向右移动滑动变阻器滑片，使V2的示数为2V，同时读出电流表示数

10.（2019佳木斯模拟题）物理课上，小明探究了串联电路中电压的规律，他还想知道并联电路中的电压有什么规律，于是在课后请你和他合作进行了以下探究：

（1）提出问题：并联电路中，各电灯两端的电压有什么关系？

（2）你的猜想是：              ；理由是：        .

（3）设计实验:图为两个灯泡并联的电路图,用电压表分别测量两个灯泡L1、L2以及电源两端的电压.请在图上添加测电压的电压表.所需的实验器材有：               .

进行实验：按照电路图连接电路，进行实验测量，记录实验数据.

（4）分析论证：（只要求粗略地写出分析和论证的思路，即怎样得出结论的）        .

（5）实验结论：两个灯泡L1、L2的电压和电源电压相等.

（6）实验评估：上述实验中，小明只进行了一次测量，得出的结论偶然性的机会很大.为了使实验结论具有普遍性，你将建议小明怎样做？          .

（7）实验问答：如果电源电压为3V，那么根据探究的结论，灯L1的电压为   V，灯L2的电压为   V.结合实验结论分析：测量电压时，电压表为什么要与被测电路并联。