16.3 电阻

知识点一：电阻

1.定义：导体对电流的阻碍作用叫电阻，用R表示，国际制单位的主单位是欧姆，简称欧，符号是Ω。常用单位有千欧（KΩ）和兆欧（MΩ），1MΩ=1000 KΩ=106Ω。

2.电阻在电路图中的符号为

。

知识点二：决定电阻大小的因素

影响电阻大小的因素有：导体的材料种类、长度、横截面积。电阻是导体本身的一种特性，它不会随着电压、电流的变化而变化。

（1）当导体的材料和长度一定时，导体的横截面积越大，导体的电阻越小；

（2）不同种类的导体电阻一般不同；

（3）当导体的材料和横截面积相同时，长度越长，导体的电阻越大。

知识点三：半导体和超导体

- 某些导体在温度下降到某一温度时，就会出现其电阻为0的情况，这就是超导现象，这时这种导体就叫超导体。

- 半导体的导电性能介于导体和绝缘体之间。

深刻理解电阻大小的影响的因素

导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的材料（电阻率ρ）、长度（L）和横截面积（S），还与温度有关。与导体是否连入电路、是否通电，及它的电流、电压等因素无关。写成一个数学表达式为R=ρ。

说明：①导体材料不同，在长度和横截面积相同时，电阻也一般不同；

②在材料和横截面积相同时，导体越长，电阻越大；

③在材料和长度相同时，导体的横截面积越小，电阻越大；

④导体的电阻与导体的温度有关。对大多数导体来说，温度越高，电阻越大。只有极少数导体电阻随温度的升高而减小（例如玻璃）。

知识点一：电阻

【例题1】（2020江西模拟题）电阻这一物理量的单位是（　　）

A．安培	   B．欧姆	  C．伏特	  D．瓦特

知识点二：决定电阻大小的因素

【例题2】（2019黑河模拟题）在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：

导体的电阻可能与①导体的长度有关；②导体的横截面积有关；③导体的材料有关。

实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示。

（1）按照如图所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察        来比较导体电阻的大小。

（2）为了验证上述猜想①，应该选用编号        两根电阻丝分别接入电路进行实验。

（3）分别将A和D两电阻丝接入电路中M、N两点间，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：当长度和横截面积相同时，导体电阻跟       有关。

（4）要进一步研究导体材料的导电性能，就需要测量导体的电阻，小明的实验方案和操作过程均正确，两表的连接和示数如图所示。但通过观察发现电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差        ，解决这一问题的措施是        。

知识点三：半导体和超导体

【例题3】（2020安徽模拟）当温度降到很低时，某些金属导题如铝在﹣℃以下，铅在﹣℃以下时，电阻就变成了零，这种现象称为超导现象.假如白炽灯的灯丝、电动车内线圈、电饭锅及电熨斗内部电热丝都用超导材料制作，当用电器通电时，假设这些导体的电阻都变为零，下列说法正确的是

A.白炽灯仍能发光且更省电    B.电动机仍能转动且效率更高

C.电饭锅仍能煮饭且效率更高  D.电熨斗仍能熨烫衣服且更省电

1．电阻表示导体对电流的阻碍作用，符号为____，基本单位是_____，单位符号是____。电阻是导体本身的一种属性，它的大小决定于导体的材料、 长度和_________。还受温度的影响，对大多数导体， 温度越高，电阻越大。

2.某些导体在温度下降到某一温度时，就会出现其电阻为0的情况，这就是_____现象，这时这种导体就叫超导体。_____的导电性能介于导体和绝缘体之间。

3.下列说法中正确的是（　　）

A．绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电荷

B．两个完全相同的灯泡串联，靠近电源正极的灯泡较亮

C．电压一定的情况下，导体的电阻与导体中的电流成反比

D．把导线A剪为相等的两段，其中一段拉长到原来的长度，其阻值大于导线A的原阻值。

一、选择题

1．（2020•济南模拟）小亮在“探究温度一定的条件下，导体电阻大小与哪些因素有关”的实验中，已选定了代号为“O”的导体，为了探究导体电阻与长度的关系，他还要选用的导体代号是（　　）

| 导体代号 | O | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导体长度l/m | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| 导体截面积S/mm2 | 1.2 | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 导体材料 | 镍铬 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 | 镍铬 |

A．A	    B．B	     C．C	     D．D

2．（2020江苏无锡模拟）关于导体的电阻，下列说法正确的是

A．导体容易导电说明它对电流没有任何阻碍作用

B．导体的电阻越大，它对电流的阻碍作用越小

C．相同条件下，铜导线比铁导线的导电性能好，说明导体的电阻和材料有关

D．导体的电阻由它两端的电压和通过的电流决定

3.（2019湖北荆州模拟题）实用调光时，旋东旋钮，滑片在弧形电阻丝上滑动，即可调节灯泡亮度，这是通过下列哪个因素改变电阻丝接入电路中电阻的（　　）

A．长度	       B．横截面积	      C．材料	     D．温度

4．（2019牡丹江模拟题）在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，要研究导体电阻大小与其长度的关系，可以选用表格中的导体代号是（　　）

A．a、b     	B．b、c	      C．b、d   	  D．a、d

5.（2020•杭州模拟）现有一根较长的粗细均匀的电阻丝和如图所示的电路，利用它们可以探究影响电阻大小跟导体（　　）

A．温度的关系	   B．长度的关系

C．横截面积的关系	D．材料的关系

6．（2018•海南）现代生活照明多采用低碳节能的LED灯，其核心元件的主要材料是（　　）

A．导体   	B．纳米材料   	C．超导体	   D．半导体

二、填空题

7．（2020•济宁模拟）两个相同的小灯泡串联起来接入电路中，正常工作。如果其中一只灯泡发生了断路，另一只灯泡也不能工作。用一根导线或电压表与其中一只小灯泡并联，就能检测出发生断路的小灯泡。你认为用　　（选填“导线”或“电压表”）检测更好些，理由是　                    　。

8.（2018河南）在如图所示的电路中，AB和CD均为镍铬合金线。闭合开关后，通过观察电流表的示数，可以比较出合金线电阻的大小，这种研究方法叫转换法。请你说出另外一个初中阶段你学习过应用转换法研究问题的实例：_____。该电路展示的情景是研究导体电阻大小与导体_____的关系。

A

B

C

D

三、实验探究题

9．在“探究影响导体电阻大小的因素”时，某实验小组想利用图所示的电路分别对导体电阻跟它的长度、橫截面积、材料有关的猜想进行实验验证：

（1）为验证“导体电阻跟长度有关”，下表中可选用的三种导体是  （填导体代号）；

| 导体代号 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.0 | 0.2 | 锰铜 |
| B | 1.0 | 0.4 | 锰铜 |
| C | 1.0 | 0.6 | 锰铜 |
| D | 0.5 | 0.4 | 锰铜 |
| E | 1.5 | 0.4 | 锰铜 |
| F | 1.0 | 0.6 | 镍铬合金 |
| G | 1.0 | 0.6 | 铁 |

（2）若实验中将电路中的电流表更换为小灯泡，通过观察  也可以判断导体电阻大小，但不足之处是                  。