18.1 电能 电功

知识点一：电能及其计量

1.电能可从其他形式的能量转化而来，也可以转化为其它形式的能量。

2.电能用W表示，常用单位是千瓦时（kW·h），又叫“度”，在物理学中能量的通用单位是焦耳（J），简称焦。1kW•h= 3.6×106 J。

3.电能表是测量消耗电能多少的仪器。

4.理解电能表表盘上几个重要参数的物理意义。

知识点二：电功

1.电能转化为其他形式能的过程是电流做功的过程，电流做了多少功就消耗了多少电能，也就是有多少电能转化为电流做功。实质上，电功就是电能，也用W表示，通用单位是J，常用单位是千瓦时（kW•h）。

2.求解电功的公式为W=UIt

测量电功的工具是电能表，其几个重要参数的物理意义

（1）“220”是指这个电能表应该在220V的电路中使用；

（2）“10（20）A”指这个电能表的标定电流为10A，允许通过的最大电流为20A；

（3）“50Hz”指这个电能表在50赫兹的交流电路中使用；

（4）“2500revs/（kW•h）”指这个电能表每消耗一千瓦时的电能，转盘转过2500转。

知识点一：电能及其计量

【例题1】（2019湖南怀化）图丙是小明家的电能表月初与月末的示数，则他家本月用电       度。

知识点二：电功

【例题2】如图所示的电路，电源电压保持不变，R1＝30Ω，R2＝10Ω．当闭合开关S1、S，断开S2时，电流表的示数为0.4A。

（1）求电源电压；

（2）当闭合开关S2、S，断开S1时，求电流表的示数；

（3）当闭合开关S1、S2、S时，通电100s，求整个电路消耗的电能。

1．电流所做的功叫_______.电功国际单位是_____，常用单位有度（千瓦时），1度=1千瓦时=_____焦耳。

2．利用W=UIt计算电功时注意：

（1）式中的W、U、I和t是对同一段____而言；

（2）计算时单位要_____；

（3）已知任意的三个量都可以求出第______个量。

3.家用电能表读数所用的单位是（　　）

A．千瓦	  B．千瓦时	 C．库仑	 D．伏特

4.对于图中的各种数据，下列说法不正确的是（    ）

A．电能表正常工作时的电压一定为220V，电流一定为10A

B．每消耗1kW·h的电能，电能表的转盘转3000转

C．同时使用的用电器总功率不能超过2200W

D．电能表读数的单位是kW·h

5.甲、乙两灯泡中的电流与电压变化的关系如图所示，将甲、乙两灯泡串联后接在电压为　　V的电源两端时，甲灯泡中通过的电流为0.5A，此时乙灯泡1min电流所做的电功是　　J。

一、选择题

1．（2020上海虹口区模拟）某导体两端的电压为6伏，10秒内通过该导体横截面的电荷量为3库，通过该导体的电流为　　安，这段时间内电流做功为　　焦；若将该导体两端的电压调整为30伏，其电阻为　　欧。

2.（2019吉林模拟题）利用如图所示装置研究电功，电动机工作时两端电压为6V，通过的电流为1A，在5s内将质量为4kg的重物匀速提升0.6m。下列说法正确的是（　　）

A．重物上升过程中动能转化为重力势能

B．重物增加的机械能是由电能转化来的

C．此过程屮电动机消耗的电能为30J

D．此过程中电动机对重物做的功等于电流做的功

3．（2019四川乐山）王亮同学是个爱动脑的孩子，他想知道家里电风扇的实际功率多大，于是他将家里其他用电器都关闭，只让电风扇单独工作了72s，如图的电能表转盘转了5转，下列说法正确的是（　　）

A．此电能表转盘每小时转过2500转

B．电能表是测量电路中用电器功率的仪器

C．此电能表所在电路的最大电功率为2200KW．

D．电风扇的实际功率是100W

二、填空题

4．（2019上海）一节新干电池的电压为　　伏，家庭测量消耗电能的仪表是　　，远距离输送电一般是采用　　方式（填高压或低压）。

5.（2019湖南怀化）某节能灯泡包装盒上标有“220 V  11 W"的字样，当灯泡正常发光时，通过灯泡的电流为    A，连续通电1min消耗的电能是      J。

6.（2019湖南邵阳）李芳家的电子式电能表表盘上标有“3000imp/（kW•h）”的字样，其含义是电路每消

耗lkW•h的电能，电能表上指示灯闪烁3000次。她把家中的其他用电器都与电源断开，仅让一个用电器工作3min，发现电能表指示灯闪烁了60次。该用电器在上述时间内消耗的电能为　   　kW•h。

7.（2019海南模拟题）一节新干电池的电压为　    　伏，家庭测量消耗电能的仪表是　   　，远距离输送电一般是采用　   　方式（填高压或低压）。

8.（2019江苏徐州）小天家电能表本月初的示数为821.6度，本月底的示数如图所示，小天家本月消耗的电能为        kW•h。

9．（2019•淄博模拟题）如图所示是某电能表表盘的部分数据（imp表示电能表指示灯闪烁的次数）．当电路中某用电器单独工作6min时，电能表指示灯闪烁了320次，则该用电器消耗的电能是　　kW•h，它的功率是　　W。

三、计算题

10.（2019福建模拟题）如图所示的电路中，电阻R1=10Ω，电源电压保持不变，闭合开关后，电流表A1的示数为0.6A，干路中电流表A的示数为0.9A。求：

（1）R1两端的电压；

（2）通过R2的电流；

（3）R2的阻值；

（4）通电20s，电路消耗的电能。

11．（2020•济南模拟）如图，将标有“6V 3W”字样的灯泡L1和标有“6V 6W”字样的灯泡L2串联在电路中，使其中一个灯泡正常发光，另一个灯泡的实际功率不超过其额定功率，不考虑温度对电阻的影响。求：

（1）灯泡L1正常工作时的电流；

（2）灯泡L2的电阻；

（3）电源电压；

（4）此电路工作2分钟消耗的电能。