第十六章  电压  电阻

第3节  电阻

一．选择题

1．半导体的导电性能介于导体和绝缘体之间，有些半导体材料的导电性能受温度、光照、压力等影响而显著变化。下列不能用半导体材料制作的是（　　）

A．热敏电阻	B．光敏电阻	C．压敏电阻	D．高压输电线

【答案】D

【解析】ABC、根据半导体材料的导电性能在导体和绝缘体之间的特点，可以利用半导体材料制成热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻等，故ABC错误；

D、高压输电线得用导体，故D正确。

选D。

2．家庭照明、城市亮化。演出舞台等使用了大量的发光二极管作为光源，发光二极管的主要材料是（　　）

A．导体	B．半导体	C．超导体	D．绝缘体

【答案】B

【解析】

材料有导体、绝缘体和半导体之分，制成发光二极管的主要材料是半导体，故B正确。

选B。

3．年仅24岁的成都青年曹原，解决了困扰世界物理学家多年的难题，取得了在石墨烯超导领域中的重大突破。超导材料不能用来制作（　　）

A．电热丝	B．电磁铁	C．电动机线圈	D．输电导线

【答案】A

【解析】

A、电热丝用电阻较大的材料制成，若用超导体材料就不能产生热量，不能工作，故A符合要求；

B、电磁铁的线圈是利用电流的磁效应来工作的，若用超导体材料制作将会降低工作过程中的电能损耗，节约能源，故电磁铁的线圈可以用超导材料制作，故B不符合要求；

C、电动机的线圈若用超导体材料制作将会降低工作过程中的电能损耗，节约能源，故电动机的线圈可以用超导材料制作，故C不符合要求；

D、远距离输电中的输电导线若用超导体材料制成，将降低输电过程中的电能损耗，节约能源，故远距离输电中的输电导线可以用超导材料制作，故D不符合要求。

选A。

4．我国青年科学家曹原研究发现了让石墨烯电阻变为零的原理。电阻为零的石墨烯是（　　）

A．超导体	B．绝缘体	C．半导体	D．导体

【答案】A

【解析】石墨烯的电阻突然变为0，这种现象叫做超导现象，石墨烯此时为超导体。

选A。

5．关于电阻，下列说法错误的是（　　）

A．导体的电阻都随温度的升高而增大，降低而减小

B．导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积有关

C．电阻表示导体对电流的阻碍作用

D．导体的电阻是导体本身的性质，与是否通电无关

【答案】A

【解析】

A、导体电阻大小与导体的材料、长度、横截面积有关，还与温度有关，多数导体的电阻随温度升高而增大，少数导体的电阻随温度升高而减小；故A错误。

B、导体电阻大小与导体的材料、长度、横截面积有关；故B正确。

C、导体的电阻是导体的一种性质，反映了导体对电流阻碍作用的大小；故C正确。

D、导体的电阻是导体本身的性质，导体中的电流、导体两端的电压大小无关，与是否通电无关；故D正确。

选A。

6．下列有关电阻的说法正确的是（　　）

A．导体的电阻越小，表明该导体的导电能力越强

B．导体中的电流为零时电阻也为零

C．导体的电阻与导体两端的电压成正比

D．导体的电阻与通过导体的电流成正比

【答案】A

【解析】

A、导体的电阻是导体的一种性质，反映了导体对电流阻碍作用的大小；导体的电阻越大，表明导体的导电能力越弱；故A正确；

BCD、导体的电阻是导体的一种性质，反映了导体对电流阻碍作用的大小；电阻大小与导体的材料、长度、横截面积有关，与导体中的电流、导体两端的电压大小无关；故BCD错误。

选A。

7．关于电流、电压、电阻的关系，下列说法中正确的是（　　）

A．导体两端的电压越大，电阻越大

B．导体两端的电压为零时，电阻也为零

C．电阻是由导体本身的性质决定的，与电流、电压大小无关

D．导体中的电流越大，电阻越小

【答案】C

【解析】电阻是导体的一种性质，决定于导体的材料、长度、横截面积，还和温度有关；跟电压、电流都无关，故ABD错误，C正确。

选C。

8．给你一根镍铬合金线和一根铜线（长度和横截面积都相同）、一个电源、一只电流表、一只滑动变阻器、一个开关、若干根导线，现需要研究的课题有：①导体的电阻跟它的横截面积的关系；②导体的电阻跟它的长度的关系；③导体的电阻跟它的材料的关系。利用上述实验器材，可以完成的研究课题是（　　）

A．只有③	B．②③	C．①和③	D．①、②和③

【答案】D

【解析】给出两根长度、横截面积相同的镍铬合金线和铜线。

可以研究：①导体的电阻跟它的横截面积的关系。

方法：取镍铬合金线或铜线，开始将镍铬合金线或铜线一半接入电路；再将镍铬合金线或铜线对折接入电路，这样就在材料和长度不变的情况下，改变了横截面积。分别观察电流表示数，可判断电阻大小。

可以研究：②导体的电阻跟它的长度的关系。

方法：取镍铬合金线铜线，开始将镍铬合金线或铜线一半接入电路，再将其全部接入电路。这样就在材和横截面积不变的情下，改变了长度，分别观察电流表示数，可判断电阻大小。

可以研究：③导体的电阻跟它的材料的关系。

方法：将镍铬合金线和铜线分别接入电路，这样就在长度和横截面积不变的情况下，改变了材料。分别观察电流表示数，可判断电阻大小。

选D。

9．科学方法在物理问题的研究中，起到了重要的作用。比如，两个定值电阻，一个5Ω，一个10Ω，粗细均匀。以下描述正确的是（　　）

A．如果这两个电阻的材料相同，则5Ω的长度一定大于10Ω的长度

B．如果这两个电阻的材料不同，则5Ω的长度一定小于10Ω的长度

C．如果这两个电阻的材料、横截面积相同，则5Ω的长度一定小于10Ω的长度

D．如果这两个电阻的材料、长度相同，则5Ω的横截面积一定小于10Ω的横截面积

【答案】C

【解析】

AC、两个电阻粗细均匀、材料相同，电阻越大，长度越长，所以10Ω的电阻较长；故A错误、C正确；

B、两个电阻粗细均匀，若材料不同，无法判断两个电阻的长度大小；故B错误；

D、两个电阻的材料、长度相同，横截面积越大，电阻越小，所以10Ω的电阻较小；故D错误。

选C。

10．小明测量不同型号铅笔在纸上涂划所得线条的电阻，实验步骤如下：

（1）用铅笔在纸上画出两段长为15cm的线条，在其中一段线条上重复涂划3次，另一段6次；

（2）换用不同型号铅笔重复（1）的操作，得到多组等长等宽的线条如图；

（3）测出每段线条两端的电阻记录在表中。

| 铅笔型号 线条两端电阻（MΩ） 重复涂划次数（次） | 2B | 4B | 6B | 8B | 9B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低高 |  |  |  |  |
| 3 | ① | 0.79 | 0.67 | 0.49 | ③ |
| 6 | ② | 0.65 | 0.43 | 0.28 | ④ |

根据实验数据，可推测电阻最小的是（　　）

A．①	B．②	C．③	D．④

【答案】D

【解析】由表格数据可知，重复涂划相同时，铅笔的含碳量越高，电阻越小，铅笔的含碳量相同时，重复涂划次数越多，电阻越小，故电阻最小的是④，故D正确，ABC错误。

选D。

二．填空题

11．科技改变生活，大多数科技产品需要有半导体芯片的支持才能发展，目前领先全球的是5nm工艺芯片技术，5nm＝________m．利用半导体材料可以制作发光二极管，简称LED．电流由正极经过LED流向负极时，LED发光；反之，电流不能从负极流向正极，LED不发光，这说明发光二极管具有________导电性。

【答案】5×10﹣9  单向

【解析】因为1nm＝10﹣9m，所以5nm＝5×10﹣9m；

利用半导体材料可以制作发光二极管，简称LED，电流由正极经过LED流向负极时，LED发光，为通路；反之，电流不能从负极流向正极，LED不发光，相当于断路，这说明发光二极管具有单向导电性。

12．科学家发明一种由石墨烯制成的“排热被”，把它覆盖在电子元件上，能大幅度降低电子元件工作时的温度，这说明石墨烯具有良好的________（选填“导电”或“导热”）性；利用超导材料输电，可最大限度地减少________能转化为内能所造成的能量损失。

【答案】导热  电

【解析】

石墨烯制成的“排热被”能排热，能大幅度降低电子元件工作时的温度，这说明石墨烯具有良好的导热性；

用超导体做输电导线，超导体的电阻为0，电能无法转化为内能，可以减小由电能到内能的损耗。

13．如图所示情境粗略却形象地反映了电流和电压、电阻的关系，图中小人________（选填“甲”“乙”或“丙”）可模拟为电流，图中信息还反映出导体的电阻与导体的________有关。

【答案】丙  横截面积

【解析】

（1）由图可知，乙阻碍电荷移动，所以乙表示电阻，甲推动丙运动，所以甲表示电压，丙在甲的推动下通过导体，所以丙表示电流；

（2）图中信息还反映出导体的电阻与导体的横截面积有关，它们的关系可归纳为：相同条件下，导体的横截面积越小，其电阻越大。

14．如图所示，用导线把电池、小灯泡和一段粗细均匀的电阻丝连接起来。当金属夹从电阻丝上的某点，沿电阻丝向________移动的过程中，小灯泡亮度逐渐变暗，这表明导体电阻的大小跟导体的________有关，如要继续研究电阻与温度的关系，还需要添加的仪器是________。

【答案】右  长度  酒精灯

【解析】灯泡逐渐变暗，说明灯泡的实际功率减小，由P＝I2R可知，电路中的电流变小；

由I＝可得，电路中的电阻变大，即电阻丝接入电路的阻值变大，因此金属夹向右滑动；

如要继续研究电阻与温度的关系，需要用酒精灯来加热导体。

三．作图题

15．请在图中标出电源的正、负极，以便开关s闭合后，灯L发光。

【答案】见解析。

【解析】分析电路结构，各个元件串联连接，二极管具有单向导电性，电流从正极流入时，二极管导通，从负极流入时，二极管截止；

故电源的左端为正极，右端为负极，如图所示：

16．为了验证“导体的电阻与导体的长度有关”，实验室提供了电压合适的电源、滑动变阻器、电流表、电压表和开关各一个，导线若干，还准备好了一根粗细均匀的合金丝（电路中用符号“”表示），一把刻度尺。请画出实验电路图，并写出简要实验步骤。

【答案】见解析

【解析】首先画出实验电路图：

①电流表调零，断开开关S，按电路图连接电路。

②将滑动变阻器阻值调至最大，将适当长度的合金丝接入电路，并用刻度尺测量接入电路的长度l。闭合开关S，调节滑动变阻器滑片P到适当位置，用电压表测量合金丝两端的电压U，用电流表测量通过合金丝的电流I，将U、I的测量数据记录在表格中，断开开关。

③改变合金丝接入电路的长度仿照②再做一次实验。

④断开开关，依据R＝计算两次合金丝接入电路的电阻R，并记录在表格中。

17．如图所示，是探究影响导体电阻大小因素的实验装置图，实验中分别把a、b、c、d四根导线接入电路，其中导线a、b、d长度相同，a、b、c粗细相同，b、d粗细不同。

（1）该实验是通过观察电流表的示数来间接比较导线电阻的大小，这种科学研究问题的方法是________法。

（2）选用________两根导线分别接入电路中进行实验，是为了探究电阻大小跟导体的长度有关。

（3）选用a、b两根导线分别接入电路中进行实验，是为了探究电阻大小跟导体的________有关。

（4）选用________根导线分别接入电路中进行实验，是为了探究电阻大小跟导体的横截面积有关。

【答案】（1）转换  （2）bc  （3）材料  （4）bd

【解析】

（1）该实验中，通过电流表的示数大小间接得知接入电阻丝的阻值大小，应用了转换法；

（2）探究电阻大小跟导体的长度有关时，需要控制材料和横截面积相同，所以需要将bc两根导线分别接入电路中进行实验；

（3）由图可知，导线a、b的粗细、长度均相同、材料不同，因此选用导线a、b分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的材料有关；

（4）要探究电阻大小跟导体的横截面积有关，需要控制导体的材料和长度相同，横截面积不同；由图可知，导线b、d的长度、材料均相同、粗细不同，因此选用导线b、d分别接入电路中。

18．小组同学用如图所示的电路和表中的金属丝探究“导体的电阻跟哪些因素有关”。

（1）为了探究导体电阻与导体长度的关系，应选择编号为________的两根金属丝，先后接入A、B间，通过观察________来比较金属丝电阻的大小。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝 | 0.5 | 0.1 |
| 2 | 铁丝 | 0.5 | 0.1 |
| 3 | 镍铬合金丝 | 0.5 | 0.1 |
| 4 | 镍铬合金丝 | 0.5 | 0.2 |
| 5 | 镍铬合金丝 | 1.0 | 0.1 |

（2）选择编号为3、4的两根金属丝，先后接入A、B间，发现接入3号金属丝时小灯泡的亮度比接入4号时的更暗，说明4号金属丝的阻值更________（填“大”或“小”）。这一实验表明：在其他条件相同时，________，电阻越大。

（3）选择编号为1、2的两根金属丝，先后接入A、B间，观察到两次小灯泡亮度差别不大，无法进行比较。有同学建议用电流表代替小灯泡进行实验，这一做法是________　（填“正确”或“错误”）的。

【答案】（1）3、5  小灯泡的亮度  （2）小  横截面积越小  （3）错误

【解析】

（1）为了探究电阻与长度的关系，要控制两根金属丝的材料和横截面积相同，而长度不同，所以应选编号为3、5两根金属丝；该实验中通过观察小灯泡的亮暗来比较金属丝电阻的大小，这种方法是转换法；

（2）编号为3、4的两根电阻丝，材料相同、长度相同，而横截面积不同；

3号电阻丝的横截面积小，3号电阻丝接入电路时灯泡暗，说明电路中电流小，则3号电阻丝的电阻大；4号电阻丝接入电路时灯泡亮，说明电路中电流大，则4号电阻丝的电阻小，所以通过实验得到的结论是：在材料、长度相同的情况下，导体横截面积越小，电阻越大；

（3）金属丝的电阻较小，如果用电流表代替小灯泡串联在电路中，有可能因电路中电流太大而烧坏电流表或电源，所以这一做法是错误的，而在电路中串联一个灯泡，既能通过观察电流表示数大小比较电阻大小，又能利用灯泡分担部分电压，起到保护电路的作用。