第十二章  简单机械

课时12.3 机械效率

一、选择题

1．下面关于功、功率、机械效率说法正确的是（　　）

A．功率大的机械，做功一定多

B．功率大的机械，做功一定快

C．机械效率高的机械，做的有用功一定多

D．机械效率高的机械，做的额外功一定少

2．如图所示，用滑轮组提升重物时，重800N的物体在10s内匀速上升1m．已知拉绳子的力F为500N，则提升重物的过程中

A．绳子自由端被拉下3m

B．有用功是800J

C．拉力F的功率是80W

D．滑轮组的机械效率是53.3%

3．如图所示，A物体受到的重力是100N，在拉力F的作用下，能以0.2m/s的速度在水平地面上向左匀速直线运动．已知拉力F=5N，滑轮组的机械效率为80%，则下列说法不正确的是（  ）

A．拉力F的功率是1 W

B．2s内绳子自由端移动的距离是1.2 m

C．5s内拉力F所做功的大小是15 J

D．物体A受到水平地面的摩擦力大小是12N

4．如图，小明分别用甲、乙两个滑轮把同一袋沙子从地面提到二楼，用甲滑轮所做的总功为W1，机械效率为η1；用乙滑轮所做的总功为W2，机械效率为η2．若不计绳重与摩擦，则（  ）

A．W1=W2 η1=η2    B．W1＜W2 η1＜η2    C．W1＞W2 η1＞η2    D．W1＜W2 η1＞η2

5．如图是用动滑轮运送建筑材料A的示意图，物体A重800N，动滑轮重180N，在卷扬机对绳子的拉力作用下，绳自由端在50s的时间里匀速竖直上升了20m。在这个过程中，动滑轮提升建筑材料A所做功为有用功，卷扬机对绳子的拉力F做功的功率为200W。则下列说法中正确的是

A．动滑轮的有用功是16000J

B．滑轮组的机械效率是80%

C．物体A的速度是0.4m/s

D．绳自由端的拉力是490N

6．小明用如图所示的甲、乙两个滑轮组，分别在相同时间内将同一重物匀速提升相同高度，每个滑轮的重均相等，不计绳重及摩擦,针对这一现象，小明得出了4个结论：①F1做的功等于F2做的功；②甲滑轮组的机械效率等于乙滑轮组的机械效率；③使用乙滑轮组比甲滑轮组更加省力；④F1做功的功率等于F2做功的功率；其中正确的为（    ）

A．①、②、③	B．②、③、④

C．①、③、④	D．①、②、③、④

7．在探究“斜面的机械效率”实验中，测得如图中斜面的机械效率为80%，这表示（  ）

A．若斜面长度为1m，则斜面的高度为0.8m

B．若物重为1N，则沿斜面向上的拉力为0.8N

C．若拉力做功1J，则有0.8J的功用于提升重物做功

D．若拉力做功1J，则有0.8J的功用于克服摩擦力做功

8．工人师傅利用如图所示的两种方式，将重均为300 N的货物从图示位置向上缓慢提升一段距离。F1、F2始终沿竖直方向，图甲中OB＝2OA，图乙中动滑轮重为60 N，重物上升速度为0.01 m/s。不计杠杆重、绳重和摩擦，则下列说法正确的是（　　）

A．甲乙两种方式都省一半的力	B．甲方式F1由150 N逐渐变大

C．乙方式机械效率约为83.3%	D．乙方式F2的功率为3.6 W

二、填空题

9．如图所示，用滑轮组提升重为的物体，动滑轮重为，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重。若在内将绳子匀速向上拉，拉力的功率为__________W，滑轮组的机械效率为___________。

10．如图所示，建筑工地上工人用400N的拉力将一捆重为680N的建筑材料提升3m，不计绳重及各种摩擦，则滑轮组的机械效率为_____，动滑轮重为_____N。

11．如图所示，用同一滑轮按甲、乙两种方式匀速提升同一物体，物体重100N，滑轮重25N，绳重和摩擦不计，图甲中_____N，图乙装置的机械效率_____，若图乙中再加挂一物体，机械效率将_____选填“变大”、“变小”或“不变”。

12．如图是供残疾人轮椅车通行的斜道，可以看成一个斜面，斜道高0.35m，长度为2.8m，若某人乘坐电动轮椅车上此斜道，人的重力为600 N，轮椅车的动力是300 N；使用此斜道_____（选填“能”或“不能”）省功；此斜道的机械效率是_____。保持高度不变，增加斜道的长度，则该斜道的机械效率将______（选填“不变”、“增大”或“减小”）。

13．在建筑工地上，用如图所示的滑轮组运送建筑材料。在l00s内将重量为4400N的建筑材料匀速提升了20m，拉力F做功为1.1×105J，则滑轮组做的有用功为_____J，机械效率为______，拉力F的大小是______N。

14．如图所示，斜面长1m、高0.4m，用大小为5N沿斜面向上的拉力F，将重10N的铁块从底端匀速拉到顶端，斜面的机械效率是_____；这个过程中额外功为_____J，摩擦力大小为 _____N。

三、实验题

15．如图为测量滑轮组机械效率的实验装置。

（1）实验时应沿_________缓慢拉动弹簧测力计；

（2）分析表中数据可知：实验序号2是用图___________进行的实验；

（3）实验序号3中的机械效率η=___________；

（4）分析表中1、2两组数据可得实验结论：_______________；分析表中2、3两组数据可得实验结论：_________________________________。

| 实验序号 | 钩码重力G/N | 钩码上升高度h/m | 绳端拉力F/N | 绳端移动距离s/m | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |
| 2 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86% |
| 3 | 8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 |  |

16．小礼在探究“斜面的机械效率”实验时，用弹簧测力计沿木质斜面匀速直线向上拉动物块，读出弹簧测力计的示数收集了下表中的实验数据：

| 试验次数 | 斜面的倾斜程度 | 物块重力G/N | 斜面高度h/m | 拉力F/N | 斜面长度s/m | 机械效率/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 较缓 | 5 | 0.2 | 2.4 | 1 | 41.7% |
| 2 | 较陡 | 5 | 0.5 | 3.2 | 1 | 78.1% |
| 3 | 最陡 | 5 | 0.7 | 4.3 | 1 | 81.4% |

（1）分析表中的数据可得出：斜面越缓越________力 （选填“省”或“费”）；

（2）小礼又进行了第4次实验，她在斜面上铺上棉布使斜面变粗糙，保持斜面高和长分别是0.5m和1m，用同样的操作读出此时弹簧测力计的示数为4.5N，她测得这种情况下斜面的机械效率为55.6%，把第4次实验数据与表中数据综合分析可得出：斜面的机械效率与________和________有关；

（3）当用弹簧测力计沿斜面匀速向上拉动物块时，物块所受的拉力________物块所受的摩擦力（选填“大于”、“小于”或“等于”）；

（4）请用第三次实验的数据算出木块在斜面上受到的摩擦力是_______ N。

17．某实验小组利用图示装置研究杠杆的机械效率，实验的主要步骤如下：

①用轻绳悬挂杠杆一端的D点作为支点，在A点用轻绳悬挂总重为G的钩码，

在占点用轻绳竖直悬挂一个弹簧测力计，使杠杆保持水平；

②竖直向上拉动弹簧测力计缓慢匀速上升（保持0点位置不变），在此过程中弹

簧测力计的读数为F，利用刻度尺分别测出A、B两点上升的高度为h1、h2。

回答下列问题：

（1）杠杆机械效率的表达式为η=____________．（用已知或测量的物理量符号表示）

（2）本次实验中，若提升的钩码重一定，则影响杠杆机械效率的主要因素是:___________

（3）若只将钩码的悬挂点由A移至C，O、B位置不变，仍将钩码提升相同的高度，则杠杆的机械效率将_________（选填“变大”、“变小”或“不变”）．

四、计算题

18．如图所示为“测量滑轮组的机械效率”的实验装置，钩码总重6 N，竖直向上匀速拉动细绳时弹簧测力计的示数如图所示。（摩擦不计）

（1）如果钩码6s内上升0.2m，则弹簧测力计的拉力对滑轮组做功的功率为多大？

（2）该滑轮组的机械效率为多大？

（3）若仅增加钩码的个数，该滑轮组的机械效率将如何变化？

19．在荆州火车站附近的荆州中学新校区的建设工地上，工人把重1200 N的物体沿着长L=5m、高h=1 m的斜面从底部匀速拉上斜面的顶端，沿斜面所用的拉力为300 N（不计空气阻力）。求

（1）将物体从斜面底部匀速拉到斜面顶端的过程中，拉力做了多少功?

（2）工人使用斜面做功的机械效率是多少？

（3）物体和斜面之间的摩擦力是多大?

20．用如图所示的滑轮组提升物体A．在匀速竖直提升A的过程中，卷扬机加在绳子自由端竖直向下的拉力F为400 N，物体A上升的速度vA为0.1 m/s，滑轮组的机械效率为90%，不计绳重和滑轮与轴的摩擦．求：

（1）拉力F做功的功率P；

（2）物体A所受的重力GA；

（3）动滑轮所受的重力G动．