专题12  机械效率

一、单选题

1.用四个完全相同的滑轮组成如图所示的甲、乙两个滑轮组，把相同的物体匀速提升相同的高度，不计绳重与摩擦，滑轮重小于物重，则（　　）

A.使用两种装置，拉力相同和机械效率都相同

B.甲装置比乙装置省力且机械效率更高

C.乙装置比甲装置省力且机械效率更高

D.乙装置更省力但两装置机械效率相同

2.一个滑轮组经改进后提高了机械效率，用它将同一物体匀速提升同样的高度，改进后与改进前相比（    ）

A.有用功减少，总功减少	B.有用功增加，总功增加

C.有用功不变，总功不变	D.有用功不变，总功减少

3.如图，用滑轮组提升重物时，将重60N的物体在10s内匀速提升了3m，已知动滑轮重为10N（不计绳重和摩擦），则提升重物的过程中正确的是（    ）

A.滑轮组的机板效率为60%

B.绳子自由端拉力F的大小为30N

C.提升物体的过程中所做额外功为60J

D.绳子自由端拉力F的功率为21W

4.用图中的甲、乙两种方式分别提升同一重物，使它们在相同时间内匀速升高相同的高度，拉力F甲、F乙的作用点移动的速度分别为v甲、v乙，滑轮的机械效率分别为、（不计绳重和摩擦），则（　　）

A.	B.

C.	D.

5.如图所示，斜面长20m、离10m，固定在水平地面上。一位同学用平行于斜面向上40N的拉力，在20s内把重60N的物块沿斜面向上匀速拉动了10m。在此过程中（    ）

A.斜面的机械效率是66.7%

B.该同学对物体做功的功率是10W

C.斜面的对物块的摩擦力是10N

D.在高度和粗糙程度均相同的情况下，斜面越平坦越省力，额外功越少

6.如图所示，用滑轮组提升重物时，将重210N的物体在5s内匀速提升了2m，已知动滑轮重为90N（不计绳重和摩擦），则提升重物的过程中，下列说法中正确的是（　　）

A.滑轮组的机械效率为70%

B.绳子自由端拉力F的大小为150N

C.提升物体的过程中，额外功为540J

D.绳子自由端移动的距离是4m

7.工人用如图所示的滑轮组，在时间t内，将重为G的货物匀速提升了h，人对绳子竖宜向下的拉力恒为F，以下说法正确的是（　　）

A.拉力F的功率为	B.额外功为（2F﹣G）h

C.滑轮组的机械效率为	D.滑轮组的机械效率随h的增大而增大

8.（多选）一位建筑工人用如图所示的装置把建筑材料运送到楼上，已知吊篮的质量为m1，建筑材料的质量为m2，人对绳子的拉力为F，吊篮在拉力的作用下匀速上升了h，不计绳重及摩擦。下列说法正确的是（　　）

A.绳子自由端移动的距离为3h	B.工人做的有用功为m2gh

C.该滑轮组的机械效率为	D.使用该装置一定省力

9.（多选）利用如图所示滑轮组在10s内将重为2000N的物体沿水平方向匀速移动4m，所用的拉力F大小为375N，物体受到水平地面的摩擦力为物重的0.3倍。在此过程中下列说法正确的是（　　）

A.绳子自由端沿水平方向移动的距离为12m

B.物体受到的摩擦力为750N

C.拉力F的功率为300W

D.滑轮组的机械效率为80%

10.（多选）如图所示，用滑轮组拉着重600牛的物体A沿水平方向匀速移动，在40秒内物体移动了8米，拉力F做的功为1280焦，不计绳重及轮与轴间的摩擦。下列分析正确的是（    ）

A.拉力F大小为80N

B.拉力F的功率为32W

C.若动滑轮的重为12N，物体A所受的摩擦力为148N

D.若动滑轮的重为12N，滑轮组的机械效率是80%

三、填空题

11.如图所示，用滑轮组拉动重为200N的物体在水平桌面上匀速直线运动。已知F=20N，滑轮组的机械效率为85%，则物体与桌面的之间的摩擦力大小为__________N。

12.如图所示，用滑轮组将重为 3N 的物体匀速提升 0.1m，所用时间为 2s，作用在绳子末端的拉力是 1.5N，则该滑轮组的机械效率为____，拉力做功的功率是____W。

13.如图所示，动滑轮重20N，工人用200N的拉力将重为360N的建筑材料匀速提升5m，用时20s，则此过程中做的额外功是____J，拉力的功率是____W，滑轮组的机械效率是___。

14.一台起重机在10 s内将重为3 600 N的货物匀速提高了4 m，起重机做的有用功是______J。若起重机做的额外功是9 600 J，则机械效率是_______，起重机的功率是_________W。

15.在斜面上将一个重600N的物体匀速拉到高处，沿斜面向上的拉力F=400N，拉动的距离s=4.5m，提升高度h=1.8m，所用时间t=30s.则拉力F做功的功率为________W，此过程中物体受到的摩擦力为________N.

四、实验题

16.巴蜀中学实验小组在测滑轮组机械效率的实验中得到的数据如表所示，实验装置如图所示。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钩码重G/N | 4 | 4 | 6 |
| 钩码上升高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 绳端拉力F/N | 1.8 | 1.4 | 2.4 |
| 绳端移动距离s/m | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 机械效率% | 74.1 |  | 83.3 |

（1）在使用甲弹簧测力计时需要竖直向上______拖动，若斜向上匀速拉动则弹簧测力计的示数会_____ （选填“变大”、“变小”和“不变”）；

（2）从表中数据可分析出实验2是用图_______（选填甲或乙）做的实验，机械效率为___%（结果精确到0.1%）；

（3）通过实验1和实验2的数据分析可得出结论∶使用不同的滑轮组提升相同的重物时，动滑轮的重量越重，滑轮组的机械效率越_____________（选填“高”或“低”）；

（4）比较实验1和实验3可得结论：同一滑轮组，提升的物体越重，机械效率越_____________（选填“高”或“低”）；

（5）在测拉力时，某同学觉得很难使测力计做匀速直线运动，不便于读数，就让弹簧测力计处于静止状态时才读数，测力计的读数变小，测得机械效率______（选填“变大”、“变小”和“不变”）；

（6）通过实验2的数据分析可得出天花板对定滑轮的拉力为_____________N（忽略绳重和摩擦，同一个滑轮组中每个滑轮重力相等）。

五、计算题

17.用如图所示的滑轮组。小明站在地面上把一件重为400N的材料在30s内匀速提升到12m的楼上，此过程中滑轮组的机械效率为80%。（不计绳重及摩擦）求：

（1）在此过程中小明所做的有用功是多少？

（2）则拉力功率为多大？

（3）提升500N重物时，机械效率是多少？

18.小明同学用如图甲所示的滑轮组匀速拉动放在水平面上的不同物体，物体受到的摩擦力从100N开始逐渐增加，每次物体被拉动的距离均为1m。根据测量结果画出了该滑轮组机械效率与物体受到摩擦力大小变化的关系图象，如图乙所示。若不计绳重和绳与滑轮间的摩擦，求：

（1）动滑轮的重力；

（2）当滑轮组的机械效率为75%，物体以0.2m/s的速度匀速运动时，该滑轮组的有用功率是多大；

（3）当物体与地面的摩擦力为1400N时，自由端竖直向下的拉力；

19.一个重力为640N的建筑工人站在水平高台上用如图所示的滑轮组匀速竖直向上提升重为360N的货物，工人所用拉力F的大小为150N，提升时间为20s，重物上升高度为2m。不计绳重和摩擦，求：

（1）工人提升时绳自由端的速度为多少？

（2）拉力F的功率为多少？

（3）此滑轮组的机械效率为多少？

（4） 若工人与地面接触的总面积为4（10-2 m2，则在提升过程中该工人对高台的压强为多少？