专题16 热机

一、单选题

1.柴油机和汽油机在一个工作循环中的四个冲程完全相同的冲程是（　　）

A.吸气、压缩	B.压缩、排气

C.吸气、压缩、排气	D.排气

2.一台四冲程柴油机，曲轴转速为600转每分钟，那么每秒钟内柴油机所完成的冲程和做功的次数分别是 （　　）

A.10个、10次	B.20个、10次	C.10个、5次	D.20个、5次

3.甲内燃机比乙内燃机的效率高,表示（　　）

A.甲的功率大

B.甲燃料的热值比乙燃料的热值大

C.工作时间相同,甲耗油较少

D.甲用来做有用功的那部分能量与燃料完全燃烧放出的能量之比较大

4.（2017·玉林一模）一台单缸四冲程柴油机飞轮的转速是3 600 r/min，则柴油机每秒钟（　　）

A.完成60个循环，120个冲程

B.做功30次，活塞往复60次

C.完成60个循环，60个冲程

D.做功1 200次，活塞往复1 200次

5.如图所示是汽油机的四个冲程的示意图，按其工作过程正确的排列顺序是（　　）

A.a  b  c  d    B.c  d  b  a    C.b  a  d  c    D.c  d  a  b

6.当手扶拖拉机的柴油机出现故障而转速急骤增加时，正常操作已不能使它停止转动（这种故障叫“飞车”）时，下列应急措施可行的是（    ）

A.用隔热的东西捂住进气口	B.用隔热的东西捂住排气口

C.脚踏刹车板，且手拉制动器	D.设法让拖拉机撞上坚固的障碍物

7.7月9日，2015年第七届呼和浩特国际汽车展览会在呼和浩特国际会展中心开幕，众多炫酷车型在此次展会上精彩亮相.某人为了测试汽车发动机的效率，开车以60 km/h的平均速度行驶了120 km，用去汽油25 L，已知汽油的密度为0.7×103 kg/m3，热值为4.6×107 J/kg，发动机的功率为32.2 kW，则该汽车发动机的效率为（　　）

A.28.8%    B.36.5%    C.23.6%    D.38%

8.下面是小强同学的“物理学习笔记”中的摘录，其中正确的是（　　）

A.物体的内能增大，温度一定升高

B.0℃的冰没有内能

C.温度相同的两物体间能发生热传递

D.燃料的热值和燃料的质量没关系

9.（多选）下列说法正确的是（　　）

A.物体的内能增加，它的温度可能升高

B.汽油机在吸气冲程中吸入汽缸的是汽油和空气的混合物

C.外界对物体做功，它的温度可能升高

D.“黄沙漫天”说明分子在永不停息地做无规则运动

10.1.关于汽油机和柴油机的区别，下列说法中错误的是（　　）

A.柴油机比汽油机费用低，但比较笨重

B.柴油机的效率一般比汽油机的效率高

C.一个工作循环中柴油机做功两次，比汽油机多一个做功冲程

D.在构造上，柴油机汽缸顶部有喷油嘴而没有火花塞

三、填空题

11.当水烧开时，我们会看到水蒸气将壶盖项起，从能量转化的角度看，这与四冲程汽油机的_________冲程的能量转化相同，若某单缸四冲程汽油机飞轮的转速为，则此汽油机每秒钟对外做功____________次。

12.在学习了热机后一物理兴趣小组成员根据古希腊数学家希罗发明的“汽转球”装置组装实验，将一个空心球通过两个空心管与一个装有水的密闭锅连接在一起，如图所示。在锅底加热使水沸腾，产生的水蒸气由管子进入球中，从球两旁喷出并使球体快速转动，这个过程与汽油机的_____冲程发生的能量转化相同。

13.如图甲所示是四冲程汽油机工作过程中的_____冲程，该过程的能量转化情况与图乙_____（相同/不同）.若该汽油机1s内对外做功15次，则该汽油机曲轴的转速为_____r/min.为了降低汽油机汽缸的温度，汽缸外有一个水箱体，使汽缸被水包围着，这是通过_____的方式减少汽缸内能的，用水来包围汽油机汽缸是利用了水的_____较大的物理属性.

14.如图所示是汽油机的______冲程。一台某型号单缸四冲程汽油机的飞轮转速是1200r/min，则汽油机每分钟对外做功______次。

15.煤气灶把3kg，初温为30℃的水烧到80℃，消耗了30g煤气，已知水的比热容是4.2×103J/（kg•℃），煤气的热值为4.2×107J/kg，则水吸收的热量为________ J，煤气完全燃烧放出的热量为________ J，煤气灶烧水的效率为________ %.

四、计算题

16.冬天即将来临，学校积极创造条件为学生供应开水。在这个过程中，若用锅炉将300kg的水从20℃加热到100℃，燃烧了11.2kg的煤[ｃ水=4.2103J/（kg.℃），煤的热值为3107J/kg]，则:

（1）锅炉内300kg的水吸收的热量是多少?

（2）此锅炉的效率是多少?

（3）某同学从开水房打了3kg的100℃的开水，为了便于使用，他将这100℃的开水和质量为5kg的20℃的冷水混合，若不计混合过程的热损失，则混合后温水的温度为多少?

17.某家庭需要将50kg、20℃的水加热到60℃作为生活用热水，他们利用煤气灶烧水，需燃烧0.8kg的煤气.已知c水=4.2×103J/（kg·℃）,q煤气=4.2×107J/kg.求：

（1）水吸收的热量Q吸；

（2）完全燃烧0.8kg煤气放出的热量Q放；

（3）煤气灶烧水的效率η.（保留一位小数）

18.为减少有害气体排放，LNG（液化天然气）新能源公交车已经投入运营，天然气汽车和汽油车相比较，尾气中的有害气体排放明显减少，无粉尘排放，因此天然气被称为绿色能源。

根据下表提供的信息，通过计算说明：

|  | 热机效率 | 热值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气发动机 | η2＝40% | q2＝2.3×107 J/m3 | 4.5元/m3 |
| 汽油发动机 | η1＝25% | q1＝4.6×107 J/kg | 9.0元/kg |

（1）天然气发动机燃烧1 m3天然气所做的有用功是多少？

（2）做同样多的有用功，汽油发动机需要燃烧多少千克汽油？

（3）若某天然气公交汽车每天消耗100 m3的天然气，与用汽油相比，它每天节约的运行成本是多少？

19.“环境小组”的同学在研究性活动中对小明家新装燃气热水器（如图甲）耗能进行测试，按表中热水器铭牌事先在热水器水箱中注满水，将与计算机相连的红外线热传感器接入热水器水箱后，开始加热.计算机显示出热水器中水温度随时间变化的图像如图所示.[水的比热容为，天然气的热值约为]求：

（1）加热，水吸收的热量为多少？

（2）加热，消耗了多少的天然气？