第四章  探究电流

第3节  电阻：导体对电流的阻碍作用（2）

- 选择题

- 如图所示，选取一根自动铅笔芯，固定夹子A，夹子B向右移动，下列说法正确的是

A．电路中的电阻变大，灯泡变亮

B．电路中的电阻变小，灯泡变亮

C．电路中的电阻变大，灯泡变暗

D．电路中的电阻变小，灯泡变暗

【答案】C

【解析】由图可知，两个夹子与铅笔芯构成了滑动变阻器，当固定夹子A，夹子B向右移动时，AB间的长度变长，电阻变大，电流变小，灯泡变暗，故选C。

- 如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片P向左滑动时，连入电路的电阻变小的是（　　）

【答案】A

【解析】

A、图中滑片向左移动时，电阻丝接入部分变短，连入的阻值变小，符合题意；

B、同时接入上方两接线柱，相当于接入一导线，滑片移动，接入电阻不变，不合题意；

C、同时接入下方两接线柱，相当于接入一定值电阻，滑片移动，接入的电阻值不变，不合题意；

D、滑片向左移动时，电阻丝接入部分变长，接入电路中的电阻变大，不符合题意。

滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻大小的。滑动变阻器要起到改变电阻的作用应一上一下接入电路中，由此分析解答。

- 当滑动变阻器的滑片向b端滑动时，下列四种接法中，变阻器阻值变大的是（　　）

【答案】C

【解析】（1）滑动变阻器在电路中的正确连接方式是连接一“上”一“下”两个接线柱，哪一段电阻丝被接入电路中是由下面的接线柱决定的，接入电路的电阻丝就是下面被连接的接线柱与滑片P之间的部分。 （2）当滑片滑动时，接入电路的电阻丝变长，则电阻变大，变短则电阻变小。

A、由图可知，滑动变阻器同时接上面两个接线柱，滑动变阻器接入电路的电阻为零，移动滑片，滑动变阻器接入电路的阻值不变，故A不符合题意；

B、由图可知，向右（b端）移动滑片时，滑动变阻器接入电路的电阻丝长度变短，滑动变阻器连入电路的阻值变小，故B不符合题意；

C、由图可知，向右移动滑片时，滑动变阻器接入电路的电阻丝长度变长，滑动变阻器接入电路的阻值变大，故C符合题意；

D、由图可知，向右移动滑片时，滑动变阻器接入电路的电阻丝长度变短，滑动变阻器连入电路的阻值变小，故D不符合题意。

4. 如图是实验电路连接完毕后，滑动变阻器接入电路的四种情形，已经可以闭合开关进行实验的是

- B．	C．	D．

【答案】A

【解析】滑动变阻器的接法的原则是一上一下，并且在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该调至最大阻值位置，由图可知，B图没有把滑片调到最大阻值，CD图是最小值位置，只有A正确。

5.在如图所示的电路中，用滑动变阻器调节灯的亮度，若要求滑片P向左端滑动时逐渐变暗，则下列接法正确的是

A．M接A，N接D	B．M接A，N接B	C．M接C，N接D	D．M接C，N接B

【答案】：A

【解析】：滑动变阻器的滑片左移时，灯泡变暗，功率变小，根据P=I2R，电路中电流变小。电源电压不变，电流变小，说明变阻器接入电路的电阻变大，则滑动变阻器接入电路的电阻丝变长。则D必须接入电路，然后再选择A或B。对照选项可知，只有A选项的接法符合要求。故选：A。

- 如图是未连接完整的电路，若要求闭合开关后，滑动变阻器的滑片P问左移动时，灯泡变亮。则下列接法符合要求的是

A．M接A，N接D

B．M接B，N接C

C．M接A，N接B

D．M接C，N接D

【答案】A

【解析】根据要求，闭合开关后，滑动变阻器的滑片P向左移动时，灯泡变亮，即电流变大，接入电路的电阻应变小。如图，选择滑动变阻器下方的A接线柱和上方任一接线柱接入电路时，AP段电阻接入电路，滑片向左移动时，电阻变小，电流变大，灯变亮。M接A，N接D，电阻线AP部分接入电路，滑片向左移动时，电阻变小，电流变大，灯变亮。故A正确；M接B，N接C，电阻线BP部分接入电路，滑片向左移动时，电阻变大，电流变小，灯变暗。故B错误；M接A，N接B，则电阻线全部接入电路，滑片移动时，接入电路电阻不变，故C错误；M接C，N接D，金属杆接入电路，且移动滑片电阻也不会变化，故D错误；故选A。

- 如图所示是一种自动测定油箱内油量多少的装置，R1是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表（由电流表改装而成）指针所指的刻度，就能知道油箱内油量的多少。则

A．油量增加，R1的电阻值增大，油量表指针偏转变小

B．油量增加，R1的电阻值减小，油量表指针偏转变大

C．油量减少，R1的电阻值增大，油量表指针偏转变大

D．油量减少，R1的电阻值减小，油量表指针偏转变小

【答案】：B

【解析】因浮标在油中处于平衡状态，故当油量上升时，浮标随之上浮，则指针下降，滑动变阻器接入电阻减小，电流增大，即测量表示数变大，故选B正确。

- 在如图所示电路中，电源电压不变，当滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，下列说法正确的是

A．电流表的示数变小	B．电压表的示数变小

C．电流表的示数不变	D．电压表的示数变大

【答案】C

【解析】由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R并联，电压表测电源的电压，电流表测通过L的电流，因电源的电压不变，所以，滑片移动时，电压表的示数不变，故BD错误；因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，滑片移动时，通过L的电流不变，即电流表的示数不变，故A错误，C正确；故应选C。

- 填空题

- 滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的           来改变电阻的大小，从而改变流过电路中的             。

【答案】长度；电流

【解析】滑动变阻器的原理是靠改变连入电路中电阻线的长度来改变电阻的。由欧姆定律可知，当滑动变阻器改变了电路中的电阻，电源电压不变，所以就改变了电流。

滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻的，电源电压不变，根据I=可知，从而改变电路中的电流。

- 如图所示，电阻箱的示数为　　Ω。

1

100

1000

10

【答案】2035

【解析】用各指针所指的示数乘以下面的倍数，然后将所有的数值相加，即为该电阻箱的读数。由图知，该电阻箱的示数为：2×1000Ω+0×100Ω+3×10Ω+5×1Ω＝2035Ω。

- 物理实验课上，老师拿出一个电路板如图所示，当开关S闭合后发现灯L不亮。现已确定是灯L的短路或断路引起的，

（1）要求检测是哪一种故障，小羽和同学做了如图的检测电路。将故障电路的开关S断开分别把M、N接到a、b接线柱上。若检测灯亮，则故障是________。若检测灯不亮，则故障是________。

（2）老师的表扬激发了小组成员的实验热情．小羽把家中带来的电位器连入检测电路M、N两点，且顺时针旋转，小灯泡逐渐变亮。请你说出他们的连接方法是如图所示的______（选填“A”、“B”、“C”）图。

【答案】（1）灯泡L短路  灯泡L断路  （2）C

【解析】（1）如图的电路板，当开关闭合后发现灯不亮。现忆确定是灯的短路或断路引起的。同学做了如图的检测电路，由电源、灯泡、和导线组成，当M、N连接时，灯会亮。所以将故障电路的开关断开分别把M、N连接到a、b接线柱上时，若检测灯亮，说明a、b间直接导通了，即故障是灯泡短路；若检测灯不亮，说明a、b间不通，即都听不见灯泡断路。

（2）小羽把家中带来的电位器连入检测电路M、N两点，且顺时针旋转，小灯泡逐渐变亮，说明接入电路的电阻变小了；如A图的接法，顺时针旋转进接入电路的电阻变大，灯泡会变暗；如B图的接法，电位器的最大阻值接入电路，顺时针旋转时，接入电路的电阻不变，灯的亮度不变；如C图的接法，顺时针旋转时，接入电路的电阻变小，电流变大，灯泡会变亮；故选C

- 实验题

- 某实验小组探究金属丝电阻大小与长度的关系，他们取一段粗细均匀的金属丝拉直连接在、接线柱上，在金属丝上安装一个可滑动的金属夹P。实验室还提供了下列器材：电压表、电流表、电池组（电压3 V）、滑动变阻器（20 Ω  2 A）、刻度尺、开关和导线若干。

（1）为了测量段的电阻，他们连接了如图甲所示的电路，请用笔画线代替导线，把图中还没有连接的一根导线上，使电路完整。

（2）连接电路时开关应________，滑动变阻器的滑片移至最________（选填“左”或“右”）端。

（3）某次实验中测得电压表的读数为2.1 V，电流表指针偏转如图乙所示，则电流表的读数为________A。

（4）实验中移动金属夹，分别测出段的长度和对应的电阻值，数据如表，分析表中数据，可知___________________________________________。

（5）小虎同学认为，由于电源电压没有超过电压表所选量程的最大值，因此在闭合开关前，可以将变阻器的滑片置于任意位置，你认为他的想法是________（选填“正确”或“错误”）的，理由是：_________________________________________________________。

【答案】（1）  （2）断开  右  （3）0.42  （4）其它条件不变，导体的电阻与长度成正比  （5）错误  若电阻短路，则电路中电流会很大而烧坏电流表

【解析】（1）因为电池电压为3 V，所以电压表的量程选择0∼3 V的量程，将电压表3 V的接线柱与滑片P相连；将电流表与电阻串联，将电流表的负接线柱与接线柱P连接，如图所示。

- 连接电路时，开关应处于断开状态，滑动变阻器的滑片应位于最右端

- 由图乙可知，电流表的量程为0-0.6A，分度值为0.02A，所以示数为0.42A；

- 由表格中数据知，电阻长度增大为原来的几倍，电阻值就增大为原来的几倍或电阻值与长度的比值是一个常数，所以其它条件不变，导体的电阻与长度成正比；

- 若电路中由于电路连接问题使电路中的电流过大，超过电流表的量程，会烧坏电流表，所以在闭合开关前，要把滑动变阻器的滑片移至最大阻值处。