第五章  欧姆定律

第1节  欧姆定律（1）

- 选择题

- 用如图所示电路研究电流跟电压的关系。为了改变定值电阻R两端电压，设计了三种方案。

甲：多节干电池串联接入MN；

乙：电池与滑动变阻器串联接入MN；

丙：电池先后与不同定值电阻R′串联接入MN。

可行的方案是（　　）

A．仅有甲	B．仅有乙

C．仅有甲、乙两种	D．甲、乙、丙都可行

【答案】D

【解析】研究电流跟电压的关系时应采用控制变量法，即控制电阻的阻值不变，改变电阻两端的电压测出通过的电流，据此进行解答。

解：研究电流跟电压的关系时，应控制电阻的阻值不变，改变电阻两端的电压，则

甲：多节干电池串联接入MN时，改变干电池串联的节数时电源的电压发生变化，R两端的电压发生变化，方法可行；

乙：电池与滑动变阻器串联接入MN时，移动滑动变阻器滑片P改变接入电路中的电阻，从而改变电路中的电流和R两端的电压，方法可行；

丙：电池先后与不同定值电阻R′串联接入MN，定值电阻R′的阻值不同，分得的电压不同，定值电阻R两端的电压不同，方法可行；

综上可知，甲、乙、丙三种方案均可行。

- 如图的电路中，R为待测电阻，阻值约为5Ω。实验器材有：滑动变阻器，规格为“10Ω 2A”；电压表（量程分别为0～3V、0～15V）；电流表（量程分别为0～0.6A、0～3A）；电池组为新干电池3节串联。两只电表的量程可采用以下4种选法，为使测量时能较准确地读数(指针最好在中间刻度线附近），两只电表的量程应采用（　　）

R

P

S

A

V

A．0～0.6A和0～15V                  B．0～0.6A和0～3V

C．0～3A和0～15V                   D．0～3A和0～3V

【答案】B

【解析】根据电流表和电压表的要求，要使误差更小，应使电流或电压值超过满偏的。电压表的大量程为0～15V，×15V=10V＞4.5V，所以电压表应选择0～3V的量程；当电压表的示数为最大3V时，电流表的示数I= =  =0.6A，所以电流表应选择0～0.6A，故选B。

3.在探究通过导体的电流与其两端电压的关系时，利用实验数据作出了如图l所示的图像。根据图像，下列说法正确的是（　　）

A．导体甲的电阻大于导体乙的电阻

B．通过导体乙的电流与其两端的电压成正比

C．当导体甲两端的电压为2V时，通过导体甲的电流为 0.2A

D．将两导体并联后接在 3V的电源上时，干路中的电流为 0.6A

【答案】B

【解析】

A、由图象，当通过甲、乙的电流都0.3A时，乙两端电压大于甲两端电压，由R＝可知乙的电阻大于甲，故A错误；

B、由图象可知，通过导体乙的电流与两端的电压成正比例函数，即通过导体乙的电流与两端的电压成正比，故B正确；

C、当导体甲两端的电压为2V时，从图象中读出2V时，通过甲的电流为0.4A，故C错误；

D、由并联电路的电压特点可知，当导体甲与乙并联后接入电路后它们的电压相等，当UA＝UB＝3V时，IA＝0.6A，IB＝0.3A，干路中的电流I＝IA+IB＝0.6A+0.3A＝0.9A，故D错误。

4.用电器甲和乙，其电流与其两端电压关系如图所示，其中直线表示用电器甲的电流与其两端电压关系图。下列说法正确的是（　　）

A．用电器甲电阻不变，大小为0.1Ω

B．用电器乙电阻随着电流增大而变大，最大值10Ω

C．如果把这两个用电器串联接在6V的电源上，干路中的电流是0.43A

D．如果把这两个用电器并联接在4V的电源上，干路中的电流是0.65A

【答案】D

【解析】A、由图象可知，用电器甲电阻的I−U图象为过原点的倾斜直线，则用电器甲的电阻不变；由图象可知，当U甲=5V时通过的电流I甲=0.5A，

由I=可得，用电器甲的电阻R甲= = =10Ω，故A错误；

B、由图象可知，当用电器乙可得的电压分别为1.5V、2.5V、4V、4.5V、5V时，对应的电流分别为0.05A、0.1A、0.25A、0.35A、0.5A，由R=可得，对应的电阻分别为30Ω、25Ω、16Ω、12.9Ω、10Ω，所以，用电器乙的电阻随着电流增大而变小，故B错误；

C、如果把这两个用电器串联且电路中的电流为0.43A时，用电器甲电阻两端的电压U甲'=IR甲=0.43A×10Ω=4.3V，由图象可知，用电器乙两端的电压大于4.5V，则电源的电压大于4.3V+4.5V=8.8V，所以，如果把这两个用电器串联接在6V的电源上，电路中的电流不可能是0.43A，故C错误；

D、因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，如果把这两个用电器并联接在4V的电源上时，它们两端的电压均为4V，由图象可知，通过两电阻的电流分别为I甲'=0.4A、I乙'=0.25A，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，干路电流I'=I甲'+I乙'=0.4A+0.25A=0.65A，故D正确。

5. 在探究“电流与电阻关系”实验中，某同学根据实验数据作出如图所示的图象，下列说法正确的是（　　）

A．导体中的电流与导体的电阻成正比

B．电源至少选用两节新干电池

C．换用2Ω电阻做实验时，需要更换电压表量程

D．多次实验是为了求平均值，以减小实验误差

【答案】B

【解析】A、探究“电流与电阻关系”实验中要控制电阻的电压不变，A错误；

B、由图知，这个不变的电压为：U＝IR＝0.4A×5Ω＝2V，电源至少选用两节新干电池（3V），B正确；

C、换用2Ω电阻做实验时，控制电阻的电压不变，故不需要更换电压表量程，C错误；

D、多次实验是为了得出普遍性的规律，D错误。

6. 导体甲、乙、丙分別连接成三个电装置，如图所示。三个导体均由相同的材质组成，导体甲的长度为Lcm，截面积为Acm2；导体乙的长度为2Lcm，截面积为Acm2；导体丙的长度为Lcm，截面积为2Acm2．若电路中连线及安培计的电阻、电池内电阻忽略不计，导体甲、乙、丙所连接的电路装置中，流经三导体的电流值分別为I甲、I乙、I丙，其大小关系为下列何者（　　）

A．I甲＞I乙＞I丙	B．I乙＞I甲＞I丙

C．I丙＞I甲＞I乙	D．I丙＞I乙＞I甲

【答案】C

【解析】

（1）影响电阻大小的因素是材料、长度、横截面积；

（2）根据I判断出电流的大小。

影响电阻大小的因素是材料、长度、横截面积，在材料和横截面积相同时，导体的电阻与长度成正比，在材料和长度一定时，导体的电阻与横截面积成反比，即长度越小，横截面积越大，电阻越小。

由图知：导体甲和丙长度相同，丙的横截面积是甲的2倍，所以R甲＞R丙，

导体甲和乙的横截面积相同，乙的长度是甲的2倍，所以R乙＞R甲，

所以R乙＞R甲＞R丙，根据欧姆定律可知，在电源电压相同时，I丙＞I甲＞I乙，故C正确。如图所示。7. 开关闭合后，发现电压表的示数接近电源电压，电流表几乎无示数。如果电路中只有一处故障，则故障是（　　）

A． 变阻器断路            B．小灯泡短路            C． 电流表短路              D．小灯泡断路

【答案】 A

【解析】如图所示，灯泡L与变阻器R串联，电压表测变阻器的电压，电流表测电路的总电流。

A、如果变阻器断路，那么电压表就与灯泡串联在电路里；因为电压表的内阻很大，所以它两端的电压就会很大，接近电源电压，而通过电流表的电流很小，因此电流表几乎无示数，故A符合题意；

B、如果小灯泡短路，那么电路里只有变阻器R，电压表的示数接近电源电压，电流表的示数非常明显，故B不合题意；

C、如果电流表短路，那么电流表就根本没有示数，而不是几乎没有示数，故C不合题意；

D、如果小灯泡断路，那么整个电路没有电流，电压表和电流表都没有示数，故D不合题意。

- 填空题

- 某段金属丝两端电压为6V时，通过的电流为0.3A；当该金属丝两端电压降为4V时，通过它的电流为　 　A；当该金属丝两端电压降为0V时，它的电阻为　　Ω。

【答案】0.2；20

【解析】（1）知道某段金属丝两端电压和通过的电流，根据欧姆定律求出其电阻；

（2）电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与两端的电压和通过的电流无关，再根据欧姆定律求出该金属丝两端电压降为4V时通过的电流。

由I＝可得，该金属丝的电阻：

R＝＝＝20Ω，

因电阻是导体本身的一种性质，与两端的电压和通过的电流无关，

所以，当该金属丝两端电压降为4V时或降为0V时，该金属丝的阻值仍为20Ω不变，

当该金属丝两端电压降为4V时，通过它的电流：

I′＝＝＝0.2A。

- 如图所示，阻值为4Ω的电阻R1与2Ω电阻R2并联，电流表的示数为3A，则通过电阻R1与R2的电流之比为　   　，电源电压为　　V。

【答案】1︰2； 4

【解析】由图可知，两电阻并联，已知两电阻阻值，可求得并联电路的电阻，由欧姆定律可求得电源电压，然后可求通过电阻R1与R2的电流之比。

解：由图可知，两电阻并联，已知R1＝4Ω，R2＝2Ω，则R并===Ω，

由I=可得，电源电压U＝IR并＝3A×Ω＝4V；

电阻R1与R2的电流之比：====。

10.小金制作了一个利用电压表测物体重力的小作品，它能在电压表盘上读出所放物体重力的大小，如图所示。

（1）当秤盘不放任何重物时，滑片P恰好处于a点。闭合开关，当秤盘上所放钩码个数增多时，电压表示数将______（填“增大”、“减小”或“不变”）；

（2）一段时间后，在秤盘放2牛重的钩码时，表盘读数比2牛大，换不同重的钩码反复试验，每次读数都不同且大于钩码的重力。产生这一现象是由于______引起的（填字母）。

A．R1短路       B．R1断路      C．R2短路     D．R2断路

【答案】增大   A

【解析】

（1）由电路图可知，R1与R2串联，电压表测滑片上面部分电阻丝aP两端的电压；

由于电压表的内阻很大，在电路中可看作开路，所以变阻器R2始终以最大阻值接入电路，则滑片移动时，电路中的总电阻不变，电路中电流保持不变；

当秤盘上所放钩码个数增多时，滑片向下移，电阻丝aP的电阻增大，但是电路中电流保持不变，根据U=IR可知，电阻丝aP两端的电压增大，即电压表的示数增大；

（2）由题知，一段时间后，电压表表盘的读数比标注的值要大，且换不同重的钩码反复试验，每次读数都不同；因两个电阻串联，电压表有示数（且物重不同时电压表示数不同），说明电路是通路，所以电阻R1和电阻R2不可能断路，故BD错误；

电压表测滑片上面部分电阻丝aP两端的电压，在秤盘放2牛重的钩码时，表盘读数比2牛大，即电压表示数变大，根据U=IR可知电路中电流变大，说明电路的电阻变小，因此R1或R2出现短路，如果R2短路，根据U=IR可知电压表示数为0，不符合题意，所以故障只能是R1短路，故A正确，C错误。

故答案为：（1）增大；（2）A。

（1）由电路图可知，R1与R2串联，电压表测滑片上面部分电阻丝aP两端的电压，根据拉力的变化可知滑片移动的方向，进一步判断接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电压表示数的变化；

（2）由电路图可知，两个电阻串联，电压表测滑片上面部分电阻丝aP两端的电压，开关闭合后电压表示数变大，说明电路中电流变大，据此分析电路故障。

11.如图所示，在探究串联电路电压关系的实验中，小磊同学先用电压表测量了电阻R1两端的电压为1V，然后保持电压表接A点不动，将接B点的那段导线改接到C点，电压表的示数为3V。已知R1=5Ω，则电阻R2两端的电压为　　 V，通过R2的电流为　　A。如果他保持电压表接B点不动，将电压表接A点的那段导线改接到C点，这种接法是错误的，理由是            。

【答案】2   0.2   会导致电压表“+、-”接线柱接反

【解析】

解：由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压，则电阻R1两端的电压U1=1V，保持电压表接A点不动，将接B点的那段导线改接到C点时，电压表测电源两端的电压，则U=3V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，电阻R2两端的电压U2=U－U1=3V－1V=2V，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，通过R2的电流I2=I1= = =0.2A；

如果他保持电压表接B点不动，将电压表接A点的那段导线改接到C点时，会导致电压表“+、-”接线柱接反，这种接法是错误的。

故答案为：2；0.2；会导致电压表“+、-”接线柱接反。

由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压，保持电压表接A点不动，将接B点的那段导线改接到C点时，电压表测电源两端的电压，根据串联电路的电压特点求出电阻R2两端的电压，根据串联电路的电流特点和欧姆定律求出通过R2的电流；如果他保持电压表接B点不动，将电压表接A点的那段导线改接到C点时，根据电流表正确使用判断这种接法错误的原因。

- 实验题

12.用如图所示的电路研究通过导体的电流与电压、电阻的关系。

| 次数 | U1/V | I/A |
| --- | --- | --- |
| ① | 1.0 | 0.20 |
| ② | 1.5 | 0.30 |
| ③ | 2.0 | 0.40 |

表1

| 次数 | R1/Ω | I/A |
| --- | --- | --- |
| ① | 3.0 | 0.50 |
| ② | 6.0 | 0.33 |
| ③ | 9.0 | 0.25 |

表2

（1）保持电源电压和电阻箱R1的阻值不变，移动滑动变阻器R2的滑片P，测得电流、电压如表1所示；根据表1中的数据，你得出的结论是______________________________；这时R1的阻值为________Ω。

（2）在研究电流与电阻的关系时，先将R1的阻值调为5欧姆进行实验，使电压表的示数为1.5V，然后将R1的阻值调为10欧姆时，某同学没有改变滑动变阻器滑片的位置，合上开关后，电压表的示数将________1.5V（选填“大于”、“小于”或“等于”）。因此要向________（选填“右”或“左”）调节滑片，使电压表的示数仍为1.5V。

（3）李明同学用该电路测量电源电压时，将滑动变阻器的滑片到适当位置保持不变，仅改变电阻箱R1的阻值，测得相应的电流值，如表2所示，利用表2中的数据求得电源电压约为__________。

【答案】在电阻不变时，通过导体的电流与它两端的电压成正比   5   大于   右   3V

【解析】

解：（1）由表1数据知，在电阻不变时，电压是原来的几倍，通过的电流是原来的几倍，即在电阻不变时，通过导体的电流与它两端的电压成正比；

由欧姆定律，R1= = =5Ω；

（2）在研究电流与电阻的关系时，先将R1的阻值调为5欧姆进行实验，使电压表的示数为1.5V，然后将R1的阻值调为10欧姆时，某同学没有改变滑动变阻器滑片的位置，合上开关后，根据分压原理，电压表的示数将大于1.5V；

探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表的示数仍为1.5V；

（3）利用表2中的1、3次实验的数据，根据电阻的串联和欧姆定律，由电源电压不变列方程得：U=I11（R11+R滑）=I13（R13+R滑）；即0.5A×（3Ω+R滑）=0.25A×（9Ω+R滑），R滑=3Ω。

电源电压约为：U=0.5A×（3Ω+3Ω）=3V。

故答案为：（1）在电阻不变时，通过导体的电流与它两端的电压成正比； 5；

（2）大于；右；（3）3V。

（1）纵向比较表1数据得出结论；由欧姆定律求出R1；

（2）根据控制变量法，研究电流与电阻的关系时，需控制定值电阻的电压相同，当换上大电阻时，根据分压原理确定电压表示数的变化，由串联电路电压的规律结合分压原理确定滑片移动的方向；

（3）利用表2中的1、3次实验的数据，根据电阻的串联和欧姆定律，由电源电压不变列方程求得变阻器连入电路的电阻，从而得出电源电压。

本题考查串联电路的规律及欧姆定律的运用和数据分析、控制变量法的运用。

- 利用如图所示的器材探究：流经小灯泡的电流I与小灯泡两端电压U之间对应关系规律。（小灯泡的额定电压为2.5V，阻值在5Ω至10Ω之间）

（1）请你用笔画线代替导线，将实物电路连接完整；

（2）将该实物图对应的电路图画在虚线框内；

（3）实验中记录了流过该小灯泡的电流与灯泡两端电压（包括略高于额定电压）对应数据（见下表）。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
| I/A | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |

请在给定的U﹣I坐标系中描画出该5组数据对应的坐标点并根据这些点的分布特点画出这个小灯泡的U﹣I图线。形成这种图线特征的原因是　   　。

【答案】（1）如图所示；（2）如图所示；（3）灯的电阻随温度的变化而变化。

【解析】（1）由表中数据，电流表选用小量程与灯串联，电压表选用小量程与灯并联，变阻器按一上一下接入电路中；（2）根据实物图画出电路图：（3）根据描点法作图。灯的电阻随温度的变化而变化。

解：（1）由表中数据，电流表选用小量程与灯串联，电压表选用小量程与灯并联，变阻器按一上一下接入电路中，如下图1左所示；

（2）根据实物图画出电路图，如下图1右所示；

（3）根据表中数据，在坐标系中找出对应的点，用平滑的曲线连接起来，如下图2所示：

灯的U﹣I图象为一曲线，原因是灯的电阻随温度的变化而变化。