第五章  欧姆定律

第1节  欧姆定律（2）

- 选择题

- 如图所示，灯泡L1、L2的电阻分别为10Ω、20Ω。闭合开关S，通过L1、L2的电流分别为I1、I2，它们两端的电压分别为U1、U2，则（　　）

A．I1︰I2＝l︰1，U1︰U2＝2︰l	B．I1︰I2＝1︰2，U1︰U2＝1︰1

C．I1︰I2＝1︰1，U1︰U2＝l︰2	D．I1︰I2＝1︰2．U1︰U2＝l︰2

【答案】C

【解析】由图可知：灯泡L1、L2串联；

根据串联电路的电流特点可知，通过L1、L2的电流相等，即I1︰I2＝1︰1；故BD错误；

根据I＝可得它们两端的电压之比：

U1︰U2＝I1R1︰I2R2＝R1︰R2＝10Ω︰20Ω＝1︰2，故A错误，C正确。

- 定值电阻R1、R2组成的电路如图所示，已知R1＞R2。闭合开关S，通过R1、R2的电流分别记为I1、I2，R1、R2两端的电压分别记为U1、U2下列说法正确的是（　　）

A．U1 = U2           B．U1＞U2           C．I1＜I2           D．I1＞I2

【答案】B

【解析】定值电阻R1、R2组成串联电路，串联电路中电流处处相等，因此C、D选项错误；因R1＞R2，根据U=1R可得U1＞U2，故B正确。

- 如图所示，电源电压为3V保持不变，闭合开关，电压表示数为2V。下列选项符合题意的是（　　）

R2

R1

S

V

A. 电压表测R2两端电压	                 B. R1、R2组成并联电路

C. 若开关断开，电压表示数为0	         D. R1、R2电阻之比2︰1

【答案】D

【解析】

ABD、由图知，开关闭合后，电阻R1、R2串联，电压表并联在R1两端的电压，测量电阻R1两端的电压，其大小U1=2V；电阻R2两端的电压U2=U－U1=3V－2V=1V，

因为两电阻串联，所以由欧姆定律可知I==，

则R1︰R2=U1︰U2=2V︰1V=2︰1；故AB错、D正确；

C、若开关断开，电压表通过电阻R2接在电源上，测量电源电压，示数不为0，故C错。

4.（多选）在如图所示的测量电路中，闭合开关S后，电压表V1的示数是2.5V，V2的示数是３.8V，此时小灯泡L1的电阻为7.5Ω，则关于该测量下列说法中正确的是（　　）

A．电压表V的示数是6.3V

B．电压表V的示数是1.3V

C．此时小灯泡L2的电阻小于7.5Ω

D．电流表的两个量程（0~0.6A；0〜3A）中应选0〜0.6A

【答案】AD

【解析】

AB、由图可知，两灯泡串联，电压表V1测L1两端的电压，电压表V2测L2两端的电压，电压表V测电源电压；因为电源电压等于两灯泡两端电压之和，所以电源电压：U＝U1+U2＝2.5V+3.8V＝6.3V，故A正确，B错误；

C、因为串联电路中电流处处相等。已知此时小灯泡L1的电阻R1＝7.5Ω，则流经小灯泡L1的电流I1＝＝＝A，串联电路中电流处处相等，即I＝I1＝I2＝A，则此时小灯泡L2的电阻R2＝＝＝11.4Ω＞7.5Ω，故C错误；

D、由C可知，电路中的电流不超过0.6A，则电流表的两个量程应选0～0.6A，故D正确。

5.（多选）如图所示，电源电压为5V，闭合开关S，电压表的示数为1V，则（　　）

A．通过灯泡L1的电流比L2的电流大

B．灯泡L1两端的电压是1V

C．灯泡L1和L2的电阻之比是4︰1

D．若灯泡L2灯丝烧断，电压表示数为零

【答案】BD

【解析】（1）由图知两灯串联，电压表测L1两端电压，由此可知L1两端的电压；由串联电路的电流特点可知两灯电流关系；

（2）由串联电路电压特点和欧姆定律可得两灯电阻关系；

（3）串联中，一处断路则整个电路断路，由此根据电路图分析电压表示数情况。

AB、由图知，两灯串联在电路中，电压表测L1两端电压，即L1两端的电压是1V，故B正确；

串联电路中电流处处相等，所以通过灯泡L1的电流和L2的电流相等，故A错误；

C、由串联电路的电压特点知，U2＝U－U1＝5V－1V＝4V，

通过两灯电流相等，由欧姆定律有：＝，即：＝＝＝，故C错误；

D、由图知，若灯泡灯丝烧断，则整个电路断路，所以电压表示数为0，故D正确。

6. 如图所示的电路中，电阻R2的阻值为15Ω。当开关S1、S2闭合时，电流表A1的示数为0.5A，电流表A2的示数为0.2A。下列说法正确的是（　　）

A．电阻R1的阻值为10Ω

B．S1、S2闭合时，通过电阻R1的电流为0.5A

C．S1、S2闭合时，电流表A1测量的是R1的电流

D．开关S2断开时，电流表A2示数为0.5A

【答案】A

【解析】

由图像可知当开关S1、S2闭合时，电阻R1、R2并联，电流表A1测干路电流， A2测R2电流，由并联电路各支路电压等于电源电压可知R1两端电压等于R2两端电压为：

U=I2R2=0.2A×15Ω=3V

由并联电路总电流等于各支路电流之和可知通过R1的电流为：I1 =I－I2=0.5A－0.2A=0.3A

因此电阻R1的阻值为：R1= == 10Ω；当开关S2断开时只有电阻R2的接入电路，电流表A2示数仍为0.2A，因此A正确，BCD错误。

- 如图所示，热敏电阻R1的阻值随温度的升高而减小，它在温度为80℃和100℃时的阻值分别为240Ω和200Ω；阻值不计的报警器在电流达到12mA时开始报警，超过25mA时将损坏；相关器材规格已在图中标明。当电路开始报警温度为100℃时，滑动变阻器接入电路的阻值和电路的最高报警温度分别用R0和t0表示，则（　　）

A．不能求得R0的值

B．不能求得t0的值

C．将P向左移，可提高该电路开始报警时的温度

D．利用此电路，可将开始报警时的温度设定为80℃

【答案】B

【解析】A、由图像可知R1与滑动变阻器串联，当温度为100℃时，电路电流为12mA即0.012A，则此时电路总电阻：R总= == 250Ω

此时R1的阻值为200Ω，R0的值：R0= R总－R1=250Ω－200Ω=50Ω；

B、因为热敏电阻R1的阻值随温度的升高而减小，由欧姆定律I=可知电压不变，总电阻减小，电流增大，电路最大电流为25mA，电源电压为3V，即可求出此时电路电阻，但是不知道热敏电阻R1阻值与温度的具体关系，因此不能求得t0的值；

C．将P向左移，接入电路电阻减小，由欧姆定律I=可知，电路电流增大，因此可降低该电路开始报警时的温度；

D．温度为80℃时R1阻值为240Ω，此时若开始报警，则电路电流为0.012A，则此时电路总电阻为：R总= == 250Ω，此时R0的值为：R0= R总－R1=250Ω－240Ω=10Ω，即只需将滑动变阻器阻值调至10Ω即可实现将开始报警时的温度设定为80℃。

二、填空题

8. 如图甲，定值电阻R2的阻值为40Ω。闭合开关，电流表A1、A2的指针偏转均如图乙所示，则电流表A1的读数为_________A，电流表A2的读数为_________A，电源电压为_________V，R1的阻值为_________Ω.

【答案】1.5  0.3   48   160

【解析】（1）由电路图可知：两电阻并联，电流表A1测的是干路电流，电流表A2测的是通过R1的电流；已知两个电流表指针偏转相同，由于并联电路中，干路中的电流等于各支路电流之和，所以，A1选择的量程是0~3A，分度值为0.1 A，则A1的示数为I 总=1.5 A，即干路电流为1.5 A；电流表A2选择的量程是0~0.6A，分度值是0.02 A，则A2的示数为I 1=0.3A，即通过电阻R1的电流为0.3 A；则通过电阻R2的电流为：I 2=I 总－I 1=1.5A－0.3A=1.2A。

（2）由并联电路的特点和欧姆定律可得电源电压：U = U2= I 2 R2=1.2A×40Ω=48V，

R1的阻值：R1== = =160Ω。

9.如图所示，阻值为4Ω的电阻R1与2Ω电阻R2并联，电流表的示数为3A，则通过电阻R1与R2的电流之比为　   　，电源电压为　　V。

【答案】1︰2； 4

【解析】由图可知，两电阻并联，已知两电阻阻值，可求得并联电路的电阻，由欧姆定律可求得电源电压，然后可求通过电阻R1与R2的电流之比。

解：由图可知，两电阻并联，已知R1＝4Ω，R2＝2Ω，则R并===Ω，

由I=可得，电源电压U＝IR并＝3A×Ω＝4V；

电阻R1与R2的电流之比：====。

10.如图所示，3个电阻值均为10Ω的电阻R1、R2、R3串联后接在电压恒定为U的电路中，某同学误将一只电流表并联在电阻R2两端，发现电流表的示数为1.5A，据此可推知电源电压U为　   　V；若用一只电压表代替电流表并联在R2两端，则电压表的示数为　   　V。

【答案】30；10

【解析】（1）当电流表并联在R2两端时，电路为R1、R3串联，电流表测电路中的电流，

根据欧姆定律可得：

电源的电压U＝I（R1+R3）＝1.5A×（10Ω+10Ω）＝30V；

（2）电流表换成了电压表时，三电阻串联，电压表测R2两端的电压，

电路中的电流：

I′＝＝＝1A，

电压表的示数U2＝I′R2＝1A×10Ω＝10V。

11.如图所示,电源电压保持不变,电阻R1=R2=R3=10Ω，若只使R2、R3并联接入电路,则应闭合开关     ，此时电流表的示数为I1，要使R1、R2串联,应断开开关S1、S2此时电流表的示数为I2,则I1︰I2=     。

【答案】(1)S1、S2    (2)4︰1

【解析】

如图所示，要使电阻R2、R3并联，则电阻R2、R3中必须有电流通过，所以应闭合开关S1、S2，此时电流表测干路电流，因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，所以，电路中的总电阻：R===5Ω，此时电流表的示数：I1==；断开开关S1、S2时，R1、R2串联，电流表测电路中的电流，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，此时电压表的示数：：I2===，所以，=︰=4︰1。

- 计算题

12.如图为“研究小灯泡灯丝的阻值变化特点”的电路图。实验所选用的器材均能符合实验要求，其中部分器材的规格如下：小灯泡额定电压3.8V，额定电流0.32A；电压表（量程3V，内阻3000Ω）；电流表（量程50mA，内阻0.5Ω），定值电阻R0（限值1000Ω）。按电路图连接好电路，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至某一位置时，发现电压表的示数为2.7V，电流表的示数为315mA，求此时：

（1）小灯泡两端的电压；

（2）通过小灯泡的电流；

（3）小灯泡灯丝的阻值。

【答案】（1）3.6V  （2）314.1mA  （3）11.461Ω

【解析】

（1）通过电压表的电流：I1＝＝＝9×10﹣4A；

电压表与R0串联可得R0的电流：I0＝I1＝9×10﹣4A；

由欧姆定律变形可得R0的两端电压：U0＝I0R0＝9×10﹣4A×1000Ω＝0.9V，

电压表与R0的支路总电压等于小灯泡两端的电压：U＝UV+U0＝2.7V+0.9V＝3.6V

（2）已知电流表测量小灯泡所在支路和电压表、R0所在支路干路的电流，电流表的示数为315mA．根据并联电路的电流特点可得通过小灯泡的电流：IL＝I－IV＝315mA－0.9mA＝314.1mA

（3）由I＝可得，小灯泡灯丝的阻值：RL＝＝ ＝11.461Ω

13.(2019·江西)如图所示，电源电压保持不变，电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～15V，R1=20Ω，滑动变阻器R2的规格为“100Ω  1A”。

(1)闭合开关S1，断开开关S2、S3，电流表示数为0.4A，求电源电压；

(2)闭合开关S3，断开开关S1、S2，滑动变阻器滑片置于中点位置时，电压表的示数为4V，求R3的阻值；

(3)闭合开关S1、S2和S3，在不损坏电流表、电压表的情况下，求滑动变阻器R2的阻值取值范图。

【答案】（1）8V（2）50Ω（3）40Ω～100Ω

【解析】（1）闭合开关S1，断开开关S2、S3，电路中只有R1连入电路。电路中电流I=0.4A，

电源电压：U=IR=0.4A×20Ω=8V

（2）闭合开关S3，断开开关S1、S2，电阻R2与电阻R3串联，电压表并联在R2两端，

R2两端电压U2=4V，R3两端电压U3=U－U2=4V

因串联电路电流处处相等，因此=  R3=R2中=×100Ω=50Ω

（3）闭合开关S1、S2、S3，电阻R3被短路，电阻R1与电阻R2并联。根据并联电路电压规律，各支路两端电压均等于电源电压，U＜15V，故电压表安全。为保护电流表安全，I最大=0.6A

通过R1的电流I1== =0.4A

I2最大= I最大－I1=0.6A－0.4A=0.2A        R2最小== = 40Ω

滑动变阻器R2的阻值取值范围为40Ω~100Ω