第五章  欧姆定律

第3节  等效电路1

- 选择题

- 串联电路随着用电器的个数增加，其总电阻

A．变大    	B．变小   	C．不变    	D．无法判断

2．下面四组电阻分别并联以后总电阻最小的是(    )

A．R1＝10 Ω  R2＝100 Ω	B．R1＝4 Ω  R2＝40 Ω

C．R1＝20 Ω  R2＝30 Ω	D．R1＝12 Ω  R2＝60 Ω

3.阻值为3Ω与6Ω的电阻，将它们串联，其总电阻为R1；将它们并联，其总电阻为R2  ， 则R1∶R2等于

A．2∶1     	B．1∶2      	C．2∶9      	D．9∶2

4.把一根阻值为24 Ω的粗细均匀的电阻丝变成一个圆环，并以如图所示的方式从A、B两点接入电路，则该圆环在电路中的电阻为

A．4.5 Ω	B．6 Ω	C．10 Ω	D．20 Ω

5．两个导体串联后的总电阻大于其中任何一个导体的电阻，因为导体串联相当于

A．减小了导体长度

B．减小了导体横截面积

C．增大了导体长度

D．增大了导体横截面积

6．学校照明电路的总电阻，当

A．全校电灯开关都闭合时最大	B．全校电灯开关都闭合时最小

C．全校电灯开关都断开时最小	D．全校电灯少用时最小

7.下列电路中，已知电源电压相等，且R1＜R2，则电路中电流表的示数最大的是

A．	B．

C．	D．

8.两导体电阻R1=10Ω，R2=1Ω，并联起来使用时并联总电阻R的阻值范围

A．大于10Ω    	B．在1Ω与10Ω之间     	C．小于1Ω      	D．无法确定．

9．小明的奶奶有随手关灯的好习惯．当她关灯后，家中电路变大的物理量是（　　）

A．总电阻	B．总电压	C．总功率	D．总电流

10.一只20Ω的定值电阻与一个最大阻值是60Ω的滑动变阻器串联，当滑动变阻器的滑片在两端之间滑动时，总电阻的变化范围是（　　）

A．20～60Ω	B．20～80Ω	C．0～80Ω	D．0～20Ω

11.光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小，将光敏电阻R、定值电阻R0、电流表、电压表、开关和电源连接成如图所示的电路。闭合开关，逐渐增大光敏电阻的光照强度，观察电表示数的变化情况应该是

A．电流表示数变大，电压表示数变小

B．电流表示数变小，电压表示数变大

C．电流表和电压表示数均变小

D．电流表和电压表示数均变大

- 如图所示的电路中，电源电压6 V保持不变，定值电阻的阻值为10 Ω，滑动变阻器的最大阻值为20 Ω，当开关闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，以下说法正确的是

A．电压表的示数减小

B．电压表示数与电流表示数的比值不变

C．当滑片移到中点时，电压表示数为2 V

D．当滑片移到a端时，电流表示数为0.2 A

二、填空题

13.两只定值电阻，甲标有“10Ω  1A”，乙标有“15Ω  0.6A”，把它们串联在同一电路中，电路中允许通过的最大电流为_____A，两端允许加的最大电压为_____V．

14．如图所示的电路，电源电压保持不变，R1＝10Ω．当闭合开关S，滑动变阻器滑片P在中点时，电流表的示数为0.3A；当把滑片P移到最右端时，电流表的示数为0.2A．则电源电压为___V，滑动变阻器的最大阻值为_____Ω．

15．现有阻值分别是2Ω、5Ω、8Ω和20Ω的电阻各一个，要获得4Ω的电阻可以将_______的电阻_______联；如果要获得10Ω的电阻，应将_______的电阻_______联．

16．如图为一种测量体重的装置，其中体重示数计是由________表改装成的，当没有测体重时，绝缘体使电路________(填“切断”或“接通”)，电路中R1的作用是________．

- 计算题

17．如图，电源电压为6 V保持不变，R1的阻值是10 Ω，通过R2中的电流为0.2 A，求：

(1)R2的阻值是多少？

(2)电流表的示数为多少？

18．如图电路中，电源电压为伏，电阻欧，欧，是变阻器．

（）只闭合电键时，电流表的示数是安，求电流表和电压表的示数及时的值．

（）当滑片移到点，同时闭合电键、，此时电流表、的电压表的示数各为多少？

（）当电键、均闭合时，电流表示数为安，求电流表、电压表的示数及的值．