第五章  欧姆定律

第3节  等效电路1

- 选择题

- 串联电路随着用电器的个数增加，其总电阻

A．变大    	B．变小   	C．不变    	D．无法判断

【答案】A

【解析】

【分析】

串联电路相当于增加了电阻的长度，所以阻值增大，因此串的越多，总阻值越大。

【详解】

当增加串联电路随着用电器的个数时，相当于增长了电阻的长度，长度越长电阻越大，所以总阻值也会变大；

故选A。

2．下面四组电阻分别并联以后总电阻最小的是(    )

A．R1＝10 Ω  R2＝100 Ω	B．R1＝4 Ω  R2＝40 Ω

C．R1＝20 Ω  R2＝30 Ω	D．R1＝12 Ω  R2＝60 Ω

【答案】B

【解析】

解答：∵＝+∴R＝，∴A、RA＝≈9Ω；

B. RB＝≈3.6Ω；C. RC＝＝12Ω；D. RD＝＝10Ω；故选B.

12．一只20Ω的定值电阻与一个最大阻值是60Ω的滑动变阻器串联，当滑动变阻器的滑片在两端之间滑动时，总电阻的变化范围是（　　）

A．20～60Ω	B．20～80Ω	C．0～80Ω	D．0～20Ω

【答案】B

【解析】

两个电阻是串联的，总电阻等于两个电阻的阻值之和，滑动变阻器的电阻范围是0-60Ω，定值电阻的阻值为20Ω，所以可得总电阻的变化范围为20～80Ω，故应选B．

3.阻值为3Ω与6Ω的电阻，将它们串联，其总电阻为R1；将它们并联，其总电阻为R2  ， 则R1∶R2等于

A．2∶1     	B．1∶2      	C．2∶9      	D．9∶2

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

阻值为3Ω与6Ω的电阻，将它们串联，其总电阻为9Ω；将它们并联，其总电阻为2Ω，则R1∶R2等于9∶2 ．

4.把一根阻值为24 Ω的粗细均匀的电阻丝变成一个圆环，并以如图所示的方式从A、B两点接入电路，则该圆环在电路中的电阻为

A．4.5 Ω	B．6 Ω	C．10 Ω	D．20 Ω

【答案】A

【解析】

解答：同种材料制成粗细均匀电阻丝的电阻与其长度成正比，

则1/4圆弧部分的电阻R1=1/4×24Ω=6Ω,3/4圆弧部分的电阻R2=3/4×24Ω=18Ω；

以图中AB方式接入电路中时,R1与R2并联，因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，所以，该圆环在电路中的电阻：RAB=＝=4.5Ω.故选A.

5．两个导体串联后的总电阻大于其中任何一个导体的电阻，因为导体串联相当于

A．减小了导体长度

B．减小了导体横截面积

C．增大了导体长度

D．增大了导体横截面积

【答案】C

【解析】

导体的电阻与导体的长度、横截面积和材料有关．两个导体串联后的总电阻大于其中任何一个导体的电阻，因为导体串联相当于增大了导体长度，电阻变大．故C正确为答案．

点睛：电阻串联相当于增加了电阻的长度，所以电阻变大；电阻并联相当于增加了电阻的横截面积，所以电阻会变小．

6．学校照明电路的总电阻，当

A．全校电灯开关都闭合时最大	B．全校电灯开关都闭合时最小

C．全校电灯开关都断开时最小	D．全校电灯少用时最小

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

学校照明电路中的用电器都是并联的，根据并联电路的电阻特点知，电阻并联相当于增加了导体的横截面积，所以并联的用电越多时，总电阻越小，用电器趟少时，电阻越大；

故全校电灯开关都闭合时总电阻最小；全校电灯开关都断开时电阻最大．

故B正确，ACD错误．

矿选B．

【点睛】

电阻并联时，相当于加大了导体的横截面积，所以电阻是减小的，并联的用电器越多，总电阻越小．

7.下列电路中，已知电源电压相等，且R1＜R2，则电路中电流表的示数最大的是

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

A．两电阻并联，并联电路的总电阻小于任何一个并联导体的电阻；

B．两电阻串联，串联电路的总电阻大于任何一个串联导体的电阻；

C．为只有R1的简单电路；

D．为只有R2的简单电路；电流表均测电路中的电流，所以，各个选项中电阻的大小关系是R并＜R1＜R2＜R串  ， 即RA＜RC＜RD＜RB  ， 根据欧姆定律可得，对应的电流关系为IA＞IC＞ID＞IB ，故BCD不符合题意， A符合题意．

8.两导体电阻R1=10Ω，R2=1Ω，并联起来使用时并联总电阻R的阻值范围

A．大于10Ω    	B．在1Ω与10Ω之间     	C．小于1Ω      	D．无法确定．

【答案】C

【解析】

【分析】

并联电路电阻的规律：并联电路的总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和；并联电路的总电阻比任何一个分电阻都小．

【详解】

并联电路中，电阻越并越小，小于其中任一个电阻，所以并联总电阻R小于1Ω．

故选C．

【点睛】

本题考查并联电路电阻的规律，知道电阻的并联实质是增大了导体的横截面积．

9．小明的奶奶有随手关灯的好习惯．当她关灯后，家中电路变大的物理量是（　　）

A．总电阻	B．总电压	C．总功率	D．总电流

【答案】A

【解析】

试题分析：家庭中的用电器都是并联的，关掉其中一个后，相当减少了电阻的横截面积，所以会增大总电阻，总电流会减小，总电压不变，总功率会减小，故应选A．

【考点定位】家庭电路

10.一只20Ω的定值电阻与一个最大阻值是60Ω的滑动变阻器串联，当滑动变阻器的滑片在两端之间滑动时，总电阻的变化范围是（　　）

A．20～60Ω	B．20～80Ω	C．0～80Ω	D．0～20Ω

【答案】B

【解析】

两个电阻是串联的，总电阻等于两个电阻的阻值之和，滑动变阻器的电阻范围是0-60Ω，定值电阻的阻值为20Ω，所以可得总电阻的变化范围为20～80Ω，故应选B．

11.光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小，将光敏电阻R、定值电阻R0、电流表、电压表、开关和电源连接成如图所示的电路。闭合开关，逐渐增大光敏电阻的光照强度，观察电表示数的变化情况应该是

A．电流表示数变大，电压表示数变小

B．电流表示数变小，电压表示数变大

C．电流表和电压表示数均变小

D．电流表和电压表示数均变大

【答案】A

【解析】

【分析】

闭合开关，光敏电阻R和定值电阻R0串联，根据光照强度的变化判断光敏电阻阻值如何变化，从而得出总电阻如何变化，根据串联电路的特点及欧姆定律判断电流表与电压表示数如何变化．

【详解】

闭合开关，光敏电阻R和定值电阻R0串联，电路中总电阻等于光敏电阻和和定值电阻阻值之和，电流表测量电路中的电流，电压表测量光敏电阻两端的电压；
当逐渐增大光敏电阻的光照强度，光敏电阻的阻值减小，电路的总电阻R总减小，电路的总电阻R总减小，电源电压U不变，由欧姆定律可知，电路电流变大，即电流表示数变大；
定值电阻R0阻值不变，定值电阻两端电压U0=IR0变大，光敏电阻两端电压UR=U-U0变小，电压表示数变小．
故选A．

【点睛】

本题是一道闭合电路的动态分析题，从“光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小”入手分析电路中总电阻的变化，掌握串联电路特点、欧姆定律是正确解题的关键．

- 如图所示的电路中，电源电压6 V保持不变，定值电阻的阻值为10 Ω，滑动变阻器的最大阻值为20 Ω，当开关闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，以下说法正确的是

A．电压表的示数减小

B．电压表示数与电流表示数的比值不变

C．当滑片移到中点时，电压表示数为2 V

D．当滑片移到a端时，电流表示数为0.2 A

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

A. 当开关闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，滑动变阻器接入电路的电阻变小、电路中的总电阻变小，根据欧姆定律可知电路中的电流变大、定值电阻两端的电压变大，即电压表的示数变大，故A错误B. 因电压表测定值电阻两端的电压、电流表测电路中的电流即通过定值电阻的电流，且定值电阻的阻值不变，所以根据欧姆定律可知电压表示数与电流表示数的比值不变，故B正确；C. 当滑片移到中点时,电路中的电流I′＝UR+R滑2＝6V10Ω+12×20Ω ＝0.3A，电压表的示数：U＝I′R＝0.3A×10Ω＝3V，故C错误；D. 当滑片移到a端时,电流表示数：I＝UR＝6V10Ω＝0.6A，故D错误．故选B.

【点睛】

由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测定值电阻两端的电压，电流表测电路中的电流；根据欧姆定律和串联电路的电阻特点分别对选项进行分析即可得出答案．

二、填空题

13.两只定值电阻，甲标有“10Ω  1A”，乙标有“15Ω  0.6A”，把它们串联在同一电路中，电路中允许通过的最大电流为_____A，两端允许加的最大电压为_____V．

【答案】0.6    15

【解析】

【分析】

【详解】

由于串联电路的电流相等，故两电阻串联时，取较小的电流作用电路中的电流，所以电路中允许通过的最大电流为0.6A；

两端允许加的最大电压为：．

14．如图所示的电路，电源电压保持不变，R1＝10Ω．当闭合开关S，滑动变阻器滑片P在中点时，电流表的示数为0.3A；当把滑片P移到最右端时，电流表的示数为0.2A．则电源电压为___V，滑动变阻器的最大阻值为_____Ω．

【答案】6    20

【解析】

【分析】

【详解】

电源电压保持不变，R1＝10Ω．当闭合开关S，滑动变阻器滑片P在中点时，电流表的示数为0.3A；①, 当把滑片P移到最右端时，电流表的示数为0.2A．②．解得电阻的电阻是，电源电压为．

15．现有阻值分别是2Ω、5Ω、8Ω和20Ω的电阻各一个，要获得4Ω的电阻可以将_______的电阻_______联；如果要获得10Ω的电阻，应将_______的电阻_______联．

【答案】  5Ω和 20Ω  并  2Ω和 8Ω  串

【解析】要获得4Ω的电阻，根据题中几个电阻的阻值，不能串联得到，只能并联， ，解得，所以用5Ω和 20Ω的电阻并联；

如果要获得10Ω的电阻，可以用2Ω、8Ω的串联， 。

答案：(1). 5Ω和 20Ω    (2). 并    (3). 2Ω和 8Ω    (4). 串

16．如图为一种测量体重的装置，其中体重示数计是由________表改装成的，当没有测体重时，绝缘体使电路________(填“切断”或“接通”)，电路中R1的作用是________．

【答案】电流；切断；保护电路

【解析】

【分析】

【详解】

（1）由电路图可知，体重测试仪串联在电路中，所以体重显示表是用电流表改装成的；

（2）当没有测体重时，滑片位于绝缘部分，使电路切断；

（3）当体重很大时，滑片滑到最上端，如果没有电阻R1，会造成电源短路，烧坏电源和电流表，因此电路中的R1具有保护电路的作用．

三、计算题

17．如图，电源电压为6 V保持不变，R1的阻值是10 Ω，通过R2中的电流为0.2 A，求：

(1)R2的阻值是多少？

(2)电流表的示数为多少？

【答案】（1）R2的阻值是30Ω；（2）电流表的示数为0.8A．

【解析】

【分析】

【详解】

（1）由电路图可知，R1、R2并联，由得

（2）通过电阻R1的电流：

因为并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流：I=I1+I2=0.6A+0.2A=0.8A．

答：（1）R2的阻值是30Ω；（2）电流表的示数为0.8A．

18．如图电路中，电源电压为伏，电阻欧，欧，是变阻器．

（）只闭合电键时，电流表的示数是安，求电流表和电压表的示数及时的值．

（）当滑片移到点，同时闭合电键、，此时电流表、的电压表的示数各为多少？

（）当电键、均闭合时，电流表示数为安，求电流表、电压表的示数及的值．

【答案】（1）1.2A；7.2V；4Ω；（2）2A；3A；12V；（3）1.5A；6V；4Ω

【解析】

【分析】

（1）只闭合电键S1时，电阻R1和滑动变阻器R串联，电流表A和A1测量通过电路的电流，电压表测量R1两端的电压，根据串联电路电流的规律得到电流表A1的示数，根据欧姆定律得到电压表的示数，根据欧姆定律得到总电阻，根据电阻的串联得到变阻器的阻值；
（2）当滑片移到点，同时闭合两个电键，两个电阻并联，电流表A测量干路中的电流，电流表A1测量通过R1的电流，电压表测量电源电压，根据欧姆定律得到通过两个电阻的电流，根据并联电路电流的规律得到干路中的电流；
（3）当两个电键同时闭合，两个电阻并联后再和变阻器串联，根据欧姆定律得到R1两端的电压，根据并联电路电压的规律和欧姆定律得到通过R2的电流，根据并联电路电流的规律得到电流表A的示数；根据串联电路电压的规律和欧姆定律得到变阻器的阻值。

【详解】

（1）只闭合电键S1时，电阻R1和滑动变阻器R串联，电流表A和A1测量通过电路的电流，电压表测量R1两端的电压，串联电路中各处的电流相等，电流表A的示数是A，电流表A1的示数是1.2A，R1两端的电压U1=I1R1=1.2A×6Ω=7.2V，即电压表V的示数是7.2V；总电阻，变阻器的阻值；

（2）当滑片移到点，同时闭合两个电键，两个电阻并联，电流表A测量干路中的电流，电流表A1测量通过R1的电流，电压表测量电源电压，电压表V的示数是12V；

电流表A1的示数，通过R2的电流，电流表A的示数；

（3）当两个电键同时闭合，两个电阻并联后再和变阻器串联，电流表A测量电路中的电流，电压表测量R1两端的电压，电压表的示数，根据并联电路电压的规律可知R2两端的电压，通过R2的电流，干路中的电流，电流表A的示数是1.5A；变阻器两端的电压，串联电路中各处的电流相等，所以通过变阻器的电流，变阻器的阻值。