第五章  欧姆定律

第3节  等效电路2

- 选择题

1．如图甲的电路中，闭合开关S后，电压表的示数为2V，两个电流表的指针偏转至表盘的同一位置(如图乙)，则

A．L1中的电流为0.2A

B．L1、L2中电流之比为I1∶I2=5∶1

C．电路的总电阻是10Ω

D．L1和L2消耗的电功率之比P1∶P2=4∶1

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

A．测量总电流的量程是0～3A，所以电流表的示数为1A；测量灯泡L2电流的量程是0～0.6A，所以电流表示数为0.2A，也就是电灯L2中的电流I2=0.2A，

所以L1的电流为

I1=I﹣I2=1A﹣0.2A=0.8A，

此选项错误；

B．通过两只灯泡的电流之比为

，

此选项错误；

C．测量总电流的量程是0～3A，所以电流表示数为1A，也就是电路总电流I=1A，

两灯并联，电源电压等于灯泡L2两端电压，

U=U2=2V，

所以总电阻

。

此选项错误；

D．两灯泡消耗的电功率之比

此选项正确。

故选D。

2．如图所示电路，电源电压保持不变。当开关S1、S3闭合，S2断开时，电路的功率为48W，若此时把开关S2也闭合时，电路的功率增加了216W，电流表A1、A2的示数之比是2∶1。则下列说法错误的是（  ）

A．电阻R1与R2阻值之比为1∶2

B．电阻R1与R3的电功率之比为1∶3

C．电路中的开关都闭合与只闭合S3时，电流表A两次的示数之比为11∶1

D．开关都闭合时电流表A1、A3的示数之比是2∶3

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

当开关S1、S3闭合，S2断开时，电路为R3的简单电路，所以

P3＝＝48W

若此时把开关S2也闭合，R1、R2、R3并联，A1测通过R1的电流，A2测通过R2的电流，A3测A1、A2示数之和，因并联电路中各支路两端的电压相等，且电流表A1、A2的示数之比是2∶1，所以

即

R1∶R2＝1∶2

故A正确；因

P1+P2＝＝216W

所以

P1＝＝216W×＝144W

所以

P1∶P3＝R3∶R1＝144W∶48W＝3∶1

故B错误；此时

IA1∶IA3＝R2∶（R1+R2）＝2∶3

故D正确；此时电路中的电流

I并＝

当电路中的开关都闭合与只闭合S3时，三电阻串联，电路中的电流

I串＝

所以

I并∶I串＝∶＝11∶1

故C正确。

故选B。

3．如图所示，A、B 为两盏白炽灯，A 灯型号是“110V 25W”,B 灯型号是“110V 100W”, R 是一个未知电阻。若把它们接到电压为 220V 的电路上，下面四种接法中可能让两盏灯都 正常发光的电路是(    )

A．    B．    C．    D．.

【答案】C

【解析】

A，两灯并联，电压相等都为220V，都不能正常工作；

B、两灯的规格不同，则电阻不同，当串联时，分得电压不等，即两灯的实际电压都不是110V，不能正常工作；

C、根据R=U2P知，A灯功率小，电阻大，B灯功率大，电阻小；

图中当未知电阻与A灯并联时，等效电阻小于任一并联电阻，则等效电阻可能与B灯的电阻相同，此时两灯分得电压相等，都为110V，故C正确；

D、根据C的分析可，当未知电阻与B灯并联时，等效电阻更小，两灯分得电压不等，都不能正常工作，故D错误；

故选C。

点睛：重点是并联电阻的等效电阻，要理解电阻并联时，总电阻小于任何一个电阻，而电阻串联时，总电阻大于任何一个电阻，再结合串联电路的分压特点进行判断。

4．高速公路收费站，现在对过往的超载货车实施计重收费，某同学结合所学物理知识设计了如图所示的计重秤原理图，以下说法正确的是

A．称重计其实是一个电压表

B．电路中的R1是没有作用的

C．当车辆越重时，称重计的示数越大

D．当车辆越重时，称重计的示数越小

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

A.称重表与电阻串联，所以是一电流表，故A说法错误；

B.电路中的R1具有保护称重表的作用，故B说法错误，；

C、D．当车辆越重时，滑片向下滑，R的阻值变小，电路的电流变大，所以称重表的示数越大；故C说法正确，D说法错误．

故选C.

5．如图所示，A1、A2是完全相同的两个电流表，都有3 A和0.6 A两个量程，闭合开关后，发现两个电流表指针偏转的角度相同，则

A．R1:R2=4:1	B．R1:R2=1:4	C．R1:R2=1:5	D．R1:R2=5:1

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

A1测量R1的电流，A2测量干路电流，并联电路干路电流等于各支路电流之和，指针偏转角度相同，两个电流表使用的量程一定不同．A2是使用0﹣3A的量程，A1是使用的0﹣0.6A的量程．A2的示数是A1示数的5倍，所以I=5I1，

根据并联电路干路电流等于各支路电流之和得：I2=4I1，

根据R=得：

∴R1：R2=：=I2：I1=4I1：I1=4：1．

故选A．

6．如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，灯L1、L2都能正常发光，甲、乙两个电表的示数之比是2：3．此时灯L1、L2的电阻之比是（　　）

A．2：1	B．3：2	C．2：3	D．1：2

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

根据电压表并联在电路中，电流表串联在电路中确定甲乙仪表的种类，然后根据串联电路的特点和欧姆定律求出两灯泡的电阻之比．如果甲乙任何一个为电流表，将会形成短路，因此甲乙都为电压表，此时灯L1、L2串联连接，电压表甲测量L2两端电压，电压表乙测量电源电压；因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，并且甲、乙两个电表的示数之比是2：3，所以灯L1、L2两端电压之比：

U1:U2=(3-2):2=1:2；

又因为串联电路电流相等，即

I1=I2；

由可得，

．

7．现有两个阻值不等的未知电阻R1和R2，为了比较它们的阻值大小，几个同学分别设计了如图所示的四种电路，其中不可行的是图（    ）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

A．由图得R1和R2并联，电流表A测干路电流，电流表A2测流过R2电流，则可根据并联分流得到流过两个电阻电流大小，再根据并联电路电流之比等于电阻的反比，可得出两电阻大小关系，故A可行，不符合题意；

B．由图得R1和R2并联，电流表A1测流过R1电流，电流表A2测流过R2电流，根据并联电路电流之比等于电阻的反比，可得出两电阻大小关系，故B可行，不符合题意；

C．由图得R1和R2串联，电压表V1测R1两端电压，电压表V2测R2两端电压，根据串联电路电压之比等于电阻之比，可得出两电阻大小关系，故C可行，不符合题意；

D．由图得R1和R2串联，电流表测整体电流，由于串联电路不论电阻大小，电流处处相等，则无法得出两电阻大小关系，故D不可行，符合题意。

8．如图所示，电源电压不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器．当开关闭合后，滑片P向右移时，下列说法中正确的是

A．V1的示数变大

B．V2的示数变大

C．A的示数变大

D．V2和A的比值变大

【答案】BD

【解析】

解答：

由电路图可知,R1与R2串联,电压表V1测R1两端的电压,电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．当开关闭合后，滑片P向右移时，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，由可知，电路中的电流变小，即电流表A的示数变小，故C错误；由U＝IR可知,R1两端的电压变小,即电压表V1的示数变小，故A错误；因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以,R2两端的电压变大,即电压表V2的示数变大，故B正确；由R＝可知,电压表V2的示数与电流表A的示数比值等于R12的阻值，则电压表V2的示数与电流表A的示数比值变大，故D正确．故选BD.

点睛：由电路图可知，R1与R2串联，电压表V1测R1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R1两端的电压变化，根据串联电路的电压特点可知R2两端的电压变化，根据欧姆定律结合R1的阻值判断电压表V1的示数与电流表A的示数比值变化．

二、填空题

9．现将长度相同、横截面积不同的不同种材料制成的导体A和B接到如图所示的出路中，闭合开关S，此时导体A和B两端的电压关系是UA=UB，则UA:UB=________；由此可知________导体的材料导电性能好（选填“A”或“B”）。

【答案】1:1    A

【解析】

【详解】

[1]因为UA=UB 所以

UA:UB= UA:UA=

[2]根据串联电路电压与电阻成正比，得 ，因为A的横截面积小于B的，所以A导体的材料导电性能好。

11．两只定值电阻，甲标有“10Ω  1A”，乙标有“15Ω  0.6A”，把它们串联在同一电路中，电路中允许通过的最大电流为_____A，两端允许加的最大电压为_____V．

【答案】0.6    15

【解析】

【分析】

【详解】

由于串联电路的电流相等，故两电阻串联时，取较小的电流作用电路中的电流，所以电路中允许通过的最大电流为0.6A；

两端允许加的最大电压为：．

10．如图所示的电路中，电源电压恒定不变，已知R1＝3R2，当S和S1闭合、S2断开时，电压表和电流表的示数分别为U1和I1；当S1断开、S和S2闭合时，电压表和电流表的示数分别为U2和I2，则U1：U2为_________；I1：I2为__________。

【答案】1：1    4：3

【解析】

【分析】

【详解】

[1][2]当S和S1闭合、S2断开时电阻R1和R2并联，电压表测电源电压，电流表测干路电流，此时电流表的示数为

当S1断开、S和S2闭合时，电阻R1和R2并联，电压表测电源电压，电流表测R2的电流，因为电源电压不变，所以两次电压表示数相等，故电压表示数之比为1：1，此时电流表的示数为

则两次电流表示数之比为

11．如图所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压不变．闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图所示，则电源电压为______V，R2的最大阻值为____Ω．

【答案】3    10

【解析】

【分析】

【详解】

当闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端时，观察图中电压表和电流表的示数变化情况得，电压表示数的变化为2V，电流表的变化为0.4A，故定值电阻R1的两端电压的变化量也是2V，则定值电阻R1的大小为：

R1==5Ω；

故当滑片滑到a端时，电路中的电流为0.6A，故电源电压为

U=R1×Ia=5Ω×0.6A=3V；

当滑片滑到b端时，电路中的电流为0.2A，故电路中的总电阻为

R==15Ω，

故变阻器的最大电阻

R2=15Ω－5Ω=10Ω．

三、计算题

12．如图甲所示，在2015年某工厂要研发一种新型材料，要求对该材料的承受的撞击力进行测试．在测试时将材料样品（不计质量）平放在压力传感器上，闭合开关，由静止自由释放重物，经撞击后样品材料仍完好无损．从重物开始下落到撞击样品的这个过程中，电流表的示数随时间变化的图像如图乙所示，压力传感器的电阻R随压力变化的图像如图丙所示．电源的电压=24V，定值电阻R0=10Ω．求:

（1）在重物下落的过程中， 压力传感器的电阻是多少?

（2）在撞击过程中，样品受到的最大撞击力是多少?

【答案】（1）110Ω；（2）600N

【解析】

【分析】

【详解】

（1）由图乙可知，在重物没有撞击传感器的过程中，电路中的电流：

根据欧姆定律得，定值电阻两端的电压：

压力传感器两端的电压为：

压力传感器的电阻：

（2）由图丙可知，撞击力最大时，电阻最小，电流最大；

由图乙可知，最大的电流为：

此时，根据串联电路的性质和欧姆定律得：

压力传感器的电阻为：

由图丙可知，此时受到撞击力：

13．如图所示为自动测定油箱油面高度的装置原理图，图中为滑动变阻器，为定值较准电阻，电流表的量程为安，电压表的量程为伏．油箱中的油量是通过电流表或电压表的示数反映出来的，且表的最大量程对应油箱的最大油量．如果电源电压为伏，当油箱内油面高度在最高或最低位置时，滑动变阻器的滑片恰好能分别滑至两端，当油箱内油面达到最低位置时，反映油量的电表的最大示数为最大量程的．求：

（）反映油量的电表是电流表还是电压表？

（）校准电阻的阻值应为多大？

（）滑动变阻器的阻值变化范围多大？

（）若油箱内油面最高为米，最低为米，应在电表上何处刻上最大及最小油量值？若油箱的横截面积为平方米，这两个油量值分别是多少？

（）当油箱内油量值为立方米，滑动变阻器的滑片恰好在中点，则这一油量值应对电表刻度的何处？

【答案】电流表； 60Ω； 0～300Ω； 0.6A；0.1A； 2.4m3；0.4m3； 0.17A

【解析】

【分析】

由于表的最大量程对应油箱的最大油量，油箱内油面达到最低或最高位置时，电流表或电压表的示数变化即可判断；已知校准电阻两端的电压和通过的电流，根据公式 可求校准电阻R0的阻值；油箱内油面达到最低位置时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，已知此时的电流大小，根据欧姆定律求出总电阻，进一步求出滑动变阻器的最大阻值；油箱内油面最高时，电流表的示数最大，最低时，电流表的示数最小，根据公式可求这两个油量值；滑动变阻器的滑片P恰在中点时求出此时的电阻，再利用欧姆定律求出此时电路中电流的大小，从而找到对应的刻度．

【详解】

（1）有图可知：油箱内油面达到最高（或最低）位置时，滑动变阻器接入电路的阻值为零，根据可知；电流表的示数最大，由于电压表测量滑动变阻器两端的电压，则电压表为零；根据要求可知：表的最大量程对应油箱的最大油量，所以反映油量的电表是电流表；

（2）滑动变阻器接入电路的阻值为零，电流表的示数最大，根据可知：

校准电阻R0的阻值应为；

（3）当油箱内油面达到最低位置时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，电路的电流最小；根据反映油量的电表的最大示数为最大量程的 可知：，
根据可知电路总电阻： ；

根据串联电路的总电阻等于各电阻之和可知,滑动变阻器的最大阻值为： ，所以滑动变阻器的阻值变化范围为0～300Ω；

（4）油箱内油面最高处对应的电流表的示数为0.6A；最低处对应的电流表的示数0.1A；则最大油量值为；

最小油量值为；

（5）因为滑片在中点，所以滑动变阻器接入电路的电阻为；

此时电流为： ；即在0.17A处刻上1.4m3．

答案：电流表；60Ω； 0～300Ω； 0.6A；0.1A； 2.4m3；0.4m3； 0.17A．