巩固练13 串、并联电路中的电压规律

一、单选题

1．（2020·山东岱岳区·九年级三模）如图所示电路中，两个电阻的阻值相等，当开关S闭合时，电压表V1、V2、V3的示数分别为U1、U2、U3，电流表A1、A2的示数分别为I1、I2（五块电表的读数均不为零），那么下列关系式正确的是（　　）

①U1＝U2＝U3   ②U2＝2U3    ③U3＝2U1    ④I1＝I2

A．①②	B．②④	C．①④	D．②③④

【答案】B

【解析】

由电路图可知，当开关闭合后，两电阻串联，两电流表测整个电路的电流，即

电压表测下面电阻两端的电压，电压表测电源电压，电压表测上面电阻两端的电压，因两电阻相等，根据串联电路分压的规律知

故选B。

2．（2020·江苏泰州市·九年级月考）如图所示的电路，闭合开关，小灯泡正常发光；若将电流表和小灯泡的位置互换，则合上开关后的现象是（　　）

A．小灯泡会烧坏	B．小灯泡不发光

C．小灯泡仍正常发光	D．电压表和电流表都没有示数

【答案】C

【解析】

闭合开关，灯泡与变阻器串联，电压表测量灯泡两端电压，小灯泡正常发光；若将电流表和小灯泡的位置互换后，灯泡与变阻器仍串联，电压表被短路，电路中各电阻不变，小灯泡仍正常发光。

故选C。

3．（2020·江苏东台市·九年级月考）如图所示的电路图，当开关闭合时，灯L1、L2都不亮，电流表无示数，但电压表示数较大，则故障原因可能是（　　）

A．L1断路	B．L1短路	C．L2短路	D．L2断路

【答案】A

【解析】

如图所示的电路图，L1、L2串联，电压表测灯L1两端电压，当开关闭合时，灯L1、L2都不亮，电流表无示数，但电压表示数较大，则故障原因可能是与电压表并联的L1断路。

故选A。

4．（2020·南昌市豫章中学九年级月考）如图所示电路中，当开关S 闭合时，电压表V1、V2、V3的示数分别为U1、U2、U3，电流表A1、A2的示数分别为I1、I2（五块电表的读数均不为零），那么下列关系式正确的是（　　）

A．==，=	B．=+，=

C．=+，=	D．=+，＞

【答案】B

【解析】

由电路图可知，电流从电源的正极出发，依次经电流表A1、下面的电阻、上面的电阻、电流表A2回到电源的负极，即电路只有一条路径，两电阻串联，且两电流表均测电路中的电流；

根据电压表与被测电路元件并联可知，电压表V1测下边电阻两端的电压，电压表V2测电源的电压，电压表V3测上面电阻两端的电压；根据串联电路中各处的电流相等可知，两电流表的示数关系为I1=I2，因串联电路中总电压等于各分电压之和可知

U2=U1+U3

故ACD错误，B正确。

故选B。

5．（2020·山东德州市·九年级期中）如图甲所示的电路中，当闭合开关 S 后，两个电压表指针偏转均如图乙所示，则灯 L1 和 L2 两端的电压分别为（　　）

A．1.2V    4.8V	B．4.8V    1.2V	C．1.2V    6V	D．6V    1.2V

【答案】A

【解析】

由电路图知道电灯L1 和 L2 串联，电压表V1测电源电压，电压表V2测L1两端的电压；由于串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以两个电压表的指针位置相同时，电压表V1 的示数应大于V2的示数；即电压表V1的量程是0～15V，分度值为0.5V，示数UV1 =6V，电压表V2的量程是0～3V，分度值为0.1V，示数UV2 =1.2V；电压表V2测L1两端的电压，故L1 两端的电压

U1 =UV2 =1.2V

由串联电路的特点知道，L2两端的电压

U2 =UV1 -UV2=6V-1.2V=4.8V

故选A。

6．（2019·陕西师范大学附属中学分校九年级月考）小鹏同学按如图a所示电路进行实验，当开关闭合后，V1和V2的指针位置完全一样如图b所示，电路各处完好，则R1、R2两端的电压分别是（　　）

A．1.2V， 6V	B．1.2V， 1.2V	C．4.8V， 1.2V	D．1.2V， 4.8V

【答案】C

【解析】

当开关闭合后，V1测量电源电压，V2测量R2两端的电压，两表指针位置相同，可知V1选用的是大量程，V2选用的是小量程，故总电压是6V，R2两端的电压是1.2V，由串联分压可知，R1两端的电压为4.8V，故C项符合题意。

故选C。

二、多选题

7．（2020·山东高密市·九年级期中）如图所示，当闭合开关后，两只电压表指针偏转均为如图所示，则（　　）

A．两端电压为2V	B．两端电压为10V

C．电源两端电压为12V	D．两端电压为8V

【答案】AD

【解析】

由电路图可知，电阻与串联，电压表测两电阻串联的总电压，即电源电压，电压表测电阻两端电压；由于串联电路的总电压等于各分用电器率两端的电压之和，所以，电压表示数大于电压表示数。

AC．已知两电压表指针位置相同，则电压表量程是，分度值是0.5V，电压表示数,即电源电压

电压表量程是，分度值是0.1V，电压表示数，即电阻R1的电压

故A正确，C错误；

BD．根据串联电路的分压特点知道，电阻R2的电压

故B错误，D正确。故选AD。

8．（2021·无锡市天一实验学校九年级期中）图甲是安装在木板正面的部分电路，其中b、c、d是穿越木板的接线柱，两个灯座的两端分别接在两个接线柱上，安装两个相同的小灯泡L1、L2木板背面的部分接线柱之间有导线相连着，从而使木板正背两面的电路组成一个完整的电路。闭合开关通电后，灯都能正常发光，下列说法正确的是（　　）

A．用一根导线接在任意两个接线柱上，如果出现一灯亮一灯灭的现象则可以判断两灯是串联

B．用手将其中一个小灯泡取掉，若另一灯泡仍发光，则说明两灯是串联

C．在电源和开关之间串联接入电流表，闭合开关，两灯亮，电流表示数如图乙所示，则通过灯L1的电流可能是0.3A

D．将电压表分别并联接在ab、cd、ad之间，电压表示数为3V，则说明两灯是串联

【答案】AC

【解析】

A．用一根导线接在任意两个接线柱上，出现一灯亮一灯灭的现象说明其中一个灯泡短路，若是并联电路，那么电源也会被短路，所以如果出现一灯亮一灯灭的现象则可以判断两灯是串联，故A正确；

B．用手将其中一个小灯泡取掉，另一灯泡仍发光，说明两个灯泡互不影响，能独立工作，说明两灯是并联的，故B错误；

C．在电源和开关之间串联接入电流表，闭合开关，两灯亮，电流表示数如图乙所示，图乙中电流表选择的小量程，此时的示数是0.3A，若两灯泡是串联的，则通过两个灯泡的电流是0.3A，故C正确；

D．将电压表分别并联接在ab、cd、ad之间，电压表示数为3V，说明两个灯泡两端的电压相等，由并联电路电压规律可知，两灯泡是并联的，故D错误。

故选AC。

三、填空题

9．（2020·广东广州市·广雅中学九年级期中）在图1所示电路中，闭合开关后，电压表V1和V2的指针位置相同，如图2所示，则电阻R1和R2两端的电压分别是______和______

【答案】6.4V    1.6V

【解析】

[1][2]由电路图可知，两电阻串联，V1表测量R2两端的电压，V2表测量电源电压，因为两电表的指针位置相同，V1表应选择小量程，R2两端的电压为1.6V，V2表的示数为8V；根据串联电路电压特点可得R1两端的电压为

10．（2020·广东佛山市·九年级竞赛）图中电源电压保持不变，当S1、S2都闭合时，电压表示数为5V；当S1闭合S2断开时，电压表示数为3.6V；那么电源电压是______V，当S1、S2都断开时，L1两端的电压是______V，L2两端的电压是______V。

【答案】5    3.6    1.4

【解析】

[1]由图可知，当S1、S2都闭合时，电路为灯泡L1的简单电路，电压表并联在灯泡L1的两端，示数为5V，则电源电压为5V。

[2][3]当S1闭合，S2断开时，灯泡L1 、L2串联，电压表并联在灯泡L1的两端，示数为3.6V；当S1、S2都断开时，灯泡L1 、L2依然串联，电压表不在电路中，示数为0；则L1两端的电压为3.6V，根据串联分压可得L2两端的电压

5V-3.6V=1.4V

四、实验题

11．（2020·河南九年级其他模拟）如图所示，是小利和同学们探究“串联电路中用电器两端的电压与电源电压的关系”的电路图。

(1)请针对探究内容，提出你的猜想：串联电路中，______；

(2)小利在用电压表测出L1两端电压后，为了节省时间，在测L2两端的电压时，将电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到了C接点上。你认为小利______（选填“能”或“不能”）测出L2两端的电压，为什么？______；

| 测量次数 | L1两端的电压U1/V | L2两端的电压U2/V | 电源电压U /V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.7 | 1.3 | 3.0 |
| 2 | 0.8 | 2.2 | 3.0 |

(3)小利正确测出一组数据后，应该保持电源不变，______，并重新组成串联电路，重复上述实验过程，再做一遍；

(4)由表中数据可以得出实验结论：串联电路中，电源电压等于各用电器两端的电压______；

(5)分享交流中，小利发现小强一组的同学们却得到了“电源两端电压总大于各用电器两端电压之和”的结论。老师引导小强一组的同学测量电路中导线两端的电压。测出其中一段导线间的电压大约为0.05V，由此得知导线分压可能是造成此结论的原因。为了能更明显地观察到导线分压的现象，应选择较______（选填“粗”或“细”）的导线。

【答案】见解析    不能    电压表的正负接线柱接反了    换用两个不同规格的小灯泡    之和    细

【解析】

(1)[1]提出猜想：电源电压等于各用电器两端的电压之和。

(2)[2][3]在测L2两端的电压时，将电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到了C接点上。这样电压表正负接线柱接反，所以不能测出L2两端的电压。

(3)[4]为了使实验结论具有普遍性，正确测出一组数据后，应该保持电源不变，换用两个不同规格的小灯泡，并重新组成串联电路，重复上述实验过程，再做一遍。

(4)[5]由实验数据可知，串联电路中，电源电压等于各用电器两端的电压之和。

(5)[6]在长度和材料相同时，横截面积越小电阻越大，故为了能更明显地观察到导线分压的现象，需要选用较细的导线使导线的电阻大，分压多。

五、计算题

12．（2020·湖北房县·九年级期中）小明同学按图甲所示的电路进行实验，已知电源由四节新干电池组成。闭合开关S后，电流表A1和A2的指针均指在图乙所示的位置。则L1、L2的电流各是多少？电源电压及两电压表V1、V2示数是多少？

【答案】L1、L2的电流分别是0.8A、0.2A；电源电压及两电压表V1、V2示数都是6V。

【解析】

解：因为开关闭合后，两灯泡并联，电流表A1测量干路电流，电流表A2测量L2中的电流，电压表V1，V2测量并联电路两端的电压，根据并联电路干路电流等于各支路电流之和可知，当电流表A1的示数等于A2的示数，电流表A1的量程为0～3A，分度值为0.1A，示数为1A，即干路电流I=1A，电流表A2的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.2A，即通过L2的电流I2=0.2A；则通过L1中的电流为

由于电源由四节新干电池组成，则

由于V1，V2测量并联电路两端的电压，所以电压表V1、V2的示数与电源电压相等，为6V。

答：L1，L2的电流分别是0.8A、0.2A；电源电压及两电压表V1，V2示数都是6V。

13．（2020·四川省内江市第六中学九年级期中）如图所示的电路图中，A1表的示数为0.5A，V1表的示数为2V，V表示数为4.5V。

求：(1)通过灯泡L2的电流I2是多少？

(2)灯泡L2两端的电压U2是多少？

(3)电源电压U是多少？

【答案】（1）0.5A；（2）2.5V；（3）4.5V

【解析】

解：(1)由电路图可知，两个灯泡是串联的，电压表V测电源电压，电压表测的是的电压，电压表测的是的电压，因为串联电路中电流处处相等，A1表的示数为0.5A，所以通过灯泡L2的电流I2也是0.5A。

(2)串联电路的电源电压等于各用电器电压之和，所以灯泡L2两端的电压U2是

(3)电压表V测电源电压，V表示数为4.5V，所以电源电压是4.5V。

答：(1)通过灯泡L2的电流I2是0.5A；

(2)灯泡L2两端的电压U2是2.5V；

(3)电源电压U是4.5V。

六、作图题

14．（2020·全国九年级课时练习）探究“并联电路电流规律”的实验如下：

（1）在如图所示的实物中，用笔画线代替导线连接好电路。要求：A1测L1的电流，A2测L2的电流，开关控制L1，L2（L1，L2电流不超过0.6A；连线不能交叉）

（__________）

（2）请在如图虚线框内按实物图画出相应的电路图．

（________）

【答案】

【解析】

[1]A1测L1的电流，两者先串联起来，A2测L2的电流，这两者也串联起来，开关控制L1、L2，则上述两部分并联，开关接在干路，因L1，L2电流不超过0.6A，故电流表均用小量程，注意电流表的正负接线柱，连接如图：

[2]由实物图画电路图，电路符号与实物一一对应即可，如图：

15．（2019·全国九年级课时练习）将图中的器材连接起来.要求：灯泡L1和L2串联，用电压表V1测L1的电压，用电压表V2测L1和L2串联后的总电压.在图中用笔画线表示导线画出连接方法，然后在虚线框内画出它的电路图.

（_____）

【答案】

【解析】

由题意可知，灯泡L1和L2串联，电压表V1与L1并联，电压表V2并联在两灯泡两端，然后与开关、电源组成电路，连接的实物电路图和电路图如下图所示：

七、综合题

16．（2020·全国九年级课时练习）如图所示电路，L1、L2、L3三个灯泡完全相同，闭合开关后，V1、V2的示数均为4V，问：

（1）L1、L2、L3连接方式是什么？

（2）每个灯泡的电压是多少？

（3）电源电压是多少？

【答案】(1)串联；(2)2V；(3)6V

【解析】

(1)由电路图可知，闭合开关后，电流依次经过三个灯泡，则三个灯泡串联；

(2)由电路图可知,V1测L1、L2两端的电压,V2测L2、L3两端的电压，

由于串联电路中总电压等于各分电阻电压之和，

则U1+U2=4V−−−−−−−−−−①

U2+U3=4V−−−−−−−−−−−−②

由于灯泡相同，所以每个灯泡的电压是相同的，故

U1=U2=U3−−−−−−−−−−③；

由①②③可知：

U1=U2=U3=2V；

(3)电源的电压：

U=U1+U2+U3=2V+2V+2V=6V.