第十四章 内能的利用 单元总结（教师版）

1.了解：热机工作原理；热机四冲程内能变化和工作过程；热值概念。

2.会：进行热值的简单计算。

3.理解：四冲程热机内能与做功特点；热机效率；能量的转化与守恒定律。

★知识点一：热机

1.热机：利用内能做功的机械叫热机。

热机的种类：分为蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机。

内燃机：燃料直接在发动机气缸内燃烧产生动力的热机。内燃机根据其所使用的燃料分为汽油机和柴油机两类。

2. 内燃机的工作原理

（1）汽油机：四冲程汽油机的结构—汽缸、活塞、连杆、曲轴、进气门、排气门、火花塞。

冲程—活塞在气缸内往复运动时，从汽缸的一端运动到另一端的过程，叫做一个冲程。

汽油机的工作过程：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。

吸气冲程—靠惯性运动，吸进汽油与空气的混合物；

压缩冲程—外界对气体做功，机械能转化为内能，气体温度升高；

做功冲程—化学能转化为内能，气体温度升高，气体对外做功，内能转化为机械能；

排气冲程—靠惯性运动，排出废气。

（2）柴油机：四冲程柴油机的结构—汽缸、活塞、连杆、曲轴、进气门、排气门、喷油嘴。

柴油机的工作过程与汽油机几乎一样，但有三个区别：1）吸气冲程：汽油机吸进的是汽油和空气的混合物，柴油机吸进的仅仅是空气；2）压缩冲程：汽油机压缩的是汽油和空气的混合物，汽油机压缩的仅仅是空气；3）做功冲程：汽油机用火花塞点火，柴油机用喷油嘴喷油。

要点诠释：

1.汽油机和柴油机的异同点：

| 不同点 |  |  | 相同点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 汽油机 | 柴油机 | （1）构造基本相同都是燃料在气缸内燃烧，都是内燃机。 （2）都将内能转化为机械能。 （3）每一个工作循环都是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程组成。 |
| 构造 | 汽缸顶部有火花塞 | 汽缸顶部有喷油嘴 |  |
| 点火方式 | 压缩冲程末由火花塞放出电火花点燃，称点燃式 | 压缩冲程末由喷油嘴向汽缸内喷雾状柴油遇到高温高压的空气自动燃烧，称压燃式 |  |
| 燃料 | 汽油、吸气冲程吸进汽油和空气混合物 | 柴油、吸气冲程吸进汽缸的只是空气 |  |
| 压缩比 | 压缩冲程末气体体积被压缩为吸进体积的1／9至1／6 | 压缩冲程末气体体积被压缩为吸进体积的1／22至1／16 |  |
| 做功 | 做功冲程初燃气压强为30至50个大气压，温度2000℃至2500℃，高温高压的气体推动活塞做功 | 做功冲程初燃气压强为50至100个大气压，温度1700℃至2000℃，高温高压的气体推动活塞做功 |  |
| 效率 | 效率较低20％至30％ | 效率较高30％至45％ |  |
| 用途 | 轻便，多用于汽车、飞机、小型农机具 | 笨重，多用于拖拉机、载重汽车、轮船等重型机械 |  |

★知识点二：热机效率

1．热值（q）：1kg某种燃料完全燃烧放出的热量，叫热值；热值单位是：J/kg。

（1）燃料燃烧放出热量：Q放  ＝qm；（Q放 是燃料放出的热量，单位是J；q是热值，单位是J/kg；m 是质量，单位是kg。）

对于热值的概念，要注重理解三个关键词：“1kg”、“某种燃料”、“完全燃烧”。1kg是指燃料的质量，如果燃料的质量不是1kg，那么该燃料完全燃烧放出的热量就不等于热值的数值；某种燃料是指热值与燃料的种类有关；完全燃烧意思是燃料要完全烧尽，否则1kg燃料燃烧过程中，化学能转变成内能就不是该热值所确定的值。

（2）热值反映的是某种物质的一种燃烧特性，同时反映出不同燃料燃烧过程中，化学能转变成内能的本领大小；也就是说，它是燃料本身的一种特性，只与燃料的种类有关，与燃料的形态、质量、体积等均无关。

2.热机的效率：用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比，叫热机的效率。热机的效率是热机性能的一个重要指标。公式：

3.在热机的各种损失中，废气带走的能量最多，设法利用废气的能量，是提高燃料利用率的重要措施。

注意：热机能量的损失：①燃料未完全燃烧（完全燃烧条件：充足空气，研磨成细颗粒）；②废气排出带走能量（废气的利用）；③克服磨擦，消耗能量（使用润滑剂，减小摩擦）。

★知识点三：能量转化与守恒

1.能量守恒定律：能量既不会消灭，也不会创生，它只会从一种形式转化为另一种形式，或者从一个物体转移到另一个物体，而在转化和转移过程中，能量的总量保持不变。

2．能量守恒定律是自然界最重要、最普遍的基本定律。大到天体，小到原子核，也无论是物理学问题还是化学、生物学、地理学、天文学的问题，所有能量转化的过程，都遵从能量守恒定律。

要点诠释：

定律中能的转化，是指通过做功，能的形式发生了变化，一种形式的能转化为另一种形式的能。如钻木取火，就是通过克服摩擦做功，使机械能转化为内能。能的转移，是指同一种能从一个物体转移到另一个物体上，能的形式没有变化，如热传递过程中，内能从高温物体转移到低温物体。

考点一：热机

考向：热机工作过程、四冲程内能变化规律

备考：熟悉汽油机四冲程工作过程，分清各冲程能量交换过程

内能利用

考向：热值与热机效率的简单计算

备考：理解热值及热机效率的概念，加强相关计算练习

考点二：热值、热机效率

考向：辨别能量的转化类型

备考：理解能量守恒定律、认识常见的能量转化实例

考点三：能量转化与守恒

考点一：热机

★典例一：某汽油机的四个冲程如图所示，在该汽油机的一个工作循环中，压缩冲程结束后，下个冲程是（   ）。

A. ①	B. ②	C. ③	D. ④

【答案】C。

【解析】A．汽油机的一个工作循环中，压缩冲程结束后，下个冲程是做功冲程，有图①可知，活塞向上运动，排气门打开，所以图①是排气冲程，故A不符合题意；

B．汽油机的一个工作循环中，压缩冲程结束后，下个冲程是做功冲程，有图②可知，活塞向下运动，进气门打开，所以图②是吸气冲程，故B不符合题意；

C．汽油机的一个工作循环中，压缩冲程结束后，下个冲程是做功冲程，有图③可知，活塞向下运动，两门关闭，所以图③是做功冲程，故C符合题意；

D．汽油机的一个工作循环中，压缩冲程结束后，下个冲程是做功冲程，有图④可知，活塞向上运动，两门关闭，所以图④是压缩冲程，故D不符合题意。故选C。

★典例二：内燃机的一个工作循环是由四个冲程组成的，如图所示的是工作循环中的_____冲程，若飞轮转动40周，则对外做功______次。

【答案】(1)压缩；(2)20。

【解析】如图所示，活塞向上运动，进气阀和排气阀均关闭，所以如图所示的是工作循环中的压缩冲程。

内燃机一个循环，四个冲程，飞轮转2周，做功1次，所以若飞轮转动40周，则对外做功20次。

考点二：热机效率

★典例三：某辆行驶的小轿车，其正常工作时的能量转化情况如图所示，若输入的化学能为2000J，输出的动能为300J．则输出的内能和声能共计　   　J；输出的有用能量是动能，则小轿车正常工作时的效率为　   　。

【答案】1700；15%。

【解析】（1）由图知，输入的化学能E＝2000J，输出的动能E1＝300J

输出的内能和声能：

E2＝E﹣E1＝2000J﹣300J＝1700J；

（2）小轿车正常工作时的效率：

η＝＝×100%＝15%。

故答案为：1700；15%。

★典例四：关于热机的效率，下列说法正确的是（　　）。

A. 在做功同样多的情况下，热机的效率越高消耗的燃料越多；

B. 一般情况下柴油机的效率比汽油机的高；

C. 热机的效率越高说明做功越快；

D. 热机损失的能量中，废气带走的能量较少，主要是由于机械摩擦损失的

【答案】B。

【解析】A．热机的效率越高，做有用功与燃料完全燃烧放出的热量的比值越大，即在做功相同的情况下，消耗的燃料较少，或消耗相同的燃料，做功较多，故A错误。

B．一般情况下柴油机的效率比汽油机的高，多用在重型机器上，故B正确；

C．热机的效率是有用功与燃料完全燃烧放出的热量的比值，热机的效率越高说明有用功占的比值越大，功率表示做功的快慢，功率越高说明做功越快，效率和功率是两个不同的物理量，二者之间没有必然联系，故C错误；

D．根据内燃机的能量流向，热机损失的能量中，废气带走的能量较多，故D错误。故选B。

考点三：能量转化与守恒

★典例五：如图是四冲程汽油机工作循环中的一个冲程，下列关于冲程及其能量转化判断正确的是（  ）。

A. 做功冲程，将机械能转化为内能；B. 做功冲程，将内能转化为机械能；

C. 压缩冲程，将机械能转化为内能；D. 压缩冲程，将内能转化为机械能

【答案】B。

【解析】如图所示，两个气门关闭，活塞向下运动，为做功冲程，燃料在缸内燃烧，将燃料的内能转化成机械能，ACD错误，B正确。故选B。

★典例六：关于能量的转化或转移过程，下列说法错误的是（　　）。

A. 地球上的化石能源归根结底来自远古时期的太阳能；

B. 自然界中水能的循环再生过程不遵循能量守恒定律；

C. 空调将室内空气的内能转移至高温的室外需要消耗电能；

D. 热水自然变凉，能量自发的从高温物体转移至低温物体

【答案】B。

【解析】AB．地球上的化石能源都是太阳能转化来的，能量不会凭空产生也不会凭空消失，只会从一种形式转化为另一种形式，从一个物体转移的另一个物体，故A正确，不符合题意，B错误，符合题意；

C．空调将室内空气的内能转移至高温的室外需要压缩机运转，压缩机运转需消耗电能，故C正确，不符合题意；

D．热传递的条件是温度差，热水自然变凉，能量自发的从高温物体转移至低温物体，故D正确，不符合题意。故选B。

一、选择题

1．四冲程汽油机在工作过程中，将内能转化为机械能的冲程是（  ）。

A．吸气冲程；B．压缩冲程；C．做功冲程；D．排气冲程

【答案】C。

【解析】吸气冲程、排气冲程都是消耗机械能的冲程，压缩冲程是把机械能转化为内能，而做功冲程是把内能转化为机械能，故C是正确的。

2．关于四冲程汽油机和柴油机的工作过程有以下几种说法：

①在吸气冲程中，都会吸入空气；

②在做功冲程中，是机械能转化为内能；

③只有做功冲程是燃气对外做功；

④汽油机和柴油机的点火方式相同；

以上说法中正确的是（　　）。

A．只有①②③	B．只有①③	C．只有②④	D．只有②③④

【答案】B。

【解析】①汽油机在吸气冲程中吸入的是汽油和空气的混合物，而柴油机吸入的是空气，所以在吸气冲程中，都会吸入空气，故①正确；②在汽油机的做功冲程中，是内能转化为机械能，故②错；③在汽油机的四个冲程中，只有做功冲程是燃气对外做功，故③正确；④汽油机和柴油机的点火方式不同，汽油机中有火花塞，采用的是点燃式点火；而柴油机是喷油嘴喷出雾状柴油，进行压燃式点火，故④错误。所以只有①③正确。故选B。

3.根据表 1、表 2 和表 3 提供的资料（在 1 标准大气压下），判断下列说法中正确的是（  ）。

表 1：几种晶体的熔点

| 晶 体 | 熔点（℃） |
| --- | --- |
| 固态酒精 | －117 |
| 固态水银 | －39 |
| 冰 | 0 |

表 2：几种物质的比热容

| 物质 | 比热容［J/（kg·℃）］ |
| --- | --- |
| 水 | 4.2×103 |
| 煤油 | 2.1×103 |
| 干泥土 | 0.84×103 |

表 3：几种燃料的热值

| 燃料 | 热值（J/kg） |
| --- | --- |
| 干木柴 | 约 1.2×107 |
| 无烟煤 | 约 34×107 |
| 汽油 | 约 4.6×107 |

A. 南极冬季气温一般在－40℃以下，在南极测量气温可选择酒精温度计；

B. 温度为 0℃的冰，其分子仍然会做无规则运动；

C. 水和煤油升高相同的温度，水吸收的热量较多；

D. 煤的热值比干木柴的大，因此煤燃烧过程中一定比干木柴燃烧过程中放出的热

【答案】AB。

【解析】A．南极的冬季气温在-40℃以下，在南极测量气温可选择酒精温度计，故A正确；

B．物体的温度为0℃，物体的分子运动速度不为0，仍然会做无规则运动，故B正确；

C．相同质量的水和煤油，水的比热容比煤油的大，故升高相同的温度，水吸收的热量较多，故C错误；

D．燃料燃烧放出的热量与是否完全燃烧、燃料的热值和质量都有关系，热值大的燃料不一定放出的热量多，故D错误。故选AB。

4．下列说法中正确的是（　　）。

A．汽油机的压缩冲程中将内能转化为机械能；

B．燃料不完全燃烧，其热值会变小；

C．可以采用增大热机功率的方法来增大热机的效率；

D．物体的内能增加时温度可能不变

【答案】D。

【解析】A、压缩冲程中活塞压缩气缸内气体做功，将活塞的机械能转化为燃气的内能，故A错误；

B、热值是燃料的一种特性，它只与燃料的种类有关，与燃料的质量、燃烧程度等均无关，故B错误；

C、用来做有用功的能量和燃料完全燃烧放出的热量的比值叫热机效率，增大热机功率不能增大热机的效率，故C错误；

D、物体内能增加时，温度可能不变，例如，晶体吸热熔化时，故D正确。故选D。

二、填空题

5．如图所示的是四冲程汽油机工作状态示意图，由图可以看出，此时它正处在_______冲程；为了降低汽油机内汽缸的温度，汽缸外有一个水箱将汽缸包围住，这是通过____________的方式减少汽缸的内能。

【答案】压缩；热传递。

【解析】由图示可知，两气门都关闭，活塞向上运动，该冲程是压缩冲程。为了避免汽油机在工作时温度升得太高，在设计制造时，汽缸外有一个水箱，让汽缸被水包围着，即通过水吸收热量使得汽缸温度降低。这是通过热传递的方式改变内能的。

答案是：压缩；热传递。

6.“页岩气”是蕴藏在岩层中的天然气，被誉为未来能源的“明星”。页岩气属于_____________（填“可再生”或“不可再生”）能源。页岩气的热值为3.2×107J/m3，完全燃烧0.1m3页岩气可放出____________J的热量。

【答案】不可再生；3.2×106J。

【解析】（1）页岩气已经燃烧不可再生。

（2）根据公式：，得：。

故答案是：不可再生；3.2×106J。

7．汽车汽油机是由四个冲程的不断循环来保证连续工作的，其中由机械能转化为内能的是 　冲程。已知汽油的热值为4.6×107J/kg，2kg汽油完全燃烧时释放的热量为　   　J。已知汽车防冻液的比热容为4.2×103J/（kg•℃）。某汽车中的防冻液从90℃冷却到20℃的过程中，放出的热量为2.94×106J，则该汽车中防冻液的质量为　   　kg。

【答案】压缩；9.2×107；10。

【解析】（1）在汽油机的压缩冲程中，活塞压缩汽油和空气的混合物做功，使其内能增大、温度升高，机械能转化为内能；

（2）完全燃烧2kg汽油放出的热量：

Q放＝mq＝2kg×4.6×107J/kg＝9.2×107J；

（3）由Q放＝cm△t可得，汽车防冻液的质量：

m＝＝＝10kg。

故答案为：压缩；9.2×107；10。

8．如图所示，一配有活塞的厚壁玻璃筒里放一小团蘸了乙醚的棉花，当迅速压下活塞时，可看见桶内棉花燃烧起来。这是通过　   　的方式使玻璃筒内的空气　   　增加、温度升高的。从能量转化的角度看，汽油机工作时　   　冲程与该图实验相同。

【答案】做功；内能；压缩。

【解析】当迅速压下活塞时，可看见桶内棉花燃烧起来。这是通过做功的方式使玻璃筒内的空气内能增加、温度升高的。从能量转化的角度看，汽油机工作时压缩冲程与该图实验相同。

故答案为：做功；内能；压缩。