第十四章 内能的利用 单元检测卷（原卷版）

一、选择题（每小题3分，共30分）

1.下图中的四个冲程不是按照热机正常工作的顺序排列的，你认为让汽车获得动力的冲程是（　　）。

2.下列流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环及涉及到的主要能量转化情况.关于对图中①②③④的补充正确的是（　　）。

A．①做功冲程  ②内能转化为机械能  ③压缩冲程  ④机械能转化为内能；

B．①压缩冲程  ②内能转化为机械能  ③做功冲程  ④机械能转化为内能；

C．①做功冲程  ②机械能转化为内能  ③压缩冲程  ④内能转化为机械能；

D. ①压缩冲程  ②机械能转化为内能  ③做功冲程  ④内能转化为机械能

3.如图是四冲程内燃机工作循环中的一个冲程，它是（　　）。

A．压缩冲程，将内能转化为机械能            B．压缩冲程，将机械能转化为内能

C．做功冲程，将内能转化为机械能            D．做功冲程，将机械能转化为内能

4.下列实例中属于机械能转化为内能的是（　　 ）。

A.内燃机的活塞在燃气推动下运动；

B.点燃的火箭飞向太空；

C.陨石坠入地球大气层成为流星；

D.夏天，广场上的石凳被晒得发烫

5.下列关于能量的转化和守恒的说法中错误的是（　　）。

A．钻木取火是将机械能转化成内能；

B．酒精燃烧时，将化学能转化为内能；

C．发电机发电时，将机械能转化为电能；

D．人们对太阳能的开发和利用，说明能量可以凭空产生

6．下列能源中，不是直接或间接来自太阳的有（　　）。

A．煤、石油、天然气等化石能源；

B．硅光电池；

C．水流的能量；

D．原子能

7．核电站发电的过程中，能量的转化过程为（　　）。

A．核能﹣机械能﹣内能﹣电能；

B．核能﹣内能﹣机械能﹣电能；

C．核能﹣电能﹣﹣内能﹣机械能；

D．核能﹣电能﹣机械能﹣内能

8．关于热机和能量守恒定律的说法中不正确的是（　　）。

A．汽油机做功冲程中内能转化为机械能；

B．汽油机的效率低于柴油机的效率；

C．任何一种热机工作时要遵守能量守恒定律；

D．蒸汽机的效率为6%～15%，工作时不遵守能量守恒定律

9．（双选）如图所示是高速公路使用的“风光互补”照明灯。它“头顶”小风扇，“肩扛”光电池板，“腰胯”照明灯，“脚踩”蓄电池。下列解释合理的（　　）。

A．小风扇利用风力发电，将机械能转化为电能；

B．光电池板将电能转化为光能；

C．太阳能、风能都是清洁的、可再生能源；

D．照明灯消耗的电能是一次能源

10.为体现低碳经济的理念，上海世博会充分利用太阳能发电技术，其主题馆屋面太阳能板的面积达3×104m2，年发电量3×106kW•h。若这些电能由火力发电站提供（煤的热值为3×107J/kg，煤完全燃烧释放的内能转化为电能的效率是30%），则仅此一项每年可节约煤炭的质量为（　　）。

A．2.0×104kg       B．1.2×105kg       C．3.6×105kg        D．1.2×106kg

二、填空题（每空2分，共42分）

11.如图所示，工作中的四冲程汽油机正处于　   　冲程，该冲程将　   　转化为机械能，若该汽油机每秒完成40个冲程，则每秒它对外做功　  　次、飞轮转过　  　圈。

12.100℃的水能自动地把内能转移给低温的空气，低温的空气________（填“也能”或“不能”）自动地把内能转移给100℃的水；汽车制动时，由于摩擦，汽车的________转变为地面、空气的内能，这些散失到空气和地面的内能，不能自动地用来再次开动汽车，这说明能量的转化和转移具有________。

13．能量可以导致事物的发生、引起物质的变化，它无处不在，并有多种形式。我们听见的声音是一种能，叫做　 　；看见的光也是一种能，叫做　 　；感到的热也是一种能，叫做　 　；物体运动也具有能，叫做　 　等等。

14．能量既不会凭空　 　，也不会凭空　 　，它只会从一种形式　 　为其他形式，或者从一个物体　 　到另一个物体，而在转化和转移的过程中，能量的总量保持　  　，这就是能量守恒定律。

15.如图甲所示的某品牌插秧机使用北斗导航，农民只需在作业前进行相关设定，即可实现24小时无人值守自动作业。

(1)北斗导航卫星是通过电磁波向插秧机发送位置信息的；

(2)该插秧机使用四冲程汽油机，图乙中汽油机处于__________冲程。如果该汽油机飞轮的转速是60r/s，则汽油机每秒钟对外做功__________次；

(3)汽油属于__________（选填“清洁”或“非清洁”）能源，某段时间插秧机消耗汽油0.21kg，汽油完全燃烧放出的热量是__________J；若这些热量完全被40kg初温15°C的水吸收，则水温升高__________°C。[q汽油=4.6×107J/kg，c水=4.2×103J/（kg·°C）]

三、实验题（12分）

16．如图所示，在试管中装些水，用软木塞塞住，加热使水沸腾，水蒸气会把软木塞冲出。

（1）在这个过程中，燃料的　  　能转化为　 　能，传给水和水蒸气，水蒸气把塞子冲出去时，水蒸气的　 　能转化为塞子的　  　能。

（2）在液体沸腾过程中，水的内能　  　（选填“增加”“减少”或“不少”），水的温度　  　（选填“升高”“降低”或“不变”）

（3）这个实验基本反映出了热机的工作原理即可以利用能对外做功，它与汽油机的　  　冲程的原理相同。

四、解答题（26分）

17．（10分）阅读下面的短文，回答问题，

太阳能热水器

太阳能热水器能利用太阳能把水从低温加热到高温，以满足人们日常生活的需要，它具有安全、节能、环保等优点，如图甲所示，太阳能热水器主要由两部分构成：一部分是由许多根玻璃吸热管组成的集热器，每根玻璃吸热管由双层玻璃管组成，双层玻璃管之间是真空，如图乙所示是玻璃吸热管的工作原理图，它的结构与保温瓶的玻璃内胆相似，只是在玻璃吸热管的内表面涂了一层黑色的吸热材料；另一部分是保温储水箱，保温储水箱下部与玻璃吸热管相通。

请回答以下问题：

（1）当太阳光入射到黑色的吸热层上时，这是通过　    　的方式改变内能，将管内的水加热的。

（2）你认为　 　（填“能”或“不能”）将黑色的吸热材料涂在玻璃吸热管的外表面上，理由是：　                                                               　。

（3）这台太阳能热水器的水箱容积为120L，那么水箱内装满水时，在一般的光照条件下。太阳能每天可将满箱20℃的水加热到70℃，则水吸收的热量为　     　。[水的比热容是4.2×103J（kg•℃）]

（4）如果热水器上的集热器对太阳能的利用效率为40%，在与阳光垂直的地球表面上每平方米得到的太阳辐射功率约为P＝1400W．如果将整箱水的温度从20℃加热到70℃，需要阳光照射5h，那么热水器上集热器的面积至少要是　     。

18．（8分）太阳能热水器是直接利用太阳能给水加热的装置，下表是小明家的太阳能热水器某天在阳光照射下的相关信息

| 太阳照射时间/h | 装水量/kg | 吸热板面积/m2 | 水升高的温度/℃ | 水的比热容/J（kg•℃）﹣1 | 太阳辐射功率/J（m2•h）﹣1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 2.5 | 50 | 4.2×103 | 1.68×106 |

（其中太阳辐射功率是指1h内投射到1m2面积上的太阳能。）求：

（1）水在10h内吸收的热量；

（2）如果水吸收的热量用天然气来提供，需要完全燃烧多少m3的天然气；（天然气的热值为8.4×l07J/m3，天然气完全燃烧放出的热量全部给水吸收）。

（3）该太阳能热水器的能量转化效率。

19．（8分）某物理兴趣小组为了探究地球表面是吸收太阳能的本领，做了如下实验：用一脸盆装10kg的水，水的表面积为0.2m2，经过太阳光垂直照射30min，水温升高了10℃。已知水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）。问：

（1）实验中水吸收了多少热量？

（2）平均每分钟每平方米水面吸收的热量是多少？

（3）若用加热的方式使同质量的水升高相同的温度，至少需要燃烧多少m3的液化气？（假设液化气燃烧放出的热量全部被水吸收，液化气的热值是5.0×107J/m3）