第十四章 内能的利用 单元检测卷（解析版）

一、选择题（每小题3分，共30分）

1.下图中的四个冲程不是按照热机正常工作的顺序排列的，你认为让汽车获得动力的冲程是（　　）。

【答案】B。

【解析】A图：进气门打开，活塞向下运动，气缸容积增大，是吸气冲程，不符合题意；

B图：气门都关闭，火花塞喷出电火花，活塞向下运行，气缸容积增大，是做功冲程，符合题意；

C图：气门都关闭，活塞向上运行，气缸容积减小，是压缩冲程，不符合题意；

D图：排气门打开，活塞向上运行，气缸容积减小，是排气冲程，不符合题意。

2.下列流程图是用来说明单缸四冲程汽油机的一个工作循环及涉及到的主要能量转化情况.关于对图中①②③④的补充正确的是（　　）。

A．①做功冲程  ②内能转化为机械能  ③压缩冲程  ④机械能转化为内能；

B．①压缩冲程  ②内能转化为机械能  ③做功冲程  ④机械能转化为内能；

C．①做功冲程  ②机械能转化为内能  ③压缩冲程  ④内能转化为机械能；

D. ①压缩冲程  ②机械能转化为内能  ③做功冲程  ④内能转化为机械能

【答案】D。

【解析】热机的四个冲程，吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。压缩冲程中，活塞上升压缩气缸内的气体，使气体内能增大，燃料燃烧产生高温高压的燃气，机械能转化为内能；

做功冲程中，高温高压的燃气推动活塞向下运动，内能转化为机械能。故选D。

3.如图是四冲程内燃机工作循环中的一个冲程，它是（　　）。

A．压缩冲程，将内能转化为机械能            B．压缩冲程，将机械能转化为内能

C．做功冲程，将内能转化为机械能            D．做功冲程，将机械能转化为内能

【答案】B。

【解析】图中的气门关闭，活塞上行，因此这是压缩冲程；在压缩冲程中，将机械能转化为内能。

4.下列实例中属于机械能转化为内能的是（　　 ）。

A.内燃机的活塞在燃气推动下运动；

B.点燃的火箭飞向太空；

C.陨石坠入地球大气层成为流星；

D.夏天，广场上的石凳被晒得发烫

【答案】C。

【解析】A、内燃机的活塞在燃气推动下运动，内能转化为机械能。不符合题意；

B、点燃的火箭飞向太空，燃料燃烧放出的内能转化为机械能。不符合题意；

C、陨石坠入地球大气层成为流星，是陨石和空气摩擦生热的过程，是机械能转化为内能的过程。符合题意；

D、石凳被晒得发烫，是内能的一种转移。不符合题意；故选C。

5.下列关于能量的转化和守恒的说法中错误的是（　　）。

A．钻木取火是将机械能转化成内能；

B．酒精燃烧时，将化学能转化为内能；

C．发电机发电时，将机械能转化为电能；

D．人们对太阳能的开发和利用，说明能量可以凭空产生

【答案】D

【解析】A、钻木取火的过程克服摩擦做功，是将机械能转化成内能，说法正确；

B、酒精燃烧时温度升高，所以是得到了内能，故是化学能转化为内能，说法正确；

C、发电机的工作原理是把机械能转化为电能，说法正确；

D、能量是不能凭空产生的，此说法违背了能量守恒定律，故此说法是错误的。故选：D。

6．下列能源中，不是直接或间接来自太阳的有（　　）。

A．煤、石油、天然气等化石能源；

B．硅光电池；

C．水流的能量；

D．原子能

【答案】D。

【解析】A、植物通过光合作用将太阳能转化为化学能，植物被食草动物吃掉后，化学能转化为生物质能，动、植物被埋在地下数千万年，转化为煤、石油、天然气。

B、硅光电池是利用太阳能转化为电能的装置。

C、在阳光的照射下使地表的空气变热，流动形成风，使水汽化上升，又以雨、雪的形式回到大地，形成水能。

D、原子能也叫核能，是由原子的裂变和聚变产生的，与太阳能无关。故选：D。

7．核电站发电的过程中，能量的转化过程为（　　）。

A．核能﹣机械能﹣内能﹣电能；

B．核能﹣内能﹣机械能﹣电能；

C．核能﹣电能﹣﹣内能﹣机械能；

D．核能﹣电能﹣机械能﹣内能

【答案】B。

【解析】核电站能量转化的过程是：通过核反应把核能转化为内能，得到高温水蒸气；水蒸气推动气轮机转动，把内能又转化为机械能；气轮机再带动发电机发电，得到电能。故选：B。

8．关于热机和能量守恒定律的说法中不正确的是（　　）。

A．汽油机做功冲程中内能转化为机械能；

B．汽油机的效率低于柴油机的效率；

C．任何一种热机工作时要遵守能量守恒定律；

D．蒸汽机的效率为6%～15%，工作时不遵守能量守恒定律

【答案】D。

【解析】A、汽油机做功冲程中，高温高压的燃气对外做功，将内能转化为机械能，故A正确；

B、由热机的特点可知，汽油机的效率低于柴油机的效率，故B正确；

CD、任何一种热机工作时要遵守能量守恒定律，蒸汽机也不例外，故C正确，D错误。故选：D。

9．（双选）如图所示是高速公路使用的“风光互补”照明灯。它“头顶”小风扇，“肩扛”光电池板，“腰胯”照明灯，“脚踩”蓄电池。下列解释合理的（　　）。

A．小风扇利用风力发电，将机械能转化为电能；

B．光电池板将电能转化为光能；

C．太阳能、风能都是清洁的、可再生能源；

D．照明灯消耗的电能是一次能源

【答案】AC。

【解析】A、小风扇转动时可以把风的机械能转化为电能，故A正确；

B、太阳能电池板也可以把太阳能转化为电能；故B错误；

C、太阳能、风能是可再生能源，太阳能、风能使用起来无污染，属于清洁能源发光，故C正确；

D、电能是由其他能源转化来的，属于二次能源，故D错误。故选：AC。

10.为体现低碳经济的理念，上海世博会充分利用太阳能发电技术，其主题馆屋面太阳能板的面积达3×104m2，年发电量3×106kW•h。若这些电能由火力发电站提供（煤的热值为3×107J/kg，煤完全燃烧释放的内能转化为电能的效率是30%），则仅此一项每年可节约煤炭的质量为（　　）。

A．2.0×104kg       B．1.2×105kg       C．3.6×105kg        D．1.2×106kg

【答案】D。

【解析】由题知，利用太阳能年发电量：

；

∵若这些电能有火力发电站提供：；

∴用火力发电需要煤炭：；

每年可节约煤炭1.2×106kg。

二、填空题（每空2分，共42分）

11.如图所示，工作中的四冲程汽油机正处于　   　冲程，该冲程将　   　转化为机械能，若该汽油机每秒完成40个冲程，则每秒它对外做功　  　次、飞轮转过　  　圈。

【答案】做功；内能；10；20。

【解析】（1）如图，进气门和排气门都是关闭的，火花塞放电，活塞下行，可以判断是做功冲程，做功冲程中内能转化为机械能。

（2）热机完成一个工作循环，要经过4个冲程，燃气对外做功1次，活塞往返2次，飞轮转动2周，若该汽油机每秒完成40个冲程，则每秒它对外做功10次，飞轮转动20周。

12.100℃的水能自动地把内能转移给低温的空气，低温的空气________（填“也能”或“不能”）自动地把内能转移给100℃的水；汽车制动时，由于摩擦，汽车的________转变为地面、空气的内能，这些散失到空气和地面的内能，不能自动地用来再次开动汽车，这说明能量的转化和转移具有________。

【答案】不能； 机械能；方向性。

【解析】100℃的水温度较高，能自动地把内能转移给低温的空气，反向不能传递；
汽车制动由于摩擦，汽车的机械能转变为地面、空气的内能；

这些散失到空气和地面的内能，不能自动地用来再次开动汽车，这说明能量的转化和转移具有方向性。

故答案为：不能，机械能，方向性。

13．能量可以导致事物的发生、引起物质的变化，它无处不在，并有多种形式。我们听见的声音是一种能，叫做　 　；看见的光也是一种能，叫做　 　；感到的热也是一种能，叫做　 　；物体运动也具有能，叫做　 　等等。

【答案】声能；光能；内能；动能。

【解析】我们听见的声音是一种能，叫做声能；

看见的光也是一种能，叫做光能；

感到的热也是一种能，叫做内能；

物体运动也具有能，叫做动能等等。

故答案为：声能；光能；内能；动能。

14．能量既不会凭空　 　，也不会凭空　 　，它只会从一种形式　 　为其他形式，或者从一个物体　 　到另一个物体，而在转化和转移的过程中，能量的总量保持　  　，这就是能量守恒定律。

【答案】消灭；产生；转化；转移；不变。

【解析】能量守恒定律：能量既不会凭空消灭，也不会凭空产生，它只会从一种形式转化为另一种形式，或者从一个物体转移到另一个物体上，在转移和转化过程中，能的总量保持不变。

故答案为：消灭；产生；转化；转移；不变。

15.如图甲所示的某品牌插秧机使用北斗导航，农民只需在作业前进行相关设定，即可实现24小时无人值守自动作业。

(1)北斗导航卫星是通过电磁波向插秧机发送位置信息的；

(2)该插秧机使用四冲程汽油机，图乙中汽油机处于__________冲程。如果该汽油机飞轮的转速是60r/s，则汽油机每秒钟对外做功__________次；

(3)汽油属于__________（选填“清洁”或“非清洁”）能源，某段时间插秧机消耗汽油0.21kg，汽油完全燃烧放出的热量是__________J；若这些热量完全被40kg初温15°C的水吸收，则水温升高__________°C。[q汽油=4.6×107J/kg，c水=4.2×103J/（kg·°C）]

【答案】 (2)压缩；30；(3) 非清洁；9.66×106J；57.5。

【解析】(1)电磁波可以在真空中传播，可以传递信息，北斗卫星导航系统在实现定位、导航和授时服务时，主要是利用电磁波传递信息的。

(2)从图中可以看出，活塞向上运动，是压缩冲程，将机械能转化为了内能。

飞轮的转速是60r/s，飞轮转动2圈完成一个冲程，所以1s汽油机每秒钟对外做次数是30次。

(3)由于汽油燃烧后会产生污染大气的废气，所以汽油属于非清洁能源。

汽油完全燃烧放出的热量：Q放=mq=0.21kg×4.6×107J/kg=9.66×106J；

由Q放=cm△t得水温升高的温度为：△t=  =  = 57.5℃。

三、实验题（12分）

16．如图所示，在试管中装些水，用软木塞塞住，加热使水沸腾，水蒸气会把软木塞冲出。

（1）在这个过程中，燃料的　  　能转化为　 　能，传给水和水蒸气，水蒸气把塞子冲出去时，水蒸气的　 　能转化为塞子的　  　能。

（2）在液体沸腾过程中，水的内能　  　（选填“增加”“减少”或“不少”），水的温度　  　（选填“升高”“降低”或“不变”）

（3）这个实验基本反映出了热机的工作原理即可以利用能对外做功，它与汽油机的　  　冲程的原理相同。

【答案】（1）化学；内；内；机械；（2）增加；不变；（3）做功。

【解析】（1）在实验过程中，酒精燃烧产生的化学能会转化为试管内水和水蒸气的内能，当内能增大到一定程度时，水蒸气的内能会转化为塞子的机械能，把塞子冲出去；

（2）在液体沸腾过程中，水会吸收热量，内能变大，但水的温度不变；

（3）实验中能量的转化是内能转化为机械能，与汽油机的做功冲程相同。

故答案为：（1）化学；内；内；机械；（2）增加；不变；（3）做功。

四、解答题（26分）

17．（10分）阅读下面的短文，回答问题，

太阳能热水器

太阳能热水器能利用太阳能把水从低温加热到高温，以满足人们日常生活的需要，它具有安全、节能、环保等优点，如图甲所示，太阳能热水器主要由两部分构成：一部分是由许多根玻璃吸热管组成的集热器，每根玻璃吸热管由双层玻璃管组成，双层玻璃管之间是真空，如图乙所示是玻璃吸热管的工作原理图，它的结构与保温瓶的玻璃内胆相似，只是在玻璃吸热管的内表面涂了一层黑色的吸热材料；另一部分是保温储水箱，保温储水箱下部与玻璃吸热管相通。

请回答以下问题：

（1）当太阳光入射到黑色的吸热层上时，这是通过　    　的方式改变内能，将管内的水加热的。

（2）你认为　 　（填“能”或“不能”）将黑色的吸热材料涂在玻璃吸热管的外表面上，理由是：　                                                               　。

（3）这台太阳能热水器的水箱容积为120L，那么水箱内装满水时，在一般的光照条件下。太阳能每天可将满箱20℃的水加热到70℃，则水吸收的热量为　     　。[水的比热容是4.2×103J（kg•℃）]

（4）如果热水器上的集热器对太阳能的利用效率为40%，在与阳光垂直的地球表面上每平方米得到的太阳辐射功率约为P＝1400W．如果将整箱水的温度从20℃加热到70℃，需要阳光照射5h，那么热水器上集热器的面积至少要是　     。

【答案】（1）热传递；（2）不能；双层玻璃管中间是真空，不利于热量传递给管内的水；（3）2.52×107 J；（4）2.5 m2。

【解析】（1）当太阳光入射到黑色的吸热层上时，将内能传递给管内的水，使水的内能增大；

（2）玻璃是热的不良导体，集热管中又有真空层，不利于将热量传递给管内的水，不能将黑色的吸热材料涂在玻璃吸热管的外表面；

（3）水的体积V＝120L＝0.12m3，

由ρ＝得水的质量：m＝ρ水V＝1×103kg/m3×0.12m3＝120kg；

水吸收的热量：

Q吸＝cm（t﹣t0）＝4.2×103J/（kg•℃）×120kg×（70℃﹣20℃）＝2.52×107J；

（4）设热水器上集热器的面积为S，

则这台太阳能热水器获得的辐射功率：P太＝S×1400W/m2；

由P＝可得太阳照射5h获得的太阳能：W总＝P太t＝S×1400W/m2×5×3600s；

由η＝可得：Q吸′＝W有＝W总η＝S×1400W/m2×5×3600s×40%；

所以，热水器上集热器的面积：

S＝＝＝2.5m2。

故答案为：（1）热传递；（2）不能；双层玻璃管中间是真空，不利于热量传递给管内的水；（3）2.52×107 J；（4）2.5 m2。

18．（8分）太阳能热水器是直接利用太阳能给水加热的装置，下表是小明家的太阳能热水器某天在阳光照射下的相关信息

| 太阳照射时间/h | 装水量/kg | 吸热板面积/m2 | 水升高的温度/℃ | 水的比热容/J（kg•℃）﹣1 | 太阳辐射功率/J（m2•h）﹣1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 2.5 | 50 | 4.2×103 | 1.68×106 |

（其中太阳辐射功率是指1h内投射到1m2面积上的太阳能。）求：

（1）水在10h内吸收的热量；

（2）如果水吸收的热量用天然气来提供，需要完全燃烧多少m3的天然气；（天然气的热值为8.4×l07J/m3，天然气完全燃烧放出的热量全部给水吸收）。

（3）该太阳能热水器的能量转化效率。

【解析】（1）水在10h内吸收的热量（有用能量）：

Q吸＝cm△t＝4.2×103J/（kg•℃）×100kg×50℃＝2.1×107J；

（2）由题意可知，Q放＝Q吸＝2.1×107J，

由Q放＝Vq可得需要天然气的体积：V＝＝＝0.25m3；

（3）10h太阳能热水器吸收的太阳能（总能量）：

Q总＝1.68×106J/（m2•h）×2.5m2×10h＝4.2×107J，

该太阳能热水器的能量转化效率：η＝×100%＝×100%＝50%。

答：（1）水在10h内吸收的热量为2.1×107J；（2）如果水吸收的热量用天然气来提供，需要完全燃烧0.25m3的天然气；（3）该太阳能热水器的能量转化效率为50%。

19．（8分）某物理兴趣小组为了探究地球表面是吸收太阳能的本领，做了如下实验：用一脸盆装10kg的水，水的表面积为0.2m2，经过太阳光垂直照射30min，水温升高了10℃。已知水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）。问：

（1）实验中水吸收了多少热量？

（2）平均每分钟每平方米水面吸收的热量是多少？

（3）若用加热的方式使同质量的水升高相同的温度，至少需要燃烧多少m3的液化气？（假设液化气燃烧放出的热量全部被水吸收，液化气的热值是5.0×107J/m3）

【解析】（1）实验中水吸收的热能：

Q吸＝cm△t＝4.2×103J/（kg•℃）×10kg×10℃＝4.2×105J；

（2）平均每分钟每平方米水面吸收的热量：

Q＝＝＝7×104J/（min•m2）；

（3）由题意可知，液化气完全燃烧释放的热量：

Q放＝Q吸＝4.2×105J，

由Q放＝Vq可得，需要液化气的体积：V＝＝＝8.4×10﹣3m3。

答：（1）实验中水吸收了4.2×105J 的热量；（2）平均每分钟每平方米水面吸收的热量是7×104J/（min•m2）；（3）若用加热的方式使同质量的水升高相同的温度，至少需要燃烧8.4×10﹣3m3的液化气。