《16.2串、并联电路中电压的规律》同步练2

1、日常生活中手电筒里的电池的连接方式是（   ）

A．并联       B．串联        C．并联和串联都有     D．混联

2、下列说法中正确的是（     ）

A．导体内有大量的自由电荷，只要使导体构成通路，导体中就有电流通过

B．电路中只要有电压，就会有电流            C．电压是产生电流的必要条件

D．电路呈开路时，电流为零，则电路两端电压也为零

3、在如图所示的电路中，当接通开关S后，电压表的示数表示（    ）

A．L1两端电压       B．L2两端电压        C．电源电压       D．L1和L2两端电压

4、如图所示，电源两极间电压为3V，当开关S闭合时，下列说法中正确的是（    ）

A．电压表的示数为3V           B．电路中电流将很大

C．灯L1亮，L2不亮             D．两只灯将会被烧坏

5、在如图所示的电路中，电源两极间电压不变，闭合开关S，电路正常工作，一段时间后，发现其中一个电压表示数变大，则（   ）

A．灯L1可能变亮              B．灯L1亮度可能不变

C．灯L2可能断路              D．灯L2可能短路

6、如图所示的电路，电源两极间电压为6V，闭合开关S后两灯均不发光，用一只理想电压表测量电路中ab间电压为0，bc间电压为6V，则电路中的故障可能为（  ）

A．L1短路且L2断路            B．L1和L2均断路

C．L1断路且L2短路            D．只有L2断路

7、比较电流表和电压表的使用规则，下列各说法中不正确的是（    ）

A．测量前都要估计测量值的范围，以选定量程

B．使用前都要检查指针是否对准零刻度线

C．接入电路时，都要严禁将表的两个接线柱直接连到电源的两极上

D．接入电路时，都要使电流从正接线柱流入，从负接线流出

8、如图所示的电路，电源电压不变．闭合开关S后，灯L1、L2都发光．一段时间后，其中一灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变，产生这一现象的原因可能是（     ）

A．灯L1短路       B．灯L2短路        C．灯L1断路       D．灯L2断路

9、两个灯泡串联的电路如图所示，开关S闭合后两个灯泡都不亮，用电压表测灯泡L1的电压时，其示数为4.5V，再用电压表灯泡L2两端的电压时，其示数为零，则灯L1、L2的故障是（    ）

A．L1短路，L2断路       B．L1断路        C．L1、L2都短路        D．L1、L2都断路

10、如图所示的电路中，电压表V1和V2分别测量的是___________和________两端的电压；

11、如图所示的电路中，电压表V1的示数为2.5V，电压表V2的示数为3.8V，则．灯L2两端的电压为________V.

12、一个用电器需用两个铅蓄电池串联起来供电才能正常工作，这个用电器正常工作的电压是_______V，实验室两个量程的电压表用来测量用电器两端电压时，应选用________量程。

13、某同学在用有两个量程的电压表（0-3V、0-15V）测一节干电池的电压时，记录的是5V.他出现错误的原因是什么？实际电压应是多少？

14、如图所示的电路中，a、b、c、d为四个接线柱。闭

合开关后灯不亮，已确定是由于灯开路或短路引起的，

在不允许拆开电路的情况下，请你用一个电压表或一个

电流表分别对故障进行判断.把方法和判断结果填入下表

中（每种电表只能填一种方法）。

| 电表 | 方法（接何处，开关的开合） | 现象和结论 |
| --- | --- | --- |
| 电流表 |  |  |
| 电压表 |  |  |

1、B；2、C；3、A；4、B；5、C；6、D；7、C；8、C；9、B；

10、电源；L2；　11、1.3；     12、4；0-15；

13、应该用0-3V的量程测，可是却按0-15V的量程记录；实际电压为1V.

14、

| 电表 | 方法（接何处，开关的开合） | 现象 结论 |
| --- | --- | --- |
| 电流表 | 接c、d处 开关开 | 无示数断路，有示数短路 |
| 电压表 | 接a、b处 开关合 | 有示数断路，无示数短路 |