第十六章  电压 电阻

16.2 串、并联电路中电压的规律

一、学习目标

1．串联电路电压的测量

能正确的将电压表接入待测的电路中，并能画出相应的电路图；

能正确的使用电压表测量出串联电路中用电器两端的电压

能通过实验探究，归纳总结出串联电路中电压的规律

2．串联电路中电压规律应用

能利用串联电路中电压的规律来分析相关的问题

3．并联电路电压的测量

能正确的将电压表接入待测的电路中，并能画出相应的电路图；

能正确的使用电压表测量出并联电路中用电器两端的电压

能通过实验探究，归纳总结出并联电路中电压的规律

4．并联电路中电压规律应用

能利用并联电路中电压的规律来分析相关的问题

二、学习过程

一）、知识点梳理

知识要点一   探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系

| 设计电路 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 图解步骤 |  |  |
| 实物连接 |  |  |
| 记录数据表格 |  | 实验次数; AB间电压U1/V; BC间电压U2/V; AC间电压U3/V. 1. 2. 3. |
| 得出结论 |  | 串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和，表达式：_________________________________________ |  |

【答案】 U3＝U1＋U2(或U＝U1＋U2＋…＋Un)

交流与评估：（1）根据电路图连接电路时，采用试触法选择电压表的量程；

（2）连接电路时，开关应处于断开状态，目的是为了保护电路，避免损坏电路元件；

（3）为了使结论更具有普遍性，消除偶然性，要换用不同规格的灯泡多测几次

【拓展】

（1）在串联电路中，总电压U比电路中任何一部分电路两端的电压都大，即U>U1，U＞U2。

（2）如果有n个相同的用电器串联在总电压为U的电路中，若每个用电器两端的电压为U0，则U＝nU0，也可写成U0＝U/n。

（3）电路故障分析：小灯泡不发光，与之并联的电压表的示数为零，原因是小灯泡内短路、电压表短路或电压表与电源间的线路断路。

知识要点二    探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系

| 设计电路 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 图解步骤 |  |  |
| 实物连接 |  |  |
| 记录数据表格 |  | 实验次数; AB间电压U1/V; CD间电压U2/V; EF间电压U3/V. 1. 2. 3. |
| 得出结论 |  | 并联电路各支路两端电压等于电源两端电压，表达式： __________________________________ |  |

【答案】 U3＝U2＝U1(或U1＝U2＝…＝Un)

交流与平估：（1）连接电路时，开关应处于_______状态，目的是为了_________，避免损坏电路元件；

（2）为了使结论更具有普遍性，消除偶然性，要换用不同规格的灯泡多测几次

【答案】  断开   保护电路

【归纳】比较串、并联电路电压、电流的特点：串联时，电路中电流处处相等，即I1＝I2＝…＝In；电路两端总电压等于各部分电路两端的电压之和，即U＝U1＋U2＋…＋Un。并联时，电路中干路电流等于各支路电流之和，即I＝I1＋I2＋…＋In；电路中各并联支路的电压都相等，即U1＝U2＝…＝Un。

【拓展】串、并联电池组电压

| 连接方式 | 电池串联 | 电池并联 |
| --- | --- | --- |
| 实物电路 |  |  |
| 结论 | 串联电池组两端的电压等于每节电池两端电压之和 | 并联电池组两端的电压等于每节电池两端电压 |

二）、例题  练习

例1、如图甲所示，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数如图乙所示，下列叙述错误的是（	 ）

A： L1两端电压为1.8V

B： L1两端电压为4.2V

C： L2两端电压为1.8V

D： L1和L2两端电压之和为6V

【答案】A

【解析】由图可知，开关闭合后，电路是由两个电灯串联而成，V测量的是L2两端的电压；

电源电压U＝6V，由串联电路的电压特点可知，L2两端电压小于电源电压，所以电压表使用的量程是0~3V，示数为1.8V，即L2两端的电压为1.8V，灯L1两端电压为6V﹣1.8V＝4.2V，

L1和L2两端电压之和等于电源电压6V。综上所述，错误的选项是A。

练1.1 如图所示，当甲电路中的开关S闭合时，两个电压表的指针位置均如图乙所示，则电压表V1和V2的示数分别为（	）

A： 1.2V，  6V

B： 6V，  1.2V

C： 4.8V，  1.2V

D： 1.2V，  4.8V

【答案】B

【解析】由电路图可知，R1与R2串联，电压表V1测电源的电压，电压表V2测R2两端的电压；因串联电路中  总电压等于各分电压之和，且两个电压表指针偏转角度相同，所以，电压表V1的量程为0～15V， 分度值为0.5V，示数为6V，故ACD错误；

电压表V2的量程为0～3V，对应的分度值为0.1V，示数为1.2V，故B正确。

例2、某同学对“串联电路电压规律”进行探究。

【设计与进行实验】

（1）按图所示电路图连接电路；

（2）闭合开关，用电压表测出L1两端的电压；

（3）在测量L2两端电压时，为了节省时间采用以下办法：电压表所接的B接点不动，只断开A接点，并改接到C接点上；

（4）测出AC间的电压。

【交流与评估】

(1)在拆接电路时，开关必须         。

【答案】断开

【解析】拆接电路时，为了安全，开关必须断开。

(2)该同学用上面的方法          （选填“能”或“不能”）测出L2两端的电压，原因是

。

【答案】不能	电压表正负接线柱接反了

【解析】当电压表B点不动，只断开A点，并改接到C点上时，虽然电压表此时与L2并联，但电压表的正负接线柱却是反的，闭合开关后，指针会反向偏转，所以不能测出L2两端的电压。

| UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1.7 | 3.7 |

(3)方法改进后，所测出的AB、BC、AC间的电压记录在下表中，分析数据可以得出本次实验的结论是： 串联电路总电压              （选填“等于”或“不等于”）各用电器两端电压之和。

【答案】 不等于

【解析】由表中数据可知：UAB+UBC＝3.8V，这与UAC间电压不相等，所以他的结论与猜想不相符， 是由实验误差造成的。

（4）这个实验在设计上还存在的不足之处是 	           。

【答案】 测量次数太少

【解析】不足之处是：他只做了一次实验，而没有进行多次测量，只凭一组实验数据得出结论带有偶然性，不能得出正确规律。

例3、如图所示，灯泡L1比L2亮，电压表V2示数为6V，下列说法正确的是（	  ）

A： V1示数为6V

B： V1示数大于6V

C： V示数小于6V

D： V示数大于6V

【答案】A

【解析】并联电路各支路电压相等，等于电源电压，所以电压表示数都等于电源电压6V。

练3.1   如图所示，电路完好，电源的电压不变，当开关闭合后，电压表的示数将（	）

A： 变 大

B： 变 小

C： 不变

D： 无法判断

【答案】C

【解析】电源电压保持不变，当开关S闭合后，电路中多了一个支路，形成了两个灯泡的并联，由于电压表V 仍然测的是电源电压，所以读数不变。

例4、 如图所示的电路图中，开关S闭合后能用电压表正确测出灯L2两端电压的是（ ）

A：B：C：D：

【答案】A

【解析】电压表与被测用电器并联；且电压表接入电路中时要保证电流“+”进“-”出；电压表可以与电源直接相连，此时测量的是电源电压。

练4.1	如图所示的四个电路中，电压表能正确测量L2两端电压的是（	 ）

A：B：C：D：

【答案】 B

【解析】A、由图知，开关闭合后，两灯串联，电压表测的是电源电压，不符合题意；

B、由图知，开关闭合后，两灯串联，电压表与L2并联，所以电压表测的是L2两端的电压，符合题意；

C、由图知，开关闭合后，两灯串联，电压表与L1并联，所以电压表测的是L1两端的电压，不符合题意；

D、由图知，开关闭合后，两灯串联，电压表与L1并联，所以电压表测的是L1两端的电压，不符合题意。

练4.2	在如图所示的电路中，电压表测量的是（	）

A： 灯L1两端的电压

B： 灯L2两端的电压

C： 电源两端的电压

D： 开关S两端的电压

【答案】B

【解析】本题中电压表画在左上角，似乎是在电池的两端，离L2很远，其实电压表是并联在L2的两端的，测的是L2的电压。

练4.3	如图所示电路，下列说法正确的是（	）

①当开关S闭合时，电压表测量L1两端电压

②当开关S闭合时，电压表测量L2两端电压

③当开关S断开时，电压表无示数

④当开关S断开时，电压表示数等于电源电压

A： ①③

B： ①④

C： ②③

D： ②④

【答案】C

【解析】当开关S闭合时，电压表与L2并联，测量的为L2两端的电压；当开关S断开时，电路无电流通过，电压表无示数；答案项②③为正确选项。

例5(1) 如图甲所示的电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均如图乙所示，则电灯L1和L2两端的电压分别为（	）

A： 4.8V 1.2V

B： 6V   1.2V

C： 1.2V   6V

D： 1.2V 4.8V

【答案】D

【解析】（1）由电路图可知：电灯L1、L2串联，电压表V1测电源电压，电压表V2测L1两端电压；（2）因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以电压表V1的示数应大于V2的示数； 则电压表V1的量程是0～15V，分度值为0.5V，示数UV1＝6V；

电压表V2的量程是0～3V，分度值为0.1V，示数UV2＝1.2V；

（3）电压表V2测L1两端的电压，所以L1两端的电压U1＝UV2＝1.2V； 由于L1、L2串联，电压表V1测电源电压，由串联电路的特点可知：L2两端的电压U2＝UV1﹣UV2＝6V﹣1.2V＝4.8V。

(2) 如图所示的电路中，闭合开关，电压表V1的示数是4V，电压表V2的示数为10V，若电源电压为12V， 则L2两端电压为（	    ）

A： 4.5V

B： 5.5V

C： 3V

D： 2V

【答案】D

【解析】由电路图可知，三灯泡串联，V1测L1、L2两端的电压，V2测L2、L3两端的电压，由于串联电路中总电压等于各分电阻电压之和， 则U1+U2＝4V，U2+U3 ＝ 10V， U＝U1+U2+U3 ＝ 12V，解得U2＝2V。

练5.1、小文为了“探究串联电路中电压规律”，设计了电路，将两只灯泡L1、L2串联起来接到电源上，如图所示。

(1)连接或改接电路时，开关必须             。

【答案】断开

【解析】为了安全，在拆接电路时，开关必须断开。

(2)检查电路无误后，闭合开关，发现电压表的指针偏转角度过小，为使实验结果更准确，他应该                               。

【答案】断开电路并把电压表改接小量程重新测量

【解析】检查电路无误后，闭合开关，发现电压表的指针偏转角度过小，说明电压表选择量程太大，为使实验结果更准确，他应该断开电路并把电压表改接小量程重新测量。

(3)小文分别把电压表连在图中AB两点、BC两点及AC两点，闭合开关后，测得的数据是：UAB=0V，UBC=3V，UAC=3V，则故障可能是                            （答一条）。

【答案】L1短路（或L2断路；或L1短路同时L2断路）

【解析】如果灯泡L1短路，电路中只有灯泡L2电压表相当于测量的电源电压， 所以有UAB＝0，UBC＝3V，UAC＝3V；

如果灯泡L1正常，灯泡L2 开路，电压表相当于测量的电源电压，所以有UAB＝0，UBC ＝ 3V，UAC＝3V；

如果灯泡L1短路，同时灯泡L2开路，电压表相当于测量的电源电压，所以有UAB＝0，UBC＝ 3V，UAC＝3V；

综上所述可知导致该现象的原因是：灯泡L1短路或L2断路，或L1短路同时L2断路。

(4)故障排除后，实验正常进行。分别测出：UAB=1.4V、UBC=1.4V、UAC=2.8V，分析这组数据，小文发现串联电路中电压的规律是                       。

【答案】串联电路两端的电压等于串联电路中各部分电路两端的电压之和

【解析】由表中的实验数据UAB+UBC＝UAC＝2.8V，所以可得结论为：串联电路中，总电压等于各部 分电路两端的电压之和。

(5)分析实验数据“UAB=1.4V、UBC=1.4V”，小文还认为：串联电路中各部分电路两端的电压始终是相等的。你认为这个结论             （选填“正确”或“错误”）；这对你进行此实验的启发是 	                  。

【答案】错误   应选取不同规格的灯泡，进行多次实验再得结论

【解析】由测量的数据发现，电路中两盏灯的电压相同，这是由于实验中选用了相同规格的灯泡导致的，这只是个特殊情况，不能作为普遍规律；因此小文还认为：串联电路中各部分电路两端的电压始终是相等的。这个结论是错误的，由此实验得到的启发是应选取不同规格的灯泡，进行多次实验再得结论。

练5.2	如图所示，电源电压10V保持不变，当开关S闭合时，灯泡L1、L2均正常发光，电压表示数为6V，则灯泡L1 两端的电压是（	）

A： 4V

B： 6V

C： 5V

D： 10V

【答案】A

【解析】由图知，L1与L2串联，电压表测L2两端的电压，电压表示数为6V，即L2两端的电压U2＝6V，串联 电路两端电压等于各部分电压之和，所以灯泡L1两端的电压：U1＝U﹣U2＝10V﹣6V＝4V。

练5.3	如图1所示，电源电压恒定。当开关S1断开，S2闭合时，电压表的示数如甲图所示，当开关S1闭合，S2断开时，电压表的示数如乙图所示，则灯L1、L2两端的电压分别为（	   ）

A： 3.5V   8.5V

B： 8.5V   3.5V

C： 3.5V   5.0V

D： 5.0V   3.5V

【答案】  C

【解析】当开关S1断开、S2闭合时，两灯泡串联，电压表测电源的电压，

由图甲可知，电压表的量程为0～15V，分度值为0.5V，电源的电压U＝8.5V； 当开关S1闭合、S2断开时，两灯泡串联，电压表测L1两端的电压，

由图乙可知，电压表的量程为0～15V，分度值为0.5V，L1两端的电压U1＝3.5V，故BD错误；

因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，L2两端的电压U2＝U−U1＝8.5V−3.5V＝5.0V，故 C正确、A错误。

练5.4	如图所示电路，灯泡L1、L2完全相同，当开关S闭合后，两盏灯泡均发光且电压表的示数为1.5V。则当开关断开后，下列说法正确的是（	）

A： 灯泡L1变亮了

B： 电压表示数变为0V

C： 电压表示数仍为1.5V

D： 电压表示数变为3V

【答案】D

【解析】由电路图可知，开关S闭合后，L1与L2串联，电压表测L2两端的电压， 因串联电路中各处的电流相等，且相同灯泡的电阻相等，

所以，由U＝IR 可知，两灯泡两端的电压相等，均为1.5V，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，电源的电压U＝2×1.5V＝3V； 当开关断开后，电路断路，电压表串联在电路中测电源两端的电压，

所以灯泡L1不亮，电压表的示数变为3V，故ABC错误、D正确。

练5.5	如图所示的电路中，闭合开关，电压表V1的示数是7.5V，电压表V2的示数为9V，若电源电压为12V，则L2 两端电压是（	  ）

A： 4.5V

B： 5.5V

C： 3V

D： 2V

【答案】A

【解析】由电路图可知，三灯泡串联，V1测L1、L2两端的电压，V2测L2、L3两端的电压， 已知电源电压为12V，由于串联电路的总电压等于各分电压之和，

则U1+U2＝7.5V，U2+U3＝9V，U＝U1+U2+U3＝12V，解得U2＝4.5V，即L2两端电压是4.5V。

练5.6  如图所示电路，当S闭合时，V1表示数为12V，V2表示数为6V，当S断开时，V1表示数为9V，则V2表示数 为             V。

【答案】7.5

【解析】由电路图可知，开关闭合时，等效电路图如图甲所示，开关断开时，等效电路图如题图乙所示；

由图甲可知：电源电压U＝U1＝12V，U2＝6V，

U3＝U−U2＝12V−6V＝6V，  U2′+U3′＝9V，

由图乙可知：U11=U-UV11 =12V-9V=3V   两灯为串联电路U12=U13

U12+U13=9V       所以U12=4.5V    UV2=3V+4.5V=7.5V

练5.7	如图所示，在“探究串联电路的电压规律”实验时，闭合开关，用电压表分别测出AB、BC、AC两端的电压分别为UAB=1.5V，UBC=1.5V，UAC=3V，在表格中记录数据后，接着的实验步骤是（	）

A： 整理器材，结束实验

B： 分析数据，得出结论

C： 换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

D： 换用电压表的另一量程，再测出一组电压值

【答案】C

【解析】研究串联和并联电路的电压和电流时为了实验结论具有普遍性，采用相同灯泡和不同灯泡进行多次实验。

练5.8 用如图所示的电路来探究串联电路的电压特点时：

(1)实验中应选择规格        （填“相同”或“不相同”）的灯泡。

【答案】不相同

(2)用电压表分别测出L1和L2两端电压及串联总电压的值分别为U1、U2、U，经过多次实验，得到的数据记录在如表中。分析实验数据，可得到串联电路的电压特点是     （用公式写出）。

| 实验次数 | U1/V | U2/V | U/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 | 0.7 | 3.0 |
| 2 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | 1.7 | 1.3 | 3.0 |

【答案】U = U1 + U2

(3)进行多次实验的主要目的是       （填“寻找普遍规律”或“减小实验误差”）。

【答案】寻找普遍规律

例6	两盏灯并联在电路中，其中一盏灯比较亮，另一盏比较暗，则它们两端的电压（	）

A： 相 等

B： 亮的灯两端电压高

C： 暗的灯两端电压低

D： 无法确定

【答案】A

【解析】两盏灯并联在电路中，支路的电压是相等的，所以它们两端的电压相等。

练6.1	如果两盏灯两端电压相等，这两盏灯（	）

A： 一定是并联

B： 一定是串联

C： 可能是串联

D： 以上都不对

【答案】C

【解析】因为两个完全相同的灯泡在串联电路中分得的电压相同，并联电路中各支路两端的电压相等，所以这两个规格未知的灯泡，其连接可能是串联也可能是并联。

例7	如图所示的电路中，电压表的示数为12V，电流表A的示数为1.5A，电流表A1的示数为0.5A，则：

【答案】解：由电路图可知，L1与L2并联，电压表测灯泡L1两端的电压，即U1＝12V； 并联电路中各支路两端的电压相等，则灯泡L1、L2两端的电压U1＝U2＝12V。

(2)通过灯泡L1、L2的电流分别为多少A？

【答案】图中电流表A测干路电流，即I＝1.5A，电流表A1测L1支路的电流，即I1＝0.5A，根据并联的电流特点可得，通过L2的电流：I2＝I﹣I1＝1.5A﹣0.5A＝1A。

【课后作业】

1下列说法中，正确的是（	）

A： 电路中只要有电压，就一定会有电流

B： 电压是产生电流的必要条件

C： 电路中有电源就一定会有持续电流

D： 通过导体的电压是形成电流的原因

【答案】B

【解析】电压总是存在于某一段电路两端，促使电路中自由电荷定向移动，不是“通过”导体。

2现代人的生活已经离不开电了，为了安全用电，我们对生活中一些“电”常识的了解必不可少。下列有关常见电压值的表述，错误的是（	）

A： 一节干电池的电压是1.5V

B： 家庭电路的电压是220V

C： 手机电池电压是3.7V

D： 对人体安全的电压是36V

【答案】D

【解析】对人体安全的电压是不超过36V。

3如图所示，电压表表盘上的指针示数是（	）

A： 1V

B： 5V

C： 3V

D： 1.5V

【答案】B

【解析】电压表读数要先确定量程，由于接入0~15V量程，则读数为5V。

4下列关于电压表的使用规则中，不正确的是（	）

A： 电压表要与被测电路并联

B： 可以用试触法来判断被测电压是否超过量程

C： 电压表的量程不能超过被测电压

D： 电流必须从“+”接线柱流进电压表

【答案】C

【解析】被测电压不应超过电压表的量程。

5关于电流表和电压表的使用，以下说法中错误的是（	）

A： 使用前都应检查指针是否指零

B： 在无法进行估测时，先选用大量程“试触”

C： 经试触后被测电压不超过小量程时，应尽可能选择小量程

D： 两表都不能将正、负接线柱直接并接到电源的两极上

【答案】D

【解析】电压表可直接并联在电源两端测量电源电压。

6下列各电路图中，电压表能测灯L2两端电压的是（	）

A：B：C：D：

【答案】D

【解析】电压表测谁直接与谁并联。

7如图所示，电源电压是5V并保持不变，开关S闭合后电压表的示数为3V，则（	）

A： L1两端的电压为3V

B： L2两端的电压为3V

C： L2两端的电压为2V

D： L1两端的电压为5V

【答案】B

【解析】电压表测谁直接与谁并联，闭合开关测量L2两端的电压。

8如图所示的电路，开关闭合后，电压表V1的示数是1.5V，V2的示数是4.5V，则电源电压是（	）

A： 1.5V

B： 3V

C： 4.5V

D： 6V

【答案】D

【解析】串联电路各用电器两端电压之和为电源电压。

9如图所示，电源电压为9V，开关S闭合，灯泡L1、L2均发光，且L1比L2亮，其中电压表V2示数为3V，则电压表V1示数为（	）

A： 3V

B： 6V

C： 4.5V

D： 9V

【答案】A

【解析】电压表测谁直接与谁并联，闭合开关电压表V1和V2都测量L2两端的电压。

10如图所示电路，L1的电阻比L2的大，开关闭合，灯均发光，则（	）

A： V示数等于V1示数

B： V1示数大于V2示数

C： A示数大于A1示数

D： A2示数大于A1示数

【答案】A

【解析】并联电路各支路两端电压均相等，串联电路电流处处相等。

11、如图所示的电路中，将开关S闭合，灯L1和灯L2均发光，下列说法中正确的是（　　）

A．灯L1和灯L2串联

B．灯L1和灯L2两端的电压一定相等

C．通过灯L1的电流与通过灯L2的电流一定相等

D．通过灯L1的电流与通过电源的电流一定相等

【答案】B

【解析】（1）在串联电路中电流只有一条路径，各用电器之间相互影响；在并联电路中电流有多条流通路径，各个用电器之间互不影响，独立工作。

（2）并联电路中，各支路两端的电压相等。由图可知，两灯泡并联，根据并联电路中电压和电流的规律进行判断。

A、开关闭合后，电路中有两条并列的电流路径，所以灯L1和灯L2并联，故A错误；

B、两灯并联，由并联电路的电压特点可知，两灯两端的电压一定相等，故B正确；

C、当两灯泡的规格不相同时，通过灯L1和灯L2的电流一定不相等，当两灯泡的规格相同时，通过灯L1和灯L2的电流一定相等，故C错误；

D、通过电源的电流是干路电流，由于干路电流等于各支路电流之和，所以通过灯L1的电流一定小于通过电源的电流，故D错误。

12、图甲所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为如图乙所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（　　）

A．8V  2V	B．10V  2V	C．2V  8V	D．2V  10V

【答案】A

【解析】由电路图可知，两电阻串联，电压表V1测电源的电压，电压表V2测R2两端的电压，因串联电路中总电压等于各分电压之和，根据两电压表指针位置相同确定量程，电压表V1的量程为0～15V，分度值为0.5V，则电源的电压U＝10V，电压表V2的量程为0～3V，分度值为0.1V，则R2两端的电压U2＝2V，故CD错误，则R1两端的电压：U1＝U－U2＝10V－2V＝8V，A正确，B错误。

13、如图所示电路中，当开关S闭合时，电压表V1、V2、V3的示数分别为U1、U2、U3，电流表A1、A2的示数分别为I1、I2（五块电表的读数均不为零），那么下列关系式正确的是（　　）

A．U2＝U1＝U3  I1＝I2	B．U2＝U1+U3   I1＝I2

C．U3＝U1+U2   I1＝I2	D．U3＝U1+U2   I1＞I2

【答案】B

【解析】根据电流的路径判断电路的串并联，只有一条路径的是串联，否则为并联；分析电路连接方式时，将电流表看作一根导线，电压表看作开路。根据电压表与被测用电器并联、电流表与被测用电器串联判断电表测量的电路元件，根据串联电路的特点得出电表之间的关系。

由电路图可知，电流从电源的正极出发，依次经电流表A1、下面的电阻、上面的电阻、电流表A2回到电源的负极，即电路只有一条路径，两电阻串联，且两电流表均测电路中的电流；

根据电压表与被测电路元件并联可知，电压表V1测下边电阻两端的电压，电压表V2测电源的电压，电压表V3测上面电阻两端的电压；

根据串联电路中各处的电流相等可知，两电流表的示数关系：I1＝I2，故D错误，因串联电路中总电压等于各分电压之和可，所以三电压表的示数关系为：U2＝U1+U3，故AC错误，B正确。

14、如图所示，通过开关的通断来研究电路连接和电路故障等问题，下列说法正确的是（　　）

A．断开S1和S3，闭合S2时，R1和R2并联

B．断开S1和S3，闭合S2时，电压表测量电源电压

C．断开S2，闭合S1时S3，R1和R2串联

D．断开S1，闭合S2时S3，R2被短路

【答案】D

【解析】

AB、由图可知，当断开S1和S3，闭合S2时，电流只有一条路径：正极→电流表→R1→R2→S2→负极，所以R1与R2为串联；此时电压表并联在R1两端，则电压表测量R1两端电压，故AB错误；

C、断开S2，闭合S1时S3，电流从正极出发经电流表分两支：一支经过S1→R2，另一支经过R1，然后汇合经S3回到电源负极，所以R1和R2并联，故C错误；

D、由图可知，断开S1，闭合S2时S3，电流只有一条路径：正极→电流表→R1→S3→负极，R2被短路，故D正确。

15、一节新干电池的电压为（　　）

A．1.5伏	B．24伏	C．110伏	D．220伏

【答案】A

【解析】要记住一些生活中常见的电压值，如：一节干电池的电压是1.5V；一节铅蓄电池的电压是2V；家庭电路的电压为220V；动力电压为380V；对人体安全的电压为不高于36V。一节新干电池的电压为1.5V，故BCD错误、A正确。

16、下列电路图中电表的使用正确的是（　　）

【答案】C

【解析】

A、电流表与灯泡并联，闭合开关会形成电源短路，故A错；

B、电压表与灯泡并联，但正负接线柱接反，故B错；

C、两灯并联，电流表串联在干路上，并且正负接线柱正确，故C正确；

D、两灯并联，电压表与灯并联，但正负接线柱接反，故D错。

17、用伏安法测电阻时，某电表的示数如图所示，其示数为（　　）

A. 1.5安       B. 7.5安       C. 1.5伏      D.7.5伏

【答案】C

【解析】

先根据表盘上所标的“V”确定是电压表，然后根据连接的接线柱确定选用的量程和分度值，最后根据指针位置读数。

由图可知，表盘上标有单位“V”，是电压表，选用的量程为0～3V，分度值为0.1V，示数为1.5V。

18、如图所示，下列电路图中与实物图一致的是（　　）

A            B             C              D

【答案】A

【解析】

由实物图可知，电流从电源的正极出发，经过电流表、灯泡L1，再经过开关，灯泡L2回到负极，电压表并联在电流表、灯泡L1、开关的两端。

A、由电路图可知，两灯泡串联，电流从电源的正极出发，经过电流表、灯泡L1，再经过开关，灯泡L2回到负极，电压表并联在电流表、灯泡L1、开关的两端，与实物图符合，故A正确；

B、由电路图可知，两灯泡并联，与实物图不符，故B错误；

C、由电路图可知，两灯泡串联，电压表测量灯泡L2两端电压，实物图中电压表测量灯泡L1两端电压，与实物图不符，故C错误；

D、由电路图可知，两灯泡串联，电压表测量灯泡L2和L1两端电压，与实物图不符，故D错误；

故选：A。

由实物图可知，两灯泡串联，电流表测量电路中的电流，电压表测量灯泡L1两端电压，对各选项逐一分析。

19、如图所示电路图，改变各开关连接情况时，下列分析正确的是（　　）

A．当S2闭合，S1、S3断开时，电压表与V1、V示数相等

B．当S2闭合，S1、S3断开时，电流表A的示数大于A1的示数

C．当S2断开，S1、S3闭合时，电流表A的示数与A1的示数相等

D．当S2断开，S1、S3闭合时，电压表V与V1示数相等

【答案】D

【解析】A、当S2闭合，S1、S3断开时，R1与R2串联，电压表V1测R1两端电压，电压表V测电源电压，电压表与V1、V示数不相等，故A错误；

B．当S2闭合，S1、S3断开时，R1与R2串联，串联电路中电流处处相等，因此电流表A的示数等于A1的示数，故B错误；

C．当S2断开，S1、S3闭合时，R1与R2并联，电流表A测干路电流，电流表A1测R2电流，因此电流表A的示数与A1的示数不相等，故C错误；

D．当S2断开，S1、S3闭合时，R1与R2并联，电压表V与V1分别测支路电压和总电压，根据并联电路电压的规律，这两个电压值应相等，因此电压表V与V1示数相等，故D正确。

20、小芳在“探究串联电路电压特点”的实验中，连接好了的实物电路图如图甲所示，请你协助完成：

（1）在方框内画出与图甲对应的电路图，并在电路图中标上L1、L2。

（2）在某次测量时，电压表的示数如图乙所示，此时灯L1两端的电压为　   　V。

（3）闭合开关后，小芳发现L1、L2均不发光，电压表有示数且大小接近3V，则电路中出现的故障可能是L1发生了　   　（选填“短路”或“断路”）。

（4）排除故障后，小芳在测量了灯L1两端的电压后，断开开关，然后将导线AE的A端松开，接到D接线柱上，测量灯L2两端的电压，这一做法会造成　   　。

【答案】（1）见解析图；（2）1.9；（3）断路；（4）电压表的正负接线柱接反。

【解析】（1）从实物图中可以看出，电流从正极流出，依次经过开关、灯泡L2、L1，然后回到电源负极，电压表并联在灯泡L1两端。

（2）据实物图判断出电压表的量程，而后判断出分度值，进而读出电压表的示数即可；

（3）闭合开关灯泡不亮，原因有两个：断路或短路。具体原因从电流表、电压表有无示数判断故障；

（4）电学实验中，电压表并联在待测电路两端，电流从“+”接线柱流入，从“﹣”接线柱流出，不能接反了

解：（1）由实物图分析可知，两盏灯串联，开关控制整个电路，电压表测量灯泡L1两端电压，画出相应的电路图如下：

（2）由图甲可知，电源由2节干电池串联组成，则电源电压大约3V，因此图乙电压表选用的是小量程，其分度值是0.1V，此时电压表的示数是1.9V。

（3）闭合开关S后，灯L1、L2均不发光，说明电路中可能有断路故障，而电压表的示数大小接近电源电压3V，说明此时电压表的正负接线柱与电源两极相连，故灯L1发生断路。

（4）如图，如果将AE导线的A端松开，接到D接线柱上来测量灯L2两端的电压，这样电流从电压表的“﹣”接线柱流入，从“+”接线柱流出了，即会造成电压表的正负接线柱接反。