16.2 串并联电路中电压的规律

1：(1)电压表必须与被测用电器   ①   。

(2)电流必须从电压表的   ②   流进，    ③    流出。

(3)测量时需通过   ④    法选择合适的量程。

2.完成下面电路的设计：

(1)使两个小灯泡L1、L2串联，电压表分别测量L1、L2以及L1和L2两端的电压，并画出设计的电路图。

实验结论：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压   ⑤   ，即    ⑥    ．

注意：如果用规格相同的灯泡做实验，会得出串联电路各部分电路两端的电压相等的错误结论，因此要换用规格不同的灯泡进行实验．

(2)使两个小灯泡L1、L2并联，电压表分别测量L1、L2以及L1和L2两端的电压，并画出设计的电路图。

实验结论：并联电路两端的电压与各支路两端的电压   ⑦    ，即   ⑧    ．

注意：本实验中采用不同规格的灯泡进行多次实验的目的是广泛收集数据，避免偶然因素对实验结论的影响，使得出的结论具有客观性和普遍性．

答案：①并联 ②正 ③负 ④试触 ⑤之和 ⑥U＝U1＋U2 ⑦相等 ⑧U＝U1＝U2

考点一  探究串、并联电路中电压规律

1.实验器材：多个规格不同的小灯泡、电压表、电源开关、导线等.

2.实验电路：如图所示.

3.设计与进行实验

（1）使用电压表时的注意事项：

①使用电压表前应先校零；

②电流应从电压表的正接线柱流入，负接线柱流出；

③电压表应与被测对象并联；

④选取电压表量程时，应先用0~15 V量程试触，若示数小于3 V，则改接0~3 V量程；

⑤闭合开关，若电压表指针左偏，说明电压表正负接线柱接反了。

（2）连接电路时，开关应处于断开状态，目的是保护电路。

（3）实验步骤：

①选用不同规格的小灯泡，依据电路图连接电路，根据电源电压选择电压表量程；

②用电压表分别测量L1、L2和电源两端的电压；

③换上另外两个规格不同的小灯泡，重复上述实验.

（4）换用不同规格的小灯泡或改变电源电压，多测几组数据，是为了寻找普遍规律。只测一组数据，得出的结论具有偶然性。

4.交流与反思

①即串联电路中各用电器两端的电压之和等于电路中的总电压。总电压始终大于任何一个用电器两端的电压，但是各用电器两端电压不一定相等。

②当把各个电池组并联起来使用时，两端电压等于各电池组的电压；③并联电路中各支路用电器两端的电压相等但是同一电路中电压相等的两个用电器不一定是并联。

5.实验结论

（1）串联电路中电源两端电压等于各用电器两端电压之和。

（2）并联电路中电源两端电压与各支路用电器两端的电压相等。

1．如图所示的电路中，闭合开关S，两个灯泡均发光，则下列说法中正确的是（　　）

A．两个灯泡两端的电压一定相等

B．通过两个灯泡的电流一定相等

C．两个灯泡的电功率一定相等

D．若一个灯泡坏了，另一个灯泡也不能发光

【解析】A、根据电路图可知，开关闭合后，两灯泡并联连接，两个灯泡两端的电压一定相等；故A正确；

BC、并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，而支路电流不一定相等，由P＝UI可知，两个灯泡的电功率不一定相等，故BC错误。

D、由图知，此电路是并联电路，各用电器互不影响，所以若一个灯泡坏了，另一个灯泡仍能发光，故D错误。

故选：A。

2．甲图所示电路，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为乙图所示，则灯泡L1和L2两端的电压分别为（　　）

A．1.7V 6.8V	B．6.8V 1.7V	C．1.7V 5V	D．8.5V 1.7V

【解析】由图甲可知：闭合开关后，L1和L2串联，电压表V1测总电压，电压表V2测L2的电压；

由串联电路的电压规律知：U＝U1+U2，所以，V1的示数应大于V2的示数，

已知两个电压表指针位置相同，说明两表所选量程不同；

则电压表V1测总电压，使用的是大量程，故读数为8.5V，即电源电压U＝8.5V；

V2测L2的电压，使用的是小量程，故读数为1.7V，即U2＝1.7V；

所以灯泡L1的电压：U1＝U﹣U2＝8.5V﹣1.7V＝6.8V。

故选：B。

3．如图所示电路中，已知电源电压为10V，闭合开关S后，电压表示数为6V，则（　　）

A．灯L1两端的电压为6V

B．灯L2两端的电压为6V

C．灯L2两端的电压为4V

D．电源电压和灯L1两端的电压之和为6V

【解析】在此题中两个灯泡是串联的，电压表测量的是灯泡L2两端的电压，闭合开关S后，电压表示数为6 V，灯L2两端的电压为6 V；根据串联电路的电压的规律，可以知道灯泡灯L1两端的电压为4V。故ACD错误，B正确。

故选：B。

4．如图所示电路，电源电压为6V，开关闭合后电压表的示数为2.8V，则灯L1和L2两端的电压分别为（　　）

A．2.8V、3.2V	B．8.8V、3.2V	C．3.2V、8.8V	D．3.2V、2.8V

【解析】由电路图可知，灯泡L1、L2串联，因为电压表测L1两端的电压，

所以L1两端的电压U1＝2.8V，

已知L1、L2串联，根据串联分压可得：

L2两端的电压为U2＝U﹣U1＝6V﹣2.8V＝3.2V。

故选：A。

5．“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图甲所示。下列说法正确的是（　　）

A．实验中必须选择两个相同的灯泡

B．电路连接好后，可直接闭合开关进行实验

C．测完L1两端的电压后，可将电压表接A的导线直接改接到C上测L2两端的电压

D．当实验中电压表示数如图乙所示时，应对调“﹣”和“3”两个接线柱的接线

【解析】A、为得出普遍性的结论，实验中必须选择两个不相同的灯泡，A错误；

B、电路连接好后，经检查无误后再闭合开关进行实验，B错误；

C、已测量出L1的电压，则与B相连的为电压表的正接线柱，与A相连的为电压表的负接线柱，若将电压表接A的导线直接改接到C上测L2两端的电压，会导致电流从电压表的负接线柱流入，C错误；

D、当实验中电压表示数如图乙所示时，说明电压表的正负接线柱接反了，故应对调“﹣”和“3”两个接线柱的接线，D正确。

故选：D。

6．如图所示电路中，电源电压保持不变，当开关S1闭合，S2断开时，电压表的数是3V，当开关S1断开，S2闭合时，电压表的示数是5V，则S1，S2都断开时，灯L1和L2两端的电压分别为（　　）

A．2V和3V	B．3V和2V	C．2V和8V	D．2V和5V

【解析】当开关S1闭合，S2断开时，L2两端的电压U2＝3V，

当开关S1断开，S2闭合时，电源电压为5V，

所以当S1、S2都断开时：

L1两端的电压U1＝U﹣U2＝5V﹣3V＝2V，

即：灯L1和L2两端的电压分别为2V和3V。

故选：A。

7．如图所示，小明做实验中发现：断开开关、把电压表接在电源两端时，电压表示数为3.0V；闭合开关、把电压表接在电源两端时，电压表示数为2.8V。下面操作中，电压表的示数有可能的是（　　）

A．断开开关、把电压表接在开关两端时，电压表的示数为0

B．断开开关、把电压表接在电阻两端时，电压表的示数为2.8V

C．闭合开关、把电压表接在电阻两端时，电压表的示数为3.0V

D．闭合开关、把电压表接在灯泡两端时，电压表的示数为2.1V

【解析】

断开开关、把电压表接在电源两端时，电压表测电源电压，由此时电压表的示数可知电源电压为3V；

A、断开开关、把电压表接在开关两端时，电压表通过小灯泡、电阻并联在电源两端，电压表的示数为3V，故A错误；

B、断开开关、把电压表接在电阻两端时，电路断路，则电压表示数为0V，故B错误；

C、闭合开关、把电压表接在电阻两端时，电压表测量电阻两端的电压，根据串联电路的电压特点可知，电压表的示数小于电源电压3V，故C错误；

D、闭合开关、把电压表接在灯泡两端时，电压表测量灯泡两端的电压，根据串联电路的电压特点可知，电压表的示数小于电源电压3V，则电压表的示数可能为2.1V，故D正确；

故选：D。

8．在如图（a）所示电路中，V1、V2都是有0～3V和0～15V两个量程的电压表。当闭合开关后，两个电压表指针偏转均如图（b）所示，则电灯L1、L2两端的电压分别为（　　）

A．9.6V，2.4V	B．12V，2.4V	C．2.4V，12V	D．2.4V，9.6V

【解析】由电路图可知，灯泡L1、L2串联，电压表V1测电源电压，电压表V2测L2两端的电压，

因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以电压表V1的示数应大于V2的示数，而两个电压表指针偏转均相同，则电压表V1的量程是0～15V，分度值为0.5V，示数为12V，即电源电压U＝12V；

电压表V2的量程是0～3V，分度值为0.1V，示数为2.4V，即L2两端的电压U2＝2.4V；

由串联电路的特点可知，L1两端的电压：U1＝U﹣U2＝12V﹣2.4V＝9.6V。

故选：A。

9．如图所示，开关S闭合后，电压表V1测量的是　L2　（选填“L1“或“L2“）的电压：若电压表V1的读数是2.5V，V2的读数是4.5V，则电源电压是　7　V。

【解析】（1）电路的等效电路图如下图所示：

故电压表V1测灯泡L2两端的电压，电压表V2测L1两端的电压；

（2）根据串联电路的总电压等于各分电阻两端的电压之和可知：

电源的电压U＝U1+U2＝4.5V+2.5V＝7V。

故答案为：L2；7。

10．如图所示为电路元件A和B的I﹣U图像。若将它们串联在某电源上，电路中的电流为0.3A，电源电压为　7　V。若将它们并联在4V的电源上，干路中的总电流为　0.7　A。

【解析】（1）若将它们串联在某电源上，电路中的电流为0.3A，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，通过两元件的电流均为0.3A，

由图像可知，两元件两端的电压分别为UA＝3V，UB＝4V，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，电源电压：U＝UA+UB＝3V+4V＝7V；

（2）若将它们并联在4V的电源上，

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，两元件两端的电压均为4V，

由图像可知，通过两元件的电流分别为IA′＝0.4A，IB′＝0.3A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，电路中的总电流：I总＝IA′+IB′＝0.4A+0.3A＝0.7A。

故答案为：7；0.7。

11．如图甲所示电路，两小灯泡是串联，电压表测的是　L1　两端的电压。若电源电压为3V，使用适当的量程后，电压表的示数如图乙所示，则L1两端的电压是　0.5　V，L2两端的电压是　2.5　V。

【解析】（1）图甲所示，小灯泡L1、L2是串联连接的，电压表V与灯泡L1并联，测量的是L1两端的电压；

（2）由于电源电压为3V，故电压表应该使用的是0﹣3V的量程，每一个大格代表1V，每一个小格代表0.1V，示数是0.5V。

则L1两端的电压U1＝0.5V，根据串联分压的特点可得，L2两端的电压U2＝U﹣U1＝3V﹣0.5V＝2.5V。

故答案为：L1；0.5；2.5。

12．如图所示电路中，电源电压不变，开关S闭合，若此时R1、R2串联，且甲、乙两表指针偏转幅度相同，则甲乙两表的示数之比为　5：1　，此时，R1、R2的电压之

比为　4：1　。

【解析】由题知，当开关S闭合，R1、R2串联，则根据电路图可知甲乙两表均为相当于断路的电压表，甲电压表测量电源电压，乙电压表测量R2两端的电压；

由串联电路的电压特点可知，甲电压表的示数应大于乙电压表的示数，而甲乙两表指针偏转幅度相同，说明甲电压表选用大量程，乙电压表选用小量程，

因为当偏转角度相同时，大量程的示数为小量程示数的5倍，即U甲＝5U乙，故甲乙两表的示数之比为＝，

根据串联电路的电压特点，则R1、R2的电压之比为＝＝＝。

故答案为：5：1；4：1。