16.3 电阻

1.电阻：

(1)意义：表示导体对   ①   的大小，导体的电阻   ②   ，表示导体对电流的阻碍作用越大。

(2)符号：用字母    ③    表示。

(3)单位：   ④    、   ⑤   、     ⑥    。

换算： 1 kΩ=   ⑦    Ω，1 MΩ=   ⑧    Ω。

(4)电路符号：   ⑨    。

2．影响电阻大小的因素

影响因素：电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体的   ⑩    、    ⑪   和    ⑫   等因素有关．

具体关系：(1)在导体的材料和横截面积相同时，导体长度越长，电阻越    ⑬    ；(2)在导体的材料和长度相同时，导体的横截面积越大，电阻越    ⑭    ；(3)导体的电阻还与   ⑮   有关．大多数导体的电阻随温度的升高而    ⑯    ，但有少数导体的电阻随温度的升高而    ⑰   ．

3.半导体：

(1)概念：导电性能介于    ⑱    和     ⑲      之间的材料，例：     ⑳    、锗。

(2)应用：制作   ㉑     、    ㉒     。

(3)影响因素：    ㉓    、    ㉔    、杂质等。

4.超导现象：

(1)定义：某些物质在很低温度时，电阻变成了    ㉕    的现象。

(2)应用：发电厂发电、    ㉖    等方面若能采用超导材料，可以减少由于电阻引起的电能损耗。

考点一  电阻

定义：物理学中用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小

①电阻是导体的一种性质，无论是否有电流通过，电阻都存在（这种阻碍作用只是没有发挥出来而已）；②阻碍作用是相对的，阻碍小，电阻小，电流大；阻碍大，电阻大，电流小。

符号：

单位：国际单位欧姆（）。其他的还有千欧、兆欧；

换算关系：，

转换法：通过灯泡的亮度情况来判断电路中电流大小。不同电阻通过下角标的形式进行区分，一般标注为1、2、3、4进行区分。

电阻的形成原因：金属导体的电阻的形成原因是定向移动的自由电子跟金属晶格上正离子的频繁碰撞或电子间相互碰撞（约1015次每秒）。

电阻中能量转化：电能→内能

考点二  对电阻的理解

导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体的材料、长度、横截面积等因素有关（内因）。同时导体电阻还与温度有关（外因）。电阻不会随导线中的电流、电压的改变而改变（类似于水的密度、比热容一样）（温度对电阻的影响：一般情况下，温度越高，导体电阻越大，温度在极低的情况下，电阻为0。是否考虑电阻与温度的关系要根据题意，很多情况下不考虑）（纯金属的电阻随温度的升高而变大，玻璃等物体的电阻随温度的上升而减小）

表达式： —电阻率 —导线长度 —导线横截面积

电阻率与材料有关，不同材料电阻率一般不同；

白炽灯在发光时温度可达2500℃，例如100W的灯泡，在常温下电阻值约为30Ω，但是在发光时电阻值可达484Ω。

根据公式来进行判断：

- 一根导线去掉一半，电阻将变    ，变为原来的     ；

- 一根导线对折起来，电阻将变    ，变为原来的       ；

- 一根导线拉长为原来的2倍，电阻将变    ，变为原来的       ；

电阻大小与导电性能的关系：电阻越小，导电性能越好，电阻越大，导电性能越差；

常见的金属导电性能大小：银>铜>铝>钨>铁（横截面积相同、单位长度的金属丝的电阻大小）

注意；不能直接说：铜导线的电阻小于铁导线的电阻。

考点三  半导体和超导现象

半导体定义：导电能力（电阻率）介于导体和绝缘体之间的这部分导体叫做半导体。但不能说电阻介于导体和绝缘体之间，因为电阻与很多因素有关。

半导体材料：硅、锗

主要应用：电子工业

半导体的分类：本征半导体 杂质半导体（N型半导体 P型半导体）

半导体的代表：光敏电阻 压敏电阻 热敏电阻 压力传感器

半导体的应用：电子工业（集成电路）

补充：

导体：金属、石墨、人体、大地、酸碱盐水溶液

绝缘体：塑料、玻璃、橡胶、陶瓷、干木头、油、空气、纯净水

半导体材料：硅、锗

半导体元件：二极管 光敏电阻 压敏电阻 热敏电阻

小资料

金属导体的电阻率一般约为10-8Ω·ｍ-10-6Ω·ｍ

绝缘体的电阻率一般约为108Ω·ｍ-1018Ω·ｍ

半导体的电阻率一般约为10-5Ω·ｍ-106Ω·ｍ

③根据阻碍作用进行电阻划分：导体（电阻率相对小），绝缘体（电阻率非常大，不导电），半导体（导电能力介于导体与半导体之间，导电情况受外界因素影响）。

超导现象：在某些特定情况下，例如温度足够低或者足够高的情况下，导体的电阻会消失，即为超导现象，形成的新导体叫做超导体，其特点是电阻为0。但是不能广泛推广，原因是获取低温技术要求高，价格昂贵。

超导体的理想应用：0电阻，不会产生热量，不考虑散热，高压线输送电能，无能量损失。

导线中有电阻的好处：①电阻可以发热，例如电吹风的电热丝，烤火炉，电磁炉等；（不能使用超导体，因为电阻为0）②利用电阻对电流的阻碍作用控制电路中的电流；电阻的坏处，因为电阻会发热，所以有能量损失（内能），让导线极易老化，甚至是起火等。例如高压线使用铝来制作，要求电阻越低越好，电动机线圈，电风扇线圈散热。超导体的应用技术难度大，技术要求高，常温下很难实现。

关于铁、铜、铝、银在生活中的应用

（1）电动机的线圈一般用铜线来做，不用铁线？高压线一般用铝来做，为什么不同铁线？

1．关于电阻大小的影响因素，下列说法中不正确的是（　　）

A．电阻的大小跟导体两端的电压、导体中的电流有关

B．电阻的大小跟导体的横截面积有关

C．电阻的大小跟导体的材料有关

D．电阻的大小跟导体的长度有关

2．如图所示电路，闭合开关，小灯泡和LED都发光，下列分析正确的是（　　）

A．电池在使用时，将电能转化为化学能

B．LED 是由超导体材料制成的，具有单向导电性

C．开关的底座是绝缘体

D．在电源的外部，电流的方向是从电源负极经过用电器流向正极

3．如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中。比较通过它们的电流的大小，有（　　）

A．AB段电阻大，电流小

B．BC段电阻大，电流大

C．AB段电阻大，电流与BC段相等

D．BC段电阻大，电流与AB段相等

4．磁悬浮玫瑰灯是种灯具（如图），灯体由一个灯座与一个玻璃花形悬浮体组成，适配器的输出端连接在台灯座上，使用时将电源适配器连接至220V（50/60HZ）电源上并确认电源已通电，该灯具采用先进的无线电能传输技术使悬浮物中的半导体芯片发光，无需电池供电，输出功率8W。以下关于这个灯的说法中，正确的是（　　）

A．“磁悬浮电灯”不需要电池供电就能发光，说明它不需要消耗能量

B．半导体的电阻为零

C．“磁悬浮电灯”受到竖直向上的磁场力大于它受到的重力

D．“磁悬浮电灯”发光所需要的能量一定需要通过某种方式获取

5．为确保学校用电安全，校安全部门对全校的线路进行了彻底排查，发现有一条连接电动机的铜芯电线不符合规格：①用镀铜的铝芯冒充铜芯；②电线直径明显比说明书上标定的直径要小。引起这种电线不符合规格的主要原因是（　　）

A．电线的长度引起电阻偏大

B．电线的横截面积引起电阻偏小

C．电线的材料引起电阻偏小

D．电线的材料、横截面积引起电阻偏大

6．有一根金属丝，它两端间电阻为R。下列说法正确的是（　　）

A．把它对折成两股后作为一根导线，其两端间电阻等于R

B．把它对折成两股后作为一根导线，其两端间电阻大于R

C．把它牵拉伸长后作为一根导线，其两端间电阻大于R

D．把它牵拉伸长后作为一根导线，其两端间电阻等于R

7．如图所示，将一个废旧日光灯的灯丝接入电路中，用酒精灯加热灯丝，观察到灯泡的亮度渐渐变暗，说明影响导体电阻大小的因素是（　　）

A．材料	B．长度	C．横截面积	D．温度

8．有一段导体，某同学为了使其接入电路的电阻增大，下列方法中正确的是（　　）

A．如甲图，沿轴线剖开，只取其中一半

B．如乙图，横切成两部分，只取其中一段

C．减小通过导体的电流

D．增大加在导体两端的电压

9．LED灯具有节能、环保等特点，它的主要材料是 　    　（选填“超导体”或“半导体”），一个额定电压为220V，额定功率为11W的LED灯，该灯的额定电流是 　    　A。小红查资料知道10W的LED灯的亮度与60W的白炽灯相同，她新买了10W的LED台灯替换自己房间60W的白炽灯台灯，若小红房间的台灯每天正常发光4小时，使用LED灯后一个月（按30天计算）可以节约用电 　    　kW•h。

10．如图所示的电路，AB和CD均为镍铬合金线。这个实验装置可以探究电阻大小与　     　的关系。若增加串联电池个数，AB的电阻值将保持不变，你判断的依据是　     　。

11．甲、乙两根完全一样的导线，把甲剪去一半，剩下的一半跟乙相比，　 　的电阻大；把甲剩下的一半再均匀拉长到和乙相同，跟乙相比，　 　的电阻小。（均选填“甲”或“乙”）

12．二极管是电子电路的重要元件，电路符号为“”，当电流从它的“+”流入时，二极管的电阻很小，可视为二极管短路；当电流从它的“﹣”流入时，二极管的电阻为无限大，可视为二极管开路。可见，二极管具有　   　（选填“单向”或“双向”）导电性能。如图所示，灯L1和L2的连接方式是　   　（选填“串联”或“并联”），当开关S闭合后，两灯的发光情况应是：　   　。