- 第二章2.2长度与时间的测量

- 预习案

一、【学习目标】

1．知道国际单位制中长度与时间的基本单位；会进行常用长度、时间单位的换算；能利用生活中常见的一些周期现象估测时间。

2．会正确使用手表或停表测量时间。

3．能利用生活中已知长度的物品进行长度的估测。

4．会正确使用带毫米刻度的刻度尺测量长度。

5．知道什么是误差，会正确记录测量所得的数据，了解减小误差的方法。

二、【学习重点】

1、能写出长度各单位间的换算。

2、重点掌握如何正确使用刻度尺测量长度。

- 新课案

- 思考：我们的感觉可靠么？

- 为了更准确的认识周围世界，把握物体特点，我们发明测量工具帮助我们研究。

- 知识点一：长度的测量单位

- 国际单位：国际上统一的测量标准，简称SI，长度的基本单位是米（m）。

- 常用单位：千米（km）分米（dm）厘米（cm）毫米（mm）微米（µm）纳米（nm）。

- 换算关系：1km=1000m    1m=10dm     1dm=10cm    1cm=10mm

- 1mm=1000µm    1µm=1000nm

- 知识点二：长度的测量工具

1.刻度尺是测量长度的基本工具，主要有：直尺、卷尺、米尺、游标卡尺、螺旋测微器等．

- 游标卡尺是比较精确的长度测量工具

例1、测量跳远长度需用_________.      例2、测量铜丝的直径需用________.

- 正确使用刻度尺。

（1）选择合适的刻度尺，

（2）使用前认清零刻线、量程、分度值，单位

（3）使用时：

①刻度尺要放正，要紧靠被测物体；

②读数时视线要与尺面垂直；

- ③为了测量更准确，要估读到分度值的下一位数，并记下单位。

- 多次测量取平均值，减小误差。

- 测量值=准确值+估计值+单位。

×

√

×

×

- 定义：

- 分度值：相邻两刻线间的距离。

- 量程：一次能测量的最大距离。

测量结果和真实值之间总是有差异的，这种差异称之为误差；误差不能避免，只能尽量减小；错误是测量方法不对或记录或读取数据出错引起的，错误是可以避免的。

- 减小误差的方法：校准测量工具，改进测量方法，选用精度高的测量工具，多次测量取平均值，提高估算能力等。

- 能力拓展—长度的测量方法：

- 辅助工具法。

- 化曲为直法。

- 累计法：

知识点三：时间的测量

- 时间的单位：

- 国际单位：秒（s）；常用单位：时（h），分（min）等。

- 1h=60min  1min=60s

- 测量时间的工具：

- 手表               石英钟                机械停表（秒表）

3.秒表的使用方法

小 结：（1）认清量程、分度值．

（2）按一下表上端的开始按钮，指针开始走动；再按一下，指针停止走动，再按一下复位按钮，两指针又都回到零刻线．

- 取一块秒表,仔细观察:

- （1）.大表盘指针运动一周所表示的时间是          ,大表盘的分度值           .

- （2）.小表盘指针运动一周所表示的时间是          ,小表盘的分度值           .

- 习题案

【分层训练】——基础过关

1、用最小刻度是毫米的刻度尺，测量一木块的长度，如图1所示，

则此木块长度是（    ）

A、1.8厘米  B、1.85厘米

C、7.85厘米 D、7.8厘米

2、第46届世乒赛已于2001年5月6日在大阪闭幕，这是改用“大球”后世界乒坛上的首次较高水平的较量，这里所说的“大球”是把乒乓球直径增加了（    ）

A、2微米   B、2毫米      C、2厘米   D、2分米

3、有一位同学用毫米刻度尺先后四次测量一个物体的长度。测量结果是1.41厘米，1.52厘米，1.42厘米，1.44厘米，根据记录分析，刻度尺的分度值               ，测量结果有错误的是_________厘米，物体的长度是___________厘米。

3、.关于测量下列说法正确的是（　  ）

A．记录测量结果时，必须在数字后面写明单位

B．测量中的错误和误差都是可以避免的

C．计算平均值时，小数点后的位数越多越好

D．读长度测量值时，因为最后一位是估计的，是不正确的，所以记录数据时可不取

4、某人身高1.65________    单人课桌的高98________

【分层训练】——能力提升

- 5、设计一种方法，测出一张纸的厚度；设计一种方法，测出一枚硬币的直径。

趣味小资料：

有趣的人体尺度

古代中国、古埃及、古罗马，不管是东方文化还是西方文化，最早的尺都来源于人体，这是为什么?你也许会说用身上的尺子方便呗！这当然是主要的。但是，还有一个更深一层的原因，那就是人体各部分的尺寸有着规律。

你用皮尺量一量拳头的周长，再量—下你的脚底长，你会发现，这两个长度很接近。所以，买袜子时，只要把袜底在自己的拳头上绕一下，就知道是否合适。你为你的父母或兄长量一量脚长和身高，你就会发现其中的奥秘：身高往往是脚长的7倍。高个子要穿大号鞋，矮个人要穿小号鞋就是这个道理。

侦察员常用这个原理来破案：海滩上留下了罪犯的光脚印，量一下脚印长是25.7厘米，那么，罪犯的身高大约是多少呢?(25.7cm×7＝179.9cm)。小琴为妈妈买鞋，她忘了妈妈的鞋号，只记得妈妈身高是168厘米，你能帮她算一算买几号鞋吗?全国统一鞋号是根据脚长编定的，如24号，就适合脚长为24厘米的人穿，算出脚长就可以算出鞋号了。