电功率学案

一、教学习目标

知识与技能

1．知道电功率的物理意义、定义、单位。

2．理解电功率的公式=UI ，并能进行简单的计算。

3．理解和区分用电器的额定功率和实际功率。

过程与方法

1、通过实验，体验电功率概念的建立过程。

2、通过实验，探究在不同电压下，实际功率、额定功率的关系，提高收集和处理信息的能力。

情感、态度、价值观

通过学习，构建“从生活走向物理，从物理走向社会”的理念，养成节约用电的意识和习惯。

二、学习重点

理解电功率的概念；学习用实验探究电功率问题。

三、学习难点

- 理解实际功率和额定功率的区别与联系。

- 应用所学的知识解决简单的电功率问题。

四、学习准备：

- 观察收集家中用电器的铭牌。  思考：铭牌上的数字都是什么含义：

- 观察家中电能表铝盘转动（或红点的闪烁）情况，铝盘转动快慢（或红点的闪烁频率）是

- 否不变？ 思考：铝盘转的快（或红点闪烁频率快）是为什么？

五、温故知新：

- 电能表的作用是什么？如何知道你家中本月消耗的电能是多少？

- 电能的单位有哪些？他们之间如何换算？

六、课堂研讨：

- 活动一：讨论不同用电器在相同时间内消耗的电能相同吗？怎么能知道哪个消耗的电能多？相同时间消耗的电能多表示用电器消耗电能快还是慢呢？

- 比较下列三组灯泡的电功率：

活动二：

- （提示：算出每秒用电器消耗的电能是多少）

- 结论：通过比较可知：当通电时间和消耗的电能不同时，我们可以通过比较用电器在 ____内消耗电能是_____J来知道电功率的大小。

- 电功率的大小等于__________________________________（即____与____之比）。

- 电功率的公式：P=________;单位：______、________；换算关系___________.

- 某用电器的电功率是1800W的含义是__________________________________.

- 活动三：练一练

- 1. 某用电器每分钟消耗3600焦的电能其电功率为_______。

- 2.一盏电灯的电功率是40w，则该灯5秒钟消耗电能是多少焦？

- 3、　3kw的电热器正常工作1小时消耗电能多少度？

- 活动四：讨论为什么电能的单位是“千瓦时”呢？

- 活动五：练一练

- kWh

- 220V   10（20）A 50Hz   3000r/ kWh

- 0

- 8

- 2

- 3

- 6

1．某电视机的电功率是 150 W，每天使用3 h，一个月用电多少千瓦时? （按 30 天计算）

- 2．一台电视机 5 h 耗电 1 度，这台电视机的功率是多少?

- 王瓦特同学家的电能表如图，他关闭家里其它电器，只让此电器工作，他发现在10分钟内电能表的表盘转过60转，你能帮他得出该用电器的功率吗？

- 活动六：想想议议

- 不同用电器的电功率一般不同，那么，在不同情况下，比如在不同电压下，同一个用电器的功率总是一样的吗?你能试着解释一下吗？

- 额定电压（U额）： _______________________________。

- 2．额定功率（P额）：________________________________。

- 3．实际电压（U实）：————————————————。

- 4．实际功率（P实）：————————————————。

- U实 = U额，则 P实____P额；用电器正常工作。

- U实 > U额，则 P实____P额；可能烧毁用电器。

- U实 < U额，则 P实____P额；用电器不能正常工作。

- 电  功

- 率

- 大小

- 公式

- 单位

- 物理意义

七、课堂小结：

- 八、动手动脑：

- 1、某次雷电的电流约为2×104A，电压约108V，放电时间约0.001S。这次雷电释放多少电能？电功率是多少？

- 一盏电灯25h耗电1kW · h，这盏电灯的电功率是多少？

- 一只电热水壶的铭牌上标着“220V 1000W”的字样，它正常工作时电流是多少？（保留一位小数）

- 4、一个“220V 800W”的电炉，正常工作时电阻丝的电阻有多大？假如电路的电压降低到200V，电阻丝的电阻不变，这时电炉的实际电功率有多大？

- 自我检测

1．某家用电器正常工作时的功率约为300瓦，则它可能是（   ）

A．空调器        B 白炽灯         C  洗衣机      D  语言复读机

2.一台电动机的输出功率是100W，这表明该电动机工作时(     ).

A、每秒消耗100w电能    B、每秒对外做100w   C、每秒对外做100J功

3. 电功率它是反映______________________的物理量，可以用公式_______来计算。在国际单位制中它的单位是_______。

4．某用电器标有“ 220V,800W”字样，其中“ 220V”表示_______，“880W”表示_______。

5. 一台电焊机工作半小时消耗了1.5kWh的电能，这台电焊机的电功率为____W。

6.标有“ 220V,40W”字样的灯泡，现将其接在110V的电路中，其实际电功率是多少？

7. 某一用电器标有“12V，12W”的字样，把它跟另一电阻R串联后接在18伏的电源上，该用电器恰好正常工作，则电阻R上消耗的电功率是多少？（提示：求出电阻R两端的电压和通过电阻R的电流，利用公式P=UI即可求出）