第13讲　 电流和电路　电压　电阻

练习一

(建议时间：______分钟)

一、填空题

1. (全国视野创新题推荐·2019济宁)如图是小明判断泡沫球带电情况的流程．

第1题图

2. (2019齐齐哈尔)如图所示，在干燥的头发上多次梳过的塑料梳子，能吸引一些碎纸屑，这种现象叫做______________，塑料梳子是______(选填“导体”或“绝缘体” )．

第2题图

3. (热点信息原创题)如图所示是2019年国庆联欢活动中，由3 000多名举着光影LED灯的演员进行跑位，共同组成的五星红旗．LED灯是________(选填“导体”“半导体”或“绝缘体”)材料，它具有________导电性．

第3题图

4. (2019赣州模拟)电流、电压和电阻，被称为电学“三巨头”，如图所示的情境形象地反映了这三巨头之间的关系．图中A表示电阻，则B表示________(选填“电流”或“电压”)；电阻大小与导体横截面积的关系是：相同条件下，导体的横截面积越小，电阻越________．

第4题图

5. (易错)如图所示的电路中，开关S1、S2、S3都处于断开位置，若只闭合开关______，则灯L1和L2串联；若只闭合______，灯L1和L2并联．

第5题图

二、选择题

6.  (2019河南)一款5G手机的折叠屏由柔性发光二极管制成，其中制成发光二极管的材料是(　　)

A. 导体　　　　　　　　B. 半导体

C. 超导体              D. 绝缘体

7. (易错·2019梧州)用两根绝缘细线，分别将甲、乙两个相同的轻质小球悬挂起来，甲小球带正电，乙小球带负电．在将乙球慢慢靠近甲球时，会出现的现象与图中相符的是(　　)

8. (易错·2019凉山州)如图所示为小明连接的电路，他先检查导线连接无误后，闭合开关S，发现两灯均不发光，于是他用一个电压表分别并联接到ab、bc、ac两点，灯L1、L2均不发光，且电压表无示数，再用电压表并联接到dc两点时，灯L1、L2均不发光，但电压表指针有明显偏转，由此判定电路的故障可能是(　　)

第8题图

A. 灯L1断路  B. 灯L2断路

C. 灯L1短路  D. 灯L2短路

9. (2019福建改编)(不定项)在相同温度下，关于导体的电阻，下列说法不正确的是(　　)

A. 铜线的电阻一定比铝线的小

B. 长度相同粗细也相同的铜线和铝线电阻相等

C. 长度相同的两根铜线，粗的那根电阻较大

D. 粗细相同的两根铜线，长的那根电阻较大

10. (易错·2019重庆B卷改编)(不定项)关于如图所示电路的判断，不正确的是(　　)

第10题图

A. 只闭合开关S1时，灯泡L1、L3并联

B. 只闭合开关S2时，灯泡L2、L3并联

C. 只闭合开关S2、S3时，灯泡L2、L3串联

D. 闭合所有开关时，灯泡L1、L2并联，L3短路

三、作图与简答题

11. 现提供电源、小灯泡、开关各一个，导线若干，请在图中用笔画线代替导线连接电路，要求滑动变阻器的滑片向右移动时灯泡变暗．

第11题图

12. (2019吉林省卷)在干燥的天气里，人们走路时衣服表面容易吸附灰尘．请你解释其中的道理．

四、实验与探究题

13. 【实验名称】探究并联电路中的电流规律

【进行实验并收集证据】

第13题图

(1)为了防止损坏电流表，在不能事先估计电流大小的情况下，应先进行______，以正确选择电流表的量程．

(2)小方连接的部分电路如图甲所示，请你将电路连接完整．

(3)小方将以上电路连接完后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P，发现灯泡L1和L2均发光、电流表和有示数、电流表示数为零．则电路故障可能是_____________．

(4)排除故障，进行实验，小方记录了如下数据：

| 实验次序 | 通过L1电流I1/A | 通过L2电流I2/A | 干路电流I/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |

【分析与论证】

(1)分析以上实验数据，小方发现通过两条支路的电流总是相等．为了探究这个发现是否具有普遍性，可以________________________，再进行实验．

(2)若在进行试触时，发现电流表指针位置如图乙所示，其原因是________________．

14. (2019邵阳改编)【实验名称】探究串联电路电压特点．

【设计实验与进行实验】

第14题图

(1)小芳连接好的实物电路图如图甲所示，请在方框内画出与图甲对应的电路图，并在电路图中标上L1、L2.

(2)在某次测量时，电压表的示数如图乙所示，此时灯L1两端的电压为________V.

(3)闭合开关后，小芳发现L1、L2均不发光，电压表有示数且大小接近3 V，则电路中出现的故障可能是L1发生了________(选填“短路”或“断路”)．

(4)排除故障后，小芳在测量了灯L1两端的电压后，断开开关，然后将导线AE的A端松开，接到D接线柱上，测量灯L2两端的电压，这一做法会造成________________．

(5)方法改进后，小芳选用不同的灯泡，完成了三次实验，测得AB、CD、AD间的电压记录在表格中.

| 实验次数 | UAB/V | UCD /V | UAD /V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 0.9 | 2.8 |
| 2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 |
| 3 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |

【分析与论证】分析表中的数据，可得出的结论为：串联电路两端的电压________串联电路中各部分电路两端的电压之和．

【交流与评估】进行多次实验的主要目的是________________(选填“寻找普遍规律”或“减小实验误差”)．

练习二

(建议时间：______分钟)

一、填空题

1. (2019宜春模拟)如图所示是电子在导体中的运动情况，导体中有电流的是_______(选填“甲”或“乙”)图，此图中电流的方向是向_______．

第1题图

2. (2019上饶市一模)如图所示，电路电源由三节新干电池串联而成，当开关闭合时，电压表的示数为2 V，则L1两端的电压为________，L2两端的电压为________.

第2题图

3. (2019成都A卷)如图所示电路，开关S闭合后，两灯均发光，电压表测的是灯________(选填“L1”或“L2”)两端电压．一段时间后，两灯均熄灭，但电压表有读数且示数较大，电流表无读数，则故障可能是________(选填“L1短路”“L1断路”或“L2断路”)．

第3题图

4. (易错)如图甲所示，当开关S由接点1转到接点2时，电压表示数变化如图乙所示，则灯泡L2两端的电压是______V，电源电压是______V.

第4题图

5. (易错·2019苏州)如图所示电路中，电源电压为3 V，R1和R2阻值相等．若断开S2，闭合S1、S3，两电阻的连接方式为________(选填“串联”或“并联”)；若断开S1、S3，闭合S2，此时电压表示数为________V.

第5题图

二、选择题

6. (2019乐山)如图所示，先后将不同材料接在电路的A、B两点间，闭合开关，能使小灯泡发光的是(　　)

第6题图

A. 干木条 　B. 铜丝　 C. 塑料棒　 D. 陶瓷棒

7. (易错·2019常州)如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S，灯L1、L2都发光．一段时间后，有一盏灯突然熄灭，电流表无示数、电压表有示数．电路故障可能是(　　)

第7题图

A. L1短路  　　B. L1断路

C. L2短路  　　D. L2断路

8. (全国视野创新题推荐·2019黄冈)在参观人民检察院未成年人法治教育基地时，小明发现，在一处地面上有“沉迷网络”“交友不慎”两个圆形模块．用脚踩其中任何一个模块，与模块连接的电视上就会播放相应的教育短片．下列有关分析正确的是(　　)

A. 两个模块相当于开关，彼此串联

B. 两个模块相当于开关，彼此并联

C. 两个模块相当于电源，彼此并联

D. 两个模块相当于电源，彼此串联

9. (全国视野创新题推荐·2019成都A卷)实验小组为医院病房设计呼叫电路，在病人需要护理时，闭合床头开关，就能及时通知值班室里的护士，如图所示中最合理的设计方案是(　　)

10. (2019锦州改编)(不定项)如图所示，取两个相同的不带电的验电器A和B，用丝绸摩擦过的玻璃棒与验电器A的金属球接触后，再用带有绝缘手柄的金属棒把A和B连接起来．下列说法正确的是(　　)

第10题图

A. 丝绸摩擦过的玻璃棒带负电

B. 验电器金属箔片张开，说明金属箔片带了同种电荷

C. 用金属棒把A和B连接起来后，验电器B带负电

D. 用金属棒把A和B连接起来后，瞬间电流方向是从金属棒的左端到右端

11. (2019衡阳)(不定项)如图所示，下列说法正确的是(　　)

第11题图

A. 闭合S2，断开S1、S3，灯L1、L2串联

B. 闭合S1、S3，断开S2，灯L1、L2串联

C. 闭合S2、S3，断开S1，只有灯L1亮

D. 闭合S1、S2，断开S3，只有灯L1亮

三、作图与简答题

12. 如图是测量定值电阻阻值实验的实物电路图，请在图乙的虚线框内画出图甲所示实物图的电路图．

第12题图

13. (2018江西样卷)家用保鲜袋的袋口合在一起，有时候很难分开．如果把保鲜袋在手上或衣服上摩擦几下，就容易分开了，这是为什么？物理实验室里就有一种仪器是利用这个原理制成的，这种仪器的名称是什么？它的作用是什么？

四、实验与探究题

14. (2019百色改编)【实验名称】探究“电阻的大小与哪些因素有关”

【进行实验并收集证据】

如图甲所示，a、b、c是镍铬合金制成的三根导线，a、b长度相同但粗细(横截面积)不同，a、c粗细相同而长短不同，导线d由锰铜合金制成，长短、粗细与导线b相同．

第14题图

(1)实验中电流表的示数越大，对应的导线电阻越________；

(2)将导线a接在M、N之间，闭合开关，电流表示数如图乙所示，此时电流为________A；

(3)依次将导线b、c、d替换导线a接入电路，电流表对应的示数如下表所示：

| 导线代号 | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流表的示数 | － | 1.3 A | 2.2 A | 2.7 A |

【分析与讨论】

(1)选导线a、b比较是为了探究导线电阻的大小与___________的关系；探究导线电阻的大小与材料的关系，应选用的两根导线是______(填写导线代号)；

(2)由此可知：导线电阻的大小与材料有关，用相同材料制成的导线长度越______，横截面积越______，电阻越大；

【实验拓展】若想进一步用“伏安法”测量导线a的电阻，除了如图甲所示的器材外，至少还需要在此电路接入一个______表和一个变阻器，连好电路后，经多次测量，绘得导线a的U－I图像如图丙所示，则其电阻为______Ω.

参考答案及解析

第13讲　电流和电路　电压　电阻

练习一

1. 负　正　【解析】由题意可知，用毛皮摩擦橡胶棒，橡胶棒带负电，如果泡沫球与用毛皮摩擦过的橡胶棒接触相互排斥，则说明泡沫球带负电；相互吸引，说明泡沫球不带电或带正电．用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，如果泡沫球与用丝绸摩擦过的玻璃棒接触相互排斥，则说明泡沫球带正电；相互吸引，说明泡沫球不带电．

2. 摩擦起电　绝缘体　【解析】在干燥的头发上多次梳过的塑料梳子，由于摩擦起电的原因，使塑料带了电荷，带电体能吸引轻小物体，这种现象叫摩擦起电；塑料梳子属于绝缘体．

3. 半导体　单向

4. 电压　大

5. S2　S1、S3

6. B　【解析】二极管是由硅和锗等材料制作而成的，硅和锗是半导体，所以发光二极管是用半导体材料制成的，A、C、D错误，B正确．故选B.

7. B　【解析】甲、乙两个相同的轻质小球悬挂起来，电荷间的相互作用规律为同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引，由于甲、乙两个小球带异种电荷，所以两个小球都偏离竖直方向而互相靠近，B符合题意．故选B.

8. B　【解析】将电压表并联在dc两点时，电压表有示数，说明电压表和电源是连通的，而L2不亮，说明没有电流通过L2，L2两端有电压没有电流，一定是L2断路．故选B.

9. ABC　【解析】导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积及温度有关，所以铜线的电阻不一定比铝线的小，A错误；长度相同粗细也相同的铜线比铝线的电阻小，B错误；长度相同的两根铜线，粗的那根电阻较小，C错误；粗细相同的两根铜线，长的那根电阻较大，D正确．故选ABC.

10. ABC　【解析】只闭合开关S1 时，灯泡L1、L3串联，A错误；只闭合开关S2时，灯泡L2、L3串联，B错误；只闭合开关S2、S3时，只有灯泡L2接入电路，灯泡L3被短路，C错误；闭合所有的开关时，灯泡L1、L2并联，L3短路，D正确．故选 ABC.

11. 如答图所示

第11题答图

12. 答：在干燥的天气里，人们走路时衣服由于摩擦使衣服表面带电，带电体具有吸引轻小物体的性质，因此衣服表面容易吸附灰尘．

13. 【进行实验并收集证据】(1)试触　(2)如答图所示　(3)电流表短路　【分析与论证】(1)更换不同规格的灯泡多次测量　(2)电流表正负接线柱接反了

第13题答图

【解析】【进行实验并收集证据】(1)为了防止损坏电流表，在不能事先估计电流大小的情况下，应先进行试触，以正确选择电流表或电压表的量程；(2)根据实验目的，电流表测干路电流，电流表测通过L2的电流，电流表测通过L1的电流，将电流表与灯L1串联，如答图所示；(3)小方将以上电路连接完后，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P，发现灯泡L1和L2均发光、电流表和有示数，说明电路为通路，电流表示数为零，则电路故障可能是电流表短路了．【分析与论证】(1)小方发现通过两条支路的电流总是相等，是因为选用的灯泡的规格相同，选用的灯泡太特殊，为了探究这个发现是否具有普遍性，可以换用不同规格的灯泡多次测量，再进行实验；(2)若在进行试触时，发现电流表指针位置如图乙所示，即电流表指针反向偏转，其原因是电流表正负接线柱接反了．

14. 【设计实验与进行实验】(1)如答图所示 　(2)1.9

(3)断路　(4)电压表指针反偏　【分析与论证】等于　【交流与评估】寻找普遍规律

第14题答图

【解析】【设计实验与进行实验】(1)由图甲可知，两灯泡串联，电压表并联在灯泡L1两端，如答图所示；(2)由图甲可知，电压表所用量程为0～3 V，分度值为0.1 V，图乙中指针指在1 V后第9小格，则电压表的示数为1.9 V，即灯泡L1两端的电压为1.9 V；(3)闭合开关后，两灯泡不发光，且电压表测的是灯泡L1两端的电压，而它的示数接近3 V，即电源电压，这表明电压表串联在电路中，显然是灯泡L1断路所致；(4)在连接电压表时，应将电压表正接线柱接在电源正极那端，若按题中的做法，则会导致电压表指针反偏；【分析与论证】根据表格中的数据可知，串联电路两端的电压等于串联电路中各部分电路两端的电压之和；【交流与评估】本实验多次测量的目的是为了找到串联电路电压的普遍规律．

练习二

1.  乙　左

2. 2.5 V　2 V

3. L1　L1断路　【解析】由电路图可知，当两灯均发光时，它们是串联的，电压表接在L1两端，测量的是L1两端电压．如果过一段时间两灯均熄灭，电流表无示数，可以初步判断电路故障是断路，电压表有示数且较大，说明故障可能是和电压表并联的L1断路．

4. 4　6　【解析】由电路图可知，当S接1时，电路为L1的简单电路，电压表测电源的电压，由图乙可知，电源的电压U＝6 V，当S接2时，两灯泡串联，电压表测L1两端的电压，电流表测串联电路的电流；由图乙可知，U1＝2 V，故灯泡L2两端的电压是U2＝6 V－2 V＝4 V.

5. 并联　1.5　【解析】 断开开关S2，闭合S1、S3时，电流有两条路径，两电阻的连接方式是并联；断开开关S1、S3，闭合S2时，两电阻串联，因为R1＝R2，所以U1＝U2，而U1＋U2＝3 V，所以U1＝1.5 V，即电压表的示数为1.5 V.

6. B　【解析】要使小灯泡发光，则电路须是通路，A、B两点间接入的应该是导体，B铜丝是导体，而A、C、D是绝缘体．故选B.

7. D　【解析】由电路图可知，闭合开关S，L1与L2并联，电流表测通过的L2电流，电压表测电源电压．如果灯泡L1短路，将形成电源短路，电流表、电压表示数为零，A不符合题意；如果灯泡L1断路，L1不发光，电流表有示数且不变，电压表还是测量电源电压，示数不变，B不符合题意；如果灯泡L2短路，整个电路短路，电流表、电压表示数都变为零，C不符合题意；如果灯泡L2断路，L2不发光，电流表与电压表串联，由于电压表的内阻很大，由I＝可知，此时电流很小电流表示数几乎为零，电压表示数不变，D符合题意．故选D.

8. B　【解析】两个模块分别独立控制播放电视上的相应教育短片，互不影响，则两个模块相当于开关，并联连接．故选B.

9. B　【解析】A图中任何病人闭合床头的开关都是同一灯泡发光、铃响，护士不知道是哪位病人需要护理，设计不太合理；B图中某个病人闭合其床头开关，相应的的灯泡发光，共用的电铃也响，护士可以及时判断出是哪个病人需要护理，设计合理；C图中只有所有的病人都闭合开关灯泡才发光，电铃才响，护士不能据此判断有无病人需要护理，设计不合理；D图能够很好的达到设计的要求，但是使用的电铃太多，且作用与B图相同，不是最合理的方案，故最合理的方案是B图．故选B.

10. BD 　【解析】丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，A错误；验电器金属箔片带了同种电荷，同种电荷相互排斥，金属箔片张开，B正确；用金属棒把A和B连接起来后，A带正电，缺少电子，验电器 B上的电子转移到A上，B失去电子带正电，C错误；电流方向和电子移动方向相反，用金属棒把A和B连接起来后，B上的电子转移到A上， 所以瞬间电流方向是从金属棒的左端到右端，D正确．故选BD.

11. AC　【解析】闭合S2，断开S1、S3，灯L1、L2串联，A正确；闭合S1、S3，断开S2，灯L1、L2并联，B错误；闭合S2、S3，断开S1，L2被短路，灯L1亮，C正确；闭合S1、S2，断开S3，灯L1被短路，L2亮，D错误．故选AC.

12. 如答图所示

第12题答图

13. 答：把保鲜袋在手上或衣服上摩擦几下后，保鲜袋就带上了同种电荷，因为同种电荷相互排斥，所以就容易分开了；物理实验室里的这种仪器叫验电器，作用是检验物体是否带电．

14. 【进行实验并收集证据】(1)小　(2)1.1　【分析与讨论】(1)横截面积(或粗细)　b、d　(2)长　小　【实验拓展】电压　1.25

【解析】【进行实验并收集证据】(1)实验中通过电流表示数大小反映电阻大小，电流表示数越大，说明导线的电阻越小；(2)由图乙中，电流表的量程为0～3 A，分度值为0.1 A，示数为1.1 A; 【分析与讨论】(1)导线a、b的材料、长度都相同但横截面积(粗细)不同，b的横截面积较大，是为了探究导线电阻的大小与横截面积的关系，由表格数据可知通过a的电流小于b的电流，所以可以得出在材料、长度相同时，横截面积越大，电阻越小；探究导线电阻的大小与材料的关系，需要控制长度、横截面积都相同，改变材料，故导线b、d符合实验要求；(2)由表格数据可得出结论：用相同材料制成的导线长度越长，横截面积越小，电阻越大；【实验拓展】根据R＝知要测量导线a的电阻，需要用电流表测量电流，用电压表测量电压，所以缺少电压表；由图像中的数据可知：当电压为1.25 V时，对应的电流为1.0 A，则导线a的电阻为R＝＝＝1.25 Ω.