第15讲　电功率

练习一

(建议时间：______分钟)

基础过关

一、填空题

1. (2019柳州)如图是测量________的仪表，此时它的读数为________kW·h.

第1题图

2. (2019福建)如图所示电路，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从a端向b端移动过程中，示数减小的电表是________(选填“”“”或“”)，电路的总功率________(选填“增大”“减小”或“不变”)．

第2题图

3. (2019凉山州)当某导体两端的电压是6 V时，通过的电流是0.3 A，当该导体两端的电压减小到3 V时，通过它的电流为________A，此时该导体消耗的电功率为________W.

4. (2019铜仁)如图所示，电路中电源电压不变，已知R1＝2R2，闭合开关S，则通过R1与通过R2的电流之比I1∶I2＝________； R1与R2的电功率之比P1∶P2＝________．

第4题图

5. (2019南充)如图是电热饮水机电路原理图，已知R1＝100 Ω，R2＝20 Ω，当开关S1、S2闭合时，饮水机处于________状态(选填“保温”或“加热”)，饮水机的保温功率与加热功率之比为______．

第5题图

二、选择题

6. (2019玉林)下列关于电能的说法正确的是(　　)

A. 可以通过电流表把电能直接测量出来

B. 电能的单位是“度”，学名叫做千瓦

C. 消耗电能越多的用电器，电功率就越大

D. 消耗电能相同的用电器，产生的热量不一定相同

7. (易错·2019自贡)某房间原来只接有一只标有“PZ220－40”的灯泡，小明又用一只完全相同的灯泡与之串联在一起，在电源电压不变的情况下，房间内的总亮度将(　　)

A. 变亮　　　　　　　　　B. 变暗

C. 不变                  D. 无法确定

8. (2019烟台)标有“6 V　1.5 W”的小灯泡，通过它的电流随两端电压变化的关系如图所示，若把这样的三只灯泡串联起来，接在12 V的电源两端，灯泡的电阻及实际功率约为(　　)

第8题图

A. 24 Ω　0.67 W  B. 20 Ω　0.8 W

C. 24 Ω　0.96 W  D. 20 Ω　0.67 W

9. (2019贵阳)如图所示是加热器的电路图．设电源电压保持不变，R1、R2均为发热电阻丝，通过开关S1和S2的通断组合，可得到不同加热挡位．该加热器最大电功率是12 W，只闭合开关S1时，加热器的电功率是8 W．则下列判断正确的是(　　)

第9题图

A. 该加热器只有两个加热挡位

B. 加热器两个发热电阻丝的阻值之比R1∶R2＝1∶3

C. 加热器功率最大时，R1与R2的电流之比为2∶1

D. 该加热器功率最小电功率是8 W

10. (2018考试说明样卷)(不定项)如图所示的电路，电源电压保持不变，滑动变阻器的滑片P置于中点位置．闭合开关后，电压表示数为U，电流表、示数分别为I1、I2，且灯丝电阻不变，下列分析正确的是(　　)

第10题图

A. 滑片P向右移动过程中，灯L亮度逐渐变暗

B. 滑片P向右移动过程中，电压表示数U不变

C. 滑片P向右移动过程中，的比值变大

D. 当滑片P移到最右端时，电路消耗的总功率最大

三、计算题

11. (2019云南省卷)如图所示，R1＝6 Ω，当S1闭合，S2、S3断开时，电流表示数为1 A，S3闭合，S1、S2断开时，电流表示数为0.2 A．求：

(1)电源电压；

(2)电阻R2的阻值；

(3)当S1、S2闭合，S3断开时，电路的总功率．

第11题图

12. (2019江西样卷一)如图甲所示的多功能养生壶具有精细烹饪、营养量化等功能，图乙是其简化电路图，该养生壶的部分参数如表所示．[ρ水＝1×103 kg/m3，c水＝4.2×103 J/(kg·℃)，g＝10 N/kg]

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 电源电压(V) | 220 |
| 低温挡功率(W) | 275 |
| 中温挡功率(W) | 550 |
| 高温挡功率(W) | 1 100 |
| 容积(L) | 1 |

第12题图

(1)开关S1、S2处于什么状态时，养生壶为高温挡，并说明判断依据；

(2)求R1的阻值；

(3)在标准大气压下，使用高温挡将初温是12 ℃的一壶水烧开，若养生壶高温挡加热效率为80%，求水吸收的热量和烧开一壶水需要的时间．

四、实验与探究题

13. (2019青海改编)在“测量小灯泡的电功率”的实验中，所用小灯泡的额定电压为2.5 V，电源为两节新干电池．

【实验步骤】

(1)请用笔画线代替导线将图甲所示的电路连接完整. 要求滑动变阻器滑片P向左滑动时，接入电路中的电阻变小．

第13题图

(2)在连接完最后一根导线时，小灯泡立即发出明亮的光，检查后发现连线正确，请你找出实验中的两个操作不当之处：①____________________________；②__________________________．

(3)改正不当操作后，连续4次测量，测得的数据和观察到的现象如下表所示，其中第 2次测量时电流表的示数如图乙所示为________A；小灯泡的额定功率是________W.

| 实验 次数 | 电压 U/V | 电流 I/A | 电功率 P/W | 小灯泡 发光情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 0.24 |  | 很暗 |
| 2 | 2 |  |  | 较暗 |
| 3 | 2.5 | 0.28 |  | 明亮 |
| 4 | 3 | 0.31 |  | 很亮 |

【分析与论证】通过实验发现，小灯泡两端的________越大电功率越大，灯泡越________．

14. (2019舟山改编)【提出问题】电流通过导体产生电热的多少与哪些因素有关

【猜想与假设】

猜想一：电热跟电流的大小有关，电流越大电热越多

猜想二：电热跟导体的电阻大小有关，电阻越大电热越多

【制定计划与设计实验】

如图所示，2只烧瓶内装满煤油，瓶塞上各插1根玻璃管，瓶内各装1根阻值不同的电阻丝R甲和R乙．

第14题图

为验证猜想一，设计以下方案：

①将电阻丝R甲和R乙串联在电路中，标出2根玻璃管内液面的位置，闭合开关记下电流表的读数I1，经过一段时间后标出2根玻璃管内液面的位置；

②当2根玻璃管中的液面降到原来的高度后，减小滑动变阻器的阻值，闭合开关记下电流表的读数I2，经过相同时间后标出2根玻璃管内液面的位置．

【交流与评估】

(1)为使实验现象明显，经常会采用转换或放大的思想．为比较电热丝产生热量的多少，实验中体现这些思想的设计有________________________________________．(写出一条即可)．

(2)为验证猜想一，必须比较同一个烧瓶中前后两次实验玻璃管内液面上升的高度，原因是______________________．

(3)科学研究倡导有依据的猜想，请说出生活中支持猜想二的一个实例：________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

能力提升

15. (易错·2019龙东)如图为某同学家电能表的表盘，现在他要用该电能表测量家里的电饭煲的实际功率，让该电饭煲单独工作30 min，消耗的电能是0.5 kW·h.则电能表转盘转________圈，这段时间电饭煲消耗的实际功率是________W.

第15题图

16. (2019天津)如图甲所示的电路，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器滑片P从a端移动到b端的整个过程中，电流表示数I与电压表示数U的关系图像如图乙所示．则电阻R1的阻值为______Ω；当变阻器滑片P处于a端时，电阻R1消耗的电功率为________W.

甲

乙

第16题图

17. (易错·2019赣州模拟)如图所示的电路中，电源电压保持不变．下列说法错误的是(　　)

第17题图

A. 闭合开关S1、S2、S3，则电路会出现短路

B. 只闭合开关S1、S3，滑片P左移，灯泡L亮度变亮

C. 只闭合开关S2，滑片P右移，电压表示数变小，电路的总功率变小

D. 只闭合开关S1、S3，滑片P右移，电压表示数不变，电路的总电阻变大

18. (易错·2019衡阳)(不定项)如图所示，电源电压不变，R1是定值电阻，闭合开关，将滑动变阻器R2的滑片逐渐从a端滑到b端，电流表示数为I，电压表示数为U，电路消耗的总功率为P，下列能正确反映两个物理量之间关系的图像是(　　)

练习二

(建议时间：____分钟)

基础过关

一、填空题

1. 电流通过导体产生的热量，与________________成正比，与导体的电阻成正比，与通电时间成正比，这一规律是英国科学家________最早发现的．

2. (易错·2019江西样卷一)小欣在探究“电流通过导体产生的热跟哪些因素有关”的实验时，利用如图所示的甲、乙两套装置进行实验．其中“探究电流产生的热量与电阻大小是否有关”的实验装置是图________(选填“甲”或“乙”)，实验中应控制的变量是通电时间和________．

第2题图

3. (2019襄阳)华为某款手机锂电池上面标明电压为3.7 V，容量为 3 000 mA·h，则它充满电后存储的电能为________J；该手机的待机电流为15 mA，则该手机最长待机时间为________h.

4. (易错·2019西宁)若将分别标有“3 V　3 W”“6 V　3 W”字样的两灯串联接入电路，在长时间工作过程中，允许加在它们两端的最高电压是______V，标有“3 V　3 W”字样的灯实际电功率是________W(假设灯丝电阻值不变)．

5. (2019天水)如图所示电路，电源电压保持不变，电阻R1和R2的阻值之比为2∶3.当开关S断开时，R1与R2的电功率之比为________；开关S闭合前后，电压表两次的示数之比为________．

第5题图

6. (2019安徽)图示电路中，U＝12 V，R1＝6 Ω，R2＝3 Ω，R3＝4 Ω，当S2断开、S1闭合时，电阻R1消耗的电功率为________ W；当S1、S2都闭合时，6 s内电流通过R2产生的热量是________ J.

第6题图

二、选择题

7. (2019遂宁)如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动过程中(　　)

第7题图

A. 电压表的示数不变

B. 电流表的示数变大

C. 小灯泡的亮度变暗

D. 电路的总功率变大

8. (2019苏州)额定电压均为6 V的甲、乙两灯，I－U图线如图所示，下列说法正确的是(　　)

第8题图

A. 甲、乙两灯的电阻均随电压增大而减小

B. 甲、乙两灯的额定功率之比为4∶1

C. 甲、乙两灯并联接在电压为2 V的电源两端时，电阻之比为3∶2

D. 甲、乙两灯串联接在电压为8 V的电源两端时，实际功率之比为1∶3

9. (易错·2019本溪)将如图甲所示的电热水瓶，接入家庭电路中单独工作时，观察到电能表(如图乙)的转盘转6转用时1 min.下列关于电能表和电热水瓶的说法正确的是(　　)

第9题图

A. 电能表应接在空气开关和用电器之间

B. 该电能表所在家庭电路用电器同时工作时总功率不能超过2 200 W

C. 电热水瓶的实际功率是600 W

D. 若电热水瓶的指示灯损坏，它的发热电阻还能工作，说明它们之间是串联的

10. (2019高安一模)(不定项)严寒冬季，我国北方哨兵脚上穿有电热靴．一只靴内加热电路如图所示，电源电压恒定，S2为三挡旋钮开关(金属片M可分别拨至a、b、c处)，电阻丝R1、R2规格相同且阻值不变，b为电阻丝R1的中点．这只电热靴的低温挡为12 W，则(　　)

第10题图

A. 开关S2接c时电热靴功率最大

B. 该电热靴利用了电流的热效应

C. 该电热靴的安全电压应为220 V

D. 中温挡和高温挡的功率分别为16 W、24 W

三、计算题

11. (2018考试说明样卷)如图甲所示的电路中，电源电压为12 V且不变，滑动变阻器R2标有“50 Ω　3 A”字样．闭合开关S后，移动滑动变阻器R2的滑片P至某点时，电流表的示数为0.6 A，电流表的示数如图乙所示．求：

第11题图

(1)电阻R1的阻值？

(2)10 s内变阻器R2所消耗的电能W2?

(3)为保护电路，变阻器R2所允许消耗的功率范围？

12. (全国视野创新题推荐·2019葫芦岛)图甲是一款电煮壶，为了保留药膳的营养，可以把加热的药膳放到炖盅里加热．图乙是其简化的电路图，R1、R2均为发热电阻、且R1＝R2.电煮壶有加热和保温两个挡．加热挡的功率为1 000 W．求：

第12题图

(1)电煮壶保温挡的功率．

(2)炖盅内0.5 kg的药膳温度升高了80 ℃，药膳吸收的热量．[c药膳＝4×103 J/(kg·℃)]

(3)电煮壶在加热挡正常工作600 s，壶中的水和药膳总共吸收了4.8×105 J的热量．则电煮壶的加热效率是多少？

四、实验与探究题

13. (2019安顺改编)小军同学在“测定小灯泡电功率”的实验中，选用如图甲所示的器材和电路，其中电源电压为6 V，小灯泡的额定电压为2.5 V(灯丝电阻约为12 Ω)

第13题图

【设计实验与进行实验】

(1)为了能够顺利完成该实验探究，下列两种规格的滑动变阻器应选用________(选填“A”或“B”)

A. “10 Ω　5 A”的滑动变阻器

B. “50 Ω　0.5 A”的滑动变阻器

(2)闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡始终不发光，电压表有示数，电流表无示数，若电路只有一处故障，则故障原因是________________．

(3)根据实验测得的数据，绘制出小灯泡的电流随它两端电压变化的关系图像(如图乙所示)，分析图像可知：小灯泡的额定功率为________W.

【拓展应用】完成上面实验后，小军同学又想测量额定电压为U额的小灯泡的额定功率，但发现电流表已经损坏，于是他又找来了两个开关和一定值电阻，设计了如图丙所示的电路，已知电源电压恒为U，定值电阻的阻值为R0，请你完成下面实验步骤：

①________________(填写S、S1、S2的通断情况)，调节滑动变阻器的滑片使电压表示数为________ ；

②________________(填写S、S1、S2的通断情况)，保持滑动变阻器的滑片不动，读出电压表示数为U1；

③灯泡额定功率的表达式为P额＝ ________．

能力提升

14. 如图所示，电源电压为11 V，闭合开关，当滑动变阻器R2的滑片在中点位置时，小灯泡正常发光，电压表的示数为6 V，电压表的示数为7 V，R1消耗的电功率为1 W，则小灯泡的额定功率为________W，滑动变阻器的最大阻值为________Ω.

第14题图

15. (全国视野创新题推荐·2019重庆A卷)具有防雾、除露、化霜功能的汽车智能后视镜能保障行车安全，车主可通过旋钮开关实现功能切换．如图是模拟加热原理图，其中测试电源的电压为10 V，四段电热丝电阻均为10 Ω，防雾、除露、化霜所需加热功率依次增大．下列说法正确的是(　　)

第15题图

A. 开关旋至“1”挡，开启化霜功能

B. 开启防雾功能，电路总电阻为5 Ω

C. 化霜与防雾电路的总功率之差为15 W

D. 从防雾到除露，电路总电流变化了1 A

16. (2019齐齐哈尔)(不定项)如图所示的电路，电源电压恒为4.5 V，小灯泡L上标有“3 V　1.5  W”字样(忽略灯丝电阻的变化)，滑动变阻器R规格为“30 Ω　1 A”，电流表量程选择“0～0.6 A”，电压表量程选择“0～3 V”．闭合开关S，在不损坏电路元件情况下，下列选项正确的是(　　)

第16题图

A. 电路中最大电流为0.6 A

B. 电路的最大功率为2.25 W

C. 电压表示数变化范围为1～3 V

D. 滑动变阻器阻值变化范围为3～30 Ω

17. (2019新余市模拟)如图甲所示电路中，电源电压保持不变．已知定值电阻R2＝5 Ω.灯泡L的额定电压为3 V，图乙为灯泡的电流随电压的变化图像．当开关S1、S2、S3都闭合，P移到b点时，灯泡L正常发光．求：

(1)灯泡L正常发光时的功率；

(2)当开关S2、S3都断开，S1闭合，滑片P滑到b端时，电流表的示数为0.1 A，求R1的最大阻值；

(3)当开关S1、S3都断开，S2闭合时，求灯泡L工作1 min电流所做的功．

第17题图

参考答案及解析

第15讲　电功率

练习一

1. 电能　 122.8 　【解析】电能表是用来计量电路消耗电能的仪表．由图知，电能表表盘上的数字为，最后一位是小数，故电能表的读数为122.8 kW·h.

2. 　增大　【解析】由电路图可知，滑动变阻器R1与定值电阻R2组成串联电路，电压表测滑动变阻器两端的电压，电压表测定值电阻两端的电压，电流表测电路电流，当滑片P从a端向b端移动过程中，滑动变阻器接入电路中的电阻变小，从而使电路中的总电阻变小，而电源电压不变，由欧姆定律I＝可知，电路中的电流增大，电流表的示数增大，由P＝UI可知，电路的总功率增大，由U＝IR可知，定值电阻R2两端的电压增大，即电压表示数增大，因为串联电路具有分压作用，所以滑动变阻器两端电压减小，即电压表示数减小．

3. 0.15　0.45　【解析】导体的电阻为R＝＝＝20 Ω，当电压为3 V时通过导体的电流I2＝＝＝0.15 A，此时导体消耗的功率P＝U2I2＝3 V×0.15 A＝0.45 W.

4. 1∶2　1∶2　【解析】由电路图可知，R1与R2并联且R1∶R2＝2∶1，因并联电路中各支路两端的电压相等，由I＝可得，通过两电阻的电流之比：＝＝＝；由P＝可得，它们的电功率之比：＝＝＝.

5. 加热　1∶6　【解析】当开关S1、S2闭合时，R2接入电路，R1短路，由电功率公式P＝可知，此时功率最大，饮水机处于加热状态；当S1闭合，S2断开时，R1和R2串联，电路中电阻最大，由电功率公式P＝可知，此时电功率最小，饮水机处于保温状态，保温功率为P保温＝，加热功率为P加热＝，保温功率与加热功率之比为＝＝＝＝.

6. D　【解析】电流表是测电路电流的仪器，而电能表是测电能的仪器，A错误；电能的单位是“度”，学名叫做千瓦时(kW·h)，B错误；由P＝可得，电功率的大小还与通电时间有关，故消耗电能越多，电功率不一定越大，C错误；工作效率不同的用电器即使消耗相同的电能，产生的热量也不一样，D正确．故选D.

7. B 　【解析】由于总电压保持不变，串联一个灯泡后总电阻增加，由P＝知总功率减小，所以房间的总亮度变暗．故选B.

8. B　【解析】根据小灯泡的电流与电压关系的图像可以知道，小灯泡的电阻是变化的，不能按照小灯泡的电阻不变来求解．若三只相同的灯泡串联接在12 V的电源两端，根据串联电路电压的规律，每个灯泡分得4 V的电压，由图像可知当灯泡两端的电压为4 V时，电流为0.2 A，根据R＝可以求得小灯泡的电阻为20 Ω，根据P＝UI可以求得小灯泡的实际功率为0.8 W，A、C、D错误，B正确，故选B.

9. C 　【解析】发热电阻丝R1和R2并联，由于电源电压保持不变，闭合S1和S2时电路总功率为P＝P1＋P2＝＋＝12 W，只闭合S1时只有R1接入电路P1＝＝8 W，只闭合S2时只有R2接入电路P2＝＝12 W－8 W＝4 W，该加热器有12 W、8 W、4 W三个加热功率挡位，A错误； ＝＝＝＝，R1∶R2＝1∶2，B错误；并联电路电流与电阻成反比，故加热功率大时，R1与R2的电流之比为2∶1，C正确；只闭合S2时电路加热功率为4 W，D错误．故选C.

10. BC　【解析】由电路图可知，灯泡与滑动变阻器并联，电压表测电源的电压，电流表测通过L的电流，电流表测干路电流，因电源的电压不变，所以，滑片P向右移动过程中，电压表的示数保持不变，B正确；因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，通过灯泡L的电流不变，灯泡的亮暗不变，A错误；滑片P向右移动过程中，接入电路中的电阻变大，由I＝可知，该支路的电流变小，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，干路中的电流变小，即电流表的示数I2变小，则的比值变大，C正确；当滑片P移到最右端时，通过滑动变阻器的电流最小，电路中的总电流最小，所以由P＝UI可知，电路消耗的总功率最小，D错误．故选BC.

11. 解：(1)当S1闭合，S2、S3断开时，只有R1接入电路

电源电压U＝I1R1＝1 A×6 Ω＝6 V

(2)当S3闭合，S1、S2断开时，R1、 R2串联

由I＝可得，电路中的总电阻R总＝＝＝30 Ω

电阻R2的阻值R2＝R总－R1＝30 Ω－6 Ω＝24 Ω

(3)当S1、S2闭合，S3断开时，R1、 R2并联

通过R2的电流I2＝＝＝0.25 A

电路中的总电流I总＝I1＋I2＝1 A＋0.25 A＝1.25 A

电路的总功率P＝UI总＝6 V×1.25 A＝7.5 W

12. 解：(1)当开关S1闭合，S2接b时，为高温挡．

因为当开关S1闭合，S2接b时，电阻R1、R2并联，电路中的总电阻最小，总功率最大，所以此状态为高温挡．

(2)当S2断开，S1闭合时，只有电阻R1接入电路，养生壶处于中温挡．

由P＝UI得，正常工作时通过R1的电流为：

I1＝＝＝2.5 A

由I＝得，R1的阻值为：

R1＝＝＝88 Ω

(3)水的质量：m＝ρ水V＝1×103 kg/m3×1×10－3 m3＝1 kg

水吸收的热量：

Q吸＝c水m(t－t0)＝4.2×103 J/(kg·℃)×1 kg×(100 ℃－12 ℃)＝3.696×105 J

由η＝×100%，W＝Pt得

烧开一壶水需要的时间为：

t＝＝＝420 s

13. 【实验步骤】(1)如答图所示　(2)①连接电路时开关没有断开　②滑动变阻器的滑片没有调到最大阻值处  (3)0.26　0.7　【分析与论证】电压　亮

第13题答图

【解析】【实验步骤】(1)滑片P向左滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，则应将滑动变阻器的左下接线柱与电源负极连接起来，如答图所示；(2)连接完最后一根导线，灯泡立即发光，说明连接电路时没有断开开关；灯泡发出明亮的光，说明电路中电流太大，电路电阻太小，说明闭合开关前，滑动变阻器滑片没有调到最大阻值处；(3)由图可知，电流表选用小量程，分度值为0.02 A，电流表的示数为0.26 A；【分析与论证】由表格中数据可知，当电压表的示数为2.5 V时，通过灯泡的电流为0.28 A，则灯泡的额定功率P额＝U额I额＝2.5 V×0.28 A＝0.7 W；【分析与论证】由表中数据知，灯泡两端的电压越大，通过灯泡的电流越大，根据P＝UI，小灯泡的实际功率越大，小灯泡越亮．

14. 【交流与评估】(1)利用玻璃管中液柱的高度变化反映电流产生热量的多少　(2)保持电阻一定　(3)电炉丝热得发红，与它串联的导线却不怎么热

【解析】【交流与评估】(1)电流产生的热量不能直接观察，但煤油受热温度升高，同时体积膨胀，所以通过细玻璃管中液柱的高度变化，可以间接判断电流产生热量的多少，运用的是转换法；(2)猜想一是电流产生热量与电流大小有关，要验证这一猜想是否正确，需要保持电阻不变，改变电流大小，所以必须比较同一个烧瓶中前后两次实验玻璃管内液面上升的高度；(3)猜想二是电流产生热量与电阻有关，并且电阻越大，电流产生热量越多；生活中我们注意到：电炉丝热得发红，与它串联的导线不是特别热；原因是电炉丝的电阻远远大于与它串联的导线的电阻，而通过的电流和通电时间相同，电炉丝热得发红，说明电流通过电炉丝产生的热量非常多；导线却不怎么热，说明电流通过导线产生的热量非常少．

15. 1 500　 1 000　　【解析】根据电能表上面的数据3 000 r/(kW·h)可知，消耗0.5 kW·h电能表转1 500圈，0.5 kW·h＝0.5×3.6×106 J＝1.8×106 J，所以P＝＝＝1 000 W.

16. 10　0.1　【解析】当P在a端时，R1与R2串联，滑动变阻器R2接入电路的电阻最大，电路中电流最小，由题中图像可知，R1两端电压为U1＝1 V，通过R1电流为I1＝0.1 A，则R1的阻值为R1＝＝＝10 Ω；R1消耗的电功率P1＝U1I1＝1 V×0.1 A＝0.1 W.

17. B　【解析】当开关均闭合时，灯泡和变阻器均被短路，并且会烧坏电源，A正确；只闭合S1、S3时，灯泡L与变阻器R并联，当滑片P左移，仅仅会改变R接入电路中的电阻，灯泡亮度不变，B错误；只闭合S2时，灯泡L与变阻器R串联，当P右移时，R阻值变大，电路电流变小，电压表测小灯泡两端电压，根据U＝IR得，灯泡两端电压即电压表示数减小；而电源电压不变，则电路总功率P＝UI也将减小，C正确；只闭合S1、S3，灯泡L与变阻器R并联，当滑片P右移，R接入电路中的电阻变大，流过R的电流减小，即电路总电流减小，则说明电路的总电阻变大，D正确．故选B.

18. AC　【解析】由题图知该电路为R1与R2的串联电路，电压表测的是滑动变阻器两端的电压，电流表测电路电流；由欧姆定律可知，A正确；电路中电阻越小，电流越大，电路消耗的总功率越大，C正确．故选AC.

练习二

1. 电流的二次方　焦耳

2. 甲　电流

3. 3.996×104　 200

4. 7.5　0.75　【解析】由P＝UI可得，两灯泡的额定电流分别为I1＝＝＝1 A，I2＝＝＝0.5 A；由I＝可得，两灯泡的电阻分别为R1＝＝＝3 Ω，R2＝＝＝12 Ω，因串联电路中各处的电流相等，所以，两灯泡串联时，电路中的最大电流I＝0.5 A，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，允许加在它们两端的最高电压U＝I(R1＋R2)＝0.5 A×(3 Ω＋12 Ω)＝7.5 V，此时“3 V　3 W”字样的灯实际消耗的电功率：P1′＝I2R1＝(0.5 A)2×3 Ω＝0.75 W.

5. 2∶3　2∶5　【解析】由题图知，开关S断开时，R1与R2串联，电压表测R1两端电压，根据P＝I2R可知，电功率之比为＝＝；根据串联分压原理可知，＝，又R2＝R1，＝＝，此时电压表示数为U1＝U；开关S闭合时，R1单独工作，电压表测电源电压U，故开关闭合前后电压表示数之比为＝.

6. 8.64　32　【解析】当S2断开，S1闭合时，R1、R3串联，电阻R1消耗的电功率P1＝I2R1＝()2R1＝()2×6 Ω＝8.64 W；当S2、S1闭合时，R1、R2并联再与R3串联，R1、R2并联总电阻R并＝＝＝2 Ω，R并和R3串联，由串联电路分压规律可知得U并∶U3＝R并∶R3＝2 Ω∶4 Ω＝1∶2，得U并＝U2＝4 V，R2产生的热量Q2＝t＝×6 s＝32 J.

7. A　【解析】由图可知，灯泡L与滑动变阻器并联，电压表测电源电压，闭合开关S后，在滑片P向右移动的过程中，电源电压不变，所以电压表的示数不变，A正确；灯泡L与滑动变阻器互不影响，所以灯泡两端电压不变，通过灯泡电流不变，灯泡功率不变，亮度不变，C错误；电流表测干路电流，滑片P向右移动的过程中，连入阻值变大，由I＝可知通过变阻器的电流变小，所以干路电流变小，即电流表示数变小，B错误；由P＝UI可知电路的总功率变小，D错误．故选A.

8. D　【解析】由图可知，甲、乙两灯的电阻都随电压的增大而增大，A错误；两灯的额定电压都是6 V，由图可知它们对应的额定电流分别为0.6 A、0.3 A，根据P＝UI，它们的额定功率比为2∶1，B错误；甲、乙两灯并联在2 V的电压下时，由图可知它们对应的电流分别为0.3 A、0.2 A，根据并联电路电流和电阻成反比，所以甲、乙两灯的电阻之比为2∶3，C错误；甲、乙两灯串联在8 V的电压下时，根据串联电路电流相同，总电压等于分电压的和，由图可知灯泡通过的电流为0.3 A，它们对应的电压分别为2 V、6 V，根据P＝UI，它们的实际功率比为1∶3，D正确．故选D.

9. C 　【解析】空气开关应接在电能表后，用以控制整个家庭电路，A错误；由电能表的参数可知，该电能表所在家庭电路用电器同时工作时总功率P＝UI＝220 V×20 A＝4 400 W，不能超过4 400 W，B错误；电热水瓶单独接入家庭电路中工作时，1 min消耗的电能W＝＝＝0.01 kW·h，它的功率P＝＝＝0.6 kW＝600 W，C正确；指示灯损坏发热电阻还能工作，说明它们之间互不影响是并联关系，D错误．故选C.

10. ABD　【解析】电热靴利用了电流通过导体会放出热量的原理，即利用了电流的热效应，B正确；对人体的安全电压为不高于36 V，C错误；由题知，两电阻丝规格相同，设R1＝R2＝R；由P＝可知，在U一定时，R越小，电功率越大，R越大，电功率越小；由图示电路图可知，S2接a时两电阻丝串联，电路电阻最大，电功率最小，电热靴处于低温挡，当S2接c时，只有电阻丝R2接入电路，电路电阻最小，电路电功率最大，电热靴处于高温挡，A正确；当S2接b时，电阻丝R2与R1的右半部分接入电路，电热靴处于中温挡；P低温挡＝＝＝12 W，则＝24 W，所以电热靴的高温挡功率P高温挡＝＝24 W，电热靴的中温挡的功率P中温挡＝＝＝×＝×24 W＝16 W，D正确．故选ABD.

11. 解：(1)S闭合后，R1与R2并联，所以U1＝U2＝U＝12 V

R1的阻值为R1＝＝＝20 Ω

(2)干路上电流等于各支路电流之和，所以电流表示数为1 A，因为的示数I1＝0.6 A

则通过R2的电流I2＝I－I1＝0.4 A

R2消耗的电能W2＝U2I2t＝12 V×0.4 A×10 s＝48 J

(3)当R2最大值接入电路时，通过R2的电流最小为

I2min＝＝＝0.24 A

则R2消耗的最小电功率

Pmin＝U2I2 min＝12 V×0.24 A＝2.88 W

为保护电路，通过电流表的最大电流为3 A

则流过R2的最大电流I2max＝3 A－0.6 A＝2.4 A

R2消耗的最大电功率

Pmax＝U2I2max＝12 V×2.4 A＝28.8 W

故R2所允许消耗的电功率的范围是2.88～28.8 W

12. 解：(1)当开关S闭合，旋钮开关接2时，电路为R2的简单电路，电煮壶处于加热状态，由P＝得，R2＝＝＝48.4 Ω

开关S闭合，旋钮开关接接1时，R1、R2串联，电煮壶处于保温状态，R总＝R1＋R2＝48.4 Ω＋48.4 Ω＝96.8   Ω

由P＝得P保＝＝＝500 W

(2)药膳吸收的热量：Q吸＝c药膳mΔt＝4×103J/(kg·℃)×0.5 kg×80 ℃＝1.6×105J

(3)电煮壶在加热挡正常工作600 s消耗的电能W＝P加热t＝1 000 W×600 s＝6×105 J

电煮壶的热效率η＝×100%＝×100%＝80%.

13. (1)【设计实验与进行实验】B　(2)小灯泡断路  (3)0.625　【拓展应用】①闭合S、S1，断开S2　U－U额  ②闭合S、S2，断开S1　③

【解析】【设计实验与进行实验】(1)灯泡正常工作时电流I＝＝≈0.2 A；测定灯泡功率的实验中，灯泡与滑动变阻器串联，根据串联电路电压特点得，灯泡正常工作时，滑动变阻器电压两端的电压为U滑＝U－UL＝6 V－2.5 V＝3.5 V；由I＝可得，此时滑动变阻器接入电路中的电阻为R滑＝＝＝17.5 Ω，所以应选滑动变阻器规格为“50 Ω　0.5 A”，故选B；(2)闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，灯泡不亮，电流表无示数，说明电路断路；电压表有示数，说明电压表的正负接线柱与电源两极相连，因此与电压表并联的电路断路，即灯泡断路；(3) 由图乙可知，当小灯泡两端的电压为2.5 V 时，额定电流为0.25 A，则小灯泡的额定功率P额＝U额I额＝2.5 V×0.25 A＝0.625 W．【拓展应用】①闭合S、S1，断开S2，调节滑动变阻器的滑片使电压表示数为U－U额；②闭合S、S2，断开S1，保持滑动变阻器的滑片不动，读出电压表示数为U1；③通过灯泡的电流I＝IR0＝， 灯泡额定功率P额＝U额I＝.

14. 2　20　【解析】根据串联电路的电压规律可知，电源电压为11 V，电压表的示数为6 V，电压表的示数为7 V，所以可得UL＋UR1＝6 V、UR1＋UR2＝7 V、UL＋UR1＋UR2＝11 V，由以上三式可得此时滑动变阻器两端的电压为5 V，小灯泡两端的电压为4 V，电阻R1两端的电压为2 V．又已知电阻R1的功率为1 W，根据P＝UI可知电路中的电流为0.5 A，串联电路电流处处相等，所以小灯泡的电流为IL＝0.5 A，根据P＝UI可得小灯泡的额定功率为PL＝ULIL＝4 V×0.5 A＝2 W；由欧姆定律得滑动变阻器接入电路的电阻R2＝＝＝10 Ω，这是滑片P在中点时的电阻，所以滑动变阻器的最大阻值为2×10 Ω＝20 Ω.

15. C　【解析】开关旋至“1”挡时，两电阻串联，则电路的总电阻R1＝10 Ω＋10 Ω＝20 Ω，电路的总功率P1＝＝＝5 W；开关旋至“2”挡时，只有一个电阻接入电路，则电路的总电阻R2＝10 Ω，电路的总功率P2＝＝＝10 W；开关旋至“3”挡时，两电阻并联，则电路的总电阻R3＝ Ω＝5 Ω，电路的总功率P3＝＝＝20 W；由于P1＜P2＜P3，所以，1、2、3挡分别为：防雾、除露、化霜；由以上分析可知：A、B错误；化霜与防雾电路的总功率之差为ΔP＝P3－P1＝20 W－5 W＝15 W，C正确；防雾时电路中的总电流I1＝＝＝0.5 A，除露时电路中的总电流I2＝＝＝1 A，则从防雾到除露，电路总电流的变化量ΔI＝I2－I1＝1 A－0.5 A＝0.5 A，D错误．故选C.

16. BD　【解析】此题属于极值和范围问题，要考虑到各个电路元件的安全情况，首先求出小灯泡铭牌的其他信息，小灯泡的电阻RL＝＝＝6 Ω，小灯泡的额定电流I＝＝0.5 A，对比各个元件，可知电路中电流最大Imax＝0.5 A，A错误；电路的最大功率Pmax＝UImax＝4.5 V×0.5 A＝2.25 W，B正确；当滑动变阻器阻值最大为30 Ω时，电路中电流最小Imin＝＝0.125 A，根据欧姆定律可知，灯泡两端最小电压Umin＝0.125 A×6 Ω＝0.75 V，C错误；当电压表示数为3 V时，小灯泡正常发光，此时滑动变阻器两端电压U滑＝U－Umax＝4.5 V－3 V＝1.5 V，根据串联分压原理可知＝，滑动变阻器此时电阻最小，为3 Ω，因此滑动变阻器阻值变化范围为3～30 Ω，D正确．故选BD.

17. 解：(1)当开关S1、S2、S3都闭合，P移到b点时，灯泡L与R1并联，R2被短路，灯泡L正常发光，则U＝U额＝3 V

查乙图可知I额＝0.25 A，所以P额＝U额I额＝3 V×0.25 A＝0.75 W

(2)当开关S2、S3都断开，S1闭合，滑片P滑到b端时，R1与R2串联，且此时R1的接入电阻最大

已知U＝3 V，I＝0.1 A，R＝5 Ω，则R总＝＝30 Ω

R1＝R总－R2＝30 Ω－5 Ω＝25 Ω

(3)当开关S1、S3都断开，S2闭合时，灯泡L与R2串联

已知U＝3 V，R2＝5 Ω，再结合乙图可知此时电路中的电流I′＝0.2 A，灯泡L两端电压U灯＝2 V

灯泡L工作1 min电流做的功W＝U灯I′t＝2 V×0.2 A×60 s＝24 J